# Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

| Số hiệu | 08/2024/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 30/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 15/02/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 0 8 /2024/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  số  77/2015/QH 1 3 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  chính quyền  địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  số  80/2015/QH 1 3 ngày 22/6/2015; Luật  số  63/2020/QH 1 4 ngày 18/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Xây dựng  số  50/2014/QH 1 3 ngày 18/6/2014; Luật  số   62/2020/QH14 ngày   1 7/6/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP  ngày  09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số  1 5/202 1 /NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số  11 /202 1 /TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi  phí  đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số  1 2/202 1 /TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựn g   hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc   khối   lượng công trình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 224/TTr-SXD  ngày   26/12/2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 44  1 /BC-STP ngày 21/12/2023; báo cáo bổ sung của Sở Xây dựng tại văn bản số  1 07/SXD-KT&VLXD ngày 10/01/2024 và ý kiến thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức  đối  tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP) và các dự án sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

1. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Quyết định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3.  Định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù

Định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4.  Quy định chuyển tiếp

Việc cập nhật chi phí đầu tư xây dựng theo định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định này được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 5.  Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Điều 6.  Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- V0-V3, XD3,5, GT1,2, NLN1,2;

- Lưu: VT ,  XD 1 .

XD03-QĐ004

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Cao Tường Huy

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

( Ban hành kèm theo  Quyết định số  08 /2024/QĐ-UBND ngày 30/01/2024  của   UBND tỉnh Quảng Ninh)

CHƯƠNG I: THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

Định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình.

Định mức dự toán được thực hiện đối với các công tác chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm  kỹ  thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến  v . v .).

1.  Nội  dung  định  mức

Định mức dự toán bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và các bảng hao phí định mức; trong đó:

Thảnh phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác theo điều kiện  kỹ  thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao  phí  vật liệu:

+ Hao phí vật liệu được xác định theo yêu cầu thiết kế, hoặc yêu cầu thực hiện công việc, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Hao phí vật liệu gồm hao phí vật liệu chính và hao phí vật liệu khác.

+ Hao phí vật liệu chính là hao phí những loại vật liệu chủ  yếu , chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí vật liệu.

+ Hao phí vật liệu khác là hao phí những loại vật liệu chiếm tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí vật liệu, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) và được xác định phù hợp với từng loại công tác theo điều kiện cụ thể hoặc tham khảo định mức dự toán của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự đã thực hiện.

- Mức hao  phí  lao động:

+  Hao phí nhân công được xác định trên số lượng, cấp bậc công nhân trực  tiếp   (không bao gồm công nhân điều khiển máy và thiết bị thi công xây dựng) thực hiện để hoàn thành đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ.

+ Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác và công nhân phục vụ.

+ Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

+ Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác.

- Mức hao phí m á y thi công:

+ Hao phí máy thi công được xác định theo công tác tổ chức thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác. Hao phí máy thi công bao gồm hao phí máy thi công chính và hao phí máy khác.

+ Hao phí máy thi công chính là hao phí những loại máy thi công chủ yếu, chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí máy thi công.

+ Hao phí máy khác là những loại máy thi công chiếm tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí máy thi công, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) và được tính toán, xác định phù hợp với từng loại công tác theo điều kiện cụ thể hoặc tham khảo đ ị nh mức dự toán của công tác có điều kiện, biện pháp thi công  tương  tự đã thực hiện.

2. Kết cấu tập định mức dự toán

Định mức dự toán công việc đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được kết cấu như sau:

- Chươ n g I: Thuyết minh định mức.

- Chương II: Định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

+  Phần  1: Công tác vận chuyển các loại vật liệu xây dựng bằng đường bộ, đường thủy.

+ Phần 2: Công tác đào xúc đất bằng máy đào.

+ Phần 3: Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật - Phần  chiếu  sáng công cộng, giao thông.

Danh mục định mức xây dựng mới:

Stt

Mã hiệu định mức

Nhóm, loại công tác xây dựng

Đơn vị tính

Phần 1: Công tác vận chuyển các loại vật liệu xây dựng bằng đường bộ, đường thủy

a. Công tác vận chuyển các loại vật liệu xây dựng bằng đường bộ

1

AM.QN.23101

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển trong phạm vi  ≤1 km

10m3/ 1 km

2

AM.QN.23102

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 10km

10m3/ 1 km

3

AM.QN.23103

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ 5  tấn , cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 60km

10m3/ 1 km

4

AM.QN.23104

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ 5  tấn , cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/ 1 km

5

AM.QN.23201

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển trong phạm vi  ≤1 km

10m3/ 1 km

6

AM.QN.23202

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 10km

10m3/ 1 km

7

AM.QN.23203

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 60km

10m3/1km

8

AM.QN.23204

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/ 1 km

9

AM.QN.23401

Vận chuyển đá dăm bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển trong phạm vi  ≤1 km

10m3/ 1 km

10

AM.QN.23402

Vận chuyển đá dăm  bằng  ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển trong phạm vi  ≤ 10km

10m3/ 1 km

11

AM.QN.23403

Vận chuyển đá dăm bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 60km

10m3/ 1 km

12

AM.QN.23404

Vận chuyển đá dăm bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/ 1 km

13

AM.QN.23501

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển trong phạm vi  ≤1 km

10m3/ 1 km

14

AM.QN.23502

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đố 5  tấn , cự ly vận chuyển trong phạm vi  ≤ 10km

10m3/ 1 km

15

AM.QN.23503

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 60km

10m3/ 1 km

16

AM.QN.23504

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ 5 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/ 1 km

17

AM.QN.23114

Vận chuyển cát  bằng  ôtô tự đổ 7 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/ 1 km

18

AM.QN.23214

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/ 1 km

19

AM.QN.23414

Vận chuyển đá  dăm  bằng ôtô tự đổ 7 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

20

AM.QN.23514

Vận chuyển đá hộc b ằ ng ôtô tự đổ 7 tấn,  cự  ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

21

AM.QN.23124

Vận chuyển cát  bằng  ôtô tự đổ 10 tấn,  cự  ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

22

AM.QN.23224

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn, cự ly vận chuyển  1 km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

23

AM.QN.23424

Vận chuyển đá dăm  bằng  ôtô tự đổ 10 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

24

AM.QN.23524

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ 10  tấn , cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

25

AM.QN.23134

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ 12 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

26

AM.QN.23234

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ 12 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

27

AM.QN.23434

Vận chuyển đá dăm bằng ôtô tự đổ 12 tấn, cự ly vận  chuyển   1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

28

AM.QN.23534

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ 12 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

29

AM.QN.23144

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ 22 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

30

AM.QN.23244

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ 22 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

31

AM.QN.23444

Vận  chuyển  đá  dăm bằng  ôtô tự đổ 22 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

32

AM.QN.23544

Vận chuyển đá hộc  bằng  ôtô tự đổ 22 tấn, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi >60km

10m3/1km

b. Công tác vận chuyển các loại vật liệu xây dựng bằng đường thủy

1

AM.QN.41011

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại bằng Tàu tự hành trọng tải 300T, cự ly vận chuyển <= 1 0km

100 tấn

2

AM.QN.41012

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 300T, cự ly vận chuyển <=20km

100 tấn

3

AM.QN.41013

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 300T, cự ly vận chuyển <=30km

100 tấn

4

AM.QN.41014

Vận  chuyển  Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại bằng Tàu tự hành trọng tải 300T, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo ( 100 tấn/km)

100 tấn/km

5

AM.QN.42011

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 1000T, cự ly vận chuyển <=30km

100 tấn

6

AM.QN.42012

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại bằng Tàu tự hành trọng tải 1000T, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo ( 100 tấn/km)

100 tấn/km

7

AM.QN.43011

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại bằng Tàu tự hành trọng tải 1518T, cự ly vận chuyển <=30km

100 Tấn

8

AM.QN.43012

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng t ả i 1518T, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo (100 tấn/km)

100 tấn/km

9

AM.QN.44011

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 2240T, cự ly vận chuyển <=30km

100 Tấn

10

AM.QN.44012

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại bằng Tàu tự hành trọng tải 2240T, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo (100 tấn/km)

100 tấn/km

11

AM.QN.45011

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 3065T, cự ly vận chuyển <=30km

100 Tấn

12

AM.QN.45012

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 3065T, cự ly vận chuyển 1km tiếp theo (100  tấn /km)

100 tấn/km

Phần 2: Công tác đào xúc đất bằng máy đào

1

AB.QN.24111

Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết  bằng  máy đào 3,2 m3 (Đất cấp 3)

100 m3 đất nguyên thổ

2

AB.QN.24112

Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết  bằng  máy đào 3,2 m3 (Đất cấp 4)

100 m3 đất nguyên thổ

3

AB.QN.24121

Đào xúc đất  để  đắp hoặc  đổ  ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 4 m3 (Đất cấp 3)

100 m3 đất nguyên thổ

4

AB.QN.24122

Đào xúc đất  để  đắp hoặc  đổ  ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 4 m3 (Đất cấp 4)

100 m3 đất nguyên thổ

Phần 3: Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật - Phần chiếu sáng công cộng, giao thông

1

QN.31311

Vận chuyển cột đèn trong phạm vị <=1km

10 cột/km

2

QN.31321

Vận chuyển cột đèn trong phạm vị <=5km

10 cột/km

3

QN.31331

Vận chuyển cột đèn trong phạm vị <= 1 0km

10 cột/km

4

QN.31341

Vận chuyển cột đèn trong phạm  vị  >10km

10 cột/km

3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng, tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng).

Căn cứ vào yêu cầu  kỹ  thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

Đối với các công tác chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các công tác đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Mục I Phụ lục III kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

CHƯƠNG II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

PHẦN 1: CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY

A. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG ĐƯỜNG BỘ

Định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến công trình.

1. Định mức vận chuyển

- Định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng  bằng  ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm hao phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho  1 m 3  đất, đá đo trên ôtô tự đổ.

- Định mức dự toán vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 1.

Bảng 1. Hệ số quy đổi định mức vận chuyển theo loại đường

Loại đường (L)

L  1

L 2

L 3

L 4

L 5

L 6

Hệ số điều chỉnh (k d )

k 1  =0,57

k 2 =0,68

k 3 = 1 ,00

k 4 = 1 ,35

k 5 = 1 ,50

k 6 = 1 ,80

- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển  ≤   1km = , trong đó    ≤   1km.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển  ≤ 10 km =  + Đm 2   trong đó   ≤   1km;    ≤  9km.

+ Định  mức  vận chuyển với cự ly vận chuyển  ≤  60km =  + Đm 2   + Đm 3   x   , trong đó    ≤  1km;   ≤  9km;   ≤  50km.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 60km =  + Đm 2   + Đm 3   x    + Đm 3    x  0,95  x   ,   trong  đó 2   ≤  1km;   ≤  9km;   ≤  50km;  > 60km

+ Trong đó:

• Đm  1  : Định mức vận chuyển trong phạm vi  ≤   1km;

• Đm 2 : Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤  10km;

- Đm 3 : Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi  ≤  60km;

• k  đ  : Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;

• l  i,j,h,g  : Cự ly vận ch u yển của từng đoạn đường theo loại đường;

• i, j, h, g: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

- Ví dụ tính toán: Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ từ nơi khai thác hoặc cung ứng đến công trình với cự ly là 19km; trong đó: 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo l à  đường loại 3; 2km tiếp theo là đường loại 4; 7km tiếp theo là đường loại 2; 3km tiếp theo là đường loại 1;  1 ,7km tiếp theo là đường loại 3. Mức hao phí ô tô tự đổ vận chuyển với cự ly 19km = Đm  1      x  (0,3xk5 + 0,7xk3) + Đ m  2   x  (4,3xk3 + 2xk4 + 2,7xk2) + Đm 3   x  (4,3xk2 + 3xk 1  +  1 ,7xk3)..

AM.QN.23000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

*VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 5 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết

- Che đậy, đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết

Đơn  vị  tính: 10m3/1km

Mã hiệu

Công tác vận chuyển

Thành phần hao  phí

Đơn vị

Cự ly vận chuy ển

Trong phạm vi  ≤ 1km

1km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 10km

1km tiếp theo trong phạm vi  ≤ 60km

1km tiếp theo trong phạm vi >60km

AM.QN.2310

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ

Ôtô tự đổ 5 tấn

ca

0,029

0,023

0,017

0,011

AM.QN.2320

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ

Ôtô tự đổ 5 tấn

ca

0,037

0,025

0,017

0,012

AM.QN.2340

Vận chuyển đá dăm các loại  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 5 tấn

ca

0,039

0,028

0,020

0,015

AM.QN.2350

Vận chuyển đá hộc  bằng  ôtô tự đổ

Ôtô tự đổ 5 tấn

ca

0,036

0,027

0,019

0,014

1

2

3

4

* VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 7 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết

- Che đậy, đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết

Đơn vị tính: 10m3/1km

Mã hiệu

Công tác vận chuyển

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

1km tiếp theo  tr ong phạm vi >60km

AM.QN.2311

Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 7 tấn

ca

0,008

AM.QN.2321

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 7 tấn

ca

0,011

AM.QN.2341

Vận chuyển đá dăm các loại  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 7 tấn

ca

0,011

AM.QN.2351

Vận chuyển đá hộc bằn g  ôtô tự  đổ

Ô tô tự  đổ  7 tấn

ca

0,011

4

* VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 10 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết

- Che đậy, đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết

Đơn vị tính: 10m3/1km

Mã hiệu

Công tác vận chuyển

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cự ly vận chu y ển

1km tiếp theo trong phạm vi >60km

AM.QN.2312

Vận chuyển cát  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 10 tấn

ca

0,006

AM.QN.2322

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 10 tấn

ca

0,007

AM.QN.2342

Vận chuyển đá dăm các loại bằng ôt ô  tự đổ

Ô tô tự đổ 10 tấn

ca

0,008

AM.QN.2352

Vận chuyển đá hộc  bằng  ôtô tự  đổ

Ô tô tự  đổ  10 tấn

ca

0,007

4

*VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 12 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết

- Che đậy, đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết

Đơn vị tính: 10m3/1km

Mã hiệu

Công tác vận chuyển

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

1km tiếp theo trong phạm vi >60km

AM.QN.2313

Vận chuyển cát  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 12 tấn

ca

0,005

AM.QN.2323

Vận chuyển đất  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 12 tấn

ca

0,006

AM.QN.2343

Vận chuyển đá dăm các loại  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 12 tấn

ca

0,007

AM.QN.2353

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 12 tấn

ca

0,006

4

*VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 22 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết

- Che đậy, đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết

Đơn vị tính: 10m3/1km

Mã hiệu

Công tác vận chuyển

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

1km tiếp theo  trong  phạm vi >60km

AM.QN.2314

Vận chuyển cát  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 22 tấn

ca

0,003

AM.QN.2324

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 22 tấn

ca

0,003

AM.QN.2344

Vận chuyển đá dăm các loại  bằng  ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 22 tấn

ca

0,003

AM.QN.2354

Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ

Ô tô tự đổ 22 tấn

ca

0,003

4

B. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG ĐƯỜNG THỦY

1. Đối với sông loại  1 , hàng bậc 1:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển  cấu  kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 100 tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

≤     10 km

≤  20km

≤  30km

1km tiếp theo (100 tấn/km)

AM.QN.4 1 01

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 300T

ca

0,24184

0,33485

0,37206

0,00920

1

2

3

4

2. Đối với đường biển, hàng bậc 1:

AM.QN.4201  VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT, SỎI, ĐÁ XAY, GẠCH CÁC LOẠI BẰNG TÀU TỰ HÀNH TRỌNG TẢI 1000T

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 100 tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

≤ 30km

1km tiếp theo (100 tấn/km)

AM.QN.4201

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 1000T

ca

0,10274

0,00249

1

2

AM.QN.4301 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT, SỎI, ĐÁ XAY, GẠCH CÁC LOẠI BẰNG TÀU TỰ HÀNH TRỌNG TẢI 1518T

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm  bảo  an toàn, vệ sinh môi trường  trong  quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 100 Tấn

Mã  hiệu

Công tác vận chuyển

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

≤ 30km

1km tiếp theo ( 100 tấn/km)

AM.QN.4301

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng t ả i 1518T

ca

0,0637

0,00180

1

2

AM.QN.4401  VẬN CHUYỂN Đ Ấ T, CÁT, SỎI, ĐÁ XAY, GẠCH CÁC LOẠI BẰNG TÀU TỰ HÀNH TRỌNG TẢI 2240T

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 100 Tấn

Mã hiệu

Công tác vận chuyển

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

≤  30km

1 km tiếp theo (100 tấn/km)

AM.QN.4401

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại  bằng  Tàu tự hành trọng tải 2240T

ca

0,0429

0,00119

1

2

AM.QN.4501  VẬN CHUYỂN Đ Ấ T, CÁT, SỎI, ĐÁ XAY, GẠCH CÁC LOẠI BẰNG TÀU TỰ HÀNH TRỌNG TẢI 3065T

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển

- Vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 100 Tấn

Mã hiệu

Công tác vận chuyển

Đơn vị

Cự ly vận chuyển

≤  30km

1km tiếp theo (100 tấn/km)

AM.QN.4501

Vận chuyển Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại bằng Tàu tự hành trọng  tải  3065T

ca

0,0313

0,00088

1

2

Ghi chú:

- Hàng bậc 1 bao gồm: Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại.

- Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, các loại  đá  khác (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, sơn các loại, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn ghế, chấn song...), các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ống nước)... Hàng bậc 2 định mức nhân với hệ số k= 1 , 1 .

- Hàng bậc 3 bao gồm: Xi măng, vôi các loại, xăng dầu, giống cây  trồng , các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (bằng thép,  bằng  nhựa). Hàng bậc 3 định mức nhân với hệ số k= 1 ,2.

- Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, bùn, kính các loại, hàng tinh  vi , hàng thủy tinh, xăng dầu chứa  bằng  phi. Hàng bậc 4 định mức nhân với hệ số k= 1 ,3.

b) Các loại sông khác:

Tuyến đường vận chuyển là sông loại 2 trở lên hoặc một đoạn các loại sông đó th ì  được quy đổi thành sông loại 1 để tính:

- 1km sông loại 2 được quy đổi bằng 1,5km sông loại 1.

- 1km sông trên loại 2 được quy đổi  bằng  3km sông loại 1.

PHẦN 2: CÔNG TÁC ĐÀO XÚC ĐẤT BẰNG MÁY ĐÀO

AB.QN.24000  ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết  bằng  máy đào, máy ủi phục vụ  trong  phạm vi 30 m.

Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất

III

IV

AB.QN.2411

Đào xúc đất  bằng  máy đào 3,2 m 3

Nhân công

Nhân công bậc 3,0/7

công

0,475

0,656

M á y thi công

Máy đào 3,2 m 3

ca

0,144

0,156

Máy ủi 110 cv

ca

0,023

0,030

1

2

Đơn vị tính:  1 00 m3 đất nguyên thổ

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành  phần  hao phí

Đơn vị

Cấp đất

III

IV

AB.QN.2412

Đào xúc đất  bằng  máy đào 4 m  3

Nhân công

Nhân công bậc 3,0/7

công

0,426

0,585

Máy thi công

Máy đào 4 m 3

ca

0,127

0,145

Máy ủi 110 cv

ca

0,016

0,022

1

2

PHẦN 3: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT - PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG, GIAO THÔNG

QN.31300  VẬN CHUYỂN CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt  bằng ;

- Kê, che đậy đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, vận chuyển vật tư thiết bị đến địa điểm tập kết

QN.31310  VẬN CHUYỂN CỘT ĐÈN TRONG PHẠM VI <=1KM

Đơn  vị tính : 10  cột /km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

QN.31311

Vận chuyển cột đèn trong phạm vi <=1km

Máy thi công

- Ô tô tải 10 tấn

ca

0,0045

- Cần trục ô tô sức nâng 3 tấn

ca

0,01

QN.31320  VẬN CHUYỂN CỘT ĐÈN TRONG PHẠM VI <=5KM

Đơn vị tính: 10 cột/km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

QN.31321

Vận chuyển cột đèn trong phạm vi <=5km

Máy  thi  công

- Ô tô tải 10 tấn

ca

0,0037

-  Cần  trục ô tô sức nâng 3 tấn

ca

0,01

QN.31330  VẬN CHUYỂN CỘT ĐÈN TRONG PHẠM VI <=10KM

Đơn vị tính: 10 cột/km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

QN.31331

Vận chuyển cột đèn trong phạm vi <= 10 km

Máy thi công

- Ô tô tải 10 tấn

ca

0,003

-  Cần  trục ô tô sức nâng 3  tấn

ca

0,01

Ở phạm vi ngoài  10 Km thì áp dụng định mức vận chuyển 1Km tiếp theo trong phạm vi  10 Km cộng với định mức vận chuyển 1Km theo bảng sau

QN.31340  VẬN CHUYỂN CỘT ĐÈN NGOÀI PHẠM VI 10KM

Đơn v ị  tính: 10 cộ t/km

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

QN.31341

Vận chuyển cột đèn ngoài phạm vi  10 km

Máy thi công

- Ô tô tải 10 tấn

ca

0,002

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com