# Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2023 công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

| Số hiệu | 2966/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 21/07/2023 |
| Ngày hiệu lực | 21/07/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2966/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 14415/TTr-SXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2022, Tờ trình số 1614/TTr-SXD-KTXD ngày 09 tháng 02 năm 2023, Tờ trình số 5836/TTr-SXD-KTXD ngày 25 tháng 4 năm 2023 và Công văn số 6839/SXD-KTXD ngày 16 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

1. Đơn giá dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục I.

2. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục II.

3. Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục III.

4. Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục IV.

5. Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V.

6. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục VI.

Đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này theo đúng quy định; Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Xuân Cường

PHỤ LỤC I

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Cơ sở xác định đơn giá

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung đơn giá

a) Đơn giá xây dựng công trình quy định mức chi phí về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b) Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công, biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng. Đơn giá được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

c) Đơn giá xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định sử dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá, trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các chi phí đơn giá gồm:

Chi phí vật liệu:  Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng..

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

Giá vật liệu theo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2022 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

Chi phí nhân công:  Là chi phí lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Chi phí nhân công được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí nhân công trong đơn giá tính cho khu vực 1 gồm (Bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ huyện Cần Giờ); Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (Huyện Cần Giờ) khi áp dụng tập đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,923.

Chi phí máy thi công:  Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Chi phí máy thi công được xác định theo Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí ca máy trong đơn giá được tính theo khu vực 1 gồm (Bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ huyện Cần Giờ); Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (huyện Cần Giờ) khi áp dụng tập đơn giá này thì chi phí máy thi công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,977.

3. Kết cấu tập đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:

Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II : Công tác thi công đất, đá, cát

Chương III : Công tác thi công cọc

Chương IV : Công tác thi công đường

Chương V : Công tác xây gạch, đá

Chương VI : Công tác thi công kết cấu bê tông

Chương VII : Công tác bê tông đúc sẵn

Chương VIII : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X : Công tác hoàn thiện

Chương XI : Các công tác khác

Chương XII : Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng

Chương XIII : Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện.

4. Hướng dẫn áp dụng đơn giá

- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của Đơn giá xây dựng công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

- Đơn giá dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong đơn giá xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá này.

- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt  ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt ± 0.00 đến cốt ≤ 200m. Đối với các loại công tác xây dựng trong đơn giá không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v…, khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng bổ sung đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo quy định.

- Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG

(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

Loại rừng

Nội dung

I

- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.

II

- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m 2  có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.

III

- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m 2  rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.

IV

- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.

Ghi chú:

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.

- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:

Bảng 0.2: BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

Đường kính gốc cây (D)

Đổi ra cây tiêu chuẩn

10 cm ≤ D ≤ 20 cm

1,0

20 cm < D ≤ 30 cm

1,5

30 cm < D ≤ 40 cm

3,5

40 cm < D ≤ 50 cm

6,0

D > 50 cm

15

Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)

Loại bùn

Đặc điểm và công cụ thi công

1. Bùn đặc

Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài

2. Bùn lỏng

Dùng xô và gầu để múc

3. Bùn rác

Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát

4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến

Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến

Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)

Cấp đất

Nhóm đất

Tên các loại đất

I

1

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

2

- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.

- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.

- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m 3 .

3

- Đất sét pha cát.

- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.

- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m 3 .

- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m 3  trở lên.

II

4

- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.

- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.

- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.

- Đất sét nặng kết cấu chặt.

- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.

- Đất màu mềm.

II

5

- Đất sét pha màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám của vôi).

- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.

- Đất đỏ ở đồi núi.

- Đất sét pha sỏi non.

- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m 3 .

- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m 3 .

III

6

- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.

- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.

- Đất mặt đê, mặt đường cũ.

- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.

- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m 3 .

- Đá vôi phong hóa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

7

- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.

- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.

- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m 3 .

IV

8

- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.

- Đất mặt đường nhựa hỏng.

- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).

- Đất lẫn đá bọt.

9

- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.

- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).

- Đất sỏi đỏ rắn chắc.

Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đóng cọc)

Cấp đất

Tên các loại đất

I

Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.

II

Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hòa nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.

Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác đào phá đá)

Cấp đá

Cường độ chịu nén

I

Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm 2

II

Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm 2

III

Đá cứng, cường độ chịu nén > 600kg/cm 2

IV

Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm 2

Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)

Cấp đá

Tên các loại đá

Đặc biệt

- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá

I

- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.

II

- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.

- Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

III

- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.

- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.

IV

- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.

- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa.

Tup núi lửa bị Kericit hóa.

Ghi chú:  Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt áp dụng đơn giá khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan tương ứng.

Chương I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

AA.11100  CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Đơn vị tính: đồng/100m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m 2  rừng

AA.11111

- 0 cây

100m 2

238.472

AA.11112

- ≤ 2 cây

100m 2

356.453

AA.11113

- ≤ 3 cây

100m 2

411.678

Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m 2  rừng

AA.11121

- 0 cây

100m 2

303.738

AA.11122

- ≤ 2 cây

100m 2

456.862

AA.11123

- ≤ 3 cây

100m 2

529.659

AA.11124

- ≤ 5 cây

100m 2

652.660

AA.11125

- > 5 cây

100m 2

823.355

Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m 2  rừng

AA.11131

- 0 cây

100m 2

348.922

AA.11132

- ≤ 2 cây

100m 2

497.026

AA.11133

- ≤ 3 cây

100m 2

572.332

AA.11134

- ≤ 5 cây

100m 2

695.334

AA.11135

- > 5 cây

100m 2

868.540

Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m 2  rừng

AA.11141

- 0 cây

100m 2

381.555

AA.11142

- ≤ 2 cây

100m 2

539.699

AA.11143

- ≤ 3 cây

100m 2

625.047

AA.11200  PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.

Đơn vị tính: đồng/100m 2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m 2  rừng

AA.11211

- 0 cây

100m 2

17.572

29.492

AA.11212

- ≤ 2 cây

100m 2

30.123

39.322

AA.11213

- ≤ 3 cây

100m 2

70.286

49.153

AA.11214

- ≤ 5 cây

100m 2

105.430

58.983

AA.11215

- > 5 cây

100m 2

133.042

62.915

AA.12000  CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.

AA.12100  CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1cây

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chặt cây bằng máy cưa ở địa hình bằng phẳng

AA.12111

- Đường kính gốc cây ≤ 20cm

cây

17.572

1.566

AA.12112

- Đường kính gốc cây ≤ 30cm

cây

35.143

3.133

AA.12113

- Đường kính gốc cây ≤ 40cm

cây

72.797

3.856

AA.12114

- Đường kính gốc cây ≤ 50cm

cây

140.573

5.301

AA.12115

- Đường kính gốc cây ≤ 60cm

cây

306.248

6.747

AA.12116

- Đường kính gốc cây ≤ 70cm

cây

732.987

8.675

AA.12117

- Đường kính gốc cây > 70cm

cây

1.383.137

11.326

Chặt cây bằng máy cưa ở sườn dốc

AA.12121

- Đường kính gốc cây ≤ 20cm

cây

20.082

1.807

AA.12122

- Đường kính gốc cây ≤ 30cm

cây

40.164

3.615

AA.12123

- Đường kính gốc cây ≤ 40cm

cây

82.838

4.578

AA.12124

- Đường kính gốc cây ≤ 50cm

cây

153.124

6.265

AA.12125

- Đường kính gốc cây ≤ 60cm

cây

426.739

7.952

AA.12126

- Đường kính gốc cây ≤ 70cm

cây

916.234

10.121

AA.12127

- Đường kính gốc cây > 70cm

cây

1.506.138

13.253

Ghi chú : Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,5 và đơn giá máy thi công nhân hệ số 1,25.

AA.13000  ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

AA.13100  ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1gốc cây

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào gốc cây bằng thủ công

AA.13111

- Đường kính gốc cây ≤ 20cm

gốc cây

37.653

AA.13112

- Đường kính gốc cây ≤ 30cm

gốc cây

70.286

AA.13113

- Đường kính gốc cây ≤ 40cm

gốc cây

133.042

AA.13114

- Đường kính gốc cây ≤ 50cm

gốc cây

253.533

AA.13115

- Đường kính gốc cây ≤ 60cm

gốc cây

609.986

AA.13116

- Đường kính gốc cây ≤ 70cm

gốc cây

1.144.665

AA.13117

- Đường kính gốc cây > 70cm

gốc cây

2.058.389

AA.13200  ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bụi

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào bụi dừa nước

AA.13211

- Đường kính bụi dừa nước ≤ 30cm

bụi

100.409

AA.13212

- Đường kính bụi dừa nước > 30cm

bụi

140.573

Đào bụi tre

AA.13221

- Đường kính bụi tre ≤ 50cm

bụi

198.308

AA.13222

- Đường kính bụi tre ≤ 80cm

bụi

1.257.625

AA.13223

- Đường kính bụi tre > 80cm

bụi

2.264.227

AA.22000  CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

Thuyết minh:

- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong đơn giá.

AA.22100  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá dỡ bằng búa căn khí nén 3m 3 /ph

AA.22111

- Bê tông có cốt thép

m 3

18.327

150.614

290.624

AA.22112

- Bê tông không cốt thép

m 3

125.512

164.075

AA.22121

- Kết cấu gạch đá

m 3

50.205

98.445

AA.22200  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5KW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kW

AA.22211

- Bê tông có cốt thép

m 3

18.327

507.066

129.278

AA.22212

- Bê tông không cốt thép

m 3

471.923

24.373

AA.22221

- Kết cấu gạch đá

m 3

414.188

22.003

AA.22300  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25 M3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công (không gồm công tác xúc lên phương tiện vận chuyển).

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m 3  gắn đầu búa thủy lực

AA.22310

- Kết cấu bê tông

m 3

3.263

88.604

AA.22320

- Kết cấu gạch

m 3

1.255

32.220

AA.22400  ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH

Thành phần công việc:

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.

- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.

- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m 3 /ph

AA.22410

- Đập đầu cọc bê tông trên cạn

m 3

18.327

180.737

569.376

AA.22420

- Đập đầu cọc bê tông dưới nước

m 3

18.327

263.574

817.494

AA.22500  CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC WIRTGEN C1000

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m 2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000

AA.22511

- Chiều dày lớp bóc ≤ 3cm

100m 2

28.560

488.610

2.168.921

AA.22512

- Chiều dày lớp bóc ≤ 4cm

100m 2

36.720

570.960

2.378.568

AA.22513

- Chiều dày lớp bóc ≤ 5cm

100m 2

53.040

664.290

2.626.337

AA.22514

- Chiều dày lớp bóc ≤ 6cm

100m 2

69.360

774.090

2.887.447

AA.22515

- Chiều dày lớp bóc ≤ 7cm

100m 2

93.840

900.360

3.171.426

AA.23100  VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7T

Đơn vị tính: đồng/100m 2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ 7T

AA.23101

- Chiều dày lớp bóc ≤ 3cm

100m 2

32.454

AA.23102

- Chiều dày lớp bóc ≤ 4cm

100m 2

41.999

AA.23103

- Chiều dày lớp bóc ≤ 5cm

100m 2

53.453

AA.23104

- Chiều dày lớp bóc ≤ 6cm

100m 2

62.998

AA.23105

- Chiều dày lớp bóc ≤ 7cm

100m 2

83.997

AA.30000  THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU

Thuyết minh:

- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì chi phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của đơn giá chưa đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.

Thành phần công việc:

Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

AA.31000  THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG

AA.31100  THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/m 3 ; đ/tấn

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Tháo dỡ kết cấu gỗ

AA.31111

- Chiều cao ≤ 6m

m 3

518.805

AA.31112

- Chiều cao ≤ 28m

m 3

820.755

Tháo dỡ kết cấu sắt thép

AA.31121

- Chiều cao ≤ 6m

tấn

1.784.250

AA.31122

- Chiều cao ≤ 28m

tấn

2.415.600

AA.31200  THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m 2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Tháo dỡ mái tôn

AA.31221

- Chiều cao ≤ 6m

m 2

8.235

AA.31222

- Chiều cao ≤ 28m

m 2

10.980

AA.31300  THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m 2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

AA.31312

Tháo dỡ cửa bằng thủ công

m 2

10.980

AA.31600  THÁO DỠ MÁY HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Tháo dỡ máy hòa cục bộ, bình nóng lạnh

AA.31611

- Tháo dỡ điều hoà cục bộ

cái

164.700

AA.31621

- Tháo dỡ bình nóng lạnh

cái

54.900

AA.32000  THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY

AA.32100  THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn, cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1tấn

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Tháo dỡ bằng máy hàn

AA.32111

- Tháo sàn cầu

tấn

24.054

2.014.830

122.262

AA.32112

- Tháo dàn cầu

tấn

35.079

2.585.790

175.243

Tháo dỡ bằng cần cẩu, cắt thép bằng máy hàn

AA.32121

- Tháo sàn cầu

tấn

24.054

990.945

277.622

AA.32122

- Tháo dàn cầu

tấn

35.079

1.548.180

352.114

Chương II

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH

1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

- Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m 3  đào đắp hoàn chỉnh theo quy định.

- Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được tính cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Việc áp dụng biện pháp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công chỉ áp dụng khi không thể thực hiện được bằng máy.

- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m 3  đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

- Đơn giá đào đá tính cho đào 1m 3  đá nguyên khai đo tại nơi đào.

- Đơn giá đắp đất, đá, cát tính cho 1m 3  đắp đo tại nơi đắp.

- Khối lượng đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như Bảng 2.1.

- Đào đất, đá công trình bằng máy được tính đơn giá cho công tác đào đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.

- Chiều rộng đào trong đơn giá là chiều rộng trung bình của đáy và mặt hố đào.

- Đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn được áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ 150kg/cm 2  đến 600kg/cm 2 .

- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) của công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, căn cứ chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả xác định độ ẩm của đất của công trình để bổ sung lượng nước tưới ẩm.

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP

Hệ số đầm nén, dung trọng đất

Hệ số

K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m 3  ÷ 1,60T/m 3

1,07

K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m 3

1,10

K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m 3

1,13

K = 0,98; γ > 1,80T/m 3

1,16

Ghi chú:

- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.

- Căn cứ tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, để chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.

2. Công tác vận chuyển đất, đá

- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m 3  đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Đơn giá vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m 3  đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.

- Đơn giá vận chuyển đất, đá được tính đơn giá cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

* Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤ 5Km = ĐG 1  ĐG 2  x (L-1)

* Đơn giá vận chuyển với cự ly L > 5Km = ĐG 1  ĐG 2 x4 ĐG 3  x (L-5)

Trong đó:

ĐG 1 : Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m

ĐG 2 : Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 5Km

ĐG 3 : Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly > 5Km

- Việc áp dụng đơn giá vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.

AB.10000  ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG

AB.11000  ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.11100  ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào bùn trong mọi điều kiện

AB.11111

- Bùn đặc

m 3

235.962

AB.11112

- Bùn lẫn rác

m 3

251.023

AB.11113

- Bùn lẫn sỏi đá

m 3

409.167

AB.11114

- Bùn lỏng

m 3

358.963

Vận chuyển tiếp 10m

AB.11121

- Bùn đặc

m 3

3.514

AB.11122

- Bùn lẫn rác

m 3

3.514

AB.11123

- Bùn lẫn sỏi đá

m 3

16.568

AB.11124

- Bùn lỏng

m 3

16.568

AB.11200  ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết

AB.11211

- Đất cấp I

m 3

112.960

AB.11212

- Đất cấp II

m 3

155.634

AB.11213

- Đất cấp III

m 3

195.798

AB.11300  ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào móng băng

Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m

AB.11311

- Đất cấp I

m 3

140.573

AB.11312

- Đất cấp II

m 3

205.839

AB.11313

- Đất cấp III

m 3

311.269

AB.11314

- Đất cấp IV

m 3

484.474

Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m

AB.11321

- Đất cấp I

m 3

155.634

AB.11322

- Đất cấp II

m 3

220.900

AB.11323

- Đất cấp III

m 3

328.840

AB.11324

- Đất cấp IV

m 3

502.046

Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m

AB.11331

- Đất cấp I

m 3

170.696

AB.11332

- Đất cấp II

m 3

238.472

AB.11333

- Đất cấp III

m 3

346.412

AB.11334

- Đất cấp IV

m 3

527.148

Rộng ≤ 3m, sâu > 3m

AB.11341

- Đất cấp I

m 3

190.777

AB.11342

- Đất cấp II

m 3

263.574

AB.11343

- Đất cấp III

m 3

374.024

AB.11344

- Đất cấp IV

m 3

559.781

Rộng > 3m, sâu ≤ 1m

AB.11351

- Đất cấp I

m 3

115.471

AB.11352

- Đất cấp II

m 3

158.144

AB.11353

- Đất cấp III

m 3

243.492

AB.11354

- Đất cấp IV

m 3

366.494

Rộng > 3m, sâu ≤ 2m

AB.11361

- Đất cấp I

m 3

125.512

AB.11362

- Đất cấp II

m 3

170.696

AB.11363

- Đất cấp III

m 3

256.043

AB.11364

- Đất cấp IV

m 3

381.555

Rộng > 3m, sâu ≤ 3m

AB.11371

- Đất cấp I

m 3

135.552

AB.11372

- Đất cấp II

m 3

183.247

AB.11373

- Đất cấp III

m 3

273.615

AB.11374

- Đất cấp IV

m 3

401.637

Rộng > 3m, sâu > 3m

AB.11381

- Đất cấp I

m 3

150.614

AB.11382

- Đất cấp II

m 3

200.818

AB.11383

- Đất cấp III

m 3

291.187

AB.11384

- Đất cấp IV

m 3

426.739

AB.11400  ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra

Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m

AB.11411

- Đất cấp I

m 3

190.777

AB.11412

- Đất cấp II

m 3

298.717

AB.11413

- Đất cấp III

m 3

476.944

AB.11414

- Đất cấp IV

m 3

778.171

Rộng ≤ 1m, sâu > 1m

AB.11421

- Đất cấp I

m 3

273.615

AB.11422

- Đất cấp II

m 3

396.616

AB.11423

- Đất cấp III

m 3

587.394

AB.11424

- Đất cấp IV

m 3

903.683

Rộng > 1m, sâu ≤ 1m

AB.11431

- Đất cấp I

m 3

125.512

AB.11432

- Đất cấp II

m 3

193.288

AB.11433

- Đất cấp III

m 3

313.779

AB.11434

- Đất cấp IV

m 3

502.046

Rộng > 1m, sâu > 1m

AB.11441

- Đất cấp I

m 3

178.226

AB.11442

- Đất cấp II

m 3

261.064

AB.11443

- Đất cấp III

m 3

379.045

AB.11444

- Đất cấp IV

m 3

587.394

AB.11500  ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp

Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m

AB.11501

- Đất cấp I

m 3

183.247

AB.11502

- Đất cấp II

m 3

273.615

AB.11503

- Đất cấp III

m 3

406.657

AB.11504

- Đất cấp IV

m 3

620.027

Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m

AB.11511

- Đất cấp I

m 3

153.124

AB.11512

- Đất cấp II

m 3

228.431

AB.11513

- Đất cấp III

m 3

338.881

AB.11514

- Đất cấp IV

m 3

517.107

Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m

AB.11521

- Đất cấp I

m 3

170.696

AB.11522

- Đất cấp II

m 3

235.962

AB.11523

- Đất cấp III

m 3

343.902

AB.11524

- Đất cấp IV

m 3

522.128

Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m

AB.11531

- Đất cấp I

m 3

180.737

AB.11532

- Đất cấp II

m 3

251.023

AB.11533

- Đất cấp III

m 3

361.473

AB.11534

- Đất cấp IV

m 3

544.720

Rộng ≤ 3m, sâu > 3m

AB.11541

- Đất cấp I

m 3

198.308

AB.11542

- Đất cấp II

m 3

273.615

AB.11543

- Đất cấp III

m 3

396.616

AB.11544

- Đất cấp IV

m 3

597.435

Rộng > 3m, sâu ≤ 1m

AB.11551

- Đất cấp I

m 3

130.532

AB.11552

- Đất cấp II

m 3

175.716

AB.11553

- Đất cấp III

m 3

263.574

AB.11554

- Đất cấp IV

m 3

394.106

Rộng > 3m, sâu ≤ 2m

AB.11561

- Đất cấp I

m 3

135.552

AB.11562

- Đất cấp II

m 3

183.247

AB.11563

- Đất cấp III

m 3

271.105

AB.11564

- Đất cấp IV

m 3

399.127

Rộng > 3m, sâu ≤ 3m

AB.11571

- Đất cấp I

m 3

150.614

AB.11572

- Đất cấp II

m 3

208.349

AB.11573

- Đất cấp III

m 3

283.656

AB.11574

- Đất cấp IV

m 3

414.188

Rộng > 3m, sâu > 3m

AB.11581

- Đất cấp I

m 3

163.165

AB.11582

- Đất cấp II

m 3

225.921

AB.11583

- Đất cấp III

m 3

296.207

AB.11584

- Đất cấp IV

m 3

434.270

AB.11700  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào nền đường

AB.11711

- Đất cấp I

m 3

90.368

AB.11712

- Đất cấp II

m 3

135.552

AB.11713

- Đất cấp III

m 3

218.390

AB.11714

- Đất cấp IV

m 3

346.412

AB.12110  PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m

AB.12111

- Đá cấp I

m 3

1.592.100

AB.12112

- Đá cấp II

m 3

1.235.250

AB.12113

- Đá cấp III

m 3

1.070.550

AB.12114

- Đá cấp IV

m 3

960.750

AB.13000  ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.13100  ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

AB.13111

Đắp đất nền móng công trình, nền đường

m 3

140.573

AB.13200  ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp bờ kênh mương

AB.13211

- Dung trọng ≤ 1,45 T/m 3

m 3

143.083

AB.13212

- Dung trọng ≤ 1,50 T/m 3

m 3

170.696

AB.13213

- Dung trọng ≤ 1,55 T/m 3

m 3

185.757

AB.13214

- Dung trọng ≤ 1,60 T/m 3

m 3

203.329

AB.13400  ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.

- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp cát công trình

AB.13411

- Đắp cát nền móng công trình

m 3

311.100

112.960

AB.13412

- Đắp cát móng đường ống

m 3

311.100

145.593

ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.21000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào san đất tạo mặt bằng

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.21131

- Đất cấp I

100m 3

97.899

755.957

AB.21132

- Đất cấp II

100m 3

128.022

876.808

AB.21133

- Đất cấp III

100m 3

155.634

1.020.052

AB.21134

- Đất cấp IV

100m 3

215.880

1.399.270

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.21141

- Đất cấp I

100m 3

92.879

814.652

AB.21142

- Đất cấp II

100m 3

120.491

921.980

AB.21143

- Đất cấp III

100m 3

148.104

1.087.695

AB.21144

- Đất cấp IV

100m 3

205.839

1.588.065

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.21151

- Đất cấp I

100m 3

85.348

837.993

AB.21152

- Đất cấp II

100m 3

112.960

1.017.620

AB.21153

- Đất cấp III

100m 3

138.063

1.284.112

AB.21154

- Đất cấp IV

100m 3

190.777

1.831.190

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.21161

- Đất cấp I

100m 3

77.817

860.443

AB.21162

- Đất cấp II

100m 3

100.409

1.068.894

AB.21163

- Đất cấp III

100m 3

125.512

1.379.604

AB.21164

- Đất cấp IV

100m 3

173.206

1.971.705

AB.22000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m

Bằng máy ủi 110CV

AB.22121

- Đất cấp I

100m 3

611.460

AB.22122

- Đất cấp II

100m 3

753.019

AB.22123

- Đất cấp III

100m 3

985.020

AB.22124

- Đất cấp IV

100m 3

1.329.089

Bằng máy ủi 140CV

AB.22131

- Đất cấp I

100m 3

760.050

AB.22132

- Đất cấp II

100m 3

952.063

AB.22133

- Đất cấp III

100m 3

1.266.750

AB.22134

- Đất cấp IV

100m 3

1.709.446

Bằng máy ủi 180CV

AB.22141

- Đất cấp I

100m 3

797.932

AB.22142

- Đất cấp II

100m 3

1.007.390

AB.22143

- Đất cấp III

100m 3

1.200.223

AB.22144

- Đất cấp IV

100m 3

1.619.138

Bằng máy ủi 240CV

AB.22151

- Đất cấp I

100m 3

628.089

AB.22152

- Đất cấp II

100m 3

751.322

AB.22153

- Đất cấp III

100m 3

969.961

AB.22154

- Đất cấp IV

100m 3

1.307.857

Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m

Bằng máy ủi 110CV

AB.22181

- Đất cấp I

100m 3

823.799

AB.22182

- Đất cấp II

100m 3

1.018.444

AB.22183

- Đất cấp III

100m 3

1.191.461

AB.22184

- Đất cấp IV

100m 3

1.608.276

Bằng máy ủi 140CV

AB.22191

- Đất cấp I

100m 3

986.732

AB.22192

- Đất cấp II

100m 3

1.066.737

AB.22193

- Đất cấp III

100m 3

1.333.421

AB.22194

- Đất cấp IV

100m 3

1.800.118

Bằng máy ủi 180CV

AB.22211

- Đất cấp I

100m 3

984.117

AB.22212

- Đất cấp II

100m 3

1.253.419

AB.22213

- Đất cấp III

100m 3

1.639.086

AB.22214

- Đất cấp IV

100m 3

2.214.262

Bằng máy ủi 240CV

AB.22221

- Đất cấp I

100m 3

969.961

AB.22222

- Đất cấp II

100m 3

1.220.401

AB.22223

- Đất cấp III

100m 3

1.729.233

AB.22224

- Đất cấp IV

100m 3

2.333.471

Bằng máy ủi 320CV

AB.22231

- Đất cấp I

100m 3

735.984

AB.22232

- Đất cấp II

100m 3

896.462

AB.22233

- Đất cấp III

100m 3

1.117.811

AB.22234

- Đất cấp IV

100m 3

1.510.705

Đào san đất trong phạm vi ≤100m

Bằng máy ủi 110CV

AB.22251

- Đất cấp I

100m 3

1.142.309

AB.22252

- Đất cấp II

100m 3

1.417.564

AB.22253

- Đất cấp III

100m 3

1.657.429

AB.22254

- Đất cấp IV

100m 3

2.237.431

Bằng máy ủi 140CV

AB.22261

- Đất cấp I

100m 3

1.189.412

AB.22262

- Đất cấp II

100m 3

1.541.435

AB.22263

- Đất cấp III

100m 3

2.050.801

AB.22264

- Đất cấp IV

100m 3

2.768.182

Bằng máy ủi 180CV

AB.22271

- Đất cấp I

100m 3

1.263.393

AB.22272

- Đất cấp II

100m 3

1.545.994

AB.22273

- Đất cấp III

100m 3

2.051.351

AB.22274

- Đất cấp IV

100m 3

2.769.490

Bằng máy ủi 240CV

AB.22281

- Đất cấp I

100m 3

1.232.327

AB.22282

- Đất cấp II

100m 3

1.518.545

AB.22283

- Đất cấp III

100m 3

2.019.426

AB.22284

- Đất cấp IV

100m 3

2.727.020

Bằng máy ủi 320CV

AB.22291

- Đất cấp I

100m 3

1.023.738

AB.22292

- Đất cấp II

100m 3

1.128.878

AB.22293

- Đất cấp III

100m 3

1.333.626

AB.22294

- Đất cấp IV

100m 3

1.798.458

AB.23000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào san đất

Trong phạm vi ≤ 300m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.23111

- Đất cấp I

100m 3

1.558.966

AB.23112

- Đất cấp II

100m 3

1.687.310

Bằng máy cạp 16m 3

AB.23121

- Đất cấp I

100m 3

1.123.243

AB.23122

- Đất cấp II

100m 3

1.215.631

Trong phạm vi ≤ 500m

Bằng máy cạp 9 m 3

AB.23131

- Đất cấp I

100m 3

1.920.155

AB.23132

- Đất cấp II

100m 3

2.084.536

Bằng máy cạp 16m 3

AB.23141

- Đất cấp I

100m 3

1.385.346

AB.23142

- Đất cấp II

100m 3

1.500.321

Trong phạm vi ≤ 700m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.23151

- Đất cấp I

100m 3

2.285.849

AB.23152

- Đất cấp II

100m 3

2.474.719

Bằng máy cạp 16m 3

AB.23161

- Đất cấp I

100m 3

1.647.448

AB.23162

- Đất cấp II

100m 3

1.779.363

Trong phạm vi ≤ 1000m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.23171

- Đất cấp I

100m 3

2.811.171

AB.23172

- Đất cấp II

100m 3

3.054.096

Bằng máy cạp 16m 3

AB.23181

- Đất cấp I

100m 3

2.022.485

AB.23182

- Đất cấp II

100m 3

2.196.593

Vận chuyển tiếp phạm vi ≤ 500m

Bằng máy máy cạp 9m 3

AB.23191

- Đất cấp I

100m 3

603.616

AB.23192

- Đất cấp II

100m 3

689.204

Bằng máy máy cạp 16m 3

AB.23201

- Đất cấp I

100m 3

395.269

AB.23202

- Đất cấp II

100m 3

434.796

AB.24000  ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào xúc đất

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.24131

- Đất cấp I

100m 3

92.879

686.130

AB.24132

- Đất cấp II

100m 3

117.981

797.666

AB.24133

- Đất cấp III

100m 3

145.593

922.106

AB.24134

- Đất cấp IV

100m 3

203.329

1.263.720

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.24141

- Đất cấp I

100m 3

85.348

741.080

AB.24142

- Đất cấp II

100m 3

112.960

839.121

AB.24143

- Đất cấp III

100m 3

138.063

990.909

AB.24144

- Đất cấp IV

100m 3

190.777

1.449.495

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.24151

- Đất cấp I

100m 3

80.327

761.291

AB.24152

- Đất cấp II

100m 3

105.430

924.691

AB.24153

- Đất cấp III

100m 3

128.022

1.164.961

AB.24154

- Đất cấp IV

100m 3

178.226

1.669.590

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.24161

- Đất cấp I

100m 3

72.797

812.889

AB.24162

- Đất cấp II

100m 3

95.389

984.870

AB.24163

- Đất cấp III

100m 3

115.471

1.248.026

AB.24164

- Đất cấp IV

100m 3

160.655

1.719.633

AB.25000  ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.25100  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào móng rộng ≤ 6m

Bằng máy đào 0,4m 3

AB.25101

- Đất cấp I

100m 3

753.069

1.025.975

AB.25102

- Đất cấp II

100m 3

978.990

1.228.444

AB.25103

- Đất cấp III

100m 3

1.157.216

1.746.298

AB.25104

- Đất cấp IV

100m 3

1.300.299

2.024.694

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.25111

- Đất cấp I

100m 3

732.987

869.656

AB.25112

- Đất cấp II

100m 3

953.887

1.023.772

AB.25113

- Đất cấp III

100m 3

1.122.073

1.431.080

AB.25114

- Đất cấp IV

100m 3

1.245.074

1.659.502

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.25121

- Đất cấp I

100m 3

725.456

891.241

AB.25122

- Đất cấp II

100m 3

941.336

1.037.901

AB.25123

- Đất cấp III

100m 3

1.107.011

1.207.124

AB.25124

- Đất cấp IV

100m 3

1.227.502

1.647.104

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.25131

- Đất cấp I

100m 3

717.926

947.110

AB.25132

- Đất cấp II

100m 3

936.316

1.077.105

AB.25133

- Đất cấp III

100m 3

1.099.481

1.272.098

AB.25134

- Đất cấp IV

100m 3

1.214.951

1.838.507

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.25141

- Đất cấp I

100m 3

712.905

964.204

AB.25142

- Đất cấp II

100m 3

928.785

1.170.386

AB.25143

- Đất cấp III

100m 3

1.089.440

1.473.594

AB.25144

- Đất cấp IV

100m 3

1.202.400

2.104.268

AB.25200 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào móng rộng ≤ 10m

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.25211

- Đất cấp I

100m 3

431.760

828.375

AB.25212

- Đất cấp II

100m 3

532.169

974.235

AB.25213

- Đất cấp III

100m 3

685.293

1.232.930

AB.25214

- Đất cấp IV

100m 3

989.031

1.579.692

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.25221

- Đất cấp I

100m 3

424.229

849.875

AB.25222

- Đất cấp II

100m 3

519.618

989.014

AB.25223

- Đất cấp III

100m 3

670.231

1.150.716

AB.25224

- Đất cấp IV

100m 3

971.459

1.568.133

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.25231

- Đất cấp I

100m 3

416.698

909.968

AB.25232

- Đất cấp II

100m 3

514.597

1.026.036

AB.25233

- Đất cấp III

100m 3

662.701

1.211.743

AB.25234

- Đất cấp IV

100m 3

958.908

1.750.296

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.25241

- Đất cấp I

100m 3

411.678

903.562

AB.25242

- Đất cấp II

100m 3

507.066

1.121.872

AB.25243

- Đất cấp III

100m 3

652.660

1.419.017

AB.25244

- Đất cấp IV

100m 3

946.357

2.049.691

AB.25300  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào móng rộng ≤ 20m

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.25311

- Đất cấp I

100m 3

281.146

832.711

AB.25312

- Đất cấp II

100m 3

371.514

989.190

AB.25313

- Đất cấp III

100m 3

451.841

1.248.282

AB.25314

- Đất cấp IV

100m 3

690.313

1.607.630

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.25321

- Đất cấp I

100m 3

273.615

838.860

AB.25322

- Đất cấp II

100m 3

358.963

982.447

AB.25323

- Đất cấp III

100m 3

436.780

1.140.731

AB.25324

- Đất cấp IV

100m 3

672.742

1.559.522

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.25331

- Đất cấp I

100m 3

266.084

853.760

AB.25332

- Đất cấp II

100m 3

353.942

1.006.803

AB.25333

- Đất cấp III

100m 3

429.249

1.186.447

AB.25334

- Đất cấp IV

100m 3

660.190

1.714.674

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.25341

- Đất cấp I

100m 3

261.064

870.280

AB.25342

- Đất cấp II

100m 3

346.412

1.082.194

AB.25343

- Đất cấp III

100m 3

419.208

1.372.943

AB.25344

- Đất cấp IV

100m 3

647.639

1.982.629

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.25351

- Đất cấp I

100m 3

253.533

944.467

AB.25352

- Đất cấp II

100m 3

336.371

1.164.002

AB.25353

- Đất cấp III

100m 3

406.657

1.481.863

AB.25354

- Đất cấp IV

100m 3

630.068

2.130.636

AB.25400   CHIỀU RỘNG MÓNG >20M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào móng rộng > 20m

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.25411

- Đất cấp I

100m 3

251.023

787.497

AB.25412

- Đất cấp II

100m 3

331.350

935.721

AB.25413

- Đất cấp III

100m 3

406.657

1.176.334

AB.25414

- Đất cấp IV

100m 3

627.558

1.517.203

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.25421

- Đất cấp I

100m 3

243.492

793.562

AB.25422

- Đất cấp II

100m 3

318.799

925.867

AB.25423

- Đất cấp III

100m 3

394.106

1.076.631

AB.25424

- Đất cấp IV

100m 3

607.476

1.474.652

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.25431

- Đất cấp I

100m 3

235.962

833.223

AB.25432

- Đất cấp II

100m 3

313.779

947.159

AB.25433

- Đất cấp III

100m 3

386.575

1.117.517

AB.25434

- Đất cấp IV

100m 3

597.435

1.620.564

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.25441

- Đất cấp I

100m 3

230.941

850.121

AB.25442

- Đất cấp II

100m 3

306.248

1.043.843

AB.25443

- Đất cấp III

100m 3

376.535

1.314.433

AB.25444

- Đất cấp IV

100m 3

582.373

1.867.575

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.25451

- Đất cấp I

100m 3

223.410

926.232

AB.25452

- Đất cấp II

100m 3

296.207

1.125.565

AB.25453

- Đất cấp III

100m 3

363.983

1.404.990

AB.25454

- Đất cấp IV

100m 3

567.312

2.008.175

AB.26100  ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8M 3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển

AB.26111

- Tổ hợp 2 máy đào 0,8m 3

100m 3

1.317.871

1.651.246

AB.26121

- Tổ hợp 3 máy đào 0,8m 3

100m 3

1.385.647

2.476.868

AB.26131

- Tổ hợp 4 máy đào 0,8m 3

100m 3

1.453.423

3.302.491

Ghi chú:  Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.27000  ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.27100  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 6M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào kênh mương ≤ 6m

Bằng máy đào 0,4m 3

AB.27101

- Đất cấp I

100m 3

1.019.153

1.055.177

AB.27102

- Đất cấp II

100m 3

1.285.238

1.244.019

AB.27103

- Đất cấp III

100m 3

1.528.730

1.767.713

AB.27104

- Đất cấp IV

100m 3

1.797.325

2.050.003

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.27111

- Đất cấp I

100m 3

996.561

894.425

AB.27112

- Đất cấp II

100m 3

1.260.135

1.054.045

AB.27113

- Đất cấp III

100m 3

1.493.587

1.475.113

AB.27114

- Đất cấp IV

100m 3

1.742.100

1.709.039

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.27121

- Đất cấp I

100m 3

989.031

917.565

AB.27122

- Đất cấp II

100m 3

1.247.584

1.067.985

AB.27123

- Đất cấp III

100m 3

1.478.525

1.244.729

AB.27124

- Đất cấp IV

100m 3

1.722.018

1.695.990

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.27131

- Đất cấp I

100m 3

984.010

974.966

AB.27132

- Đất cấp II

100m 3

1.242.564

1.095.676

AB.27133

- Đất cấp III

100m 3

1.470.995

1.295.312

AB.27134

- Đất cấp IV

100m 3

1.711.977

1.884.934

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.27141

- Đất cấp I

100m 3

976.479

1.012.717

AB.27142

- Đất cấp II

100m 3

1.235.033

1.231.027

AB.27143

- Đất cấp III

100m 3

1.460.954

1.546.364

AB.27144

- Đất cấp IV

100m 3

1.696.915

2.207.359

AB.27200  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 10M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào kênh mương ≤ 10m

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.27211

- Đất cấp I

100m 3

833.396

853.144

AB.27212

- Đất cấp II

100m 3

1.034.215

1.004.508

AB.27213

- Đất cấp III

100m 3

1.227.502

1.268.707

AB.27214

- Đất cấp IV

100m 3

1.481.036

1.626.477

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.27221

- Đất cấp I

100m 3

825.866

876.199

AB.27222

- Đất cấp II

100m 3

1.021.664

1.019.098

AB.27223

- Đất cấp III

100m 3

1.212.441

1.184.561

AB.27224

- Đất cấp IV

100m 3

1.463.464

1.617.020

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.27231

- Đất cấp I

100m 3

820.845

937.824

AB.27232

- Đất cấp II

100m 3

1.016.643

1.053.892

AB.27233

- Đất cấp III

100m 3

1.204.910

1.244.242

AB.27234

- Đất cấp IV

100m 3

1.450.913

1.806.008

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.27241

- Đất cấp I

100m 3

813.315

970.268

AB.27242

- Đất cấp II

100m 3

1.009.112

1.176.450

AB.27243

- Đất cấp III

100m 3

1.194.869

1.497.851

AB.27244

- Đất cấp IV

100m 3

1.438.362

2.110.333

AB.27300  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 20M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào kênh mương ≤ 20m

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.27311

- Đất cấp I

100m 3

753.069

859.446

AB.27312

- Đất cấp II

100m 3

943.846

1.021.429

AB.27313

- Đất cấp III

100m 3

1.107.011

1.285.238

AB.27314

- Đất cấp IV

100m 3

1.350.504

1.661.100

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.27321

- Đất cấp I

100m 3

745.538

867.150

AB.27322

- Đất cấp II

100m 3

931.295

1.008.770

AB.27323

- Đất cấp III

100m 3

1.094.460

1.214.318

AB.27324

- Đất cấp IV

100m 3

1.332.932

1.659.433

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.27331

- Đất cấp I

100m 3

738.008

941.260

AB.27332

- Đất cấp II

100m 3

926.275

1.064.482

AB.27333

- Đất cấp III

100m 3

1.086.930

1.255.378

AB.27334

- Đất cấp IV

100m 3

1.320.381

1.831.997

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.27341

- Đất cấp I

100m 3

732.987

963.209

AB.27342

- Đất cấp II

100m 3

918.744

1.177.089

AB.27343

- Đất cấp III

100m 3

1.076.889

1.479.966

AB.27344

- Đất cấp IV

100m 3

1.307.830

2.115.875

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.27351

- Đất cấp I

100m 3

725.456

1.019.373

AB.27352

- Đất cấp II

100m 3

908.703

1.229.791

AB.27353

- Đất cấp III

100m 3

1.064.338

1.556.769

AB.27354

- Đất cấp IV

100m 3

1.290.258

2.225.744

AB.27400  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG > 20M

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào kênh mương > 20m

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.27411

- Đất cấp I

100m 3

720.436

811.480

AB.27412

- Đất cấp II

100m 3

876.070

960.489

AB.27413

- Đất cấp III

100m 3

1.049.276

1.213.291

AB.27414

- Đất cấp IV

100m 3

1.265.156

1.562.417

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.27421

- Đất cấp I

100m 3

712.905

818.092

AB.27422

- Đất cấp II

100m 3

863.519

952.190

AB.27423

- Đất cấp III

100m 3

1.034.215

1.118.168

AB.27424

- Đất cấp IV

100m 3

1.245.074

1.531.232

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.27431

- Đất cấp I

100m 3

705.375

863.045

AB.27432

- Đất cấp II

100m 3

858.499

975.015

AB.27433

- Đất cấp III

100m 3

1.026.684

1.151.982

AB.27434

- Đất cấp IV

100m 3

1.235.033

1.684.851

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.27441

- Đất cấp I

100m 3

700.354

882.408

AB.27442

- Đất cấp II

100m 3

850.968

1.080.228

AB.27443

- Đất cấp III

100m 3

1.016.643

1.358.848

AB.27444

- Đất cấp IV

100m 3

1.219.972

1.944.278

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.27451

- Đất cấp I

100m 3

692.823

953.584

AB.27452

- Đất cấp II

100m 3

840.927

1.162.036

AB.27453

- Đất cấp III

100m 3

1.004.092

1.461.662

AB.27454

- Đất cấp IV

100m 3

1.204.910

2.094.165

AB.28100  ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8M 3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển

AB.28111

- Tổ hợp 2 máy đào 0,8m 3

100m 3

1.496.097

1.733.808

AB.28121

- Tổ hợp 3 máy đào 0,8m 3

100m 3

1.571.404

2.600.712

AB.28131

- Tổ hợp 4 máy đào 0,8m 3

100m 3

1.649.221

3.467.616

Ghi chú:  Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.28200  NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25M3 VÀ MÁY ĐÀO 0,8M 3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m 3  và máy đào 0,8m 3

AB.28211

- Nạo vét

100m 3

1.009.112

1.483.640

AB.28221

- Mở rộng

100m 3

936.316

1.448.673

Ghi chú : Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì đơn giá chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.30000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG

AB.31000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào nền đường

Bằng máy đào 0,8m 3

AB.31121

- Đất cấp I

100m 3

695.334

899.155

AB.31122

- Đất cấp II

100m 3

861.009

1.069.394

AB.31123

- Đất cấp III

100m 3

1.034.215

1.341.460

AB.31124

- Đất cấp IV

100m 3

1.227.502

1.709.851

Bằng máy đào 1,25m 3

AB.31131

- Đất cấp I

100m 3

687.803

910.482

AB.31132

- Đất cấp II

100m 3

850.968

1.061.589

AB.31133

- Đất cấp III

100m 3

1.019.153

1.248.163

AB.31134

- Đất cấp IV

100m 3

1.207.421

1.708.491

Bằng máy đào 1,6m 3

AB.31141

- Đất cấp I

100m 3

682.783

985.011

AB.31142

- Đất cấp II

100m 3

843.437

1.112.875

AB.31143

- Đất cấp III

100m 3

1.011.623

1.311.090

AB.31144

- Đất cấp IV

100m 3

1.197.380

1.910.212

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.31151

- Đất cấp I

100m 3

677.762

1.013.688

AB.31152

- Đất cấp II

100m 3

835.907

1.227.569

AB.31153

- Đất cấp III

100m 3

1.001.582

1.546.672

AB.31154

- Đất cấp IV

100m 3

1.182.318

2.202.740

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.31161

- Đất cấp I

100m 3

670.231

1.046.726

AB.31162

- Đất cấp II

100m 3

825.866

1.266.261

AB.31163

- Đất cấp III

100m 3

989.031

1.602.357

AB.31164

- Đất cấp IV

100m 3

1.167.257

2.289.567

AB.32000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào nền đường trong phạm vi ≤ 50m

Bằng máy ủi 110CV

AB.32121

- Đất cấp I

100m 3

607.476

833.630

AB.32122

- Đất cấp II

100m 3

773.151

1.020.410

AB.32123

- Đất cấp III

100m 3

901.173

1.226.851

AB.32124

- Đất cấp IV

100m 3

994.051

1.655.463

Bằng máy ủi 140CV

AB.32131

- Đất cấp I

100m 3

582.373

1.037.402

AB.32132

- Đất cấp II

100m 3

740.518

1.290.752

AB.32133

- Đất cấp III

100m 3

863.519

1.578.770

AB.32134

- Đất cấp IV

100m 3

951.377

2.128.140

Bằng máy ủi 180CV

AB.32141

- Đất cấp I

100m 3

542.210

1.087.183

AB.32142

- Đất cấp II

100m 3

690.313

1.273.367

AB.32143

- Đất cấp III

100m 3

805.784

1.419.655

AB.32144

- Đất cấp IV

100m 3

888.621

2.018.104

Bằng máy ủi 240CV

AB.32151

- Đất cấp I

100m 3

497.026

854.678

AB.32152

- Đất cấp II

100m 3

632.578

1.017.663

AB.32153

- Đất cấp III

100m 3

738.008

1.208.475

AB.32154

- Đất cấp IV

100m 3

813.315

1.629.852

Bằng máy ủi 320CV

AB.32161

- Đất cấp I

100m 3

464.393

890.928

AB.32162

- Đất cấp II

100m 3

592.414

1.018.204

AB.32163

- Đất cấp III

100m 3

690.313

1.123.345

AB.32164

- Đất cấp IV

100m 3

760.600

1.516.238

Đào nền đường trong phạm vi ≤ 70m

Bằng máy ủi 110CV

AB.32181

- Đất cấp I

100m 3

700.354

1.126.580

AB.32182

- Đất cấp II

100m 3

891.132

1.374.309

AB.32183

- Đất cấp III

100m 3

1.041.745

1.651.531

AB.32184

- Đất cấp IV

100m 3

1.147.175

2.229.566

Bằng máy ủi 140CV

AB.32191

- Đất cấp I

100m 3

670.231

1.349.422

AB.32192

- Đất cấp II

100m 3

853.478

1.440.095

AB.32193

- Đất cấp III

100m 3

996.561

1.848.122

AB.32194

- Đất cấp IV

100m 3

1.096.971

2.496.164

Bằng máy ủi 180CV

AB.32201

- Đất cấp I

100m 3

625.047

1.346.511

AB.32202

- Đất cấp II

100m 3

798.253

1.692.281

AB.32203

- Đất cấp III

100m 3

928.785

2.270.782

AB.32204

- Đất cấp IV

100m 3

1.024.174

2.706.320

Bằng máy ủi 240CV

AB.32211

- Đất cấp I

100m 3

574.843

1.327.733

AB.32212

- Đất cấp II

100m 3

730.477

1.645.753

AB.32213

- Đất cấp III

100m 3

853.478

2.397.075

AB.32214

- Đất cấp IV

100m 3

938.826

3.235.852

Bằng máy ủi 320CV

AB.32221

- Đất cấp I

100m 3

537.189

1.007.136

AB.32222

- Đất cấp II

100m 3

682.783

1.211.884

AB.32223

- Đất cấp III

100m 3

798.253

1.549.441

AB.32224

- Đất cấp IV

100m 3

878.581

2.091.745

Đào nền đường trong phạm vi ≤ 100m

Bằng máy ủi 110CV

AB.32241

- Đất cấp I

100m 3

778.171

1.566.988

AB.32242

- Đất cấp II

100m 3

991.541

1.905.159

AB.32243

- Đất cấp III

100m 3

1.157.216

2.288.550

AB.32244

- Đất cấp IV

100m 3

1.275.197

3.088.756

Bằng máy ủi 140CV

AB.32251

- Đất cấp I

100m 3

745.538

1.632.107

AB.32252

- Đất cấp II

100m 3

948.867

2.072.136

AB.32253

- Đất cấp III

100m 3

1.107.011

2.832.186

AB.32254

- Đất cấp IV

100m 3

1.219.972

3.821.585

Bằng máy ủi 180CV

AB.32261

- Đất cấp I

100m 3

695.334

1.732.178

AB.32262

- Đất cấp II

100m 3

886.111

2.077.949

AB.32263

- Đất cấp III

100m 3

1.034.215

2.832.660

AB.32264

- Đất cấp IV

100m 3

1.139.644

3.823.426

Bằng máy ủi 240CV

AB.32271

- Đất cấp I

100m 3

637.598

1.689.480

AB.32272

- Đất cấp II

100m 3

810.804

2.039.302

AB.32273

- Đất cấp III

100m 3

946.357

2.786.649

AB.32274

- Đất cấp IV

100m 3

1.044.256

3.764.560

Bằng máy ủi 320CV

AB.32281

- Đất cấp I

100m 3

597.435

1.405.564

AB.32282

- Đất cấp II

100m 3

758.089

1.516.238

AB.32283

- Đất cấp III

100m 3

886.111

1.842.728

AB.32284

- Đất cấp IV

100m 3

976.479

2.484.639

AB.33000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.33111

- Đất cấp I

100m 3

855.988

1.713.765

AB.33112

- Đất cấp II

100m 3

1.101.991

1.857.589

Bằng máy cạp 16m 3

AB.33121

- Đất cấp I

100m 3

753.069

1.235.238

AB.33122

- Đất cấp II

100m 3

1.001.582

1.338.920

Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.33131

- Đất cấp I

100m 3

891.132

2.112.958

AB.33132

- Đất cấp II

100m 3

1.144.665

2.292.818

Bằng máy cạp 16m 3

AB.33141

- Đất cấp I

100m 3

783.192

1.525.574

AB.33142

- Đất cấp II

100m 3

1.041.745

1.651.843

Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.33151

- Đất cấp I

100m 3

933.806

2.514.688

AB.33152

- Đất cấp II

100m 3

1.199.890

2.723.542

Bằng máy cạp 16m 3

AB.33161

- Đất cấp I

100m 3

820.845

1.810.263

AB.33162

- Đất cấp II

100m 3

1.091.950

1.956.138

Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.33171

- Đất cấp I

100m 3

968.949

3.089.560

AB.33172

- Đất cấp II

100m 3

1.245.074

3.358.940

Bằng máy cạp 16m 3

AB.33181

- Đất cấp I

100m 3

850.968

2.227.493

AB.33182

- Đất cấp II

100m 3

1.132.114

2.418.543

Vận chuyển tiếp phạm vi 500m

Bằng máy cạp 9m 3

AB.33191

- Đất cấp I

100m 3

648.662

AB.33192

- Đất cấp II

100m 3

734.250

Bằng máy cạp 16m 3

AB.33201

- Đất cấp I

100m 3

423.503

AB.33202

- Đất cấp II

100m 3

463.030

Ghi chú:  Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.

AB.34000  SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

San đất, đá bãi thải

AB.34110

- San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV

100m 3

180.882

AB.34120

- San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV

100m 3

253.628

AB.34210

- San đất bãi thải bằng máy ủi 140CV

100m 3

229.348

AB.34220

- San đá bãi thải bằng máy ủi 140CV

100m 3

320.021

AB.34310

- San đất bãi thải bằng máy ủi 180CV

100m 3

242.704

AB.34320

- San đá bãi thải bằng máy ủi 180CV

100m 3

339.121

Ghi chú:  Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải được đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

AB.36000  XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ

AB.36110

- Trên cạn

m 3

2.394

40.164

161.213

AB.36120

- Dưới nước

m 3

2.394

85.348

679.591

AB.41000  VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 300m

Ôtô tự đổ 5 tấn

AB.41111

- Đất cấp I

100m 3

1.073.237

AB.41112

- Đất cấp II

100m 3

1.273.059

AB.41113

- Đất cấp III

100m 3

1.611.467

AB.41114

- Đất cấp IV

100m 3

1.772.614

Ôtô tự đổ 7 tấn

AB.41121

- Đất cấp I

100m 3

990.787

AB.41122

- Đất cấp II

100m 3

1.132.055

AB.41123

- Đất cấp III

100m 3

1.412.682

AB.41124

- Đất cấp IV

100m 3

1.574.950

Ôtô tự đổ 10 tấn

AB.41131

- Đất cấp I

100m 3

914.988

AB.41132

- Đất cấp II

100m 3

1.045.700

AB.41133

- Đất cấp III

100m 3

1.289.697

AB.41134

- Đất cấp IV

100m 3

1.437.838

Ôtô tự đổ 12 tấn

AB.41141

- Đất cấp I

100m 3

874.834

AB.41142

- Đất cấp II

100m 3

1.007.688

AB.41143

- Đất cấp III

100m 3

1.275.904

AB.41144

- Đất cấp IV

100m 3

1.406.251

Ôtô tự đổ 22 tấn

AB.41151

- Đất cấp I

100m 3

807.808

AB.41152

- Đất cấp II

100m 3

928.634

AB.41153

- Đất cấp III

100m 3

1.173.738

AB.41154

- Đất cấp IV

100m 3

1.294.564

Ôtô tự đổ 27 tấn

AB.41161

- Đất cấp I

100m 3

702.782

AB.41162

- Đất cấp II

100m 3

808.199

AB.41163

- Đất cấp III

100m 3

1.050.269

AB.41164

- Đất cấp IV

100m 3

1.155.686

Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 500m

Ôtô tự đổ 5 tấn

AB.41211

- Đất cấp I

100m 3

1.342.352

AB.41212

- Đất cấp II

100m 3

1.527.671

AB.41213

- Đất cấp III

100m 3

1.982.104

AB.41214

- Đất cấp IV

100m 3

2.109.410

Ôtô tự đổ 7 tấn

AB.41221

- Đất cấp I

100m 3

1.240.870

AB.41222

- Đất cấp II

100m 3

1.429.863

AB.41223

- Đất cấp III

100m 3

1.737.217

AB.41224

- Đất cấp IV

100m 3

1.874.667

Ôtô tự đổ 10 tấn

AB.41231

- Đất cấp I

100m 3

1.119.771

AB.41232

- Đất cấp II

100m 3

1.283.161

AB.41233

- Đất cấp III

100m 3

1.520.622

AB.41234

- Đất cấp IV

100m 3

1.655.692

Ôtô tự đổ 12 tấn

AB.41241

- Đất cấp I

100m 3

1.135.529

AB.41242

- Đất cấp II

100m 3

1.303.477

AB.41243

- Đất cấp III

100m 3

1.556.653

AB.41244

- Đất cấp IV

100m 3

1.694.520

Ôtô tự đổ 22 tấn

AB.41251

- Đất cấp I

100m 3

1.032.199

AB.41252

- Đất cấp II

100m 3

1.184.094

AB.41253

- Đất cấp III

100m 3

1.436.103

AB.41254

- Đất cấp IV

100m 3

1.563.833

Ôtô tự đổ 27 tấn

AB.41261

- Đất cấp I

100m 3

956.565

AB.41262

- Đất cấp II

100m 3

1.097.121

AB.41263

- Đất cấp III

100m 3

1.331.382

AB.41264

- Đất cấp IV

100m 3

1.448.512

Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 700m

Ôtô tự đổ 5 tấn

AB.41311

- Đất cấp I

100m 3

1.556.677

AB.41312

- Đất cấp II

100m 3

1.787.117

AB.41313

- Đất cấp III

100m 3

2.259.277

AB.41314

- Đất cấp IV

100m 3

2.404.309

Ôtô tự đổ 7 tấn

AB.41321

- Đất cấp I

100m 3

1.435.591

AB.41322

- Đất cấp II

100m 3

1.658.947

AB.41323

- Đất cấp III

100m 3

2.059.843

AB.41324

- Đất cấp IV

100m 3

2.164.840

Ôtô tự đổ 10 tấn

AB.41331

- Đất cấp I

100m 3

1.278.804

AB.41332

- Đất cấp II

100m 3

1.448.730

AB.41333

- Đất cấp III

100m 3

1.762.440

AB.41334

- Đất cấp IV

100m 3

1.847.404

Ôtô tự đổ 12 tấn

AB.41341

- Đất cấp I

100m 3

1.295.957

AB.41342

- Đất cấp II

100m 3

1.453.878

AB.41343

- Đất cấp III

100m 3

1.804.815

AB.41344

- Đất cấp IV

100m 3

1.869.989

Ôtô tự đổ 22 tấn

AB.41351

- Đất cấp I

100m 3

1.177.190

AB.41352

- Đất cấp II

100m 3

1.315.277

AB.41353

- Đất cấp III

100m 3

1.660.494

AB.41354

- Đất cấp IV

100m 3

1.722.633

Ôtô tự đổ 27 tấn

AB.41361

- Đất cấp I

100m 3

1.101.025

AB.41362

- Đất cấp II

100m 3

1.198.634

AB.41363

- Đất cấp III

100m 3

1.577.355

AB.41364

- Đất cấp IV

100m 3

1.635.921

Vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 1000m

Ôtô tự đổ 5 tấn

AB.41411

- Đất cấp I

100m 3

1.853.187

AB.41412

- Đất cấp II

100m 3

2.141.640

AB.41413

- Đất cấp III

100m 3

2.757.220

AB.41414

- Đất cấp IV

100m 3

2.886.137

Ôtô tự đổ 7 tấn

AB.41421

- Đất cấp I

100m 3

1.683.764

AB.41422

- Đất cấp II

100m 3

1.907.121

AB.41423

- Đất cấp III

100m 3

2.449.285

AB.41424

- Đất cấp IV

100m 3

2.573.372

Ôtô tự đổ 10 tấn

AB.41431

- Đất cấp I

100m 3

1.479.230

AB.41432

- Đất cấp II

100m 3

1.675.299

AB.41433

- Đất cấp III

100m 3

2.012.973

AB.41434

- Đất cấp IV

100m 3

2.143.685

Ôtô tự đổ 12 tấn

AB.41441

- Đất cấp I

100m 3

1.498.999

AB.41442

- Đất cấp II

100m 3

1.714.574

AB.41443

- Đất cấp III

100m 3

2.037.937

AB.41444

- Đất cấp IV

100m 3

2.195.858

Ôtô tự đổ 22 tấn

AB.41451

- Đất cấp I

100m 3

1.363.607

AB.41452

- Đất cấp II

100m 3

1.577.642

AB.41453

- Đất cấp III

100m 3

1.909.050

AB.41454

- Đất cấp IV

100m 3

2.026.424

Ôtô tự đổ 27 tấn

AB.41461

- Đất cấp I

100m 3

1.280.625

AB.41462

- Đất cấp II

100m 3

1.479.747

AB.41463

- Đất cấp III

100m 3

1.792.094

AB.41464

- Đất cấp IV

100m 3

1.901.416

AB.42000  VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 5km

Ôtô tự đổ 5 tấn

AB.42111

- Đất cấp I

100m 3

854.078

AB.42112

- Đất cấp II

100m 3

966.880

AB.42113

- Đất cấp III

100m 3

1.108.689

AB.42114

- Đất cấp IV

100m 3

1.176.371

Ôtô tự đổ 7 tấn

AB.42121

- Đất cấp I

100m 3

717.795

AB.42122

- Đất cấp II

100m 3

813.247

AB.42123

- Đất cấp III

100m 3

880.063

AB.42124

- Đất cấp IV

100m 3

962.151

Ôtô tự đổ 10 tấn

AB.42131

- Đất cấp I

100m 3

557.707

AB.42132

- Đất cấp II

100m 3

640.491

AB.42133

- Đất cấp III

100m 3

692.776

AB.42134

- Đất cấp IV

100m 3

790.811

Ôtô tự đổ 12 tấn

AB.42141

- Đất cấp I

100m 3

564.005

AB.42142

- Đất cấp II

100m 3

656.752

AB.42143

- Đất cấp III

100m 3

709.392

AB.42144

- Đất cấp IV

100m 3

809.660

Ôtô tự đổ 22 tấn

AB.42151

- Đất cấp I

100m 3

517.826

AB.42152

- Đất cấp II

100m 3

604.130

AB.42153

- Đất cấp III

100m 3

652.460

AB.42154

- Đất cấp IV

100m 3

745.669

Ôtô tự đổ 27 tấn

AB.42161

- Đất cấp I

100m 3

441.191

AB.42162

- Đất cấp II

100m 3

511.469

AB.42163

- Đất cấp III

100m 3

550.513

AB.42164

- Đất cấp IV

100m 3

640.313

Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km

Ôtô tự đổ 5 tấn

AB.42211

- Đất cấp I

100m 3

709.045

AB.42212

- Đất cấp II

100m 3

821.848

AB.42213

- Đất cấp III

100m 3

920.148

AB.42214

- Đất cấp IV

100m 3

1.012.001

Ôtô tự đổ 7 tấn

AB.42221

- Đất cấp I

100m 3

570.800

AB.42222

- Đất cấp II

100m 3

652.888

AB.42223

- Đất cấp III

100m 3

719.704

AB.42224

- Đất cấp IV

100m 3

790.338

Ôtô tự đổ 10 tấn

AB.42231

- Đất cấp I

100m 3

448.780

AB.42232

- Đất cấp II

100m 3

514.136

AB.42233

- Đất cấp III

100m 3

575.135

AB.42234

- Đất cấp IV

100m 3

638.313

Ôtô tự đổ 12 tấn

AB.42241

- Đất cấp I

100m 3

448.697

AB.42242

- Đất cấp II

100m 3

526.404

AB.42243

- Đất cấp III

100m 3

581.551

AB.42244

- Đất cấp IV

100m 3

654.245

Ôtô tự đổ 22 tấn

AB.42251

- Đất cấp I

100m 3

410.808

AB.42252

- Đất cấp II

100m 3

486.756

AB.42253

- Đất cấp III

100m 3

535.086

AB.42254

- Đất cấp IV

100m 3

604.130

Ôtô tự đổ 27 tấn

AB.42261

- Đất cấp I

100m 3

351.391

AB.42262

- Đất cấp II

100m 3

409.956

AB.42263

- Đất cấp III

100m 3

452.904

AB.42264

- Đất cấp IV

100m 3

511.469

Ghi chú:

-  Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép khai thác đất tại mỏ, vận chuyển về để đắp tại công trình thì đơn giá vận chuyển bằng ô tô tự đổ được tính như sau:

- Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển > 15km đến ≤ 25km = Đg1 Đg2 x 4 Đg3 x 10 Đg3 x 0,85 x (L-15).

- Đơn giá vận chuyển với cự ly vận chuyển > 25km = Đg1 Đg2 x 4 Đg3 x 10 Đg3 x 0,85 x 10 Đg3 x 0,80 x (L-25).

AB.50000  CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Quy định áp dụng:

Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm 3 . Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:

K TN  = 350 / e

- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại:

K VL  = (1 ( K TN  - 1) / 2)

- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công:

K NC,MTC  = (1 (K TN  -1) / 3)

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm 3 ).

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.51100  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51110  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan  Φ 42mm

AB.51111

- Đá cấp I

100m 3

3.487.446

6.299.775

12.701.127

AB.51112

- Đá cấp II

100m 3

2.915.646

4.817.475

7.730.294

AB.51113

- Đá cấp III

100m 3

2.539.942

4.199.850

6.354.921

AB.51114

- Đá cấp IV

100m 3

2.230.190

3.458.700

4.062.152

AB.51120  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan  Φ 76mm

AB.51121

- Đá cấp I

100m 3

2.166.046

1.814.445

5.060.792

AB.51122

- Đá cấp II

100m 3

1.890.976

1.671.705

4.557.526

AB.51123

- Đá cấp III

100m 3

1.718.939

1.526.220

3.525.146

AB.51124

- Đá cấp IV

100m 3

1.597.871

1.468.575

2.073.615

AB.51130  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan  Φ 105mm

AB.51131

- Đá cấp I

100m 3

2.179.472

1.729.350

5.880.040

AB.51132

- Đá cấp II

100m 3

1.893.245

1.592.100

5.038.121

AB.51133

- Đá cấp III

100m 3

1.690.676

1.454.850

3.529.169

AB.51134

- Đá cấp IV

100m 3

1.501.316

1.399.950

2.646.806

AB.51200  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51210  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  Φ 42mm

AB.51211

- Đá cấp I

100m 3

4.605.181

6.999.750

14.112.061

AB.51212

- Đá cấp II

100m 3

3.929.600

5.352.750

8.590.135

AB.51213

- Đá cấp III

100m 3

3.483.280

4.666.500

7.062.527

AB.51214

- Đá cấp IV

100m 3

3.114.646

3.843.000

4.514.704

Ghi chú:  Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51220  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  Φ 76mm

AB.51221

- Đá cấp I

100m 3

2.392.508

2.179.530

5.622.611

AB.51222

- Đá cấp II

100m 3

2.091.264

2.006.595

5.063.793

AB.51223

- Đá cấp III

100m 3

1.902.430

1.833.660

3.917.446

AB.51224

- Đá cấp IV

100m 3

1.769.725

1.762.290

2.303.400

AB.51230  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  Φ 105mm

AB.51231

- Đá cấp I

100m 3

2.355.424

2.075.220

6.184.978

AB.51232

- Đá cấp II

100m 3

2.048.326

1.910.520

5.301.616

AB.51233

- Đá cấp III

100m 3

1.832.155

1.745.820

3.713.505

AB.51234

- Đá cấp IV

100m 3

1.628.648

1.679.940

2.785.984

AB.51300  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51310  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ42MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  Φ 42mm

AB.51311

- Đá cấp I

100m 3

4.400.927

6.651.135

13.406.593

AB.51312

- Đá cấp II

100m 3

3.749.578

5.086.485

8.159.288

AB.51313

- Đá cấp III

100m 3

3.321.232

4.433.175

6.709.793

AB.51314

- Đá cấp IV

100m 3

2.964.956

3.650.850

4.287.358

Ghi chú : Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51320  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ76MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  Φ 76mm

AB.51321

- Đá cấp I

100m 3

2.279.420

1.998.360

5.341.702

AB.51322

- Đá cấp II

100m 3

1.991.246

1.839.150

4.811.586

AB.51323

- Đá cấp III

100m 3

1.810.845

1.679.940

3.723.653

AB.51324

- Đá cấp IV

100m 3

1.683.815

1.616.805

2.189.434

AB.51330  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ105MM

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  Φ 105mm

AB.51331

- Đá cấp I

100m 3

2.245.477

1.902.285

6.008.071

AB.51332

- Đá cấp II

100m 3

1.951.404

1.751.310

5.143.576

AB.51333

- Đá cấp III

100m 3

1.743.735

1.600.335

3.602.475

AB.51334

- Đá cấp IV

100m 3

1.549.083

1.539.945

2.699.395

AB.51410  PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥ 20M BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Ф105MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá nổ mìn buồng trên giếng áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan  Φ 105mm

AB.51411

- Đá cấp I

100m 3

2.355.424

4.125.735

20.537.961

AB.51412

- Đá cấp II

100m 3

2.048.326

3.777.120

18.290.200

AB.51413

- Đá cấp III

100m 3

1.832.155

3.431.250

15.188.767

AB.51414

- Đá cấp IV

100m 3

1.628.648

3.219.885

13.539.817

AB.51510  PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Ф105MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).

Đơn vị tính: đồng/100m 2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá đường viền bằng máy khoan nổ mìn, máy khoan Ф105mm

AB.51511

- Đá cấp I

100m 2

3.820.234

2.058.750

74.752.061

AB.51512

- Đá cấp II

100m 2

3.304.167

1.880.325

67.284.285

AB.51513

- Đá cấp III

100m 2

3.023.169

1.715.625

60.559.571

AB.51610  ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY ≤ 0,5M BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M3/PH

Thành phần công việc:

Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đào đá chiều dày ≤ 0,5m bằng búa căn khí nén 3m 3 /ph

AB.51611

- Đá cấp I

m 3

353.942

552.152

AB.51612

- Đá cấp II

m 3

321.309

502.997

AB.51613

- Đá cấp III

m 3

288.676

453.842

AB.51614

- Đá cấp IV

m 3

251.023

409.624

AB.51700  PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25M3 GẮN HÀM KẸP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m 3  gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

AB.51710

Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m 3  gắn hàm kẹp

100m 3

2.183.900

13.005.784

AB.51810  PHÁ ĐÁ BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá

AB.51811

- Bằng máy đào 1,6m 3  gắn đầu búa thủy lực, đá cấp III

100m 3

554.761

18.965.575

AB.51812

- Bằng máy đào 1,25m 3  gắn đầu búa thủy lực, đá cấp IV

100m 3

514.597

14.281.313

AB.52100  XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển

AB.52111

- Bằng máy đào 0,8m 3

100m 3

366.494

1.552.988

AB.52121

- Bằng máy đào 1,25m 3

100m 3

326.330

1.768.410

AB.52131

- Bằng máy đào 1,6m 3

100m 3

296.207

2.047.031

AB.52141

- Bằng máy đào 2,3m 3

100m 3

273.615

2.181.752

AB.52151

- Bằng máy đào 3,6m 3

100m 3

246.003

2.746.331

AB.53000  VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ

Trong phạm vi ≤ 300m

AB.53111

- Ô tô tự đổ 5 tấn

100m 3

2.623.468

AB.53121

- Ô tô tự đổ 7 tấn

100m 3

2.346.198

AB.53131

- Ô tô tự đổ 10 tấn

100m 3

2.124.078

AB.53141

- Ô tô tự đổ 12 tấn

100m 3

2.110.630

AB.53151

- Ô tô tự đổ 22 tấn

100m 3

1.981.546

AB.53161

- Ô tô tự đổ 27 tấn

100m 3

1.803.807

Trong phạm vi ≤ 500m

AB.53211

- Ô tô tự đổ 5 tấn

100m 3

2.953.819

AB.53221

- Ô tô tự đổ 7 tấn

100m 3

2.792.911

AB.53231

- Ô tô tự đổ 10 tấn

100m 3

2.483.538

AB.53241

- Ô tô tự đổ 12 tấn

100m 3

2.541.781

AB.53251

- Ô tô tự đổ 22 tấn

100m 3

2.312.954

AB.53261

- Ô tô tự đổ 27 tấn

100m 3

2.143.485

Trong phạm vi ≤ 700m

AB.53311

- Ô tô tự đổ 5 tấn

100m 3

3.269.667

AB.53321

- Ô tô tự đổ 7 tấn

100m 3

3.182.353

AB.53331

- Ô tô tự đổ 10 tấn

100m 3

2.734.070

AB.53341

- Ô tô tự đổ 12 tấn

100m 3

2.792.449

AB.53351

- Ô tô tự đổ 22 tấn

100m 3

2.551.154

AB.53361

- Ô tô tự đổ 27 tấn

100m 3

2.420.694

Trong phạm vi ≤ 1000m

AB.53411

- Ô tô tự đổ 5 tấn

100m 3

3.981.935

AB.53421

- Ô tô tự đổ 7 tấn

100m 3

3.860.059

AB.53431

- Ô tô tự đổ 10 tấn

100m 3

3.130.565

AB.53441

- Ô tô tự đổ 12 tấn

100m 3

3.206.053

AB.53451

- Ô tô tự đổ 22 tấn

100m 3

2.979.223

AB.53461

- Ô tô tự đổ 27 tấn

100m 3

2.815.033

AB.54000  VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 5km

AB.54111

- Ô tô tự đổ 5 tấn

100m 3

1.353.632

AB.54121

- Ô tô tự đổ 7 tấn

100m 3

1.366.865

AB.54131

- Ô tô tự đổ 10 tấn

100m 3

1.265.733

AB.54141

- Ô tô tự đổ 12 tấn

100m 3

1.278.410

AB.54151

- Ô tô tự đổ 22 tấn

100m 3

1.156.477

AB.54161

- Ô tô tự đổ 27 tấn

100m 3

1.042.460

Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km

AB.54211

- Ô tô tự đổ 5 tấn

100m 3

1.213.435

AB.54221

- Ô tô tự đổ 7 tấn

100m 3

1.225.597

AB.54231

- Ô tô tự đổ 10 tấn

100m 3

1.010.843

AB.54241

- Ô tô tự đổ 12 tấn

100m 3

1.010.195

AB.54251

- Ô tô tự đổ 22 tấn

100m 3

918.277

AB.54261

- Ô tô tự đổ 27 tấn

100m 3

819.912

AB.55000  ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Ủi đá sau nổ mìn trong

Phạm vi ≤ 50m bằng

AB.55111

- Máy ủi 140CV

100m 3

2.053.468

AB.55121

- Máy ủi 180CV

100m 3

2.127.820

AB.55131

- Máy ủi 240CV

100m 3

1.709.357

AB.55141

- Máy ủi 320CV

100m 3

1.604.778

Phạm vi ≤ 70m bằng

AB.55151

- Máy ủi 140CV

100m 3

2.613.505

AB.55161

- Máy ủi 180CV

100m 3

2.826.010

AB.55171

- Máy ủi 240CV

100m 3

2.703.169

AB.55181

- Máy ủi 320CV

100m 3

2.213.487

Phạm vi ≤ 100m bằng

AB.55191

- Máy ủi 140CV

100m 3

4.000.263

AB.55201

- Máy ủi 180CV

100m 3

4.022.909

AB.55211

- Máy ủi 240CV

100m 3

3.855.991

AB.55221

- Máy ủi 320CV

100m 3

2.600.847

AB.55300  XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.

AB.55310  XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá hỗn hợp

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Xúc đá hỗn hợp, lên phương tiện vận chuyển bằng

AB.55311

- Bằng máy đào 1,25m 3

100m 3

223.410

1.221.076

AB.55312

- Bằng máy đào 1,6m 3

100m 3

203.329

1.412.188

AB.55313

- Bằng máy đào 2,3m 3

100m 3

188.267

1.501.594

AB.55314

- Bằng máy đào 3,6m 3

100m 3

168.185

1.821.352

AB.55320 - AB.55330 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/100m 3 ; 100viên

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển

Bằng máy đào 3,6m 3

AB.55321

- Đường kính đá tảng, cục bê

tông 0,4÷1m

100m 3

168.185

9.410.090

AB.55322

- Đường kính đá tảng, cục bê tông > 1m

100 viên

148.104

8.463.232

Bằng máy đào 2,3m 3

AB.55331

- Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m

100m 3

188.267

7.977.623

AB.55332

- Đường kính đá tảng, cục bê tông > 1m

100 viên

165.675

7.181.315

AB.56000  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nới đắp hoặc đổ bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m 3 ; 100viên

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 300m bằng

Ô tô tự đổ 12 tấn

AB.56111

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.473.932

AB.56112

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

4.905.586

AB.56113

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

4.414.276

Ô tô tự đổ 22 tấn

AB.56121

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.436.103

AB.56122

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

4.774.351

AB.56123

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

4.294.499

Ô tô tự đổ 27 tấn

AB.56131

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.307.956

AB.56132

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

4.345.536

AB.56133

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

3.908.249

Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 500m bằng

Ô tô tự đổ 12 tấn

AB.56211

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.779.748

AB.56212

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

5.544.792

AB.56213

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

4.990.814

Ô tô tự đổ 22 tấn

AB.56221

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.701.920

AB.56222

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

5.299.081

AB.56223

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

4.770.899

Ô tô tự đổ 27 tấn

AB.56231

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.577.355

AB.56232

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

4.911.666

AB.56233

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

4.419.719

Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 700m bằng

Ô tô tự đổ 12 tấn

AB.56311

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.965.243

AB.56312

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

6.351.945

AB.56313

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

5.717.753

Ô tô tự đổ 22 tấn

AB.56321

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.860.720

AB.56322

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

6.017.132

AB.56323

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

5.416.455

Ô tô tự đổ 27 tấn

AB.56331

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.768.668

AB.56332

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

5.712.057

AB.56333

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

5.142.022

Vận chuyển đá trong phạm vi ≤ 1000m bằng

Ô tô tự đổ 12 tấn

AB.56411

- Đá hỗn hợp

100m 3

2.243.485

AB.56412

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

7.901.077

AB.56413

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

7.108.964

Ô tô tự đổ 22 tấn

AB.56421

- Đá hỗn hợp

100m 3

2.136.893

AB.56422

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

7.529.183

AB.56423

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

6.773.158

Ô tô tự đổ 27 tấn

AB.56431

- Đá hỗn hợp

100m 3

2.018.546

AB.56432

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

7.113.717

AB.56433

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

6.399.221

AB.57000  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m 3 /1km; đồng/100viên/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤ 5km bằng

Ô tô tự đổ 12 tấn

AB.57111

- Đá hỗn hợp

100m 3

1.025.235

AB.57112

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

2.995.491

AB.57113

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

2.697.195

Ô tô tự đổ 22 tấn

AB.57121

- Đá hỗn hợp

100m 3

904.469

AB.57122

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

2.647.814

AB.57123

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

2.381.997

Ô tô tự đổ 27 tấn

AB.57131

- Đá hỗn hợp

100m 3

835.530

AB.57132

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

2.444.120

AB.57133

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

2.202.051

Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km bằng

Ô tô tự đổ 12 tấn

AB.57211

- Đá hỗn hợp

100m 3

852.274

AB.57212

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

2.554.314

AB.57213

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

2.296.125

Ô tô tự đổ 22 tấn

AB.57221

- Đá hỗn hợp

100m 3

745.669

AB.57222

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

2.237.006

AB.57223

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

2.012.615

Ô tô tự đổ 27 tấn

AB.57231

- Đá hỗn hợp

100m 3

671.547

AB.57232

- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m

100m 3

2.014.642

AB.57233

- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

100 viên

1.815.520

Ghi chú:  Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m được tính cho 100m 3  đo tại bãi trữ.

AB.58000  CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Hướng dẫn áp dụng

1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m 2 ; ≤ 25m 2 ; ≤ 50m 2  và > 50m 2 ) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.

2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm 3 . Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:

K TN  = 330/e

- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan:

K VLK  = (1 (K TN  -1)/2)

- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công:

K NC,   MTC  = (1 (K TN  -1)/3)

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm 3 ).

3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,3 và đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được quy định.

4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05, đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,10, đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với đơn giá dự toán đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được quy định.

ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.58100  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá đào hầm ngang, bằng máy khoan tự hành

Tiết diện đào 10÷15m 2

AB.58111

- Đá cấp I

100m 3

13.078.186

9.876.510

55.576.861

AB.58112

- Đá cấp II

100m 3

10.866.437

8.833.410

48.090.814

AB.58113

- Đá cấp III

100m 3

9.854.633

7.952.265

43.283.984

AB.58114

- Đá cấp IV

100m 3

8.943.631

7.156.215

38.961.214

Tiết diện đào ≤ 25m 2

AB.58121

- Đá cấp I

100m 3

9.954.952

6.813.090

37.948.065

AB.58122

- Đá cấp II

100m 3

8.333.480

6.019.785

32.555.860

AB.58123

- Đá cấp III

100m 3

7.549.143

5.418.630

29.302.526

AB.58124

- Đá cấp IV

100m 3

6.842.844

4.875.120

26.375.650

Tiết diện đào ≤ 35m 2

AB.58131

- Đá cấp I

100m 3

9.108.627

5.682.150

31.452.653

AB.58132

- Đá cấp II

100m 3

7.571.062

5.080.995

25.767.761

AB.58133

- Đá cấp III

100m 3

6.853.517

4.573.170

23.189.858

AB.58134

- Đá cấp IV

100m 3

6.205.739

4.114.755

20.893.387

Tiết diện đào ≤ 50m 2

AB.58141

- Đá cấp I

100m 3

8.262.236

4.553.955

24.968.498

AB.58142

- Đá cấp II

100m 3

6.808.790

4.139.460

18.979.661

AB.58143

- Đá cấp III

100m 3

6.157.886

3.727.710

17.077.192

AB.58144

- Đá cấp IV

100m 3

5.569.012

3.354.390

15.399.867

Tiết diện đào > 50m 2

AB.58151

- Đá cấp I

100m 3

8.036.442

4.010.445

21.613.849

AB.58152

- Đá cấp II

100m 3

6.696.923

3.645.360

18.146.628

AB.58153

- Đá cấp III

100m 3

6.052.286

3.280.275

16.356.731

AB.58154

- Đá cấp IV

100m 3

5.471.205

2.950.875

14.690.663

AB.58210  PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá hạ nền hầm ngang, bằng máy khoan hầm tự hành

AB.58211

- Đá cấp I

100m 3

5.284.928

2.635.200

13.992.716

AB.58212

- Đá cấp II

100m 3

4.793.981

2.390.895

12.686.879

AB.58213

- Đá cấp III

100m 3

4.530.153

2.259.135

12.000.189

AB.58214

- Đá cấp IV

100m 3

4.077.320

2.031.300

10.795.668

ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG

AB.58300  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m 2  chiều cao ≤ 50m, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Ф42mm và dàn khoan leo

AB.58311

- Đá cấp I

m 3

326.911

1.600.335

4.693.077

AB.58312

- Đá cấp II

m 3

284.777

1.531.710

3.515.563

AB.58313

- Đá cấp III

m 3

237.854

1.498.770

2.932.323

AB.58314

- Đá cấp IV

m 3

205.084

1.457.595

2.200.513

Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m 2  chiều cao ≤ 50m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Ф42mm và dàn khoan leo

AB.58321

- Đá cấp I

m 3

326.911

1.918.755

5.630.618

AB.58322

- Đá cấp II

m 3

284.777

1.839.150

4.219.079

AB.58323

- Đá cấp III

m 3

237.854

1.797.975

3.515.563

AB.58324

- Đá cấp IV

m 3

205.084

1.748.565

2.635.473

Ghi chú : Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2, chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.

AB.58400  KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin

AB.58410

- Hầm đứng

100m

3.732.000

116.598.400

1.657.577.440

AB.58420

- Hầm nghiêng

100m

3.732.000

128.258.240

1.823.342.903

AB.58500  PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay Ф42mm

AB.58511

- Đá cấp I

100m 3

16.906.246

43.417.665

45.955.329

AB.58512

- Đá cấp II

100m 3

14.590.017

39.928.770

34.472.778

AB.58513

- Đá cấp III

100m 3

12.082.442

38.185.695

28.720.663

AB.58514

- Đá cấp IV

100m 3

10.366.681

36.008.910

21.551.584

Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay Ф42mm

AB.58521

- Đá cấp I

100m 3

16.906.246

52.100.100

55.140.865

AB.58522

- Đá cấp II

100m 3

14.590.017

47.913.975

41.353.957

AB.58523

- Đá cấp III

100m 3

12.082.442

45.825.030

34.472.778

AB.58524

- Đá cấp IV

100m 3

10.366.681

43.206.300

25.844.973

AB.58610  PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY Ф42MM, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3 ÷ 7M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Ф42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m

AB.58611

- Đá cấp I

m 3

184.049

985.455

4.707.347

AB.58612

- Đá cấp II

m 3

174.336

933.300

4.473.372

AB.58613

- Đá cấp III

m 3

163.255

886.635

4.297.576

AB.58614

- Đá cấp IV

m 3

152.868

850.950

4.096.857

Ghi chú:  Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá phá đá dưới nước tương ứng.

AB.58700  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN Ф42MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 5m 2 , bằng máy khoan cầm tay Ф42mm

AB.58711

- Đá cấp I

100m 3

31.932.121

50.917.005

72.994.170

AB.58712

- Đá cấp II

100m 3

27.608.583

44.032.545

62.029.865

AB.58713

- Đá cấp III

100m 3

23.342.143

37.861.785

52.245.000

AB.58714

- Đá cấp IV

100m 3

20.081.325

33.269.400

44.962.981

Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 10m 2 , bằng máy khoan cầm tay Ф42mm

AB.58721

- Đá cấp I

100m 3

23.025.784

36.659.475

53.042.722

AB.58722

- Đá cấp II

100m 3

18.461.078

31.383.585

44.653.661

AB.58723

- Đá cấp III

100m 3

15.847.014

26.154.360

36.396.978

AB.58724

- Đá cấp IV

100m 3

14.181.588

23.019.570

31.417.433

AB.59000  CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM

AB.59100  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ 3 M3/PH, ÔTÔ TỰ ĐỔ 22T

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ lên ôtô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ 3 m 3 /ph, ôtô tự đổ 22t

AB.59110

- Cự ly trung bình ≤ 500m

100m 3

474.433

6.443.655

AB.59120

- Cự ly trung bình ≤ 1000m

100m 3

557.271

9.188.130

AB.59200  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 1,65M3, ÔTÔ TỰ ĐỔ 10T

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên ôtô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65 m 3 , ôtô tự đổ 10t

AB.59210

- Cự ly trung bình ≤ 500m

100m 3

592.414

10.128.932

AB.59220

- Cự ly trung bình ≤ 1000m

100m 3

697.844

13.660.349

AB.59300  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 0,9 M3, XE GOÒNG 3T

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng xe goòng.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 0,9 m 3 , xe goòng 3t

AB.59310

- Cự ly trung bình ≤ 500m

100m 3

1.501.118

44.236.700

AB.59320

- Cự ly trung bình ≤ 1000m

100m 3

1.764.692

48.968.191

AB.59400  XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 M3 CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100 M

Thành phần công việc:

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤ 100m.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

AB.59410

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật 1,65m 3 , cự ly trung bình ≤ 100m

100m 3

431.760

5.219.570

AB.59500  BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đá nguyên khai

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

AB.59511

- Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m

100m 3

18.384.925

AB.59521

- Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến

100m 3

4.458.168

AB.59600  BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m 3  đất nguyên thổ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

AB.59611

- Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m

100m 3

11.908.531

AB.59621

- Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến

100m 3

3.449.056

AB.60000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.61000  ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585CV

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.

- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv

AB.61110

- Cự ly ≤ 500m

100m 3

376.535

2.720.316

AB.61120

- Cự ly ≤ 1000m

100m 3

502.046

5.051.667

AB.61200  BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.

- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.

- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m 3  cát

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy

AB.61210

- Cự ly vận chuyển ≤ 0,5km

100m 3

105.030

115.471

448.777

AB.61220

- Cự ly vận chuyển ≤ 1,0km

100m 3

115.534

148.104

1.042.268

AB.61230

- Cự ly vận chuyển ≤ 1,5km

100m 3

127.349

193.288

1.140.172

AB.61240

- Cự ly vận chuyển ≤ 2,0km

100m 3

139.165

276.125

1.357.420

AB.61250

- Cự ly vận chuyển ≤ 3,0km

100m 3

153.607

358.963

1.399.187

AB.62000  SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16t

AB.62121

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

90.368

356.266

AB.62122

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

117.981

519.554

AB.62123

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

145.593

706.092

AB.62124

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

168.185

876.361

San đầm đất bằng máy lu bánh thép 25t

AB.62131

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

80.327

355.515

AB.62132

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

100.409

488.534

AB.62133

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

128.022

683.683

AB.62134

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

145.593

853.236

Ghi chú:  Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K=0,85.

AB.63000  ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy.

Hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp đất đê, đập, kênh mương

Máy lu bánh thép 9t

AB.63111

- Dung trọng γ ≤ 1,65T/m 3

100m 3

248.513

432.713

AB.63112

- Dung trọng γ ≤ 1,75T/m 3

100m 3

313.779

607.464

AB.63113

- Dung trọng γ ≤ 1,80T/m 3

100m 3

351.432

748.217

AB.63114

- Dung trọng γ > 1,80T/m 3

100m 3

371.514

792.570

Máy lu bánh thép 16t

AB.63121

- Dung trọng γ ≤ 1,65T/m 3

100m 3

228.431

415.643

AB.63122

- Dung trọng γ ≤ 1,75T/m 3

100m 3

291.187

578.932

AB.63123

- Dung trọng γ ≤ 1,80T/m 3

100m 3

326.330

715.989

AB.63124

- Dung trọng γ > 1,80T/m 3

100m 3

333.861

802.614

Máy lu bánh thép 25t

AB.63131

- Dung trọng γ ≤ 1,65T/m 3

100m 3

200.818

402.988

AB.63132

- Dung trọng γ ≤ 1,75T/m 3

100m 3

256.043

563.354

AB.63133

- Dung trọng γ ≤ 1,80T/m 3

100m 3

286.166

692.870

AB.63134

- Dung trọng γ > 1,80T/m 3

100m 3

286.166

765.724

AB.64000  ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vỗ mái taluy.

Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp đất nền đường

Máy lu bánh thép 9t

AB.64111

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

263.574

462.209

AB.64112

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

326.330

630.285

AB.64113

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

414.188

882.398

Máy lu bánh thép 16t

AB.64121

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

238.472

436.944

AB.64122

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

301.228

604.196

AB.64123

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

363.983

840.247

AB.64124

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

414.188

1.054.696

Máy lu bánh thép 25t

AB.64131

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

208.349

421.914

AB.64132

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

263.574

584.686

AB.64133

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

318.799

816.071

AB.64134

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

361.473

1.017.703

AB.65100  ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg

AB.65110

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

1.353.014

1.262.672

AB.65120

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

1.553.832

1.449.246

AB.65130

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

1.789.794

1.668.988

AB.66000  ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp cát công trình

Máy lu bánh thép 9t

AB.66111

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

30.500.000

256.043

408.687

AB.66112

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

30.500.000

333.861

584.063

AB.66113

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

30.500.000

374.024

718.524

AB.66114

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

30.500.000

376.535

798.360

Máy lu bánh thép 16t

AB.66121

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

30.500.000

218.390

376.677

AB.66122

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

30.500.000

296.207

558.995

AB.66123

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

30.500.000

328.840

688.063

AB.66124

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

30.500.000

338.881

778.465

Máy lu bánh thép 25t

AB.66131

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

30.500.000

203.329

384.831

AB.66132

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

30.500.000

258.554

540.273

AB.66133

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

30.500.000

288.676

666.180

AB.66134

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

30.500.000

291.187

738.350

Máy đầm đất cầm tay 70kg

AB.66141

- Độ chặt yêu cầu K=0,85

100m 3

30.500.000

976.479

726.884

AB.66142

- Độ chặt yêu cầu K=0,90

100m 3

30.500.000

1.049.276

781.210

AB.66143

- Độ chặt yêu cầu K=0,95

100m 3

30.500.000

1.081.909

831.709

AB.66144

- Độ chặt yêu cầu K=0,98

100m 3

30.500.000

1.157.216

942.654

Ghi chú : Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K=0,85.

AB.67100  ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đắp đá hỗn hợp công trình

AB.67110

- Máy ủi 180CV

100m 3

941.336

3.723.684

AB.67120

- Máy ủi 320CV

100m 3

800.763

3.630.118

AB.70000  CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THỦY

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.

Công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện quy định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:

1. Nạo vét các công trình thủy ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3. Nạo vét bằng tàu hút:

Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài quy định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng. Hệ số điều chỉnh cho phần tăng thêm là 1 m*0,07 (trong đó m là số m chiều cao, chiều sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài tăng thêm được xác định theo quy định).

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.

4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:

- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.

5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:

Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500cv, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500cv thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.

AB.71000  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi quy định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).

AB.71100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 CV

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Nạo vét bằng tàu hút công suất 585cv, chiều sâu nạo vét ≤ 6m, chiều cao ống xả ≤ 3m, chiều dài ống xả ≤ 300m

AB.71110

- Đất phù sa bùn lỏng

100m 3

398.025

4.140.985

AB.71120

- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

100m 3

516.060

5.670.461

AB.71130

- Cát hạt mịn

100m 3

669.780

6.833.845

AB.71140

- Đất sét dính

100m 3

870.165

8.989.757

AB.71150

- Đất sét nửa cứng, sét cứng

100m 3

1.125.450

13.325.993

AB.71200  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 CV

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200CV, chiều sâu nạo vét ≤ 8m, chiều cao ống xả ≤ 5m, chiều dài ống xả ≤ 500m

AB.71210

- Đất phù sa bùn lỏng

100m 3

197.640

4.609.666

AB.71220

- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

100m 3

258.030

6.352.726

AB.71230

- Cát hạt mịn

100m 3

315.675

7.649.468

AB.71240

- Đất sét dính

100m 3

433.710

10.706.303

AB.71250

- Đất sét nửa cứng, sét cứng

100m 3

672.525

14.696.464

AB.71300  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 CV

Đơn vị tính: đồng/100m 3

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170cv, chiều sâu nạo vét ≤ 9m, chiều cao ống xả ≤ 6m, chiều dài ống xả ≤ 500m

AB.71310

- Đất phù sa bùn lỏng

100m 3

181.170

3.675.365

AB.71320

- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

100m 3

233.325

5.078.317

AB.71330

- Cát hạt mịn

100m 3

288.225

6.062.831

AB.71340

- Đất sét dính

100m 3

398.025

7.769.166

AB.71350

- Đất sét nửa cứng, sét cứng

100m 3

614.880

11.305.053

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com