# Thông báo 4814/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với FX0104001 Touch Panel do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

| Số hiệu | 4814/TB-TCHQ |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông báo |
| Ngày ban hành | 04/10/2024 |
| Ngày hiệu lực | 04/10/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4814/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 23072024/XDT-VNS ngày 23/7/2024 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki (MST: 0102190078) và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: FX0104001 Touch Panel

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mô đun cảm ứng điện dung có gắn linh kiện điện tử, không có màn hình hiển thị. Dùng cho màn hình điều khiển cảm ứng của máy in/photocopy đa năng hiệu Fuji (model/dòng sản phẩm: Sorai)

Ký, mã hiệu, chủng loại: 0862-00053-9M-00-01

Nhà sản xuất: Yantai Zhenghai Technology Co.,LTD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Theo hồ sơ, mặt hàng đề nghị xác định trước mã số có thông tin như sau:

- Thành phần, cấu tạo:

+ FPC (Flexible Printed Circuits): Mạch in linh hoạt

STT

Tên tiếng anh

Tên tiếng việt

Công dụng

1

Polyimide reinforcement

Lớp gia cố Polyimide

Tăng độ dày và độ cứng, giúp thao tác cắm vào bản mạch dễ dàng hơn, chắc chắn hơn

2

Electronic component

Linh kiện điện tử

Xử lý tín hiệu, xử lý dữ liệu

3

Yellow insulation tape

Băng dính cách điện

Bảo vệ bề mặt các linh kiện điện tử

4

Double faced adhesive tape

Băng dính hai mặt

Gắn hay liên kết FPC với phần cảm ứng

5

Flexible circuit board

Mạch in linh hoạt trống

Chứa vật dẫn điện tạo thành mạch

6

Steel reinforcement plate

Tấm thép bảo vệ

Tăng độ dày và độ chắc chắn cho FPC

7

Electromagnetic wave shielding film

Film/màng chống nhiễu điện từ

Màng bảo vệ giúp chống nhiễu điện từ từ bên ngoài

+ Touch part: Phần cảm ứng

STT

Tên tiếng anh

Tên tiếng việt

Công dụng

1

ASF+OCA (Anti-Shattering Film + Optically Clear Adhesive)

Phim chống vỡ + Keo OCA (Keo quang học)

Phim chống vỡ (ASF) - còn được gọi là phim giữ mảnh vỡ, đặt bên ngoài tấm kính để hạn chế nứt vỡ, hỗ trợ bảo vệ màn hình bảng điều khiển khỏi những tác động vật lý.

Keo OCA (Keo quang học trong suốt) - là loại keo có kết cấu trong suốt. Nó sẽ giúp cho màn hình có độ trong suốt cao mà không bị bóng. Đồng thời nó cũng giúp gắn kết ASF film với kính.

2

Cover Glass

Kính bao phủ

Bảo vệ bề mặt màn hình cảm ứng do trầy xước và bụi bẩn.

3

Top OCA (Top Optically Clear Adhesive)

Lớp keo OCA trên

Kết dính

4

Top FILM

Lớp màng ITO trên

Lớp màng cảm ứng. Lớp màng ITO (ITO là một oxit hỗn hợp của indi và thiếc) vừa trong suốt vừa có tính dẫn điện, cho phép màn hình cảm ứng điện dung xác định các lệnh chạm được thực hiện với vật dẫn điện

5

Bot OCA (Bot Optically Clear Adhesive)

Lớp keo OCA dưới

Kết dính

6

Bot FILM

Lớp màng ITO dưới

Lớp màng cảm ứng.

Module cảm ứng điện dung mã hiệu 0862-00053-9M-00-01 nêu trên đã được thiết kế với kích thước, hình dạng đặc biệt (bao gồm cả các điểm được đục lỗ với các hình lỗ khác nhau trên tấm module) để chỉ phù hợp sử dụng cho máy in/photocopy đa năng hiệu Fuji (model/dòng sản phẩm: Sorai).

Máy in/photocopy đa năng hiệu Fuji (model/dòng sản phẩm: Sorai) là loại máy in đa chức năng gồm: in màu, in đen trắng, scan, photocopy, có khả năng kết nối mạng. Máy in/photocopy đa năng hiệu Fuji (model/dòng sản phẩm: Sorai) là loại máy in sử dụng công nghệ LED, không phải loại máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in bát chữ hoặc ống in.

- Cơ chế hoạt động:

Sản phẩm là module cảm ứng được dùng để lắp ráp tạo ra bảng điều khiển cảm ứng (màn hình cảm ứng) của máy in/photocopy đa năng hiệu Fuji (model/dòng sản phẩm: Sorai). Nguyên lý của module cảm ứng sau khi được lắp đặt hoàn thiện (tích hợp) vào màn hình điều khiển như sau:

Khi người dùng chạm vào màn hình, ngón tay của con người sẽ tác động đến điện dung của màn hình cảm ứng, từ đó gây ra sự thay đổi điện tích tại vị trí đó. Màn hình điện dung sẽ phát hiện tuần tự các mảng điện cực ngang và dọc, việc xác định tọa độ ngang và dọc dựa trên sự thay đổi của điện dung trước và sau khi chạm vào, sau đó kết hợp chúng để tạo thành tọa độ cảm ứng phẳng. Phương pháp quét điện dung tương đương với việc chiếu các điểm tiếp xúc trên màn hình cảm ứng lên các hướng trục X và trục Y tương ứng, sau đó tính toán tọa độ theo các hướng trục X và trục Y tương ứng, cuối cùng kết hợp chúng lại để tạo thành tọa độ của các điểm tiếp xúc.

Khi phát hiện điện dung, các điện cực ngang sẽ lần lượt gửi tín hiệu kích thích, đồng thời tất cả các điện cực dọc sẽ nhận tín hiệu. Điều này có thể thu được các giá trị điện dung tại giao điểm của tất cả các điện cực ngang và dọc, đó là kích thước điện dung của toàn bộ mặt phẳng hai chiều của màn hình cảm ứng. Dựa trên dữ liệu thay đổi điện dung hai chiều của màn hình cảm ứng, có thể tính toán tọa độ của điểm tiếp xúc đầu tiên. IC phát hiện sự thay đổi về điện tích để cảm nhận vị trí chạm, bộ vi xử lý và phần mềm liên quan có thể phát hiện vị trí và thực hiện các lệnh tương đối để thực hiện hành động.

- Thông số kỹ thuật: Kích thước ngoài: (275.49 x 156.56) mm ± 0.15mm; Độ dày: 1.58mm ± 0.15mm; Kích thước vùng hiển thị: (223.74 x 126.1) mm ± 0.15mm; Điện áp: DV DD : Typ. 3 -5.5V

- Công dụng theo thiết kế: Module cảm ứng điện dung mã hiệu 0862-00053-9M-00-01 nêu trên là linh kiện dùng để sản xuất màn hình điều khiển cảm ứng điện dung của máy in/photocopy đa năng hiệu Fuji (model/dòng sản phẩm: Sorai), giúp thay thế các bảng điều khiển bảng nút bấm vật lý như trên các máy in/photocopy đời cũ.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: FX0104001 Touch Panel

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mô đun cảm ứng điện dung có gắn linh kiện điện tử, không có màn hình hiển thị. Dùng cho màn hình điều khiển cảm ứng của máy in/photocopy đa năng hiệu Fuji (model/dòng sản phẩm: Sorai), điện áp dưới 1000V.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 0862-00053-9M-00-01

Nhà sản xuất: Yantai Zhenghai Technology Co.,LTD

thuộc nhóm  85.38   “Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc nhóm 85.35, 85.36 hoặc 85.37” , phân nhóm  8538.90   “- Loại khác” , phân nhóm  “- - Dùng cho điện áp không quá 1.000 V” , mã số  8538.90.19   “- - - Loại khác”  tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki  (Lô 70B & 71, KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội);

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);

- Website Hải quan ;

- Lưu: VT, TXNK-PL-Toàn (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com