# Thông báo 878/TB-TCHQ năm 2025 về kết quả xác định trước mã số đối với Cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát cho xe gắn máy, mã hàng 37870-K1N-V011-M1, điện áp một chiều 5V, hãng sản xuất MMC ELECTRONICS (M) SDN. BHD do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

| Số hiệu | 878/TB-TCHQ |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông báo |
| Ngày ban hành | 21/02/2025 |
| Ngày hiệu lực | 21/02/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 878/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ ể  phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 02/ I MSC ngày 17/12/2024 của Công ty TNHH  I MSC Việt Nam (MST: 0108045006) và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát cho xe gắn máy, mã hàng 37870-K1N-V011-M1, điện áp một chiều 5V, hãng sản xuất MMC ELECTRONICS (M) SDN. BHD.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cảm biến đo nhiệt độ của dung dịch làm mát động cơ xe máy.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 37870-K1N-V011-M1

Nhà sản xuất:

MMC ELECTRONICS (M) SDN. BHD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:  Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

TT

Tên chi tiết

Tác dụng

1

Sensor body

(Thân chính cụm cảm biến)

Bảo vệ các linh kiện bên trong

2

Sensor cap (Thân đầu dò)

Bên trong được lấp đầy keo Epoxy, giúp bảo vệ NTC Thermistor

3

Element - NTC Thermistor (Điện trở nhiệt - Hệ số nhiệt âm)

Dùng để xác định nhiệt độ dung dịch làm mát. Gồm đầu đo và mạch chuyển đổi thông tin.

4

Lead

Phần từ kim loại dùng để kết nối giữa Element và Terminal

5

Oring (Vòng đệm)

Ngăn chặn tạp chất từ bên ngoài xâm nhập vào bình chứa dung dịch làm mát

6

Terminal (chân kết nối)

Kết nối với nguồn điện và truyền tín hiệu ra ECM

7

Collar

Chân bắt vít cố định vào bình chứa dung dịch làm mát

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Vị trí lắp đặt: Cảm biến nhiệt độ dung dịch làm mát được lắp đặt trên thân của bình chứa dung dịch làm mát động cơ của xe máy.

+ Vị trí đấu nối: Có 02 chân. 01 chân được đấu nối vào nguồn điện xe máy. 01 chân được đấu nối vào ECM (Engine Control Module - module điều khiển động cơ xe máy).

Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:   Nguyên lý hoạt động của Cảm biến nhiệt độ dung dịch làm mát:

++ NTC Thermistor: Nhiệt điện trở NTC được cấu tạo từ hỗn hợp các bột oxit kim loại như mangan, niken, cobalt,... với tỷ lệ trộn và khối lượng nhất định. Hỗn hợp này sau đó sẽ được nén chặt và nung ở nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian xác định. Tùy vào mục đích sử dụng và cấu tạo của linh kiện mà kích thước và hình dạng của điện trò nhiệt NTC sẽ khác nhau.

++ Bên trong cảm biến lắp một Nhiệt điện trở NTC và dây dẫn và chân cắm bằng kim loại. Cảm biến nhiệt độ NTC hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi trị số điện trở của vật liệu bán dẫn khi có biến  đổi  nhiệt độ xung quanh, cụ thể như:

Khi nhiệt độ tăng lên, các electron trong vật liệu bán dẫn nhận được nhiều năng lượng hơn, trở nên "năng động hơn". Điều này làm gia tăng dòng điện đi qua vật liệu, gây ra hiện tượng điện trở của nó giảm xuống.

Ngược lại, khi nhiệt độ giảm, các electron mất dần năng lượng, hoạt động kém hơn. Dòng điện đi qua vật liệu cũng giảm theo, khiến điện trở tăng lên.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa điện trở và nhiệt độ này được thể hiện qua đường đặc tuyến điện trở - nhiệt độ của vật liệu bán dẫn. Từ đó, các kỹ sư có thể xác định được nhiệt độ của môi trường bằng cách đo lường trị số điện trở của cảm biến NTC.

Khi dung dịch làm mát tiếp xúc với cảm biến, điện trở của cảm biến sẽ thay đổi theo nhiệt độ của dung dịch làm mát. Khi có nhiệt độ tăng thì điện trở giảm và ngược lại khi nhiệt độ giảm thì điện trở tăng. Chính sự thay đổi giá trị của điện trở sẽ làm cho giá trị điện áp gửi đến bộ phận điều khiển ECM thay đổi, ECM sẽ nhận tín hiệu điện áp này và sử dụng để điều chỉnh tốc độ quay của quạt làm mát.

Tóm lại, khi nhiệt độ nước làm mát thay đổi, sẽ tác động đến nhiệt điện trở Thermistor bên tron g  cảm biến, vốn là một thành phần rất nhạy với nhiệt độ. Điện trở của cảm biến sẽ thay đổi theo nhiệt độ của dung dịch làm mát. Mạch điện tử sẽ chuyển đổi tín hiệu điện từ cảm biến nhiệt độ thành tín hiệu điện áp.

Trong quá trình sản xuất ra sản phẩm, nhà sản xuất đã kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chuẩn để tương ứng với mỗi sự biến đồi của điện trở  đ ể cho ra một kết quả của nhiệt độ đo được.

- Thông số kỹ thuật: Nhiệt độ hoạt động: -30~120°C; Điện áp nguồn điện hoạt động: 4.75~5.25V; Điện nguồn tiêu thụ: 8.8mA; Dòng điện đầu ra: dưới 15mA; Tốc độ phản hồi: 6s; Giá trị điện trở R (Min) = 0.03kΩ (ở +150°C), R (Max) = 17.9kΩ (ở -20°C).

- Công dụng theo thiết kế: Cảm biến nhiệt độ dung dịch làm mát dùng để xác định nhiệt độ dung dịch làm mát động cơ và truyền tín hiệu đến ECM để ECM đưa ra quyết định tăng giảm lượng xăng phun và hiệu chỉnh góc đánh lửa sớm, thay đổi tốc độ quạt làm mát két nước. Nhờ đó, xe có thể vận hành ổn định, giúp người lái có cảm giác tho ả i mái, an toàn trên mọi cung đường.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát cho xe gắn máy, mã hàng 37870-K1N-V011-M1, điện áp một chiều 5V, hãng sản xuất MMC ELECTRONICS (M) SDN. BHD.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Điện trở nhiệt (NTC Thermistor), dùng làm cảm biến đê đo nhiệt độ của dung dịch làm mát động cơ xe máy. Thông số kỹ thuật: Nhiệt độ hoạt động: -30~120°C; Điện áp nguồn điện hoạt động: 4.75~5.25V; Điện nguồn tiêu thụ: 8.8mA; Dòng điện đầu ra: dưới 15mA; Tốc độ phản hồi: 6s; Giá trị điện trở R (Min) = 0.03kΩ (ở +150°C), R (Max) = 17.9kΩ (ở-20°C).

Hình ảnh hàng  hóa

Ký, mã hiệu, chủng loại: 37870-K1N-V011-M1

Nhà sản xuất: MMC ELECTRONICS (M) SDN. BHD

thuộc nhóm  85.33  “ Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng ”, mã  số 8533.40.00  “-  Điện trở biến đổi khác, kể cả biến trở và chiết áp ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH IMSC Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH IMSC Việt Nam  (Phòng 403 tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) ;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);

- Website Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK PL-Toàn (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com