# Thông tư 03/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

| Số hiệu | 03/2023/TT-BTNMT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 27/06/2023 |
| Ngày hiệu lực | 29/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 03/2023/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Điều 1.      Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, mã số QCVN 72:2023/BTNMT.

Điều 2.      Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023.

2. Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3.      Tổ chức thực hiện

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT;

-   Lưu: VT, PC, KHCN, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

QCVN 72:2023/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000

National technical regulation on national topographic maps at scales 1:2.000, 1:5.000

Mục lục

Lời nói đầu

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

2. Đối tượng áp dụng

3. Tài liệu viện dẫn

4. Giải thích từ ngữ

5. Độ chính xác của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

6. Định dạng sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Cơ sở toán học

2. Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

2.1   Tổ chức các nhóm lớp dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

2.2   Yêu cầu kỹ thuật thể hiện các yếu tố nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

2.3 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính

2.4 Quy định nội dung nhóm lớp cơ sở toán học

2.5 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu dân cư

2.6 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu địa hình

2.7 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu giao thông

2.8 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật

2.9 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu thủy văn

3. Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

4. Siêu dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

1. Phương thức đánh giá sự phù hợp

2. Quy định về công bố hợp quy

3. Phương pháp thử

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A

Bảng màu ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Phụ lục B

Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 5.000

Phụ lục C

Bảng quy định chữ viết tắt danh từ chung trên bản đồ

Phụ lục D

Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000

Phụ lục E

Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000

Lời nói đầu

QCVN 72 : 2023/BTNMT do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Thông tư số: 03/2023/TT-BTNMT ngày 27 tháng 06 năm 2023.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000

National technical regulation on national topographic map at scales 1:2.000, 1:5.000

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định kỹ thuật về nội dung, ký hiệu và siêu dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, lưu trữ, quản lý, cung cấp, sử dụng bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

3. Tài liệu viện dẫn

QCVN 42:2020/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.

TCVN 12687: 2019 Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp tài liệu viện dẫn có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

4. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

4.1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 là bản đồ địa hình trên đất liền, đảo, quần đảo và bản đồ địa hình đáy biển được xây dựng trong hệ tọa độ quốc gia và hệ độ cao quốc gia để sử dụng thống nhất trong cả nước.

4.2 Ký hiệu theo tỷ lệ là ký hiệu có kích thước tỷ lệ với kích thước thực của đối tượng địa lý.

4.3 Ký hiệu nửa theo tỷ lệ là ký hiệu có kích thước một chiều tỷ lệ với kích thước thực của đối tượng địa lý, kích thước chiều kia biểu thị quy ước.

4.4 Ký hiệu không theo tỷ lệ là ký hiệu có dạng hình học tượng trưng cho đối tượng địa lý và kích thước quy ước, không theo kích thước thực của đối tượng địa lý.

4.5 Đơn vị tính các giá trị đo biểu thị trên bản đồ: độ cao, độ sâu, độ dài, độ rộng, tỷ cao, tỷ sâu tính bằng mét (m); trọng tải cầu, phà tính bằng tấn; điện áp tính bằng Kilôvôn (kV), Vôn (V).

4.6 Điểm tọa độ quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị tọa độ được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

4.7 Điểm độ cao quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị độ cao được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

4.8 Điểm tọa độ, độ cao quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị tọa độ và có giá trị độ cao được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

4.9 Điểm trọng lực quốc gia là điểm đo đạc quốc gia có giá trị gia tốc lực trọng trường được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật.

4.10 GeoTIFF là tệp ảnh số có phần mở rộng là *.tif gắn với tọa độ của các đối tượng địa lý trong một hệ tọa độ xác định.

4.11 GeoPDF là tệp dữ liệu có phần mở rộng là *.pdf gắn với tọa độ của các đối tượng địa lý trong một hệ tọa độ xác định. Tệp GeoPDF chứa dữ liệu không gian và thuộc tính của các đối tượng địa lý.

5. Độ chính xác của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

5.1 Sai số trung phương về mặt phẳng của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia theo tỷ lệ bản đồ thành lập không được vượt quá các giá trị dưới đây:

a) 0,5 mm trên bản đồ đối với vùng đồng bằng, vùng đồi, núi thấp;

b) 0,7 mm trên bản đồ đối với vùng núi cao và vùng ẩn khuất.

5.2 Sai số trung phương về độ cao của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia không được vượt quá các giá trị quy định ở Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1 - Quy định sai số trung phương về độ cao của các đối tượng địa lý

Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản

Sai số trung phương về độ cao (m)

1:2.000

1:5.000

0,5 m

0,125

0,125

1,0 m

0,25

0,25

2,5 m

0,8

0,8

5,0 m

1,7

1,7

Đối với khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn các sai số trên được phép tăng lên 1,5 lần.

5.3 Khi kiểm tra, sai số giới hạn về mặt phẳng và độ cao của các đối tượng địa lý không được phép vượt quá 2,5 lần sai số trung phương. Sai số lớn nhất không vượt quá sai số giới hạn. Số lượng các trường hợp có sai số lớn hơn 2,0 lần sai số trung phương không vượt quá 5% tổng số các trường hợp kiểm tra. Trong mọi trường hợp các sai số đều không được mang tính hệ thống.

6. Định dạng sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

6.1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 gồm dạng số và dạng in trên giấy.

6.2 Bản đồ địa hình quốc gia dạng số ở định dạng GeoTIFF-24 bit và định dạng GeoPDF độ phân giải từ 300 dpi trở lên. Mỗi mảnh bản đồ địa hình quốc gia dạng số có một tệp siêu dữ liệu kèm theo.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Cơ sở toán học

1.1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thành lập trong hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia.

1.2 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 được thành lập trong phép chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 3°     có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài k   0      = 0,9999.

1.3 Số hiệu múi, kinh tuyến trục và kinh tuyến biên từng múi quy định tại Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2 - Quy định kinh tuyến trục của múi chiếu bản đồ

Số hiệu múi

Kinh tuyến biên trái

Kinh tuyến trục

Kinh tuyến biên phải

481

100°30’

102  °

103°30’

482

103°30’

105  °

106°30’

491

106°30’

108  °

109°30’

492

109°30’

111  °

112°30’

501

112°30’

114  °

115°30’

502

115°30’

117  °

118°30’

1.4 Phân mảnh và phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 cụ thể như sau:

1.4.1 Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000

a) Mỗi mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000 được chia thành 256 mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000, mỗi mảnh có kích thước 1’52,5”X1’52,5”, ký hiệu bằng số từ 1 đến 256 theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

b) Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000 chứa mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 trong mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000 đặt trong ngoặc đơn.

VÍ DỤ: Mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 có phiên hiệu F-48-68-(256).

1.4.2 Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000

a) Mỗi mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 được chia thành 9 mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, mỗi mảnh có kích thước 37,5”X37,5”, ký hiệu bằng chữ La-Tinh a, b, c, d, e, f, g, h, k (bỏ qua i, j để tránh nhầm lẫn với 1) theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

b) Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 chứa mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 trong mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000, đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 và mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000.

VÍ DỤ: Mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 có phiên hiệu F-48-68-(256-k).

2. Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

2.1 Tổ chức các nhóm lớp dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000.

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thành lập từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 bao gồm các nhóm lớp dữ liệu sau:

a) Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính;

b) Nhóm lớp cơ sở toán học;

c) Nhóm lớp dữ liệu dân cư;

d) Nhóm lớp dữ liệu địa hình;

đ) Nhóm lớp dữ liệu giao thông;

e) Nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật;

g) Nhóm lớp dữ liệu thủy văn.

2.2 Yêu cầu kỹ thuật thể hiện các yếu tố nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

2.2.1 Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được trình bày bằng các ký hiệu tương ứng theo mẫu Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 quy định tại Điều 3 Phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

2.2.2 Độ chính xác biểu thị các yếu tố nội dung bản đồ phải bảo đảm các quy định tại Điều 5 Phần I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

2.2.3 Mỗi đối tượng địa lý được trình bày trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 bằng một loại ký hiệu sau đây:

a) Trình bày bằng ký hiệu theo tỷ lệ khi các đối tượng địa lý hình tuyến có chiều rộng đạt từ 1m trở lên đối với tỷ lệ 1:2.000 và 2,5 m trở lên đối với tỷ lệ 1:5.000; đối với các đối tượng địa lý dạng vùng nguyên tắc trình bày bằng ký hiệu theo tỷ lệ được quy định chi tiết theo từng nhóm dữ liệu bản đồ;

b) Trình bày bằng ký hiệu nửa theo tỷ lệ khi các đối tượng địa lý hình tuyến có chiều rộng nhỏ hơn 1 m đối với tỷ lệ 1:2.000 và nhỏ hơn 2,5 m đối với tỷ lệ 1:5.000;

c) Trình bày bằng ký hiệu không theo tỷ lệ đối với các đối tượng địa lý không vẽ được theo tỷ lệ hoặc khi cần thêm ký hiệu tượng trưng đặt vào giữa ký hiệu theo tỷ lệ để làm tăng tính trực quan của bản đồ;

d) Trình bày bằng ghi chú thuyết minh khi các đối tượng địa lý không có ký hiệu tượng trưng hoặc thuyết minh các tính chất của đối tượng địa lý. Ghi chú thuyết minh được quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

2.2.4 Những yếu tố nội dung trình bày song song với khung nam bản đồ:

a) Các ký hiệu không theo tỷ lệ trừ ký hiệu nhà không theo tỷ lệ và các ký hiệu trình bày theo các đối tượng địa lý liên quan;

b) Tên dân cư, tên đơn vị hành chính;

c) Ghi chú độ cao của điểm độ cao, ghi chú độ sâu của điểm độ sâu, các ghi chú tên riêng;

d) Tên của các địa vật và ghi chú thuyết minh;

đ) Các ký hiệu tượng trưng cho phân bố thực vật, chất đất.

2.2.5 Các ký hiệu và ghi chú khác bố trí theo hướng của địa vật, đầu chữ và số hướng lên phía Bắc. Ghi chú độ cao đường bình độ, độ sâu đường bình độ sâu đầu số phải hướng về phía có độ cao cao hơn và ưu tiên đầu chữ hướng lên phía Bắc. Những ghi chú không bố trí theo hướng địa vật được thì bố trí song song với khung nam bản đồ.

2.2.6 Vị trí tâm ký hiệu:

a) Ký hiệu có dạng hình học cơ bản: tâm ký hiệu là tâm của các hình cơ bản đó;

b) Ký hiệu tượng hình có đường đáy: tâm ký hiệu là điểm giữa của đường đáy;

c) Ký hiệu có chân vuông góc hoặc chấm tròn, vòng tròn ở chân: tâm ký hiệu là đỉnh góc vuông ở chân hoặc tâm chấm tròn ở chân;

d) Ký hiệu rỗng chân: tâm ký hiệu ở giữa hai chân;

đ) Ký hiệu hình tuyến: tâm ký hiệu là trục giữa của ký hiệu.

2.2.7 Khi sử dụng ký hiệu để biểu thị chính xác vị trí đối tượng địa lý, tâm của ký hiệu phải đặt trùng với tâm của đối tượng.

2.2.8 Khi nhiều đối tượng địa lý trùng hoặc gần nhau, yêu cầu thể hiện chính xác, đúng vị trí những đối tượng địa lý có mức ưu tiên cao hơn và đối tượng địa lý có ý nghĩa phương vị cao hơn. Những đối tượng địa lý có mức ưu tiên thấp hơn trình bày ngắt hoặc nhường nét cho những đối tượng địa lý có mức ưu tiên cao hơn. Quy định mức ưu tiên các đối tượng địa lý khi thể hiện trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 cụ thể như sau:

a) Đối với các đối tượng địa lý độc lập ưu tiên thể hiện theo thứ tự sau: điểm đo đạc quốc gia; đối tượng địa lý có ý nghĩa phương vị cao hơn, chất liệu kiên cố hơn;

b) Đối với các đối tượng địa lý hình tuyến ưu tiên theo thứ tự sau: đường sắt, sông suối, đường bộ, kênh mương, ranh giới sử dụng đất, ranh giới thực vật;

c) Trường hợp đặc biệt cho phép xê dịch ký hiệu 0,2 mm trên bản đồ nhưng phải đảm bảo tuân thủ mức độ ưu tiên của các đối tượng địa lý.

2.2.9 Khi các ký hiệu giao nhau, ký hiệu có vị trí không gian ở trên hoặc thứ tự ưu tiên cao hơn trình bày đầy đủ, ký hiệu ở dưới ngắt để không giao cắt ký hiệu trên (trừ các trường hợp có ký hiệu quy định riêng).

2.2.10 Các ký hiệu không theo tỷ lệ có tâm nằm trong mảnh bản đồ, phần thừa ra ngoài không quá 1/4 ký hiệu được vẽ ra ngoài khung để trình bày hoàn chỉnh. Nếu có tâm nằm sát mép khung trong thì phải trình bày trên cả hai mảnh bản đồ kề nhau, nét khung dừng lại cách ký hiệu 0,2 mm.

2.2.11 Nguyên tắc thể hiện tên gọi các đối tượng địa lý trên bản đồ

a) Đối với những khu vực có mật độ dày đặc cho phép thu nhỏ cỡ chữ bằng 2/3 cỡ chữ quy định trong ký hiệu;

b) Khi thể hiện tên các đối tượng địa lý ưu tiên thể hiện tên những đối tượng lớn, có ý nghĩa quan trọng, nổi tiếng hoặc có ý nghĩa định hướng. Trường hợp độ dung nạp của bản đồ không cho phép thể hiện đầy đủ tên của các đối tượng địa lý hoặc nếu thể hiện đầy đủ thì chữ ghi chú ảnh hưởng đến nội dung khác và khả năng đọc của bản đồ thì có thể sử dụng ghi chú viết tắt danh từ chung. Các chữ viết tắt danh từ chung tuân theo quy định tại Phụ lục C của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này;

c) Các đối tượng địa lý có diện phân bố rộng thể hiện tên gọi trong phạm vi phân bố của đối tượng địa lý đó và có thể lặp lại với khoảng cách thích hợp, mỹ quan;

d) Các đối tượng địa lý dạng tuyến dài thể hiện tên gọi lặp lại với khoảng cách từ 10 đến 15 cm;

đ) Các đối tượng địa lý nằm trên nhiều mảnh bản đồ thì thể hiện tên gọi trên tất cả các mảnh khi độ dung nạp nội dung bản đồ cho phép. Riêng tên dân cư nằm trên 2 mảnh trở lên thì thể hiện tên dân cư chính ở mảnh tập trung đông dân cư hơn, mảnh còn lại ghi chú là tên dân cư nhắc lại quy định trong ký hiệu.

2.3 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính

2.3.1   Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính thể hiện về đường biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới; điểm cơ sở, đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, điểm đặc trưng biên giới quốc gia; thể hiện đường địa giới hành chính các cấp trên đất liền và đường ranh giới hành chính các cấp trên biển, hệ thống mốc địa giới hành chính.

2.3.2   Đường biên giới quốc gia và mốc quốc giới được thể hiện đầy đủ, chính xác, thống nhất theo bản đồ chuẩn biên giới quốc gia. Đường biên giới quốc gia phải thể hiện liên tục không đứt đoạn.

2.3.3   Đường địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp được thể hiện đầy đủ theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Đường địa giới hành chính các cấp phải thể hiện liên tục không đứt đoạn cho đến giao ngắt với đường địa giới cùng cấp.

2.3.4 Đường ranh giới hành chính trên biển các cấp chỉ thể hiện khi có yêu cầu cụ thể tại từng thời điểm thành lập, cập nhật bản đồ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý.

2.3.5   Nguyên tắc thể hiện đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp:

a) Trường hợp đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp trùng với đối tượng hình tuyến trình bày nửa tỷ lệ, hoặc theo tỷ lệ nhưng độ rộng của đối tượng hình tuyến trên bản đồ nhỏ hơn 1 mm thì được xê dịch và trình bày so le hai bên đối tượng hình tuyến đó, mỗi đoạn từ 3 đến 4 đốt ký hiệu. Khoảng cách từ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp đến đối tượng hình tuyến trên bản đồ là 0,2 mm;

b) Trường hợp đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp trùng nhau thì ưu tiên biểu thị đường biên giới, địa giới hành chính cấp cao nhất.

c) Trường hợp đường địa giới hành chính các cấp trùng với đối tượng hình tuyến trình bày theo tỷ lệ trên bản đồ có độ rộng từ 1mm trở lên thì đường địa giới hành chính các cấp được trình bày vào trong lòng đối tượng hình tuyến đó;

d) Khi kết thúc hoặc bắt đầu một đoạn ký hiệu của đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp phải trình bày được ký hiệu đầy đủ, không thừa nét hoặc thiếu chấm. Ngã ba, ngã tư đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp phải trình bày rõ giao cắt của các đối tượng.

đ) Đối với đường ranh giới hành chính các cấp trên biển không cần trình bày so le đối tượng;

e) Thể hiện đường cơ sở và điểm cơ sở trên bản đồ địa hình quốc gia khi có yêu cầu.

2.3.6   Nguyên tắc thể hiện tên đơn vị hành chính:

a) Tên xã bố trí ở khu vực trung tâm xã. Trường hợp phạm vi xã bị chia cắt trên nhiều mảnh bản đồ thì ưu tiên trình bày tên xã trong mảnh có trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, trường hợp mảnh có trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã không đủ diện tích để trình bày tên xã thì ghi chú tên xã trong mảnh có phạm vi rộng nhất, các mảnh khác chỉ trình bày tên xã ngoài khung bản đồ. Tên xã gồm cả danh từ chung và không viết tắt;

b) Tên đơn vị hành chính cấp huyện trong phạm vi mảnh bản đồ được trình bày phía dưới tên đơn vị hành chính cấp xã có trụ sở Ủy ban nhân dân của cấp huyện. Nếu tên đơn vị hành chính cấp xã trùng với tên huyện thì trình bày tên đơn vị hành chính cấp xã theo ký hiệu tên huyện lỵ và không thể hiện tên huyện;

c) Tên đơn vị hành chính cấp tỉnh trong phạm vi mảnh bản đồ được trình bày phía dưới tên đơn vị hành chính cấp huyện có trụ sở Ủy ban nhân dân của cấp tỉnh, nếu tên đơn vị hành chính cấp huyện trùng với tên tỉnh thì trình bày tên đơn vị hành chính cấp huyện theo ký hiệu tên tỉnh lỵ và không thể hiện tên tỉnh;

d) Đối với các đảo, quần đảo thì trình bày tên đơn vị hành chính quản lý trong ngoặc đơn;

2.4 Quy định nội dung nhóm lớp cơ sở toán học

2.4.1 Nhóm lớp cơ sở toán học thể hiện trên bản đồ các nội dung về hệ quy chiếu, lưới chiếu bản đồ, phiên hiệu mảnh, tỷ lệ bản đồ, điểm đo đạc quốc gia trong phạm vi mảnh bản đồ, các nội dung trình bày ngoài khung bản đồ cụ thể như sau:

a) Lưới chiếu bản đồ thể hiện trên bản đồ bằng lưới tọa độ vuông góc, tọa độ địa lý góc khung;

b) Thể hiện lưới tọa độ vuông góc với mật độ 0,2 km x 0,2 km đối với bản đồ tỷ lệ 1:2.000 và 0,5 km x 0,5 km đối với bản đồ tỷ lệ 1:5.000. Thể hiện cả lưới tọa độ vuông góc của múi kề cận nếu mảnh bản đồ nằm ở biên của múi chiếu;

c) Ghi chú khung trong bao gồm ghi chú tên đơn vị hành chính cạnh khung và phiên hiệu mảnh tiếp biên;

d) Các yếu tố trình bày ngoài khung gồm: tên mảnh, phiên hiệu mảnh, tên đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi mảnh bản đồ, bảng chắp, giải thích ký hiệu, tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ, thước độ dốc, ghi chú khung nam;

đ) Phần nội dung ghi chú khung nam ở góc Đông Nam dưới khung ngoài gồm tên chủ đầu tư, phương pháp thành lập, năm thành lập, đơn vị thành lập, thông tin hệ tọa độ, độ cao, kinh tuyến trục. Đối với bản đồ in có thêm thông tin về tổ chức in và năm in bản đồ;

e) Các điểm tọa độ quốc gia, điểm độ cao quốc gia, điểm tọa độ, độ cao quốc gia, điểm trọng lực quốc gia, trạm định vị vệ tinh quốc gia được trình bày bằng ký hiệu tương ứng.

g) Tên gọi của mảnh bản đồ lấy theo tên gọi của điểm dân cư có nhiều nhà nhất có trong mảnh bản đồ. Nếu không có điểm dân cư thì chọn tên của địa vật chiếm diện tích nhiều nhất hoặc cao nhất trong mảnh bản đồ;

h) Khi lập bản đồ, trong trường hợp phần đất liền (hoặc phần lãnh thổ Việt Nam) chỉ chiếm khoảng 1/5 diện tích hoặc nhỏ hơn thì cho phép ghép mảnh vào mảnh bản đồ kề sát nếu phần diện tích này nối liền với mảnh bản đồ đó. Mảnh bản đồ kề sát đó được phép mở rộng kích thước khung (gọi là phá khung). Đường khung mở rộng này vẫn phải lấy đường kinh tuyến hoặc vĩ tuyến chẵn đến 1”     làm giới hạn cho mảnh bản đồ. Đối với những mảnh bản đồ phá khung thì số hiệu của mảnh chính ghi trước, số hiệu của mảnh phụ ghi sau; trình bày tọa độ địa lý ở vị trí 4 góc khung mảnh chính và vị trí giới hạn mảnh bản đồ theo đường khung mở rộng.

2.4.2 Mẫu khung bản đồ và các ghi chú ngoài khung quy định tại Phụ lục D và Phụ lục E của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

2.5 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu dân cư

2.5.1 Nhóm lớp dữ liệu dân cư thể hiện các khu dân cư và các công trình liên quan đến dân cư, gồm khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp, khu chức năng đặc thù, khu dân cư khác, các công trình dân sinh, cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội khác.

2.5.2 Nhà được trình bày trên bản đồ bằng các ký hiệu khối nhà, nhà kiên cố, nhà không kiên cố, nhà đơn sơ theo các giá trị thuộc tính tương ứng trong cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

2.5.3 Việc thể hiện nhà tuân theo các nguyên tắc sau:

a) Nhà từ hai tầng trở lên phải thể hiện số tầng;

b) Khoảng cách giữa hai nhà nhỏ hơn 0,3 mm trên bản đồ thì cho phép thể hiện đường viền nhà chung;

c) Ưu tiên thể hiện mép đường giao thông, ranh giới, tường rào khu chức năng trong trường hợp trùng với đường viền nhà.

2.5.4 Ủy ban nhân dân các cấp được trình bày bằng ký hiệu đặt tại vị trí tòa nhà là trụ sở Ủy ban.

2.5.5 Biểu thị tất cả các họng nước chữa cháy, tháp nước bể nước, các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường và các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường khác; các trạm thu phát sóng hoặc cột ăng-ten trên mặt đất có chiều cao từ 30 m trở lên và tất cả các cột ăng-ten phát thanh, truyền hình thuộc đài phát thanh, truyền hình từ cấp tỉnh trở lên.

2.5.6 Hệ thống đường dây tải điện bao gồm các tuyến truyền tải điện cao, trung thế có điện áp từ 1kV trở lên và các trạm biến áp. Đường dây tải điện phải ghi chú chỉ số điện áp, được bắt đầu và kết thúc tại cột điện hoặc trạm điện và phải biểu thị thành hệ thống trong toàn khu đo. Biểu thị các đường dây tải điện ngoài khu dân cư có điện áp từ 380V trở lên.

2.5.7 Đối với các đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ theo tỷ lệ mà không có ký hiệu quy định riêng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này thì phải dùng ghi chú thuyết minh để thể hiện đầy đủ.

2.5.8 Ranh giới các công trình xây dựng, các khu chức năng đặc thù được trình bày trên bản đồ bằng ký hiệu hàng rào, thành lũy, ranh giới sử dụng đất. Ranh giới sử dụng đất được thể hiện dựa trên các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền.

2.5.9 Thể hiện đầy đủ tên gọi các đối tượng dân cư như sau:

a) Khu dân cư;

b) Các khu chức năng đặc thù gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao.

c) Các công trình công cộng: cơ sở y tế, cơ sở giáo dục…;

d) Trụ sở doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp lớn;

đ) Siêu thị, trung tâm thương mại có diện tích trên bản đồ từ 30 mm  2   trở lên; chợ có khuôn viên độc lập…;

e) Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng;

g) Công trình văn hóa: thư viện, nhà hát, bảo tàng, nhà thi đấu, sân vận động từ cấp huyện trở lên, nhà văn hóa cấp xã trở lên, khu vui chơi giải trí;

h) Các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường và các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường khác;

i) Các trạm biến áp, trạm thu phát sóng có khuôn viên độc lập.

k) Nhà an ninh, quốc phòng; Công trình an ninh, công trình quốc phòng (doanh trại quân đội, trụ sở quốc phòng chỉ nghi chú Quân đội).

2.5.10 Tên gọi của khu dân cư phải thể hiện rõ vị trí của đối tượng, tên dân cư thuộc đơn vị hành chính nào phải bố trí trong phạm vi địa giới đơn vị hành chính đó. Trường hợp khu dân cư phân bố rải rác sử dụng tên dân cư nhắc lại để thể hiện cho hợp lý; thể hiện tên các khu dân cư cấp thôn, làng, bản. Không thể hiện tên tổ dân phố ở khu vực đô thị. Nếu tên dân cư gồm 2 âm tiết trở lên thì chỉ trình bày tên riêng. Nếu tên dân cư có danh từ riêng chỉ có một âm tiết hoặc dạng số thì phải trình bày cả danh từ chung và tên riêng.

VÍ DỤ: Tân Tiến, Bình Hòa, thôn Đoài, ấp Bắc, thôn 1

2.5.11 Các đối tượng địa lý có đồ hình rộng lớn, nằm trên nhiều mảnh bản đồ như nông, lâm trường, trang trại, khu di tích lịch sử, khu chế xuất, khu công nghiệp, sân gôn, bãi thải, công trình… tên gọi cần được nhắc lại theo mật độ thích hợp.

2.6 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu địa hình

2.6.1 Nhóm lớp dữ liệu địa hình mô tả hình dạng, đặc trưng của bề mặt trái đất và bề mặt địa hình đáy biển của cửa sông (nơi giao với biển), cảng biển bao gồm: điểm độ cao, điểm độ sâu, đường bình độ, đường bình độ sâu và các dạng địa hình đặc biệt.

2.6.2 Đường bình độ được thể hiện trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 gồm: đường bình độ cơ bản, đường bình độ nửa khoảng cao đều cơ bản, đường bình độ phụ và đường bình độ vẽ nháp. Đường bình độ sâu thể hiện trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 gồm: đường bình độ sâu cơ bản, đường bình độ sâu nửa khoảng cao đều, đường bình độ sâu phụ, đường bình độ sâu vẽ nháp.

2.6.3 Trên một mảnh bản đồ chỉ thể hiện địa hình bằng một khoảng cao đều đường bình độ cơ bản và một khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản phù hợp nhất với độ dốc của bề mặt địa hình và độ sâu của đáy biển. Trong trường hợp địa hình xen kẽ nhau, phải căn cứ vào dạng địa hình nào chiếm đa phần để chọn khoảng cao đều đường bình độ cơ bản, đường bình độ sâu cơ bản thích hợp. Trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng hai khoảng cao đều đường bình độ cơ bản, đường bình độ sâu cơ bản để thể hiện nhưng phải quy định rõ trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán và bổ sung thông tin trong siêu dữ liệu bản đồ kèm theo.

2.6.4 Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản phải lựa chọn tương ứng theo độ dốc địa hình quy định tại Bảng 3:

Bảng 3 - Quy định khoảng cao đều đường bình độ cơ bản

Độ dốc của địa hình

Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản (m)

1:2.000

1:5.000

Dưới 2°

0,5 và 1,0

1,0

Từ 2°     đến 6°

0,5, 1,0 và 2,5

1,0 và 2,5

Trên 6  °

2,5

2,5 và 5,0

2.6.5 Khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản được quy định cho từng vùng địa hình đáy biển, phụ thuộc vào độ dốc của bề mặt địa hình và độ sâu của đáy biển được quy định theo Bảng 4 dưới đây:

Bảng 4 - Quy định khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản

Độ dốc địa hình

Độ sâu (m)

Khoảng cao đều đường bình độ sâu cơ bản (m)

Dưới 2°

0 - 50

2

50-200

5

200-1000

10

Từ 2°     đến 6°

0-200

10

200-1000

20

Từ 6°     đến 20°

0-200

20

200-1000

40

2.6.6 Đường bình độ cái, đường bình độ sâu cái là đường bình độ cơ bản, cứ sau 4 đường bình độ cơ bản hoặc 4 đường bình độ sâu cơ bản thể hiện một đường bình độ cái kèm ghi chú độ cao bình độ hoặc một đường bình độ sâu cái kèm ghi chú độ sâu bình độ sâu. Đường bình độ 0 m thể hiện là đường bình độ cái.

2.6.7 Khi đường bình độ cơ bản không mô tả hết được đặc trưng của dáng đất hoặc các yếu tố đặc biệt của địa hình như (yên ngựa, đồi thấp, dốc bậc thang, thung lũng, v.v…) và khoảng cách giữa hai đường bình độ cơ bản kề nhau lớn hơn 5 cm trên bản đồ thì phải thể hiện thêm đường bình độ nửa khoảng cao đều hoặc bình độ phụ.

2.6.8 Đường bình độ phụ, đường bình độ nháp phải ghi chú độ cao.

2.6.9 Đường bình độ sâu phụ là đường bình độ sâu dùng mô tả những trường hợp nghiêng thoải đặc biệt của địa hình mà đường bình độ sâu nửa khoảng cao đều chưa thể biểu thị rõ ràng. Đường bình độ sâu phụ phải ghi chú độ sâu bình độ sâu.

2.6.10 Các ghi chú điểm độ cao, điểm độ sâu thể hiện trên bản đồ chính xác đến 0,1 m.

2.6.11 Nét chỉ dốc chỉ được thể hiện ở những nơi khó xác định hướng dốc của địa hình và địa hình đáy biển như các đỉnh núi, hố lõm, các sống/khe núi, các đường bình độ, đường bình độ sâu ở gần cạnh khung mảnh bản đồ... Nét chỉ dốc được vẽ bắt đầu và vuông góc với đường bình độ, bình độ sâu và kéo về hướng thấp của địa hình, điểm cuối của nét chỉ dốc không được giao với đường bình độ, đường bình độ sâu nào (để tránh nhầm lẫn hướng dốc)

2.6.12 Đối với các khu vực cồn cát, cát đụn ngoài thể hiện ký hiệu địa hình cát phải thể hiện thêm đường bình độ vẽ nháp khi độ cao của cồn cát, cát đụn đạt giá trị thể hiện được từ 1 đường bình độ cơ bản trở lên.

2.6.13 Các dạng đặc biệt của địa hình gồm vùng núi đá, miệng núi lửa, cửa hang động, hố, phễu castơ, gò đống, các loại hố nhân tạo, khu vực đào đắp, bãi đá trên cạn, đá độc lập, khối đá, lũy đá, địa hình cát trình bày theo quy định của ký hiệu.

2.6.14 Các dạng đặc trưng của địa hình gồm bờ dốc tự nhiên, dòng đá, địa hình bậc thang, địa hình cắt xẻ nhân tạo, khe rãnh xói mòn, sườn đứt gãy, sườn sụt lở, vách đứng trình bày theo quy định của ký hiệu.

2.6.15 Thể hiện tên núi, đỉnh núi, dãy núi, đồi, hang, động, miệng núi lửa.

2.7 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu giao thông

2.7.1 Nhóm lớp dữ liệu giao thông thể hiện về mạng lưới giao thông và các công trình có liên quan đến giao thông, gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, cầu, hầm giao thông, bến cảng, nhà ga, các công trình giao thông khác.

2.7.2 Trình bày hệ thống giao thông phải đảm bảo tính liên thông của hệ thống mạng lưới giao thông, tính tương quan hợp lý với các công trình phụ thuộc và các đối tượng hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

2.7.3 Hệ thống giao thông đường bộ thể hiện theo các cấp sau: đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các loại đường khác.

2.7.4 Thể hiện đường có độ dài trên bản đồ từ 10 mm trở lên và toàn bộ đường có liên quan đến đối tượng biên giới, địa giới.

2.7.5 Thể hiện hệ thống giao thông đường sắt gồm đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng.

2.7.6 Các loại cầu thông thường, cầu phao, cầu treo, cầu tầng, cầu quay và hầm giao thông phải biểu thị đầy đủ.

2.7.7 Các tuyến đò, đoạn đường ngầm, tuyến phà phải nối liền với các tuyến đường ở hai bên bờ tại bến đò, bến phà. Đoạn lội qua sông suối ở các khu vực dân cư thưa thớt phải thể hiện đầy đủ.

2.7.8 Thể hiện đầy đủ các công trình giao thông: cảng, nhà ga, âu tàu, các bến ô tô, bãi đỗ xe và các công trình giao thông đường thủy, ưu tiên thể hiện các đối tượng có vai trò đầu mối, nối tuyến.

2.7.9 Tại những nơi có nhiều tuyến đường giao nhau không cùng mức (đường bộ với cầu vượt, cầu chui dân sinh…), thể hiện các đối tượng theo hình chiếu thẳng đứng từ trên xuống. Trường hợp các đối tượng trùng lên nhau hoàn toàn về hình học, trên bản đồ chỉ thể hiện đầy đủ đối tượng trên cùng, các đối tượng liên quan (phía dưới) dừng tại vị trí bị che khuất.

2.7.10 Các đoạn bờ đắp cao, xẻ sâu của đường bộ, đường sắt có chiều dài trên bản đồ từ 10 mm trở lên và có tỷ cao hoặc tỷ sâu từ 0,5 m trở lên đều phải biểu thị kèm theo ghi chú. Biểu thị cả đường chân taluy của bờ đắp cao, xẻ sâu trong trường hợp khoảng cách trên bản đồ so với đường đỉnh taluy đạt 0,5 mm trở lên.

2.7.11 Các loại cầu, phà phải thể hiện đầy đủ kèm theo ghi chú theo mẫu quy định. Đối với các cầu ô tô qua được phải thể hiện chiều dài, chiều rộng, trọng tải. Các cầu đường sắt không cần ghi chú thông số kỹ thuật.

2.7.12 Khi khoảng cách trên bản đồ của đường đỉnh taluy và đường giao thông nửa theo tỷ lệ có độ dài dưới 0,2 mm được phép dịch đỉnh taluy tối đa 0,2 mm để đảm bảo khả năng phân biệt được với ký hiệu đường nhưng phải đảm bảo sự tương quan với các đối tượng lân cận.

2.7.13 Thể hiện tên gọi các đối tượng giao thông như sau:

a) Đường bộ từ cấp huyện trở lên;

b) Đường đô thị: thể hiện tất cả tên các đường phố và ngõ phố có chiều rộng trên bản đồ từ 1,5 mm;

c) Đèo;

d) Bến đò ngang, bến đò dọc, bến phà, bến tàu thuyền;

đ) Cầu, hầm, cảng, nhà ga, âu tàu;

e) Bến ô tô, bãi đỗ xe.

2.8 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật

2.8.1 Nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật thể hiện rừng phân loại theo độ tàn che của rừng, cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, thực vật hỗn hợp, thực vật trong khu dân cư và trên bề mặt công trình.

2.8.2 Thể hiện toàn bộ các vùng thực vật từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 theo ký hiệu tương ứng. Trường hợp vùng thực vật có diện tích trên bản đồ từ 4 cm  2   trở lên có thêm ghi chú tên cây.

2.8.3 Ranh giới các khu vực thực vật phải được thể hiện khép kín bằng ký hiệu ranh giới thực vật. Ưu tiên thể hiện các đối tượng địa lý hình tuyến trong trường hợp ranh giới thực vật trùng với các đối tượng hình tuyến khác như đường địa giới hành chính các cấp, đường bộ, bờ sông, kênh mương và các đối tượng địa lý khác.

2.8.4 Thể hiện tên gọi của tất cả các khu rừng: vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu - thực nghiệm khoa học, vườn thực vật quốc gia và các khu rừng khác có tên riêng.

2.8.5 Thể hiện toàn bộ các cây và cụm cây độc lập có độ cao từ 10 m trở lên.

2.9 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu thủy văn

2.9.1 Nhóm lớp dữ liệu thủy văn thể hiện hệ thống sông, suối, kênh, mương, biển, hồ, ao, đầm, phá, đường bờ nước, các đối tượng thủy văn khác.

2.9.2 Biển, sông tự nhiên, các hồ nước chịu sự chi phối liên tục của sông hoặc thủy triều (không có điều tiết của con người) và các hồ lớn đều phải biểu thị đường mép nước và đường bờ nước theo ký hiệu.

2.9.3 Khi biểu thị sông, suối phải thể hiện được đặc tính có nước quanh năm, có nước theo mùa, đoạn sông suối khó xác định, hướng dòng chảy, hướng chảy do ảnh hưởng của thủy triều.

2.9.4 Sông suối, kênh mương có độ dài trên bản đồ từ 10 mm trở lên đều được biểu thị và phải đảm bảo tính liên thông của hệ thống mạng lưới thủy văn phù hợp với địa hình. Những sông suối, kênh mương có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến biên giới, địa giới phải thể hiện đầy đủ.

2.9.5 Thể hiện đầy đủ các ao, hồ đã thu nhận trong cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

2.9.6 Thể hiện đầy đủ thác, ghềnh, bãi, bãi ngập… bằng ký hiệu tương ứng.

2.9.7 Trình bày bằng ký hiệu theo tỷ lệ đối với bãi bồi, doi đất, cát trong lòng sông, hồ có diện tích trên bản đồ từ 2 mm 2      trở lên. Đối với những bãi bồi doi đất, cát trong lòng sông, hồ liên quan đến việc phân định biên giới quốc gia và địa giới hành chính có diện tích trên bản đồ nhỏ hơn 1 mm 2      vẫn phải thể hiện đầy đủ.

2.9.8 Các bãi (nổi, chìm) ở ven sông, hồ, biển có diện tích trên bản đồ từ 15 mm  2   trở lên phải biểu thị đầy đủ. Các đảo trong vịnh phải trình bày đầy đủ bằng ký hiệu tương ứng, không thể hiện gộp các đảo.

2.9.9 Trình bày các đối tượng địa lý của hệ thống thủy văn gồm kè, đập, đê, trạm thủy văn, trạm nghiệm triều, cống, cửa khẩu qua đê, âu tàu, điếm canh đê theo mẫu ký hiệu.

2.9.10 Thể hiện tên gọi các đối tượng thủy văn như sau:

Tùy thuộc vào hệ thống sông, suối, kênh mương, biển, đảo, ao, hồ của từng khu vực lập bản đồ và khả năng dung nạp các đối tượng nội dung trên bản đồ theo từng tỷ lệ, lựa chọn thể hiện tên các đối tượng thủy văn dưới đây cho phù hợp, phản ánh được đặc trưng của khu vực. Ưu tiên thể hiện đầy đủ tên các đối tượng thủy văn khi khả năng dung nạp của bản đồ cho phép. Những sông suối, kênh mương, ao, hồ, biển, đảo, quần đảo liên quan đến biên giới, địa giới thể hiện tên đầy đủ.

a) Sông, suối, kênh, mương có chiều dài trên bản đồ từ 10 cm trở lên;

b) Ao, hồ có diện tích trên bản đồ từ 20 mm 2      trở lên;

c) Bãi nổi, bãi chìm, bãi nửa nổi nửa chìm (bãi cạn/thực thể lúc chìm lúc nổi) có diện tích trên bản đồ từ 20 mm 2      trở lên;

d) Bãi ven sông, bãi trong sông có diện tích trên bản đồ từ 20 mm 2      trở lên;

đ) Kè, đê, công trình trên đê, đập, cống trên các sông, kênh, mương chính hoặc có ý nghĩa quan trọng;

e) Thác nước, ghềnh;

g) Trạm thủy văn, trạm nghiệm triều;

h) Mạch nước khoáng và mạch nước nóng lớn có ý nghĩa quan trọng.

i) Các ghi chú biển, vịnh, sông, hồ, đảo, quần đảo bố trí theo đặc trưng hình dáng của đối tượng. Trường hợp không không ghi chú được vào bên trong và theo dáng được thì ghi chú ra bên cạnh, đầu chữ hướng lên phía Bắc và phải dễ nhận biết ghi chú đúng với đối tượng cần ghi chú.

3. Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

3.1 Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được quy định chi tiết tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

3.2 Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thiết kế và sử dụng theo các nguyên tắc sau:

3.2.1 Các đơn vị chiều dài (dm, cm, mm) và đơn vị diện tích (dm 2 , cm 2 , mm 2 ) là kích thước tính trên bản đồ. Các đơn vị tính mét (m) hoặc Kilômét (Km), mét vuông (m 2 ) hoặc Kilômét vuông (Km2) là kích thước thực của đối tượng địa lý.

3.2.2 Đơn vị tính kích thước ký hiệu và lực nét ký hiệu là milimet (mm). Nếu nét vẽ không ghi chú lực nét thì lực nét quy ước là 0,1 mm. Ký hiệu nửa tỷ lệ chỉ ghi chú kích thước quy định cho phần không theo tỷ lệ, phần còn lại vẽ theo tỷ lệ bản đồ. Những ký hiệu phân bố đều theo diện tích nếu không quy định kích thước thì vẽ tương tự như mẫu, nếu có quy định thì phải vẽ theo quy định. Khi diện tích của đối tượng biểu thị nhỏ hơn 1 cm 2      thì được phép giảm khoảng cách giữa các ký hiệu nhưng không quá 70% so với quy định trong mẫu ký hiệu, với điều kiện vẫn phải đảm bảo đọc và phân biệt rõ ràng, chính xác đối tượng địa lý biểu thị.

3.2.3 Cỡ chữ quy định trong ký hiệu là cỡ chữ khi in ra giấy theo đúng tỷ lệ bản đồ, đơn vị tính cỡ chữ là point (pt).

3.2.4 Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thiết kế trong hệ màu CMYK trong đó C(Cyan) là màu xanh lơ, M(Magenta) là màu hồng sẫm, Y(Yellow) là màu vàng, K(Key) là màu đen. Màu của các ký hiệu và thành phần màu được quy định chi tiết tại Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

4. Siêu dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Siêu dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia dạng số thực hiện theo quy định về siêu dữ liệu tại Phụ lục I của QCVN 42:2020/BTNMT và TCVN 12687 : 2019 Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

1. Phương thức đánh giá sự phù hợp

Sử dụng Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình để đánh giá sự phù hợp. Nội dung và trình tự thực hiện các hoạt động chính trong Phương thức 1 thực hiện theo mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

2. Quy định về công bố hợp quy

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Điều 3, Phần III Quy chuẩn này trước khi đưa vào vận hành.

3. Phương pháp thử

3.1. Sử dụng các phương pháp kiểm tra bằng mắt và sử dụng công cụ phần mềm chuyên ngành để kiểm tra các mảnh bản đồ địa hình quốc gia dạng số tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 đã biên tập, trình bày, thể hiện dưới dạng đồ họa ở định dạng sản phẩm quy định.

3.2 Kiểm tra màu sắc, ký hiệu nội dung trình bày từng mảnh bản đồ địa hình quốc gia theo bộ mẫu ký hiệu quy định tại Phụ lục B và các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

3.3 Nếu kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật tại Phần II không đáp ứng, kết luận không phù hợp với quy chuẩn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.    Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

2.    Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

3.    Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.

Phụ lục A

(Quy định)

Bảng màu ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

TT

MÀU

THÀNH PHẦN MÀU

GHI CHÚ

C

M

Y

K

1

0

0

0

0

2

0

0

0

100

3

0

0

0

60

Đường viền nhà; Nhà kiên cố nửa theo tỷ lệ và không theo tỷ lệ; Mép đường

4

0

0

0

30

Nền nhà kiên cố theo tỷ lệ; Nhà không kiên cố nửa theo tỷ lệ và không theo tỷ lệ

5

0

0

0

15

Nền nhà không kiên cố; Lòng đường xã, đường gom, đường chuyên dùng

6

100

0

0

0

Nét thủy văn

7

15

0

0

0

Nền thủy văn

8

10

50

100

0

Các đối tượng địa hình màu nâu; Lòng đường quốc lộ; Đường băng

9

5

20

50

0

Lòng đường tỉnh; Lòng đường huyện

10

70

0

100

0

Ký hiệu thực vật

11

35

0

50

0

Nền rừng có độ tàn che từ 0,3 trở lên

12

12

0

25

0

Nền rừng có độ tàn che nhỏ hơn 0,3; Khu dân cư có độ che phủ thực vật từ 30% trở lên; Bề mặt công trình có độ che phủ thực vật từ 30% trở lên;

13

10

70

70

0

Lòng đường cao tốc

14

0

10

20

0

Khu dân cư có độ che phủ thực vật nhỏ hơn 30%; Hè phố

15

5

10

20

0

Vùng núi đá

16

0

100

100

0

Ký hiệu đường cơ sở, điểm cơ sở, đường ranh giới hành chính trên biển, ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch, bãi tắm, di tích lịch sử văn hóa

Phụ lục B

(Quy định)

Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

STT

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

KIỂU CHỮ, CỠ CHỮ

I

BIÊN GIỚI QUỐC GIA, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1

Đường biên giới quốc gia trên đất liền

a) Xác định

b) Chưa xác định

c) Mốc quốc giới

2

Đường địa giới hành chính cấp tỉnh

a) Xác định

b) Chưa xác định

c) Mốc địa giới cấp tỉnh

3

Đường địa giới hành chính cấp huyện

a) Xác định

b) Chưa xác định

c) Mốc địa giới cấp huyện

4

Đường địa giới hành chính cấp xã

a) Xác định

b) Chưa xác định

c) Mốc địa giới cấp xã

5

Đường ranh giới hành chính cấp tỉnh trên biển

a) Xác định

b) Chưa xác định

6

Đường ranh giới hành chính cấp huyện trên biển

a) Xác định

b) Chưa xác định

7

Đường ranh giới hành chính cấp xã trên biển

a) Xác định

b) Chưa xác định

8

Đường cơ sở

9

Điểm cơ sở

A1 - Số hiệu điểm

A1

Univers Condensed, 7

10

Tên thủ đô

HÀ NỘI

Times New Roman B, 22

11

Tên thành phố trực thuộc trung ương

HẢI PHÒNG

Times New Roman B, 18

12

Tên thành phố thuộc tỉnh

VINH

Times New Roman B, 16

13

Tên thị xã

SƠN TÂY

Times New Roman B, 14

14

Tên thị trấn

PHÚC THỌ

Times New Roman B, 12

15

Tên tỉnh

VĨNH PHÚC

Helvetica B, 16

16

Tên quận, huyện

ĐỐNG ĐA

Helvetica B, 14

17

Tên xã, phường

xã Bắc Tiên

Helvetica B, 12

II

CƠ SỞ ĐO ĐẠC

18

Điểm tọa độ quốc gia

19

Điểm tọa độ cao quốc gia

20

Điểm tọa độ, độ cao quốc gia

21

Trạm định vị vệ tinh quốc gia

22

Điểm trọng lực quốc gia

III

DÂN CƯ

23

Khối nhà

7 tầng trở xuống

24

Nhà theo tỷ lệ

3 - Số tầng

a) Kiên cố

b) Không kiên cố

c) Đơn sơ

3

Univers Condensed, 7

25

Nhà nửa theo tỷ lệ

a) Kiên cố

b) Không kiên cố

c) Đơn sơ

26

Nhà không theo tỷ lệ

a) Kiên cố

b) Không kiên cố

c) Đơn sơ

27

Bậc thềm

28

Cầu thang ngoài trời

29

Lối xuống tầng hầm

30

Hành lang

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

31

Bể chứa

axít

Times New Roman, I, 7

32

Tháp cổ

20- Chiều cao tháp

20

Univers Condensed, 7

33

Tượng đài, đài tưởng niệm

15 - Chiều cao

15

Univers Condensed, 7

34

Lăng tẩm

35

Mộ độc lập

36

Cơ sở hỏa táng

37

Nghĩa trang

38

Cổng xây, tam quan

a) Nửa theo tỷ lệ

b) Không theo tỷ lệ

39

Lô cốt

40

Chòi cao, tháp cao

5- Chiều cao

5

Univer Condensed, 7

41

Bệnh viện, trạm y tế

42

Chùa, đình, đền, miếu

43

Nhà thờ

44

Trường học

45

Gác chuông

46

Sân vận động

47

Ống khói

48

Nhà máy

49

Cửa hầm lò của mỏ

50

Khu khai thác

than

Times New Roman, I, 7

51

Gò, đống vật liệu thải

13,5 - Tỷ cao

a) Không theo tỷ lệ

13,5

Univer Condensed, 7

b) Theo tỷ lệ

52

Giàn khoan, tháp khai thác

25- Chiều cao

25

Univer Condensed, 7

53

Cột điện, cột thông tin

15- Chiều cao

15

Univer Condensed, 7

54

Cột đèn

30- Chiều cao

30

Univer Condensed, 7

55

Trạm thu phát sóng

30- Chiều cao

30

Univer Condensed, 7

56

Đường dây tải điện

a) Ngoài khu dân cư

110kV- Điện áp

110kV

Times New Roman, I, 7

b) Trong khu dân cư

57

Trạm biến áp

58

Giếng kiểm tra công trình ngầm

59

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

60

Ủy ban nhân dân cấp huyện

61

Ủy ban nhân dân cấp xã

62

Thư viện

63

Bảo tàng

64

Nhà hát, rạp xiếc, rạp chiếu phim

65

Đài phát thanh, truyền hình

66

Bưu điện

67

Di tích lịch sử, văn hóa

68

Khu du lịch

69

Bãi tắm

70

Trạm quan trắc

71

Cột tháp điện gió

15 - Chiều cao

15

Univer Condensed, 7

72

Đài phun nước

73

Họng nước chữa cháy

74

Cột cờ

15 - Chiều cao

15

Univer Condensed, 7

75

Cột đồng hồ

15 - Chiều cao

15

Univer Condensed, 7

76

Lò Nung

77

Guồng nước

78

Trạm xăng dầu

79

Đường ống dẫn

dầu

Times New Roman, I, 7

80

Ruộng muối

81

Khu nuôi trồng thủy sản

tôm, ốc

Times New Roman, I, 7

82

Ranh giới sử dụng đất

83

Thành lũy

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

84

Hàng rào

a) Xây

b) Khác

85

Tên thôn, xóm

Tân Tiến

Helvetica B, 10

86

Tên thôn, xóm nhắc lại

Tân Tiến

Helvetica B, 7

87

Tên riêng

chùa Quán Thánh

Helvetica I, 8

88

Ghi chú thuyết minh

đất trống

Times New Roman, I, 7

IV

ĐỊA HÌNH

89

Đường bình độ

a) Đường bình độ cơ bản

b) Đường bình độ cái

c) Đường bình độ nửa khoảng cao đều

d) Đường bình độ phụ

e) Nét chỉ dốc

g) Đường bình độ vẽ nháp

h) Ghi chú độ cao đường bình độ

90

Đường bình độ sâu

a) Đường bình độ sâu cơ bản

b) Đường bình độ sâu cái

c) Đường bình độ sâu nửa khoảng cao đều

d) Đường bình độ sâu phụ

e) Nét chỉ dốc

g) Đường bình độ sâu vẽ nháp

h) Ghi chú độ sâu đường bình độ sâu

91

Điểm độ cao, điểm độ sâu

92

Khe rãnh xói mòn

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

0,8; 0,5 - Độ sâu

93

Bờ dốc tự nhiên

5,1 - Tỷ cao

a) Dưới chân có bãi

b) Dưới chân không có bãi

94

Địa hình cắt xẻ nhân tạo

2,7- Tỷ cao

a) Đường đỉnh

b) Đường chân

95

Sườn đứt gãy

1,6- Tỷ cao

96

Sườn sụt lở

97

Vùng núi đá

98

Vách đứng không biểu thị được bằng đường bình độ

99

Khối đá, lũy đá không biểu thị được bằng bình độ

5,1 - Tỷ cao

100

Đá độc lập

101

Dòng đá

102

Bãi đá trên cạn

103

Miệng núi lửa

a) Theo tỷ lệ

b) Không theo tỷ lệ

104

Cửa hang động

105

Hố, phễu castơ

a) Theo tỷ lệ

b) Không theo tỷ lệ

106

Gò đống

3,1 - Tỷ cao

a) Theo tỷ lệ

b) Không theo tỷ lệ

107

Các loại hố nhân tạo

3,1 - Tỷ sâu

a) Theo tỷ lệ

b) Không theo tỷ lệ

108

Khu vực đào đắp

109

Địa hình bậc thang

110

Địa hình cát

111

Ghi chú tên dải núi, dãy núi

112

Ghi chú tên địa hình cao nguyên, thung lũng, đồng bằng, cánh đồng

113

Ghi chú tên đồi, núi, đỉnh núi

114

Tên riêng

Helvetica I, 8

114

Ghi chú thuyết minh

Times New Roman I, 7

V

GIAO THÔNG

115

Bãi đáp trực thăng

116

Đường băng

117

Đường sắt kép

118

Đường sắt lồng 1,0m và 1,435m

119

Đường sắt đơn

a) Đường sắt rộng 1,435m

b) Đường sắt rộng 1,0m

c) Đường sắt hẹp, đường goòng, đường xe điện

120

Đường sắt trên cao

121

Đường sắt đang làm

a) Đường sắt kép

b) Đường sắt lồng

c) Đường sắt đơn rộng 1,435m

d) Đường sắt đơn rộng 1m

e) Đường sắt hẹp, đường gòong, đường xe điện

g) Đường sắt trên cao

122

Cầu cao qua đường sắt

123

Chỗ đường sắt và đường bộ giao nhau

a) Không có chắn đường

b) Có chắn đường

124

Cáp treo và trụ

cáp

Times New Roman I, 7

125

Đoạn đường sắt đắp cao

4,0- Tỷ cao

a) Taluy theo tỷ lệ

1- Đỉnh taluy

2- Chân taluy

b) Taluy nửa theo tỷ lệ

126

Đoạn đường sắt xẻ sâu

3,0- Tỷ cao

a) Taluy theo tỷ lệ

1- Đỉnh taluy

2- Chân taluy

b) Taluy nửa theo tỷ lệ

127

Hầm đường sắt

4,0 - Chiều cao

5,5 - Chiều rộng

63,0 - Chiều dài

128

Hầm đường bộ

4,0 - Chiều cao

5,5 - Chiều rộng

63,0 - Chiều dài

129

Đường cao tốc

a) Lòng đường

b) Lề đường

c) Dải phân cách theo tỷ lệ không có thực vật

d) Dải phân cách theo tỷ lệ có thực vật

e) Dải phân cách nửa theo tỷ lệ

130

Đường quốc lộ

a) Lòng đường

b) Lề đường

c) Dải phân cách, đảo giao thông theo tỷ lệ không có thực vật

d) Dải phân cách, đảo giao thông theo tỷ lệ có thực vật

e) Dải phân cách không theo tỷ lệ

131

Đường tỉnh, đường huyện

a) Lòng đường

b) Lề đường

c) Dải phân cách, đảo giao thông theo tỷ lệ không có thực vật

d) Dải phân cách, đảo giao thông theo tỷ lệ có thực vật

e) Dải phân cách không theo tỷ lệ

132

Đường đô thị

a) Lòng đường

b) Lề đường

c) Dải phân cách, đảo giao thông theo tỷ lệ không có thực vật

d) Dải phân cách, đảo giao thông theo tỷ lệ có thực vật

e) Dải phân cách nửa theo tỷ lệ

g) Đường đô thị nửa theo tỷ lệ

133

Ngõ phố, đường làng

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

134

Đường xã, đường gom, đường chuyên dùng

a) Lòng đường

b) Lề đường

c) Đường nửa theo tỷ lệ

135

Đường mòn

136

Đường bờ vùng, bờ thửa

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

137

Đường trên cao

a) Đường cao tốc trên cao

b) Đường quốc lộ trên cao

c) Đường đô thị trên cao

138

Đường đang làm

a) Đường cao tốc

b) Đường quốc lộ

c) Đường tỉnh, đường huyện

d) Đường đô thị theo tỷ lệ

e) Đường đô thị nửa theo tỷ lệ

g) Đường làng, ngõ phố theo tỷ lệ

h) Đường làng, ngõ phố nửa theo tỷ lệ

i) Đường xã, đường gom, đường chuyên dùng theo tỷ lệ

k) Đường xã, đường gom, đường chuyên dùng nửa theo tỷ lệ

139

Đỉnh đèo

206,2 - Độ cao

140

Đường lên cao có bậc xây

a) Theo tỷ lệ

b) Đoạn bằng phẳng

c) Nửa theo tỷ lệ

141

Đường đắp cao

4,1- Tỷ cao

a) Taluy theo tỷ lệ

1- Đỉnh taluy

2- Chân taluy

b) Taluy nửa theo tỷ lệ

142

Đường xẻ sâu

3,0- Tỷ cao

a) Taluy theo tỷ lệ

1- Đỉnh taluy

2- Chân taluy

b) Taluy nửa theo tỷ lệ

143

Cầu ô tô đi được

12- Chiều dài

8- Chiều rộng

10- Tải trọng

bê tông, sắt, gỗ: chất liệu treo, quay, phao: loại cầu (Không ghi đối với cầu thường)

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

144

Cầu ô tô không đi được

8- Chiều dài

4- Chiều rộng

gỗ: chất liệu

145

Cầu tầng

a) Đường ô tô ở trên, đường sắt ở dưới

b) Đường sắt ở trên, đường ô tô ở dưới

146

Cửa hầm đi bộ

147

Cống giao thông

a) Nửa theo tỷ lệ

b) Không theo tỷ lệ

148

Đường ngầm

ngầm

Times New Roman I, 7

149

Bến lội

lội

Times New Roman I, 7

150

Tuyến đò ngang

đò

Times New Roman I, 7

151

Tuyến đò dọc

152

Tuyến phà

153

Âu tàu

50- Chiều rộng

200- Chiều dài

150- Tải trọng

154

Cầu tàu

a) Kiểu cầu nối

155

b) Kiểu đê, đập

156

Đường ra vào của tàu thuyền

157

Nơi neo đậu tàu thuyền

158

Báo hiệu hàng hải

a) Đèn biển

b) AIS

c) Chập tiêu

d) Đăng tiêu

e) Phao báo hiệu

g) Tiêu báo hiệu

159

Các đối tượng hàng hải, hải văn

a) Nhà giàn

b) Nhà trên biển

c) Trạm cứu nạn

d) Trạm nghiệm triều

e) Xác tàu đắm

160

Khu vực đặc biệt trên biển khác

Nguy hiểm

Times New Roman I, 7

161

Ghi chú số hiệu đường, tính chất đường

CT.01 - Số hiệu đường cao tốc

QL.2 - Số hiệu đường quốc lộ

ĐT.456- Số hiệu đường tỉnh

ĐH.07- Số hiệu đường huyện 18, 14, 8, 6 - Độ rộng

Nhựa, bê tông, đá - Chất liệu rải mặt

Helvetica, 8

162

Ghi chú tên đường phố

Helvetica, 8

163

Ghi chú tên riêng

Helvetica I, 8

164

Ghi chú thuyết minh

lội

Times New Roman I, 7

VI

PHỦ THỰC VẬT

165

Rừng có độ tàn che từ 0,3 trở lên

a) Cây lá rộng

b) Cây lá kim

c) Cây tre, nứa

d) Cây cau, dừa

e) Cây hỗn hợp

g) Cây ưa mặn, chua phèn

1-Trên cạn

2- Dưới nước

166

Rừng có độ tàn che nhỏ hơn 0,3

a) Cây lá rộng

b) Cây lá kim

c) Cây tre, nứa

d) Cây cau, dừa

e) Cây hỗn hợp

g) Cây ưa mặn, chua phèn

1-Trên cạn

2- Dưới nước

167

Thực vật khác

a) Cây bụi

b) Cây bụi ưa mặn chua phèn

1- Trên cạn

2- Dưới nước

168

Dải cây và hàng cây cao, to

169

Hàng cây bụi, rặng cây bụi

170

Cây độc lập

10- Chiều cao cây

171

Cụm cây độc lập

10- Chiều cao cây

172

Cây hàng năm

a) Cây lúa

b) Cây lương thực khác

c) Cây mía

d) Cây thuốc lá, thuốc lào

e) Cây lấy sợi

g) Rau, cây gia vị, dược liệu

h) Hoa, cây cảnh

i) Sen, ấu, súng, niễng...

k) Cây hàng năm khác

ngô

Times New Roman I, 7

mía

Times New Roman I, 7

thuốc lá

Times New Roman I, 7

đay

Times New Roman I, 7

ớt

Times New Roman I, 7

quất

Times New Roman I, 7

sen

Times New Roman I, 7

173

Cây lâu năm

a) Cây ăn quả

b) Cây dừa cọ

c) Cây công nghiệp

d) Cây dược liệu

e) Cây cảnh quan, bóng mát

g) Cây lâu năm khác

chôm chôm

Times New Roman I, 7

dừa

Times New Roman I, 7

cao su

Times New Roman I, 7

đinh lăng

Times New Roman I, 7

bằng lăng

Times New Roman I, 7

dâu tằm

Times New Roman I, 7

174

Thực vật trong khu dân cư

a) Có độ che phủ từ 30% trở lên

b) Có độ che phủ nhỏ hơn 30%

175

Bề mặt công trình có thực vật

176

Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên

177

Ranh giới thực vật

178

Ghi chú tên riêng

Vườn quốc gia Tam Đào

HelveticaI, 8

179

Ghi chú thuyết minh

Times New Roman I, 7

VII

THỦY VĂN

180

Đường bờ nước, đường mép nước

a) Đường bờ nước

b) Đường mép nước

181

Sông, suối, ao, hồ, đầm, phá, hồ chứa, có nước thường xuyên

182

Sông, suối, ao, hồ, đầm, phá, hồ chứa có nước theo mùa

183

Đoạn sông, suối khó xác định chính xác

184

Đoạn sông suối mất tích, chảy ngầm

185

Đường mép nước lúc triều kiệt

186

Ghi chú đặc điểm sông, hồ

a) Độ cao mực nước

b) Hướng dòng chảy

c) Hướng dòng chảy và hướng thủy triều

d) Sông, suối, kênh mương có ảnh hưởng thủy triều không rõ hướng

187

Cột đo nước

188

Giếng nước

a) Theo tỷ lệ

b) Không theo tỷ lệ

189

Mạch nước khoáng, mạch nước nóng

190

Bãi bồi ven sông, hồ, biển

a) Bùn

b) Cát

c) Đá sỏi, vỏ sò ốc

191

Đầm lầy

192

Rạn san hô

193

Đá dưới nước

a) Nổi

b) Chìm

194

Thác

15,0 - Chiều cao thác

a) Đỉnh thác nửa theo tỷ lệ

b) Đỉnh thác không theo tỷ lệ

195

Ghềnh

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

c) Không theo tỷ lệ

196

Bờ kè, bờ cạp

a) Xây, bê tông không trùng đường bờ

b) Xây, bê tông trùng đường bờ

c) Xếp đá hộc không trùng đường bờ

d) Xếp đá hộc trùng đường

e) Loại khác

197

Kênh mương đang sử dụng

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

198

Kênh mương đang xây dựng

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

199

Máng dẫn nước

a) Nổi trên trụ

b) Trên mặt đất

200

Bờ kênh mương đắp cao

4,1 - Tỷ cao

a) Theo tỷ lệ

1- Đỉnh taluy

2- Chân taluy

b) Nửa theo tỷ lệ

201

Bờ kênh mương xẻ sâu

4,1 - Tỷ sâu

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

202

Cống

a) Có thiết bị điều tiết nước trên kênh mương

b) Không có thiết bị điều tiết nước trên kênh mương

c) Cống dưới đường

203

Trạm bơm

bơm

Times New Roman I, 7

204

Đập dân

a) Theo tỷ lệ

1- Đỉnh taluy

2- Chân taluy

b) Nửa theo tỷ lệ

205

Đập tràn

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

206

Đập chắn sóng

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

207

Đê

a) Theo tỷ lệ

1- Đỉnh taluy

2- Chân taluy

b) Nửa theo tỷ lệ

208

Đoạn đê có con trạch

209

Đê có nhiều bậc

a) Đỉnh taluy

b) Chân taluy

210

Điếm canh đê

6- Số hiệu

6

Times New Roman I, 7

211

Cửa khẩu qua đê

a) Theo tỷ lệ

b) Nửa theo tỷ lệ

212

Ghi chú tên biển, vịnh, eo biển, cửa biển, phá, hồ lớn

213

Ghi chú sông tàu thủy chạy được

214

Ghi chú sông ca nô, thuyền lớn chạy được

215

Ghi chú sông, suối, kênh, mương, hồ nhỏ

216

Ghi chú tên quần đảo, đảo, bán đảo, mũi đất

217

Ghi chú tên riêng

Helvetica I, 8

218

Ghi chú thuyết minh

Times New Roman I, 7

Phụ lục C

(Quy định)

Bảng quy định chữ viết tắt danh từ chung trên bản đồ

Trường hợp độ dung nạp của bản đồ không cho phép thể hiện đầy đủ tên đối tượng địa lý thì sử dụng ghi chú tắt danh từ chung.

C. 1 -    Chữ viết tắt danh từ chung các địa vật và đối tượng tự nhiên

Danh từ chung

Chữ viết tắt

Sông

Sg.

Suối

S.

Kinh, Kênh

K.

Mương

Mg.

Huổi, Hoay

H.

Ngòi

Ng.

Rạch, Rào

R.

Khuổi

Kh.

Nậm, Nһm

Nm.

Lạch

L.

Luồng

Lg.

Cửa sông

C.

Biển

B.

Vịnh

V.

Vụng, vũng

Vg.

Đảo

Đ.

Hòn

H.

Quần đảo

QĐ.

Bán đảo

BĐ.

Mũi, Mũi đất

M.

Hang

Hg.

Động

Đg.

Núi

N.

Phu, Pu

P.

Khau

Kh.

Dãy núi

DN.

C.2 -    Chữ viết tắt danh từ chung các địa vật và đối tượng kinh tế xã hội

Danh từ chung

Chữ viết tắt

Thành phố

TP.

Thị xã

TX.

Thị trấn

TT.

Phường

Phg.

Quận

Q.

Huyện

H.

Tổ dân phố

TDP.

Bản, buôn

B.

Thôn

Th.

Lũng, Làng

Lg.

Xóm

X.

Chòm

Ch.

Plei

Pl.

Trại

Tr.

Khu dân cư

KDC.

Khu phố

KP.

Viện kiểm sát

VKS.

Ngân hàng

NH

Nông trường

NT.

Lâm trường

LT.

Công viên

CV.

Vườn Quốc gia

VQG.

Khu bảo tồn thiên nhiên

KBTTN.

Bệnh viện

BV.

Trạm y tế

TYT.

Nhà thờ

NThờ.

Bưu điện

BĐ.

Khu du lịch

KDL.

Khu di tích

KDT.

Khu công nghiệp

KCN.

Cụm công nghiệp

CCN.

Nhà máy

NM.

X nghiệp

XN.

Đại học

ĐH.

Cao đẳng

CĐ.

Trung học phổ thông

THPT.

Trung học cơ sở

THCS.

Tiểu học

TH.

Trung tâm giáo dục thường xuyên

TTGDTX.

Sân vận động

SVĐ.

Viện nghiên cứu

Viện NC.

Công ty

Cty.

Tổng công ty

TCty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Cty TNHH.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Cty TNHHMTV.

Đường

Đg.

Phụ lục D

Mẫu trình bày khung và nội dung ngoài khung bản đồ tỷ lệ 1:2.000

Phụ lục E

Mẫu trình bày khung và nội dung ngoài khung bản đồ tỷ lệ 1:5.000

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com