# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8401:2024 về Xăng không chì pha 10 % Etanol (Xăng E10) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

| Số hiệu | TCVN8401:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8401:2024

XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 10 % ETANOL (XĂNG E10) - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

10 % ethanol unleaded gasoline blends (Gasohol E10) - Speci    f    ications and test methods

Lời nói đầu

TCVN 8401:2024    thay thế TCVN 8401:2015.

TCVN 8401:2024    do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28  Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi  trơn biên soạn  .    Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 10         % ETANOI (XĂNG E10) – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

10 % ethanol unleaded gasoline blends (Gasoline E10) – Speci      f      ications and test methods

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với xăng không chì có pha etanol nhiên liệu với tỷ lệ từ 9 % đến 10 % theo thể tích (viết tắt là “xăng E10”), để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2694 (ASTM D 130)  Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng

TCVN 2698 (ASTM D 86)  Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

TCVN 2703 (ASTM D 2699)  Xác đ    ị    nh trị số ốc tan nghiên cứu cho nhiên liệu động cơ đánh lửa

TCVN 3166 (ASTM D 5580)  Xăng - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C     9      và nặng hơn, và tổng các chất thơm - Phương pháp sắc ký khí

TCVN 3172 (ASTM D 4294)  Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X

TCVN 3182 (ASTM D 6304)  Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia - Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer

TCVN 6022 (ISO 3171)  Chất lỏng dầu mỏ - Lấy mẫu tự động trong đường ống

TCVN 6593 (ASTM D 381)  Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi

TCVN 6594 (ASTM D 1298)  Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối, hoặc khối lượng API - Phương pháp tỷ trọng kế

TCVN 6701 (ASTM D 2622)  Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X

TCVN 6703 (ASTM D 3606)  Xăng hàng không và xăng động cơ thành phẩm     -     Xác đ    ị    nh benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN 6704 (ASTM D 5059)  Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng ph    ổ     tia X

TCVN 6777 (ASTM D 4057)  Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công

TCVN 6778 (ASTM D 525)  Xăng - Phương pháp xác định độ ổn định ôxy hóa (Phương pháp chu kỳ cảm ứng)

TCVN 7023 (ASTM D 4953)  Xăng và hỗn hợp xăng oxygenat - Phương pháp xác đ    ị    nh áp suất hơi (Phương pháp khô)

TCVN 7143 (ASTM D 3237)  Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN 7330 (ASTM D 1319)  Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang

TCVN 7331 (ASTM D 3831)  Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN 7332 (ASTM D 4815)  Xăng -

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com