# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9360:2024 về Công trình dân dụng và công nghiệp - Xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học

| Số hiệu | TCVN9360:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9360:2024

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC

Civil and industrial works     -     Settlement determination by geometric leveling

Lời nói đầu

TCVN 9360:2024 thay thế TCVN 9360:2012.

TCVN 9360:2024 do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC

Civil and industrial works       -       Settlement determination by geometric leveling

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và áp dụng để đo đạc xác định độ lún của công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các s  ử  a đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9398,  Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Độ lún công trình    (settlement of works)

Chuyển vị theo phương đứng của công trình.

3.2

Góc i    (angle   i)

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com