# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9364:2024 về Nhà cao tầng - Công tác trắc địa phục vụ thi công

| Số hiệu | TCVN9364:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9364:2024

NHÀ CAO TẦNG - CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ THI CÔNG

High-rise buildings     -     Surveying works during construction

Lời nói đầu

TCVN 9364:2024 thay thế TCVN 9364:2012.

TCVN 9364:2024 do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chu  ẩ  n Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

NHÀ CAO TẦNG - CÔNG TÁC TR    Ắ    C ĐỊA PHỤC VỤ THI CÔNG

High-rise buildings       -       Surveying works during construction

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác trắc địa phục vụ thi công, quan trắc chuyển dịch các công trình nhà cao tầng có số tầng từ 9 đến 40 tầng.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các công trình thấp tầng (nhỏ hơn 9 tầng). Đối với nhà cao trên 40 tầng thì cần áp dụng kết hợp thêm các yêu cầu kỹ thuật bổ sung phù hợp.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì   á  p dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9360,  Công trình dân dụng và công nghiệp - Xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học.  TCVN 9394,  Đóng và ép cọc  -  Thi công và nghiệm thu.

TCVN 9395,  Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu.

TCVN 9398,  Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung.

TCVN 9399,  Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa.

TCVN 9400,  Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao l

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com