# Thông tư 02/2025/TT-BXD sua doi Thong tu 06 2021 TT BXD phan cap cong trinh xay dung

| Số hiệu | 02/2025/TT-BXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 31/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Bổ sung thêm nguyên tắc xác định cấp công trình

Ngày 31/03/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2025/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Bổ sung thêm nguyên tắc xác định cấp công trình

Theo đó, Thông tư 02/2025/TT-BXD bổ sung các khoản 5, 6, 7 vào sau khoản 4 Điều 2 Thông tư 06/2021/TT-BXD về nguyên tắc xác định cấp công trình, cụ thể:

Cấp công trình của công trình có kết cấu độc lập được đầu tư xây dựng mới và không thuộc dự án phân kỳ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng có công trình hiện hữu được xác định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2021.

Trường hợp công trình thuộc dự án phân kỳ đầu tư thì sử dụng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2021 tương ứng với giai đoạn hoàn chỉnh để xác định cấp công trình.

Việc xác định cấp công trình của một số loại công trình được hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2021.

**Các nguyên tắc xác định cấp công trình hiện nay:

(1) Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

Mức độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng cho từng công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư 06/2021;

Quy mô kết cấu: Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại kết cấu quy định tại Phụ lục II Thông tư 06/2021.

(2) Cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư 06/2021. Trường hợp công trình độc lập không quy định trong Phụ lục I Thông tư 06/2021 thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 06/2021 và ngược lại.

(3) Cấp công trình của một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục được xác định như sau:

Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định trong Phụ lục I Thông tư 06/2021 thì cấp công trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư 06/2021;

Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không quy định trong Phụ lục I Thông tư 06/2021 thì cấp công trình được xác định theo cấp của công trình chính (thuộc tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ) có cấp cao nhất. Cấp của công trình chính xác định theo quy định tại khoản (2).

(4) Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau:

Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản (1) thì cấp công trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theo quy định tại Điều 2 Thông tư 06/2021;

Trường hợp khác với quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Thông tư 06/2021 thì cấp công trình của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi.

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 02/2025/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/5/2025.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2025/TT-BXD Hà Nội, ngày 31

tháng 3 năm 2025

THÔNG TƯ

SỬA

ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-BXD NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ

Luật Xây dựng

ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật Kiến

trúc

ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số

06/2021/NĐ-CP

ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản

lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số

175/2024/NĐ-CP

ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt

động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số

33/2025/NĐ-CP

ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước

về chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2021/TT-BXD

ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công

trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản

lý hoạt động đầu tư xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

khoản 1 Điều 1

như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình

xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động

đầu tư xây dựng theo quy định của

Luật Xây dựng

;

cụ thể, tại

khoản 4 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa

đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Xây dựng năm 2020

và

khoản 2 Điều 3 Nghị định số

06/2021/NĐ-CP

.”.

Bổ sung các khoản 5, 6, 7

vào sau

khoản 4 Điều 2

như sau:

“5. Cấp công trình của công trình có kết cấu độc lập

được đầu tư xây dựng mới và không thuộc dự án phân kỳ đầu tư của dự án đầu tư

xây dựng có công trình hiện hữu được xác định theo quy định tại khoản 1, khoản

2 và khoản 3 Điều này.

Trường hợp công trình thuộc dự án phân kỳ đầu tư

thì sử dụng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này tương ứng với giai đoạn

hoàn chỉnh để xác định cấp công trình.

Việc xác định cấp công trình của một số loại

công trình được hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”.

Bổ sung các khoản 4, 5 vào

sau

khoản 3 Điều 3

như sau:

“4. Trường hợp dự án phân kỳ đầu tư thì sử dụng cấp

công trình quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư này để áp dụng cấp công trình

trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1, khoản 2

và khoản 3 Điều này.

Việc áp dụng cấp công trình của một số loại công

trình được hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục

I, II, III tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20

tháng 5 năm 2025.

Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được

quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định

theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

Trường hợp dự án, công trình xây dựng đã trình

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc thẩm định điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đủ điều kiện thẩm định

thì việc xác định cấp công trình và áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt

động đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm

trình thẩm định.

Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế xây

dựng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay

đổi về mức độ quan trọng, quy mô công suất, quy mô kết cấu thì cấp công trình

được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư;

b) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi về

mức độ quan trọng, quy mô công suất, quy mô kết cấu thì cấp công trình được xác

định theo quy định tại Thông tư số

06/2021/TT-BXD

đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này./.

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ;- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng Trung ương Đảng;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Kiểm toán nhà nước;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- Bộ Xây dựng: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục Kiểm tra VB&QLXLVPHC (Bộ Tư pháp);- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;- Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng;- Lưu: VT, Cục GĐ (03b). KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGPhạm Minh Hà

Phụ

lục

(Ban hành kèm

theo Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Sửa đổi, bổ sung mục 1.1.3.3

Bảng 1.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân

cấp Cấp công

trình

Đặc biệt I II III IV

1.1.3 Công trình thể thao

1.1.3.3 Sân gôn Số lỗ ≥18 <18

Sửa đổi, bổ sung mục

1.2.1.2 và mục 1.2.1.12 Bảng 1.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.2.1 Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm

xây dựng

1.2.1.2 Nhà máy sản xuất clinker, xi măng; trạm

nghiền, trạm phân phối xi măng TCS (triệu tấn/năm) ≥2 <2

1.2.1.12 Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và

các sản phẩm sau vôi TCS (nghìn tấn sản

phẩm/năm) ≥60 <60

Bãi bỏ mục 1.2.1.3 Bảng 1.2

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

.

Sửa đổi, bổ sung nội dung

các điểm 2, 3 phần Ghi chú tại mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục I ban hành kèm theo

Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như sau:

“

2. Cấp công trình của công trình trên “Tuyến

năng lượng” như Cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, đường hầm), Tháp điều áp,

Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, … được xác định theo cấp cao nhất

xác định được của Nhà máy thủy điện quy định tại điểm a mục 1.2.5.3 và cấp theo

quy mô kết cấu quy định tại Phụ lục II Thông tư này đối với công trình được

xét.

Cấp công trình của công trình trên “Tuyến đầu

mối” như Đập dâng nước, Đập tràn, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công

trình lấy nước khác, … được xác định theo cấp cao nhất xác định được của Đập

dâng nước quy định tại điểm c mục 1.2.5.3 và cấp theo quy mô kết cấu quy định tại

Phụ lục II Thông tư này đối với công trình được xét.”.

Sửa đổi, bổ sung mục

1.2.5.8 Bảng 1.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.2.5 Công trình năng lượng

1.2.5.8 Công trình điện rác TCS (MW) >15 5 ÷ 15 <5

Bổ sung mục 1.2.6.9 vào sau

mục 1.2.6.8 Bảng 1.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.2.6 Công trình hóa chất

1.2.6.9 Kho chứa hóa chất nguy hiểm (không bao gồm

kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ) Sức chứa lớn nhất

(tấn) ≥1.000 500 ÷ <1.000 100 ÷ <500 <100

Bổ sung mục 1.3.10 vào sau mục

1.3.9 Bảng 1.3 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân

cấp Cấp công

trình

Đặc biệt I II III IV

1.3.10 Công trình lấn biển Diện tích (ha) ≥300 <300

Sửa đổi, bổ sung mục 1.4.1.1

và mục 1.4.1.2 Bảng 1.4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.4.1 Công trìnhđường bộ

1.4.1.1 Đường ô tô cao tốcĐối với đường ô tô cao tốc trên cao (dạng cầu

cạn) xét theo các tiêu chí tại Bảng này và quy mô kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng

2 Phụ lục II. Tốc độ thiết kế

(km/h) > 100 100 80; 60

1.4.1.2 Đường ô tôĐối với đường ô tô trên cao (dạng cầu cạn) xét

theo các tiêu chí tại Bảng này và quy mô kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục

II Lưu lượng xe thiết

kế quy đổi (nghìn xe/ ngày đêm)hoặcTốc độ thiết kế

(km/h) >30hoặc>100 10 ÷ 30hoặc100 3 ÷ <10hoặc80 0,5 ÷ <3hoặc60 <0,5hoặc≤40

Sửa đổi, bổ sung mục

1.4.2.4 Bảng 1.4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.4.2 Công trìnhđường sắt

1.4.2.4 Đường sắt chuyên dụng Tốc độ thiết kế

(km/h) ≥70 <70

Sửa đổi, bổ sung mục

1.4.4.5 Bảng 1.4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.4.4 Công trình đường thủy nội địa

1.4.4.5 Đường thủy có bề rộng (B) hoặc độ sâu (H)

nước chạy tàu:

a) Trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo Bề rộng B (m) hoặc

độ sâu H (m) nước chạy tàu B >120hoặcH >5 B = 90 ÷ <120hoặcH = 4 ÷ 5 B = 70 ÷ <90hoặcH = 3 ÷ <4 B = 50 ÷ <70hoặcH = 2 ÷ <3 B <50hoặcH <2

b) Trên kênh đào Bề rộng B (m) hoặc

độ sâu H (m) nước chạy tàu B >70hoặcH >5 B = 50 ÷ <70hoặcH = 4 ÷ 5 B = 40 ÷ <50hoặcH = 3 ÷ <4 B = 30 ÷ <40hoặcH = 2 ÷ <3 B <30hoặcH <2

Sửa đổi, bổ sung điểm b mục

1.4.5.4 Bảng 1.4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.4.5 Công trình hàng hải

1.4.5.4 Các công trình hàng hải khác:

b) Công trình chỉnh trị, đê chắn sóng, đê chắn

cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ Chiều cao lớn nhất

của công trình (m) >16 >12 ÷ 16 >8 ÷ 12 >5 ÷ 8 ≤5

Sửa đổi, bổ sung mục 1.4.6.3

Bảng 1.4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân

cấp Cấp công

trình

Đặc biệt I II III IV

1.4.6 Công trình hàng không

1.4.6.3 Các công trình bảo đảm hoạt động bay

a) Trung tâm kiểm soát không lưu/ Trung tâm kiểm

soát đường dài Mức độ quan trọng Cấp I với mọi quy mô

b) Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không quốc

tế Cảng hàng không,

sân bay nội địa

Bổ sung các mục 1.5.1.4, 1.5.1.5,

1.5.1.6, 1.5.1.7, 1.5.1.8 vào sau mục 1.5.1.3 Bảng 1.5 Phụ lục I ban hành kèm

theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như sau:

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

1.5.1 Công trình thủy lợi

1.5.1.4 Trạm bơm

a) Trạm bơm tiêu, trạm bơm tưới tiêu kết hợp Tổng lưu lượng

(nghìn m3/h) ≥360 180 ÷ <360 72 ÷ <180 3,6 ÷ <72 <3,6

b) Trạm bơm tưới Tổng lưu lượng

(nghìn m3/h) ≥12 2 ÷ <12 <2

1.5.1.5 Cống đồng bằngĐối với các cống qua đập hoặc tràn xả lũ lấy

theo cấp của đập hoặc tràn xả lũ tương ứng

a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long Chiều rộng thông

nước (m) >30 20 ÷ 30 3 ÷ <20 <3

b) Đối với các vùng còn lại Chiều rộng thông

nước (m) >20 10 ÷ 20 1,5 ÷ <10 <1,5

1.5.1.6 Hệ thống dẫn, chuyển nước

1.5.1.6.1 Hệ thống tiêu, thoát nước, tưới tiêu kết

hợp (Kênh, mương, rạch, xi phông, cầu máng)

a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long Lưu lượng (m3/s) ≥100 50 ÷ <100 3 ÷ <50 <3

b) Đối với các vùng còn lại Lưu lượng (m3/s) ≥50 20 ÷ <50 1,5 ÷ <20 <1,5

1.5.1.6.2 Hệ thống cấp, tưới nước (Kênh, mương, rạch,

xi phông, cầu máng)

a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long Lưu lượng (m3/s) ≥40 20 ÷ <40 1 ÷ < 20 <1

b) Đối với các vùng còn lại Lưu lượng (m3/s) ≥20 10 ÷ <20 0,5 ÷ <10 <0,5

1.5.1.6.3 Tuynel

a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long Lưu lượng (m3/s) ≥100 50 ÷ <100 3 ÷ <50 <3

b) Đối với các vùng còn lại Lưu lượng (m3/s) ≥50 20 ÷ <50 1,5 ÷ <20 <1,5

1.5.1.7 Đường ống Lưu lượng (m3/s) >1,8 1,5 ÷ ≤1,8 0,025 ÷ <1,5 <0,025

1.5.1.8 Bờ bao Diện tích khu vực

bảo vệ (nghìn ha) ≥10 0,5 ÷ <10 <0,5

Sửa đổi, bổ sung mục 2.5

Bảng 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại kết cấu Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

2.5 Cầu(trong công trình giao thông)

2.5.1 Cầu đường bộ: Xét theo các tiêu chí a, b2.5.2 Cầu đường sắt: Xét theo các tiêu chí b, c a) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) >150 >100 ÷ 150 >42 ÷ 100 >25 ÷ 42 ≤25

b) Chiều cao trụ cầu (m) >50 30 ÷ 50 15 ÷ <30 6 ÷ <15 <6

c) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) >100 50 ÷ 100 25 ÷ <50 <25

Sửa đổi, bổ sung mục 2.11

Bảng 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại kết cấu Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

2.11 Cảng biển

2.11.1 Công trình ven biển: Bến cảng biển; khu vực

neo đậu chuyển tải, tránh trú bão; cầu cảng biển a) Chiều cao bến (m) >20 >15 ÷ 20 >10 ÷ 15 >5 ÷ 10 ≤5

b) Diện tích mặt bến (nghìn m2) ≥20 10 ÷ <20 1÷ 10 <1

2.11.2 Các kết cấu chỉnh trị cửa biển, ven biển

(đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ...)2.11.3 Bến phà, cảng và cầu cảng ngoài đảo, bến cảng

chuyên dụng, công trình trên biển (bến phao, đê thủy khí, bến cảng nổi đa

năng...) Chiều cao lớn nhất của công trình (m) >16 >12 ÷ 16 >8 ÷ 12 >5 ÷ 8 ≤5

Sửa đổi, bổ sung mục 2.12

Bảng 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như

sau:

STT Loại kết cấu Tiêu chí phân cấp Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV

2.12 Cảng đường thủy nội địa

2.12.1 Cảng, bến hàng hóa, bến hành khách, cầu cảng

đường thủy nội địa2.12.2 Các kết cấu chỉnh trị trong sông a) Chiều cao bến (m) hoặc chiều cao công trình

(m) >8 >5 ÷ 8 >3 ÷ 5 ≤3

b) Diện tích mặt bến (nghìn m2) ≥10 5 ÷ <10 1÷ <5 <1

Bổ sung các mục 3.13,

3.14, 3.15 vào sau

mục 3.12 Phụ lục III ban hành kèm theo

Thông tư số

06/2021/TT-BXD

như sau:

“

3.13. Ví dụ 13: Dự án đầu tư xây dựng ga hành

khách đường sắt C

Dự án bao gồm các công trình:

A1: Đường sắt trong ga, khổ đường 1.000 mm và đường

lồng, khổ đường (1.435 - 1.000) mm; tốc độ thiết kế 100 Km/h;

A2: Nhà ga 02 tầng, tổng diện tích sàn 500 m

2

;

A3: Nhà kho chứa hàng, diện tích 2.000 m

2

,

vì kèo khẩu độ 12 m, chiều cao 8 m;

A4: Cầu vượt dành cho người đi bộ trong ga, chiều

rộng mặt cầu 3,5 m, nhịp lớn nhất dài 40 m;

A4: Mái che phục vụ hành khách lên xuống tầu, diện

tích S

m

=1.000 m

2

, vì kèo khẩu độ 9 m, chiều cao mái 4,5

m.

Cấp công trình được xác định như sau:

Dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách đường sắt C

có tổ hợp các công trình chính gồm công trình A1 và A2 phục vụ giao thông vận tải

bằng đường sắt và các công trình phụ trợ gồm công trình A3, A4 và A5.

a) Xác định cấp của tổ hợp các công trình chính:

Tổ hợp các công trình chính của nhà ga này không có

trong Bảng 1.4 Phụ lục I, vì vậy theo quy định tại

điểm b khoản

3 Điều 2 Thông tư

này, cấp công trình được xác định theo cấp của công trình

chính có cấp cao nhất như sau:

Công trình A1 tương ứng với mục 1.4.2.2 Bảng 1.4

Phụ lục I; cấp công trình xác định được là

cấp II

(theo tốc độ thiết kế);

Công trình A2 không có trong Bảng 1.4 Phụ lục I,

vì vậy cấp công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ

lục II, công trình này tương ứng với mục 2.1.1 (Nhà, Kết cấu dạng nhà); cấp

công trình xác định được là

cấp III

(cấp cao nhất xác định được theo số

tầng cao).

Như vậy, cấp của tổ hợp các công trình chính của

nhà ga hành khách đường sắt C là

cấp II

(lấy theo cấp của công trình

A1).

b) Xác định cấp của các công trình trong khu ga

Các công trình A1, A2 đã xác định cấp tại mục a

Ví dụ này;

Công trình A3 không có trong Phụ lục I, vì vậy cấp

công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II,

công trình này tương ứng với mục 2.1.1 (Nhà, Kết cấu dạng nhà); cấp công trình

xác định được là

cấp III

(cấp cao nhất xác định được theo chiều cao và tổng

diện tích sàn);

Công trình A4 không có trong Phụ lục I, vì vậy cấp

công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II,

công trình này tương ứng với mục 2.5.3; cấp công trình xác định được là

cấp

III

(theo nhịp kết cấu lớn nhất);

Công trình A5 không có trong Phụ lục I, vì vậy cấp

công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II,

công trình này tương ứng với mục 2.1.3 (Kết cấu nhịp lớn dạng khung); cấp công

trình xác định được là

cấp IV

(cấp cao nhất xác định được theo chiều cao

và nhịp kết cấu lớn nhất).

c) Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động

đầu tư xây dựng: Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục này.

3.14. Ví dụ 14: Dự án đầu tư xây dựng công trình

giao thông - hàng không (khu bay)

Dự án đầu tư xây dựng Khu bay thuộc Cảng hàng không

quốc tế A (sân bay cấp 4E) có các công trình như sau:

A1: Đường cất hạ cánh (CHC), kích thước 3.000x45

(m); lề đường CHC mỗi bên rộng 7 m;

A2: Đường lăn E1, kích thước 150x30 (m); lề đường

lăn mỗi bên rộng 5 m;

A3: Đường lăn E2, kích thước 150x45 (m); lề đường

lăn mỗi bên rộng 5 m;

A4: Dải bảo hiểm dầu (RESA) hai đầu đường CHC,

kích thước 240x90 (m);

A5: Xây dựng dải bay theo quy định;

A6: Các công trình phụ trợ khác:

Hệ thống cống thoát nước: Xây dựng hệ thống cống

tròn đường kính D1000, dài 2.000 m;

Hệ thống mương (kênh) thoát nước: Xây dựng mương

M1 bằng đá hộc xây vữa xi măng, kích thước Bđ =1 m, Bm =4 m, Htb =1,5 m; mương

M2 bằng kết cấu BTXM kích thước Bđ =1 m, Bm =4 m, Htb =1,5 m;

Đường công vụ: Xây dựng hệ thống đường công vụ

khu bay có chiều dài 7.000 m, rộng 3,5 m;

Hàng rào an ninh hàng không: Xây dựng hàng rào an

ninh hàng không bằng kết cấu gạch xây cao 2,45 m, tổng chiều dài 2.500 m.

Cấp công trình được xác định như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Khu bay thuộc Cảng hàng không

quốc tế A có một số công trình chính (gồm các công trình A1, A2, A3, A4, A5) phục

vụ trực tiếp cho giao thông vận tải và các công trình phụ trợ (trong mục A6 nêu

trên). Cấp của các công trình này được xác định cấp theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư

này như sau:

a) Xác định cấp của các công trình chính:

Công trình A1: Công trình có mức độ quan trọng và

không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo quy định tại mục

1.4.6.2 Bảng 1.4 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp đặc biệt

.

Công trình A2: Công trình có mức độ quan trọng và

không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo quy định tại mục

1.4.6.2 Bảng 1.4 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp đặc biệt

.

Công trình A3: Công trình có mức độ quan trọng và

không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo quy định tại mục

1.4.6.2 Bảng 1.4 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp đặc biệt

.

Công trình A4: Công trình có mức độ quan trọng và

không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo quy định tại mục

1.4.6.2 Bảng 1.4 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp đặc biệt

.

Công trình A5: Công trình có mức độ quan trọng và

không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo quy định tại mục

1.4.6.2 Bảng 1.4 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp đặc biệt

.

b) Xác định cấp của các công trình phụ trợ (A6);

Đường công vụ: Công trình không thuộc mục 1.4.6.2

Bảng 1.4 Phụ lục 1 và không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu.

Theo quy định tại mục 1.4.1.5 Bảng 1.4 Phụ lục I, cấp công trình xác định được

là

cấp IV

.

Hệ thống cống thoát nước: Công trình không có

trong Phụ lục I (không có mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất), vì vậy cấp

công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo mục 2.10.2 Bảng 2 Phụ

lục II, cấp công trình xác định được là

cấp III

.

Hệ thống mương thoát nước: Công trình không có

trong Phụ lục I (không có mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất), vì vậy cấp

công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo

mục

5 phần Ghi chú tại Bảng 2 Phụ lục II

, xác định cấp công trình theo kết cấu

gia cố của bờ, tương ứng với mục 2.9 Bảng 2 Phụ lục II, cấp công trình xác định

được là

cấp IV

.

Hàng rào an ninh hàng không: Công trình không có

trong Phụ lục I (không có mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất), vì vậy cấp

công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo mục 2.14.2 Bảng 2 Phụ

lục II, cấp công trình xác định là

cấp IV

.

c) Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động

đầu tư xây dựng: Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục này.

3.15. Ví dụ 15: Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường

ô tô cao tốc B theo 02 giai đoạn thực hiện (phân kỳ đầu tư)

Theo quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt, dự

án đầu tư xây dựng Tuyến đường ô tô cao tốc B dài 200 km, tốc độ thiết kế 120

km/h. Trên Tuyến đường này có các công trình:

Đường ô tô cao tốc B1: Tốc độ thiết kế 120 km/h;

bề rộng nền 32,25 m;

Cầu đường bộ B2.1: 4 nhịp, nhịp lớn nhất 40 m,

chiều cao trụ cầu 20 m;

Cầu đường bộ B2.2: 4 nhịp, nhịp lớn nhất 40 m,

chiều cao trụ cầu 25 m;

Hầm giao thông đường bộ B3.1 và B3.2: Hầm qua núi,

có vỏ hầm bằng BTCT, mỗi ống hầm có chiều dài 300 m và diện tích mặt cắt ngang

hầm 200 m

2

;

Trạm thu phí B4: Kết cấu khung, có mái, chiều cao

đến đỉnh công trình 15 m, chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất 40 m.

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường ô tô cao tốc B được

thực hiện trong 60 tháng theo 02 giai đoạn thực hiện (phân kỳ đầu tư):

Giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng Đường cao tốc B

(36 tháng) gồm:

Đường ô tô cao tốc B1 giai đoạn 1 (phân kỳ đầu

tư): Tốc độ thiết kế 80 km/h; bề rộng nền 17m; đưa vào khai thác sử dụng trước;

Cầu đường bộ B2.1;

Hầm giao thông đường bộ B3.1;

Giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng Đường cao tốc B

(24 tháng) gồm:

Đường ô tô cao tốc B1 giai đoạn 2 (giai đoạn hoàn

chỉnh): Tốc độ thiết kế 120 km/h; bề rộng nền 32,25m;

Cầu đường bộ B2.2;

Hầm giao thông đường bộ B3.2;

Trạm thu phí B4.

Cấp công trình được xác định như sau:

a) Xác định cấp của công trình chính thuộc dự án Đường

cao tốc B:

Dự án Đường cao tốc B được xây dựng theo tuyến có một

số công trình chính được đầu tư xây dựng theo 02 giai đoạn thực hiện (phân kỳ đầu

tư), cấp công trình được xác định theo quy định tại

khoản 2 và

khoản 6 Điều 2 Thông tư

này như sau:

Đường ô tô cao tốc B1 (giai đoạn hoàn chỉnh):

Cấp

đặc biệt

(theo tốc độ thiết kế tại mục 1.4.1.1 Bảng 1.4 Phụ lục I).

Cầu đường bộ B2.1 và B2.2:

Cấp II

(cấp cao

nhất xác định được theo chiều cao trụ cầu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II).

Hầm giao thông đường bộ B3.1 và B3.2:

Cấp I

(cấp cao nhất xác định được theo diện tích mặt cắt ngang theo kích thước thông

thủy của hầm tại mục 2.6.1 Bảng 2 Phụ lục II).

b) Xác định cấp của công trình phụ trợ thuộc dự án

Đường cao tốc B:

Trạm thu phí B4:

Cấp III

(cấp cao nhất xác

định được theo chiều cao và nhịp kết cấu lớn nhất tại mục 2.1.3 Bảng 2 Phụ lục

II).

c) Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động

đầu tư xây dựng Giai đoạn 1 dự án Đường cao tốc B.

Dự án Đường cao tốc B được đầu tư xây dựng theo

giai đoạn thực hiện (phân kỳ đầu tư), vì vậy áp dụng cấp công trình như sau:

Áp dụng cấp công trình để xác định thẩm quyền được

quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư

này: Giai đoạn 1

dự án Đường cao tốc B xây dựng theo tuyến có một số công trình chính, theo quy

định tại

điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều 3 Thông tư

này, áp

dụng cấp của công trình chính có cấp cao nhất (Công trình B1 giai đoạn hoàn chỉnh,

đã xác định tại mục a Ví dụ này) là

cấp đặc biệt

.

Áp dụng cấp công trình để quản lý các hoạt động đầu

tư xây dựng được quy định từ

điểm b đến điểm n khoản 1 Điều 3 Thông

tư

này; ví dụ phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân

tham gia hoạt động xây dựng cho một, một số hoặc toàn bộ các công trình thuộc

Giai đoạn 1 dự án Đường cao tốc B được thực hiện theo quy định tại

điểm d khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư

này như sau:

Trường hợp phạm vi thực hiện cho một công trình,

ví dụ Công trình Đường ô tô cao tốc B1 giai đoạn 1 (phân kỳ đầu tư), áp dụng cấp

công trình B1 giai đoạn hoàn chỉnh (đã xác định tại mục a Ví dụ này) là

cấp

đặc biệt

;

Trường hợp phạm vi thực hiện cho một số công

trình, ví dụ Công trình B2.1 và B3.1, áp dụng cấp công trình (đã xác định tại mục

a Ví dụ này) của Công trình B2.1 là cấp II (đối với cầu đường bộ) và của Công

trình B3.1 là cấp I (đối với hầm giao thông đường bộ);

Trường hợp phạm vi thực hiện cho toàn bộ các công

trình, áp dụng cấp công trình (đã xác định tại mục a Ví dụ này) của các công

trình thuộc tuyến.

d) Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động

đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 dự án Đường cao tốc B: Tương tự như mục c./.”./.

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Bổ sung thêm nguyên tắc xác định cấp công trình

Hỏi đáp pháp luật

Tổng hợp văn bản về Xây dựng năm 2026 chi tiết thế nào?

Pháp Luật Thuế

Bản án liên quan

Tải Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà ở tại Tây Ninh mới nhất áp dụng từ 05/5/2026 chuẩn Quyết định 61/2026/QĐ-UBND

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Chính thức Luật Xây dựng 2025 thay thế Luật Xây dựng 2014 từ 01/7/2026

Thông tư 02/2025/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

MINISTRY OF

CONSTRUCTION OF VIETNAM THE SOCIALIST

REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom – Happiness

No. 02/2025/TT-BXD Hanoi, March 31,

2025

CIRCULAR

ON

AMENDMENTS TO CIRCULAR NO.

06/2021/TT-BXD

DATED JUNE 30, 2021 OF THE MINISTER

OF CONSTRUCTION ON CLASSIFICATION OF CONSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR

APPLICATION IN MANAGEMENT OF CONSTRUCTION INVESTMENT

Pursuant to the Law on Construction dated June

18, 2014; Law on amendments to Law on Construction dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Architecture dated June

13, 2019;

Pursuant to Decree No.

06/2021/ND-CP

dated

January 26, 2021 of the Government elaborating regulations on quality

management, construction and maintenance of construction works;

Pursuant to Decree No.

175/2024/ND-CP

dated

December 30, 2024 of the Government elaborating and providing measures for

implementation of the Law on Construction regarding management of construction

activities;

Pursuant to Decree No.

33/2025/ND-CP

dated

February 25, 2025 of the Government on functions, tasks, powers and

organizational structure of the Ministry of Construction of Vietnam;

At the request of the Director General of State

Authority for Construction Quality Inspection;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Article 1. Amendments to

Circular No.

06/2021/TT-BXD

dated June 30, 2021 of the Minister of Construction

on classification of constructions and guidelines for application in management

of construction investment

1. Amendments to clause 1 Article 1:

“1. Scope

This Circular regulates classification of

constructions and guidelines for application in management of construction

investment in accordance with regulations in clause 4 Article 5 of the Law on

Construction in 2014 amended by clause 3 Article 1 of the Law on amendments to

Law on Construction in 2020 and clause 2 Article 3 of Decree No.

06/2021/ND-CP

.”.

2. Addition of clauses 5, 6 and 7 after clause 4

Article 2:

“5. Class of independent construction that is

newly constructed and not included in an project with different investment

phases of a construction investment project with existing works shall be

determined as prescribed in clauses 1, 2 and 3 of this Article.

6. For class of construction included in a project

with different investment phases, the criteria in clause 1 of this Article

shall be used for determining the construction class when the construction is

in completion phase.

7. The determination of the construction class is

prescribed in Appendix III attached to this Circular.”.

3. Addition of clauses 4 and 5 after clause 3

Article 3:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5. The application of the construction class is

prescribed in Appendix III attached to this Circular.”.

4. Some contents of Appendices I, II and III are

amended in Appendix attached to this Circular.

Article 2. Implementation

1. This Circular comes into force from May 20,

2025.

2. The construction class of the investment project

approved before the effective date of this Circular shall be determined in

accordance with the law in force at the time of grant of investment decisions.

3. If the feasibility study report or adjusted

feasibility study report/construction design following the fundamental design

for a project/construction work has been submitted to a specialized

construction agency for appraisal before the effective date of this Circular

and considered to have met appraisal requirements, the determination and

application of construction class for management of construction investment

activities shall comply with the law in force at the time of appraisal.

4. In cases where the construction design for a

project is adjusted from the effective date of this Circular:

a) If the adjustment of construction design does

not lead to the change of level of importance, capacity level, scale of

structures, the construction class shall be determined in accordance with the

law in force at the time of grant of investment decisions;

b) If the adjustment of construction design leads

to the change of level of importance, capacity level, scale of structures, the

construction class shall be determined in accordance with regulations in

Circular No.

06/2021/TT-BXD

amended in this Circular./.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

PP. MINISTER

DEPUTY MINISTER

Pham Minh Ha

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/03/2025 sửa đổi Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Việt (docx)

Tải Văn bản tiếng Anh (Download English translation)

Tải Văn bản gốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 06/2021/TT-BXD

,

Thông tư 02/2025/TT-BXD

Văn bản liên quan

1

Công văn 6386/BXD-KTQLXD năm 2025 thực hiện quy định mới trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

07/07/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Cập nhật:

08/07/2025

2

Quyết định 1688/QĐ-BNNMT năm 2025 về Quy chế phân công, phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

26/05/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

18/06/2025

3

Nghị định 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

25/02/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

28/02/2025

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12261:2025 về Công trình giảm sóng, gây bồi bảo vệ bờ biển - Yêu cầu thiết kế

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

Năm 2025

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

04/05/2026

5

Nghị định 175/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

30/12/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

31/12/2024

6

Công văn 1449/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

02/04/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Cập nhật:

02/05/2024

7

Thông tư 07/2024/TT-BCA quy định phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền, trình tự thực hiện một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

20/02/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

23/01/2026

8

Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

26/01/2021

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

29/01/2021

9

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

17/06/2020

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

08/07/2020

10

Luật Kiến trúc 2019

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

13/06/2019

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

04/07/2019

35.478

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com