# Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

| Số hiệu | 08/2022/NĐ-CP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Ngày ban hành | 10/01/2022 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

04 nhóm ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề

Đây là nội dung tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của

Luật Bảo vệ môi trường

.

Theo đó, không khuyến khích phát triển tại các làng nghề đối với 04 nhóm ngành, nghề sau:

Ngành, nghề sản xuất không thuộc ngành nghề nông thôn theo quy định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Ngành, nghề thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II;

Ngành, nghề sử dụng nhiên liệu, nguyên liệu hoặc hóa chất dễ cháy, dễ nổ, hóa chất nguy hiểm, hóa chất hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật về hóa chất;

Ngành, nghề sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Cơ sở, HGĐ sản xuất trong làng nghề thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển phải thực hiện các quy định về đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

CHÍNH PHỦ CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

08/2022/NĐ-CP Hà Nội,

ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY

ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ

Luật Tổ chức Chính phủ

ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

ngày 22 tháng 11 năm

2019;

Căn cứ

Luật Bảo vệ môi trường

ngày 17 tháng 11 năm

2020;

Căn cứ

Luật Đầu tư công

ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ

Luật Đầu tư

ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật Ngân sách nhà nước

ngày 25 tháng 6 năm

2015;

Theo đề nghị của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị

định quy định chi tiết một số điều của

Luật Bảo

vệ môi trường

.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị

định này quy định chi tiết

khoản 4 Điều 9; khoản 5 Điều 13; khoản

4 Điều 14; khoản 4 Điều 15

;

khoản 3 Điều 20; khoản 4 Điều

21; khoản 4 Điều 23; khoản 2 Điều 24

;

khoản 3 Điều 25; khoản

7 Điều 28; khoản 7 Điều 33; khoản 7 Điều 37

;

khoản 6 Điều

43; khoản 6 Điều 44; khoản 5 Điều 46; khoản 8 Điều 49

;

khoản

6 Điều 51; khoản 4 Điều 52; khoản 4 Điều 53; khoản 5 Điều 54

;

khoản

5 Điều 55; khoản 7 Điều 56; khoản 3 Điều 59; khoản 5 Điều 61

;

khoản

1 Điều 63; khoản 7 Điều 65; khoản 7 Điều 67; điểm d khoản 2 Điều 69

;

khoản 2 Điều 70; khoản 3 Điều 71; khoản 8 Điều 72; khoản 7 Điều 73

;

khoản 4 Điều 78; khoản 3, khoản 4 Điều 79; khoản 3 Điều 80; khoản

5 Điều 85

;

khoản 1 Điều 86; khoản 1 Điều 105; khoản 4 Điều

110; khoản 7 Điều 111

;

khoản 7 Điều 112; khoản 4 Điều 114; khoản

3 Điều 115; điểm a khoản 2 Điều 116

;

khoản 7 Điều 121; khoản

4 Điều 131; khoản 4 Điều 132; khoản 4 Điều 135

;

khoản 5 Điều

137; khoản 5 Điều 138; khoản 2 Điều 140; khoản 5 Điều 141

;

khoản

4 Điều 142; khoản 3 Điều 143; khoản 5 Điều 144; khoản 4 Điều 145

;

khoản 2 Điều 146; khoản 7 Điều 148; khoản 5 Điều 149; khoản 5 Điều

150

;

khoản 3 Điều 151; khoản 4 Điều 158; khoản 6 Điều 160; khoản

4 Điều 167

;

khoản 6 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường

về

bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường

chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi

trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô

thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử

lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi

trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự

cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực

bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ

công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị

định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá

nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại

Điều 1

Nghị định này

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao

gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong

Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm

mạng lưới thu gom, thoát nước (đường ống, hố ga, cống, kênh, mương, hồ điều

hòa), các trạm bơm thoát nước mưa và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích

thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, chống ngập úng.

2.

Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ gồm mạng lưới thu gom nước thải (đường ống, hố ga, cống), các trạm bơm nước

thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục

đích thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thải sau xử lý vào môi trường tiếp

nhận.

3.

Công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ là các công trình, thiết bị được

sản xuất, lắp ráp sẵn hoặc được xây dựng tại chỗ để xử lý nước thải, khí thải

của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình; công viên, khu vui

chơi, giải trí, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, bến xe, bến

tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác; hộ gia đình, cá nhân có phát

sinh nước thải, khí thải phải xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi

trường.

Nước làm mát là nước phục vụ mục đích giải nhiệt cho thiết bị,

máy móc trong quá trình sản xuất, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, vật

liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong các công đoạn sản xuất.

5.

Tự xử lý chất thải là hoạt động xử lý chất thải do chủ nguồn thải thực hiện

trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải bằng các hạng mục, dây chuyền sản

xuất hoặc công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

6.

Tái sử dụng chất thải là việc sử dụng lại chất thải một cách trực tiếp hoặc sử

dụng sau khi đã sơ chế. Sơ chế chất thải là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật

cơ - lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt

độ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái sử

dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý nhằm phối trộn hoặc tách riêng các thành phần

của chất thải cho phù hợp với các quy trình quản lý khác nhau.

Tái chế chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ,

kỹ thuật để thu lại các thành phần có giá trị từ chất thải.

8.

Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác

với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn

lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải.

9.

Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất được thải ra từ hoạt động

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

10.

Chất thải rắn thông thường là chất thải rắn không thuộc danh mục chất thải nguy

hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy

hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

11.

Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn phát

sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

12.

Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ, trong đó bao gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm

soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

13.

Vi nhựa trong sản phẩm, hàng hóa là các hạt nhựa rắn, không tan trong nước có

đường kính nhỏ hơn 05 mm với thành phần chính là polyme tổng hợp hoặc

bán tổng hợp, được phối trộn có chủ đích trong các sản phẩm, hàng hóa bao

gồm: kem đánh răng, bột giặt, xà phòng, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa

mặt và các sản phẩm tẩy da khác.

14.

Sản phẩm nhựa sử dụng một lần là các sản phẩm (trừ sản phẩm gắn kèm không thể

thay thế) bao gồm khay, hộp chứa đựng thực phẩm, bát, đũa, ly, cốc, dao, thìa,

dĩa, ống hút, dụng cụ ăn uống khác có thành phần nhựa được thiết kế và đưa

ra thị trường với chủ đích để sử dụng một lần trước khi thải bỏ ra môi

trường.

15.

Bao bì nhựa khó phân hủy sinh học là bao bì có thành phần chính là polyme

có nguồn gốc từ dầu mỏ như nhựa Polyme Etylen (PE), Polypropylen (PP), Polyme

Styren (PS), Polyme Vinyl Clorua (PVC), Polyethylene Terephthalate (PET) và

thường khó phân hủy, lâu phân hủy trong môi trường thải bỏ (môi trường nước,

môi trường đất hoặc tại bãi chôn lấp chất thải rắn).

16.

Khu bảo tồn thiên nhiên bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo

tồn loài - sinh cảnh và khu bảo vệ cảnh quan được xác lập theo quy định của

pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản.

17.

Hàng hóa môi trường là công nghệ, thiết bị, sản phẩm được sử dụng để bảo vệ môi

trường.

18.

Hệ thống thông tin môi trường là một hệ thống đồng bộ theo một kiến trúc tổng

thể bao gồm con người, máy móc thiết bị, kỹ thuật, dữ liệu và các chương

trình làm nhiệm vụ thu nhận, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin về môi

trường cho người sử dụng trong một môi trường nhất định.

19.

Hạn ngạch xả nước thải là tải lượng của từng thông số ô nhiễm có thể tiếp tục

xả vào môi trường nước.

20.

Nguồn ô nhiễm điểm là nguồn thải trực tiếp chất ô nhiễm vào môi trường phải

được xử lý và có tính chất đơn lẻ, có vị trí xác định.

21.

Nguồn ô nhiễm diện là nguồn thải chất ô nhiễm vào môi trường, có tính chất phân

tán, không có vị trí xác định.

22.

Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải là cơ sở có hoạt động xử lý chất thải

(bao gồm cả hoạt động tái chế, đồng xử lý chất thải) cho các hộ gia đình, cá

nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DI SẢN THIÊN NHIÊN

Mục

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Điều 4. Nội dung kế hoạch quản lý chất

lượng môi trường nước mặt

Nội

dung chính của kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt được quy định tại

khoản 2 Điều 9 Luật Bảo vệ môi trường

. Một số nội dung được

quy định chi tiết như sau:

1.

Về đánh giá chất lượng môi trường nước mặt; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu

vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt; xác định khu vực sinh

thủy:

a)

Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ giai đoạn

tối thiểu 03 năm gần nhất;

b)

Tổng hợp hiện trạng các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành

lang bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn sinh thủy đã được xác định theo quy định của

pháp luật về tài nguyên nước.

2.

Về loại và tổng lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường nước mặt:

a)

Kết quả tổng hợp, đánh giá tổng tải lượng của từng chất ô nhiễm được lựa chọn

để đánh giá khả năng chịu tải đối với môi trường nước mặt từ các nguồn ô nhiễm điểm,

nguồn ô nhiễm diện đã được điều tra, đánh giá theo quy định tại

điểm

b khoản 2 Điều 9 Luật Bảo vệ môi trường

;

b)

Dự báo tình hình phát sinh tải lượng ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm điểm, nguồn ô

nhiễm diện trong thời kỳ của kế hoạch.

3.

Về đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải:

a)

Tổng hợp kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt trên cơ sở

các kết quả đã có trong vòng tối đa 03 năm gần nhất và kết quả điều tra, đánh

giá bổ sung; xác định lộ trình đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước

mặt trong giai đoạn thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt;

b)

Phân vùng xả thải theo mục đích bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường nước

mặt trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và

phân vùng môi trường (nếu có);

c)

Xác định hạn ngạch xả nước thải đối với từng đoạn sông, hồ trên cơ sở kết quả

đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và việc phân vùng xả thải.

4.

Dự báo xu hướng diễn biến chất lượng môi trường nước mặt trên cơ sở các nội

dung sau:

a)

Dự báo tình hình phát sinh tải lượng ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm điểm, ô nhiễm

diện trong giai đoạn 05 năm tiếp theo;

b)

Kết quả thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5.

Về các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch:

a)

Mục tiêu, chỉ tiêu về chất lượng nước mặt cần đạt được cho giai đoạn 05 năm đối

với từng đoạn sông, hồ căn cứ nhu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội,

bảo vệ môi trường; mục tiêu chất lượng nước của sông, hồ nội tỉnh phải phù hợp

với mục tiêu chất lượng nước của sông, hồ liên tỉnh;

b)

Mục tiêu và lộ trình giảm xả thải vào các đoạn sông, hồ không còn khả năng chịu

tải nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng nước, cụ thể: tổng tải lượng ô nhiễm cần

giảm đối với từng thông số ô nhiễm mà môi trường nước mặt không còn khả năng

chịu tải; phân bổ tải lượng cần giảm theo nhóm nguồn ô nhiễm và lộ trình thực

hiện.

6.

Về biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt; giải pháp

hợp tác, chia sẻ thông tin và quản lý ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới:

a)

Các biện pháp quy định tại

khoản 2 Điều 7 Luật Bảo vệ môi

trường

đối với đoạn sông, hồ không còn khả năng chịu tải;

b)

Các biện pháp, giải pháp bảo vệ các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh

hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn sinh thủy theo quy định của pháp luật

về tài nguyên nước;

c) Các biện pháp, giải pháp về cơ chế, chính sách để thực hiện lộ

trình quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này;

d)

Các biện pháp, giải pháp kiểm soát các nguồn xả thải vào môi trường nước mặt;

đ)

Thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường nước

mặt, bao gồm cả chất lượng môi trường nước mặt xuyên biên giới, phù hợp với quy

hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và nội dung quan trắc môi trường

trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;

e)

Các biện pháp, giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin về chất lượng môi trường

nước mặt xuyên biên giới;

g)

Các biện pháp, giải pháp khác.

7.

Về giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt:

a)

Các giải pháp về khoa học, công nghệ xử lý, cải thiện chất lượng môi trường

nước mặt;

b)

Các giải pháp về cơ chế, chính sách;

c)

Các giải pháp về tổ chức, huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng;

d)

Các giải pháp công trình, phi công trình khác.

8.

Tổ chức thực hiện:

a)

Phân công trách nhiệm đối với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện

kế hoạch;

b)

Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện;

c)

Danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch;

d)

Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện.

Điều 5. Trình tự, thủ tục ban hành kế

hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

1.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ liên tỉnh

có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường được

ban hành đối với từng sông, hồ liên tỉnh theo quy định sau:

a)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chủ trì, phối hợp với các

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan lập, phê duyệt,

triển khai đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất

lượng môi trường nước mặt đối với từng sông, hồ liên tỉnh;

b)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

gửi dự thảo kế hoạch quản

lý chất lượng môi trường nước mặt đối với từng sông, hồ liên tỉnh đến Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để lấy ý kiến bằng

văn bản; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo

kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Hồ sơ trình Thủ tướng

Chính phủ bao gồm: tờ trình; dự thảo kế hoạch; dự thảo quyết định ban hành kế

hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý; văn bản góp ý của các cơ

quan có liên quan;

c)

Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước và đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

xem xét, quyết định việc

giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đối với từng sông,

hồ liên tỉnh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương,

cơ quan có liên quan thực hiện.

Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện trách nhiệm của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trong việc xây dựng, lấy ý

kiến và hoàn thiện dự thảo kế hoạch theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

gửi hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này đến

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ nội tỉnh có

vai trò quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường được xây

dựng chung cho toàn bộ sông, hồ nội tỉnh hoặc riêng cho từng sông, hồ nội tỉnh

và theo quy định sau:

a)

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở,

ban, ngành,

Ủy ban nhân dân cấp huyện

có liên quan

lập, phê duyệt và thực hiện đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch

quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội tỉnh;

b)

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh gửi dự thảo kế hoạch quản lý

chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội tỉnh đến các

Ủy

ban nhân dân cấp huyện

, các sở, ban, ngành liên quan và cơ quan chuyên môn

về bảo vệ môi trường cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

giáp ranh để lấy ý kiến bằng văn bản; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý

kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem

xét, ban hành. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: tờ trình; dự thảo

kế hoạch; dự thảo quyết định ban hành kế hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu

các ý kiến góp ý; văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan.

3.

Việc xác định sông, hồ có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội,

bảo vệ môi trường được căn cứ vào hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt,

hiện trạng nguồn thải, nhu cầu sử dụng nguồn nước cho các mục đích phát triển

kinh tế - xã hội, mục tiêu bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường nước mặt

và các yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường khác.

4.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ liên tỉnh

phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Trường hợp quy hoạch bảo

vệ môi trường quốc gia chưa được ban hành, kế hoạch quản lý chất lượng môi

trường nước mặt đối với các sông, hồ liên tỉnh phải phù hợp với yêu cầu quản lý

nhà nước và phải được rà soát, cập nhật phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường

quốc gia khi được ban hành.

5.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ nội tỉnh

phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi

trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Trường hợp quy hoạch bảo vệ môi

trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch

tỉnh chưa được ban hành, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối

với các sông, hồ nội tỉnh phải phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và phải

được rà soát, cập nhật phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi được ban hành.

6.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt quy định tại khoản 1 và khoản 2

Điều này phải được xây dựng phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05

năm. Trước ngày 30 tháng 6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai

đoạn trước, cơ quan phê duyệt kế hoạch chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc

thực hiện kế hoạch kỳ trước, xây dựng, phê duyệt kế hoạch cho giai đoạn tiếp

theo để làm cơ sở đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Mục

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Điều 6. Nội dung kế hoạch quốc gia về quản

lý chất lượng môi trường không khí

Nội

dung chính của kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

được quy định tại

khoản 3 Điều 13 Luật Bảo vệ môi trường

.

Một số nội dung được quy định chi tiết như sau:

Về đánh giá công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp

quốc gia; nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí:

a)

Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí quốc gia trong giai đoạn

tối thiểu 03 năm gần nhất; tổng lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường không

khí và phân bố phát thải theo không gian từ các nguồn ô nhiễm điểm, nguồn ô

nhiễm di động, nguồn ô nhiễm diện; ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường không khí

tới sức khỏe cộng đồng;

b)

Kết quả thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường không khí,

các trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí và khí

thải công nghiệp; việc sử dụng số liệu quan trắc phục vụ công tác đánh giá diễn

biến và quản lý chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn tối thiểu 03

năm gần nhất;

c)

Hiện trạng công tác quản lý chất lượng môi trường không khí cấp quốc gia giai

đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất; các vấn đề bất cập, tồn tại trong công tác quản

lý chất lượng môi trường không khí;

d)

Nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí.

2.

Mục tiêu quản lý chất lượng môi trường không khí:

a)

Mục tiêu tổng thể: tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng môi trường

không khí phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường

theo kỳ kế hoạch;

b)

Mục tiêu cụ thể: định lượng các chỉ tiêu nhằm giảm thiểu tổng lượng khí thải

phát sinh từ các nguồn thải chính; cải thiện chất lượng môi trường không khí.

3.

Nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí:

a)

Về cơ chế, chính sách;

b)

Về khoa học, công nghệ nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí;

c)

Về quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường không khí.

4.

Chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại khoản

3 Điều này.

5.

Quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng,

liên tỉnh phải thể hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp phối hợp xử lý, quản lý

chất lượng môi trường không khí; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên

quan trong công tác quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên

tỉnh, thu thập và báo cáo, công bố thông tin trong trường hợp chất lượng môi

trường không khí bị ô nhiễm.

6.

Tổ chức thực hiện kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí,

bao gồm:

a)

Phân công trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc

thực hiện kế hoạch;

b)

Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện;

c)

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

của kế hoạch;

d)

Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện.

Điều 7. Trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch

quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

1.

Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí được ban hành theo

quy định sau:

a)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chủ trì, phối hợp với các

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức lập, phê

duyệt, triển khai đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quốc gia

về quản lý chất lượng môi trường không khí;

b)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

gửi dự thảo kế hoạch quốc

gia về quản lý chất lượng môi trường không khí đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và

các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản; nghiên

cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình

Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

tờ trình, dự thảo kế hoạch, dự thảo quyết định ban hành kế hoạch; báo cáo tổng

hợp, giải trình tiếp thu dự thảo kế hoạch; văn bản góp ý của các cơ quan có

liên quan.

2.

Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí phải phù hợp với

quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Trường hợp quy hoạch bảo vệ môi trường

quốc gia chưa được ban hành, kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường

không khí phải phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và

phải được rà soát, cập nhật phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

khi được ban hành.

3.

Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí được xây dựng phù

hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm. Trước ngày 30 tháng 6 năm

thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, cơ quan phê duyệt kế

hoạch chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kỳ trước, xây

dựng, phê duyệt kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo để làm cơ sở đề xuất kế hoạch

đầu tư công trung hạn.

Điều 8. Nội dung kế hoạch quản lý chất

lượng môi trường không khí cấp tỉnh

Nội

dung chính của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh được

quy định tại

khoản 4 Điều 13 Luật Bảo vệ môi trường

. Một số

nội dung được quy định chi tiết như sau:

1.

Về đánh giá chất lượng môi trường không khí ở địa phương: hiện trạng chất lượng

môi trường không khí khu vực đô thị, nông thôn và các khu vực khác.

2.

Về đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí; quan trắc môi

trường không khí; xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính; kiểm

kê phát thải; mô hình hóa chất lượng môi trường không khí; thực trạng và hiệu

quả của các giải pháp quản lý chất lượng không khí đang thực hiện; hiện trạng

các chương trình, hệ thống quan trắc; tổng hợp, xác định, đánh giá các nguồn

phát thải chính (nguồn ô nhiễm điểm, nguồn ô nhiễm di động, nguồn ô nhiễm

diện); thực hiện kiểm kê các nguồn phát thải chính và mô hình hóa chất lượng

môi trường không khí.

3.

Phân tích, nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí: nguyên nhân

khách quan từ các yếu tố khí tượng, thời tiết, khí hậu theo mùa, các vấn đề ô

nhiễm liên tỉnh, xuyên biên giới (nếu có); nguyên nhân chủ quan từ hoạt động

phát triển kinh tế - xã hội làm phát sinh các nguồn khí thải gây ô nhiễm không

khí (nguồn ô nhiễm điểm, nguồn ô nhiễm di động, nguồn ô nhiễm diện).

4

Về đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng: thông tin,

số liệu về số ca bệnh do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí (nếu có); kết quả đánh

giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe người dân tại địa phương.

5.

Mục tiêu và phạm vi quản lý chất lượng môi trường không khí: hiện trạng và diễn

biến chất lượng môi trường không khí, hiện trạng công tác quản lý chất lượng

môi trường không khí ở địa phương.

6.

Nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí:

a)

Về cơ chế, chính sách;

b)

Về khoa học, công nghệ nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí;

c)

Về quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường không khí.

7.

Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh,

bao gồm:

a)

Phân công trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc

thực hiện kế hoạch;

b)

Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện;

c)

Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện.

8.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi

trường không khí cấp tỉnh theo hướng dẫn kỹ thuật của

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

.

Điều 9. Trình tự, thủ tục ban hành kế

hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh

1.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh được ban hành theo

quy định sau:

a)

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở,

ban, ngành,

Ủy ban nhân dân cấp huyện

có liên quan

lập, phê duyệt và thực hiện đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch

quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh;

b)

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh gửi dự thảo kế hoạch quản lý

chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành,

Ủy ban nhân dân cấp huyện

có liên quan và cơ quan chuyên

môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

giáp ranh trong trường hợp cần thiết để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản; nghiên

cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành.

Hồ

sơ trình ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh bao

gồm: tờ trình; dự thảo kế hoạch; dự thảo quyết định ban hành kế hoạch; báo cáo

tổng hợp, giải trình tiếp thu hoàn thiện dự thảo kế hoạch; văn bản góp ý của

các cơ quan có liên quan.

2.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh phải phù hợp với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch

vùng, quy hoạch tỉnh. Trường hợp quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung

bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được ban hành, kế

hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh phải phù hợp yêu cầu

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và phải được rà soát, cập nhật phù hợp

với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi

được ban hành.

3.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh được xây dựng phù hợp

với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm. Trước ngày 30 tháng 6 năm thứ

tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, cơ quan phê duyệt kế

hoạch chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kỳ trước, xây

dựng, phê duyệt kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo để làm cơ sở đề xuất kế hoạch

đầu tư công trung hạn.

Điều 10. Thực hiện biện pháp khẩn cấp

trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

1.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng do sự cố môi

trường, việc ứng phó sự cố môi trường được thực hiện theo quy định tại

Mục 1 Chương X Luật Bảo vệ môi trường

.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm

trọng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền theo quy

định tại

khoản 1 và khoản 3 Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường

chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp sau:

a)

Hạn chế, tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian hoạt động của cơ sở sản xuất có lưu

lượng xả bụi, khí thải lưu lượng lớn ra môi trường và thuộc loại hình sản xuất

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

b)

Hạn chế, phân luồng hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải đường bộ;

c)

Tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, tổ chức, trường

học;

d)

Tạm dừng hoạt động tập trung đông người ở ngoài trời.

3.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi

liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

báo cáo Thủ tướng Chính

phủ để chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp khẩn cấp

trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi

nội tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ

chức thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

5.

Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng được xác định như sau:

a)

Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng cấp liên vùng, liên tỉnh khi chỉ

số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) ngày có giá trị từ 301 trở lên theo

kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường quốc gia, địa phương trên

địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giáp ranh trở lên trong

thời gian 03 ngày liên tục;

b)

Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng cấp tỉnh khi chỉ số chất lượng

không khí Việt Nam (VN_AQI) ngày có giá trị từ 301 trở lên theo kết quả quan

trắc của các trạm quan trắc môi trường quốc gia, địa phương trên địa bàn trong

thời gian 03 ngày liên tục.

Mục

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,

cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường đất

1.

Việc triển khai dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp, sử dụng

đất

làm nghĩa trang, nghĩa địa, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, su

ố

i

và mặt nước chuyên dùng

phải thực hiện các biện pháp phòng

ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đất, bảo đảm không làm ô nhiễm,

suy giảm, thoái hóa chất lượng đất, không làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng

đất theo mục đích đã được xác định.

2.

Việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng

lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm không làm ô nhiễm, suy thoái đất

và được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

3.

Việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ

gốm phải bảo đảm không gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường, cản trở dòng

chảy; trả lại đất đúng với trạng thái mặt đất theo yêu cầu của cơ quan giao

đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 12. Khu vực phải được điều tra, đánh

giá, phân loại chất lượng môi trường đất

1.

Khu vực phải được điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường đất bao

gồm:

a)

Khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh;

b)

Khu vực có khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, kho

chứa hóa chất, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, làng nghề đã đóng cửa hoặc di

dời;

c)

Khu vực có cơ sở sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời thuộc một trong các loại hình

sau: khai thác, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến

khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại; sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ

cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí

công nghiệp), phân bón vô cơ (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo

vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết); lọc, hóa dầu; nhiệt điện (trừ

sử dụng khí, dầu DO); tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; có công đoạn mạ, làm sạch bề mặt

kim loại bằng hóa chất nguy hiểm; sản xuất pin, ắc quy;

d)

Khu vực ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.

2.

Điều tra, đánh giá chất lượng môi trường đất bao gồm điều tra, đánh giá sơ bộ

và điều tra, đánh giá chi tiết.

Điều 13. Điều tra, đánh giá, xử lý, cải

tạo và phục hồi môi trường đất do tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm

1.

Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi

trường đất có trách nhiệm thực hiện việc điều tra, đánh giá chi tiết theo quy

định tại

Điều 16 Nghị định này

; xây dựng và thực hiện phương

án xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất theo quy định tại

Điều 17 Nghị định này

.

2.

Phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất phải được gửi tới cơ quan

chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để tổ chức kiểm tra, giám sát.

Điều 14. Điều tra, đánh giá, xử lý, cải

tạo và phục hồi môi trường đất thuộc trách nhiệm của nhà nước

1.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp

tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ đối với các đối tượng quy định tại

khoản 1 Điều 12 Nghị định này

; điều tra, đánh giá chi tiết, xây

dựng phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm

môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây

ô nhiễm trên địa bàn theo quy định tại

Điều 16 và Điều 17 Nghị

định này

để làm căn cứ lập dự án quy định tại khoản 2 Điều này.

2.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường

khu vực ô nhiễm môi trường đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo việc tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ đất

quốc phòng, đất an ninh theo quy định tại

Điều 15

; điều tra

đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất an ninh theo

quy định tại

Điều 16 Nghị định này

; phê duyệt dự án xử lý,

cải tạo và phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất

an ninh đã được điều tra, đánh giá theo quy định tại

Điều 16 Nghị

định này

và pháp luật về ngân sách nhà nước.

4.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

kết quả thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi môi

trường đối với đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5.

Khuyến khích việc đa dạng hóa nguồn vốn để xử lý, cải tạo và phục hồi môi

trường đất theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Điều tra, đánh giá sơ bộ chất

lượng môi trường đất

1.

Việc điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực đất quy định tại

khoản 1 Điều

12 Nghị định này

nhằm đánh giá, phát hiện các chất gây ô nhiễm có hàm lượng

vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất, nguyên nhân, đối tượng

gây ra ô nhiễm môi trường. Kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ là căn cứ để

xác

định,

khoanh vùng và

quản lý các khu vực

có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực

ô nhiễm

môi

trường đất

theo quy định tại các

khoản 2, 3 và 4 Điều 17 Luật

Bảo vệ môi trường

.

2.

Nội dung điều tra, đánh giá sơ bộ bao gồm:

a)

Tổng hợp, rà soát tài liệu liên quan đến khu vực đất cần thực hiện điều tra,

đánh giá;

b)

Khảo sát hiện trường khu vực ô nhiễm môi trường đất;

c)

Tiến hành lấy mẫu, phân tích mẫu để xác định hàm lượng các chất ô nhiễm, nguồn

ô nhiễm và sơ bộ đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm;

d) Lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành

.

Căn cứ kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ, cơ quan quy định tại khoản

4 Điều này có trách nhiệm:

a)

Công bố thông tin và khoanh vùng sơ bộ khu vực ô nhiễm để tiến hành điều tra,

đánh giá chi tiết;

b)

Công bố thông tin và khoanh vùng khu vực đất có nguy cơ ô nhiễm để theo dõi,

giám sát.

Điều 16. Điều tra, đánh giá chi tiết khu

vực ô nhiễm môi trường đất

1.

Việc điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất nhằm xác định

các chất ô nhiễm tồn lưu, hàm lượng chất ô nhiễm tồn lưu; nguồn ô nhiễm tồn

lưu; phân loại mức độ, quy mô, phạm vi tác động của ô nhiễm đến môi trường; đề

xuất biện pháp xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường.

2.

Nội dung điều tra, đánh giá chi tiết bao gồm:

a)

Lập kế hoạch chi tiết khảo sát thực tế hiện trường;

b)

Điều tra, khảo sát, lấy mẫu chi tiết tại hiện trường theo phạm vi phân bố hàm

lượng của chất ô nhiễm tồn lưu; phân tích, đánh giá chi tiết, xác định thành

phần, tính chất chất gây ô nhiễm tồn lưu, mức độ, quy mô và tác động ảnh hưởng

đến môi trường;

c)

Xây dựng bản đồ khu vực ô nhiễm môi trường đất với các thông tin về chất gây ô

nhiễm, mức độ ô nhiễm, phạm vi ô nhiễm;

d) Lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm

môi trường đất theo mẫu do

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

ban hành.

3.

Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết là căn cứ để xây dựng phương án xử lý, cải

tạo và phục hồi môi trường và xác định trách nhiệm xử lý, cải tạo và phục hồi

khu vực ô nhiễm môi trường đất.

4.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn kỹ thuật về cách

thức, phương pháp, mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi

trường đất tại hiện trường.

Điều 17. Xử lý, cải tạo và phục hồi môi

trường

1.

Việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm môi trường đất căn

cứ vào báo cáo kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ, điều tra, đánh giá chi tiết

quy định tại

Điều 15 và Điều 16 Nghị định này

và phương án

xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường.

2.

Nội dung chính của phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bao gồm:

a)

Thông tin chung về khu vực ô nhiễm môi trường đất;

b)

Kết quả điều tra và đánh giá mức độ ô nhiễm của khu vực ô nhiễm môi trường đất;

c)

Lựa chọn phương thức xử lý tại chỗ hoặc vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy

định;

d)

Công trình, biện pháp kỹ thuật, công nghệ giảm thiểu hoặc loại bỏ các chất gây

ô nhiễm tồn lưu tại khu vực ô nhiễm môi trường đất; bảng so sánh các biện pháp

kỹ thuật, kèm theo các phân tích để lựa chọn phương án tối ưu;

đ)

Lộ trình và kế hoạch thực hiện phương án xử lý ô nhiễm;

e) Giám sát, kiểm soát trong và sau xử lý.

3.

Sau khi hoàn thành việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất, đối tượng

quy định tại

khoản 1 Điều 13 Nghị định này

có trách nhiệm

báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh về kết quả xử lý, cải

tạo và phục hồi môi trường đất.

4.

Đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định

được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, sau khi hoàn thành việc xử lý, cải tạo và

phục hồi môi trường đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc ủy quyền cho cơ

quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh công bố thông tin cho cộng đồng

về kết quả xử lý, cải tạo và phục hồi.

Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

ban hành biểu mẫu phương án xử lý,

cải tạo và phục hồi môi trường quy định tại khoản 2 Điều này.

6.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

có trách nhiệm

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất

nông nghiệp để bảo vệ, cải tạo, phục hồi và nâng cao độ phì đất nông nghiệp.

Điều 18. Kế hoạch xử lý, cải tạo và phục

hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ

quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng

Chính phủ ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi

trường đất đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường

;

tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch được phân

công; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện kế hoạch.

2.

Nội dung của kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất

đặc biệt nghiêm trọng bao gồm:

a)

Đánh giá tổng quan về hiện trạng ô nhiễm môi trường đất; nhận định các nguyên

nhân chính gây ô nhiễm môi trường đất; các vấn đề bất cập, tồn tại và nguyên

nhân trong công tác quản lý chất lượng môi trường đất;

b)

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của kế hoạch xử lý, cải tạo và

phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng, phù hợp với kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia;

c)

Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi các

khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng;

d)

Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiệm vụ và giải

pháp;

đ)

Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch;

e)

Tổ chức thực hiện, bao gồm: trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối

hợp; cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện; cơ chế phân bổ nguồn lực thực

hiện.

Căn cứ vào kết quả điều tra, định kỳ trước ngày 25 tháng 12

hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, gửi báo

cáo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

về danh mục các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt

nghiêm trọng theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy định.

Mục

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DI SẢN THIÊN NHIÊN

Điều 19. Tiêu chí, trình tự, thủ tục và

thẩm quyền xác lập, công nhận di sản thiên nhiên khác quy định tại Luật Bảo vệ

môi trường

1.

Việc xác lập, công nhận di sản thiên nhiên quy định tại

điểm c khoản

1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường

căn cứ vào một trong các tiêu chí quy định

tại

khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường

và được đánh giá

theo mức độ ảnh hưởng tích cực, có ý nghĩa đối với cộng đồng, địa phương, quốc

gia, khu vực, toàn cầu. Tiêu chí đối với một số đối tượng di sản thiên nhiên cụ

thể được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2.

Khu dự trữ sinh quyển là khu vực đáp ứng tiêu chí có giá trị đa dạng sinh học

đặc biệt cần bảo tồn theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 20 Luật

Bảo vệ môi trường

và được quy định chi tiết như sau:

a)

Khu vực tập hợp các hệ sinh thái có tính đại diện cho một vùng địa lý sinh vật;

b)

Có ranh giới rõ ràng để thực hiện phân vùng quản lý theo quy định tại Nghị định

này và bảo đảm triển khai các hoạt động, xây dựng, thí điểm mô hình kết hợp

giữa bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng dịch vụ hệ sinh thái, phát triển kinh tế

xã hội bền vững, hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu khoa học - công nghệ, tuyên truyền,

giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

3.

Công viên địa chất là khu vực đáp ứng tiêu chí quy định tại

điểm

c khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường

và được quy định chi tiết như sau:

a)

Có ranh giới địa lý, hành chính rõ ràng, liền khoảnh, trong đó chứa đựng một

tập hợp các di sản địa chất có giá trị khoa học, giáo dục và kinh tế;

b)

Có các đặc điểm nổi bật, độc đáo, minh chứng cho các quá trình địa chất quan

trọng trong lịch sử tiến hóa, phát triển của Trái đất, đồng thời là nơi hội tụ

các giá trị về thiên nhiên, đa dạng sinh học và được nghiên cứu, đánh giá, bảo

tồn và khai thác, sử dụng một cách tổng thể, bền vững.

4. Trình tự, thủ tục xác lập, công nhận di sản thiên

nhiên khác như sau:

a)

Tổ chức điều tra, đánh giá khu vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên

khác;

b)

Xây dựng dự án xác lập di sản thiên nhiên;

c)

Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tham vấn cộng

đồng về dự án xác lập di sản thiên nhiên;

Đối

với di sản thiên nhiên có ranh giới thuộc địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương trở lên,

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

tổ chức lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh có liên quan;

d)

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án xác lập di sản thiên nhiên;

đ)

Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận

di sản thiên nhiên.

Trách nhiệm lập, thẩm định dự án xác lập và thẩm quyền công

nhận di sản thiên nhiên khác

a) Đối với di sản thiên nhiên cấp tỉnh theo quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định này

:

Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng dự án xác lập, tổ chức thẩm định và công

nhận di sản thiên nhiên cấp tỉnh trên địa bàn quản lý; khuyến khích các tổ

chức, cá nhân, cộng đồng đề xuất xác lập di sản thiên nhiên theo quy định tại điểm

này.

Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án xác lập di sản

thiên nhiên cấp tỉnh gồm đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các sở, ban, ngành

có liên quan,

Ủy ban nhân dân cấp huyện

có ranh giới

thuộc di sản thiên nhiên và các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực có

liên quan;

b) Đối với di sản thiên nhiên cấp quốc gia theo quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định này

:

Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng dự án xác lập di sản thiên nhiên cấp

quốc gia trên địa bàn quản lý và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định

và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận di sản thiên nhiên cấp quốc gia;

Bộ

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức

xây dựng dự án xác lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công

nhận di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý

hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Hội

đồng thẩm định gồm các thành viên là đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, cơ quan

ngang bộ có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương có ranh giới diện tích khu vực được đề cử di sản thiên nhiên và một số tổ

chức, chuyên gia, nhà khoa học về các lĩnh vực có liên quan.

6.

Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên khác

a) Hồ sơ thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên bao gồm: báo

cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên; văn bản góp ý của các cơ quan có liên

quan đối với dự án xác lập di sản thiên nhiên; văn bản đề nghị thẩm định dự án

xác lập di sản thiên nhiên;

b) Nội dung thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên bao gồm:

mức độ đáp ứng các tiêu chí xác lập di sản thiên nhiên; vị trí địa lý, ranh

giới và diện tích di sản thiên nhiên, các phân vùng quản lý di sản thiên nhiên;

mục tiêu quản lý di sản thiên nhiên; nội dung quản lý và kế hoạch bảo vệ môi

trường di sản thiên nhiên; mô hình tổ chức quản lý; nguồn lực quản lý và tổ

chức thực hiện quản lý di sản thiên nhiên.

7.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

ban hành các mẫu biểu về văn bản đề nghị

thẩm định và báo cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên khác quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường

;

hướng dẫn kỹ thuật lập, công nhận di sản thiên

nhiên khác quy định tại Điều này.

Điều 20. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền

đề cử công nhận di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận

1.

Ban quản lý (nếu có) hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên lập hồ

sơ đề nghị tổ chức quốc tế công nhận danh hiệu quốc tế và trình cơ quan có thẩm

quyền xem xét, thẩm định theo quy định tại Điều này.

Việc

hướng dẫn kỹ thuật, thẩm định và đề cử công nhận di sản thiên nhiên

được tổ chức quốc tế công nhận theo quy định tại

khoản

2 Điều 31 Luật Di sản văn hóa

thực hiện theo

quy

định của

pháp luật về di sản văn hóa.

2.

Tổ chức thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đề cử di sản thiên nhiên được

tổ chức quốc tế công nhận:

a) Đối với di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương: hồ sơ được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét,

gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định.

Trường

hợp di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý

hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý hoặc tổ chức được giao

quản lý di sản thiên nhiên trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định sau khi

có văn bản đồng thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ranh giới thuộc di sản

thiên nhiên đề cử;

b) Hội đồng thẩm định gồm các thành viên là đại diện của Bộ Ngoại

giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đề

cử di sản thiên nhiên, đại diện một số tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học về các

lĩnh vực có liên quan;

c) Nội dung thẩm định bao gồm: việc đáp ứng các tiêu chí đối với

di sản thiên nhiên đề cử danh hiệu quốc tế; vị trí địa lý, ranh giới và diện

tích di sản thiên nhiên, các phân vùng di sản thiên nhiên; mục tiêu quản lý di

sản thiên nhiên; nội dung quản lý và kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên

nhiên; mô hình tổ chức quản lý; nguồn lực quản lý và tổ chức thực hiện quản lý

di sản thiên nhiên sau khi được công nhận;

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh hoàn thiện hồ sơ sau họp Hội đồng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt chủ trương đề cử tổ chức quốc tế công nhận danh hiệu quốc tế đối với

di sản thiên nhiên.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương, Bộ Tài

nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn

thiện và gửi hồ sơ đề cử công nhận theo quy định của tổ chức quốc tế.

4.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn kỹ thuật việc đề

cử, công nhận danh hiệu quốc tế đối với di sản thiên nhiên của Việt Nam theo

quy định của các tổ chức quốc tế; chỉ định đầu mối thông tin, liên lạc với các

tổ chức quốc tế để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật về quản lý, bảo vệ môi trường,

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với di sản thiên nhiên được tổ chức

quốc tế công nhận.

Điều 21. Điều tra, đánh giá, quản lý và

bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên

1.

Điều tra, đánh giá di sản thiên nhiên bao gồm điều tra, đánh giá định kỳ 05 năm

một lần và hoạt động điều tra, đánh giá khác theo quy định của pháp luật có

liên quan. Việc điều tra, đánh giá định kỳ bao gồm các nội dung sau đây:

a)

Diễn biến môi trường và các giá trị thiên nhiên cần bảo vệ, bảo tồn theo tiêu

chí xác lập, công nhận di sản thiên nhiên;

b)

Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có tác động xấu đến môi trường di sản

thiên nhiên; hoạt động khai thác, sử dụng các giá trị tài nguyên, dịch vụ hệ

sinh thái của di sản thiên nhiên;

c)

Hoạt động phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của thiên

nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên; thực hiện các giải pháp về

bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật;

d)

Nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.

Ban quản lý hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên thực hiện điều

tra, đánh giá định kỳ di sản thiên nhiên theo các nội dung quy định tại khoản 1

Điều này; gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có di sản thiên nhiên và cập

nhật kết quả điều tra, đánh giá theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều này vào

cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo

quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

ban hành mẫu báo cáo quy định tại khoản

này.

Căn cứ vào giá trị nổi bật của thiên nhiên cần bảo vệ, bảo tồn,

di sản thiên nhiên được phân thành các nhóm dưới đây và tổ chức quản lý và ưu

tiên nguồn lực để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan:

a)

Nhóm di sản về cảnh quan sinh thái, thiên nhiên quan trọng bao gồm: di sản

thiên nhiên được xác lập, công nhận khi đáp ứng tiêu chí quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường

; khu bảo vệ cảnh

quan được thành lập theo pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản;

danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật

về di sản văn hóa;

b)

Nhóm di sản về đa dạng sinh học cao, bao gồm: di sản thiên nhiên được xác lập,

công nhận khi đáp ứng tiêu chí quy định tại

điểm b khoản 2 Điều

20 Luật Bảo vệ môi trường

; khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo tồn loài -

sinh cảnh được xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm

nghiệp và thủy sản; khu dự trữ sinh quyển theo quy định tại

khoản

2 Điều 19 Nghị định này

;

c)

Nhóm di sản về địa chất, địa mạo điển hình, bao gồm: các di sản thiên nhiên

được khi đáp ứng tiêu chí quy định tại

điểm c khoản 2 Điều 20 Luật

Bảo vệ môi trường

, công viên địa chất theo quy định tại

khoản

3 Điều 19 Nghị định này

;

d)

Nhóm di sản về môi trường sinh thái quan trọng, bao gồm: các di sản thiên nhiên

khi đáp ứng tiêu chí quy định tại

điểm d khoản 2 Điều 20 Luật

Bảo vệ môi trường

;

đ)

Nhóm các vườn di sản thiên nhiên, bao gồm: di sản thiên nhiên được xác lập,

công nhận khi đáp ứng từ 02 tiêu chí quy định tại

khoản 2 Điều

20 Luật Bảo vệ môi trường

trở lên; vườn quốc gia theo quy định của pháp luật

về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản.

4.

Căn cứ vào quy mô diện tích, phạm vi ảnh hưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng về các

giá trị của thiên nhiên cần bảo vệ, bảo tồn, di sản thiên nhiên được phân cấp

như sau:

a

)

Di sản thiên nhiên cấp tỉnh, bao gồm: khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh theo quy

định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; danh lam thắng

cảnh là di tích cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; vùng

đất ngập nước quan trọng cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh

học; di sản thiên nhiên quy định tại

Điều 19 Nghị định này

và có ảnh hưởng tích cực, có ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng đối với bảo vệ

môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của địa phương;

b)

Di sản thiên nhiên cấp quốc gia, bao gồm: khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia

theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; danh lam

thắng cảnh là di tích cấp quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn

hóa; vùng đất ngập nước quan trọng cấp quốc gia theo quy định của pháp luật về

đa dạng sinh học; di sản thiên nhiên quy định tại

Điều 19 Nghị

định này

và ảnh hưởng tích cực, có ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng đối

với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của quốc gia;

c)

Di sản thiên nhiên cấp quốc gia đặc biệt, bao gồm: danh lam thắng cảnh là di

tích cấp quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, di

sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới, công viên địa chất

toàn cầu đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc

(UNESCO) công nhận; vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar)

đã được Ban thư ký

Công ước về các vùng đất ngập

nước

(

Công ước Ramsar

) công nhận; vườn

di sản ASEAN được Ban thư ký ASEAN công nhận và các di sản thiên nhiên được các

tổ chức quốc tế công nhận.

5.

Di sản thiên nhiên được xác định vị trí, diện tích, ranh giới của vùng lõi,

vùng đệm và vùng chuyển tiếp (nếu có) theo quy định sau đây:

a)

Vùng lõi là khu vực chứa đựng các giá trị cốt lõi theo tiêu chí xác lập, công

nhận di sản thiên nhiên và được quản lý, bảo vệ hiệu quả, bao gồm: khu bảo tồn

thiên nhiên; khu vực bảo vệ I của danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản

văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; khu vực có các giá trị

cốt lõi cần phải được bảo vệ nguyên vẹn, giữ được nét nguyên sơ của tự nhiên

của di sản thiên nhiên quy định tại

Điều 19 và Điều 20 Nghị

định này

.

Việc

phân khu chức năng của các khu bảo tồn thiên nhiên thực hiện theo quy định của

pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản;

b)

Vùng đệm, bao gồm: khu vực có giá trị cần bảo vệ ở mức thấp hơn so với vùng lõi

của di sản thiên nhiên; khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh được công

nhận là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật di sản văn hóa; và khu vực

nằm sát ranh giới của vùng lõi có tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ tác động tiêu

cực của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bên ngoài di sản thiên nhiên đến

vùng lõi của di sản thiên nhiên;

c)

Vùng chuyển tiếp, bao gồm các khu vực nằm liên kết với vùng đệm, nơi diễn ra

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cần được kiểm soát để phù hợp, hài

hòa với mục tiêu bảo vệ, bảo tồn của việc xác lập, công nhận di sản thiên

nhiên.

Việc quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được ưu

tiên sử dụng nguồn lực và thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết,

quy định pháp luật có liên quan và quy định dưới đây:

a) Quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt quy chế, kế

hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng

dẫn việc xây dựng kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; tổ

chức xây dựng và phê duyệt quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di

sản thiên nhiên đối với di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được

trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối

với các di sản thiên nhiên quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 20 Luật

Bảo vệ môi trường

đã có quy chế, kế hoạch, phương án quản lý trước khi Nghị

định này có hiệu lực thi hành, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy chế, kế

hoạch, phương án quản lý đó có trách nhiệm lồng ghép, cập nhật các nội dung

theo quy định tại Nghị định này vào quy chế, kế hoạch, phương án theo quy định

của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản, di sản văn hóa trong

thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Ban quản lý hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên

phải đáp ứng tiêu chí về năng lực quản lý và bảo vệ môi trường, có trách nhiệm

tổ chức, huy động lực lượng và nguồn lực, quản lý và bảo vệ môi trường di sản

thiên nhiên theo quy định của pháp luật, các quy chế, kế hoạch đã được phê

duyệt; được bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động quản lý và

bảo vệ môi

trường di sản thiên nhiên; tổ chức

giám sát, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại di sản thiên nhiên; tổ chức bán

vé, thu phí tham quan và dịch vụ; quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định của

pháp luật; tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng vào

việc bảo vệ và quản lý di sản thiên nhiên; tham gia quản lý, liên kết và giám

sát các hoạt động đầu tư, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh

học trong khu vực di sản thiên nhiên; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có

thẩm quyền giao.

Đối

với khu dự trữ sinh quyển thế giới và công viên địa chất toàn cầu nằm trên địa

bàn rộng, có các khu vực sản xuất, khu dân cư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành

lập Ban quản lý liên ngành và bảo đảm nguồn lực hoạt động để quản lý, bảo vệ

môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học theo quy định tại Nghị định

này và pháp luật có liên quan;

c)

Việc thành lập ban quản lý hoặc giao tổ chức quản lý di sản thiên nhiên trong

trường hợp di sản thiên nhiên là khu bảo tồn thiên nhiên được thực hiện theo

quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản. Việc thành

lập ban quản lý hoặc giao tổ chức quản lý trong trường hợp di sản thiên nhiên

là danh lam thắng cảnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn

hóa.

Trường

hợp di sản thiên nhiên có các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc các danh lam thắng

cảnh do các ban quản lý khác nhau quản lý hoặc được giao cho các tổ chức khác

nhau quản lý thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sắp xếp hoặc chỉ giao

một ban quản lý hoặc một tổ chức có năng lực và bảo đảm nguồn lực quản lý di

sản thiên nhiên đó.

Trường

hợp di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý

hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

thống nhất với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình

Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập hoặc giao một ban quản lý hoặc giao một

tổ chức quản lý di sản thiên nhiên đó;

d)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mô hình ban quản lý hoặc giao tổ chức quản

lý di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn quản lý không thuộc trường hợp quy định

tại điểm c khoản này. Trường hợp di sản thiên nhiên không thuộc quy định tại điểm

c khoản này nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở

lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý hành chính

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình quản lý hoặc giao tổ

chức quản lý di sản thiên nhiên đó;

đ)

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng đầu tư, thành lập,

quản lý, sử dụng và phát triển bền vững các di sản thiên nhiên.

7.

Bảo vệ môi trường đối với di sản thiên nhiên được thực hiện theo quy định sau

đây:

a)

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong vùng lõi của di sản thiên nhiên

được kiểm soát như đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định về phân vùng

môi trường của pháp luật về bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ trong vùng đệm của di sản thiên nhiên được kiểm soát như đối với vùng

hạn chế phát thải theo quy định về phân vùng môi trường của pháp luật về bảo vệ

môi trường;

b)

Các hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên phải được ưu tiên bảo tồn và

phục hồi nguyên trạng tự nhiên; môi trường đất, môi trường nước trong di sản

thiên nhiên bị ô nhiễm, suy thoái phải được cải tạo, phục hồi;

c)

Các giá trị cốt lõi của thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên

phải được bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn; dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên của di sản

thiên nhiên phải được duy trì, phát triển và sử dụng bền vững;

d)

Các chỉ số đặc trưng về địa chất, cảnh quan, sinh thái, đa dạng sinh học của di

sản thiên nhiên phải được điều tra, đánh giá, theo dõi, giám sát, kiểm kê, báo

cáo theo quy định;

đ) Tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, kiểm

soát các tác động tới môi trường, đa dạng sinh học di sản thiên nhiên theo quy

định tại Nghị định này, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của

các điều ước quốc tế về môi trường và đa dạng sinh học mà Việt Nam đã ký kết.

Trong

trường hợp có nguy cơ khẩn cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường di sản

thiên nhiên,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trình Thủ

tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm

thời nhằm giới hạn tổng lượng xả thải vào môi trường di sản thiên nhiên, trong

đó xác định rõ khu vực áp dụng, thời gian áp dụng;

e)

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

,

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây

dựng, phê duyệt dự án phục hồi môi trường của di sản thiên nhiên bị ô nhiễm,

suy thoái môi trường theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

8.

Trách nhiệm về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được quy định

như sau:

a)

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản

lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; xây dựng, ban hành, trình ban hành

văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc chấp

hành pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên

nhiên;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống nhất quản lý và bảo vệ

môi trường di sản thiên nhiên trên địa bàn quản lý; thực hiện các quy định về

quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định tại Nghị định này

và pháp luật có liên quan;

c)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

có trách

nhiệm tổ chức thực hiện các yêu cầu bảo vệ di sản thiên nhiên trong các hoạt

động lâm nghiệp, ngư nghiệp, nông nghiệp theo quy định tại Nghị định này và

pháp luật có liên quan;

d)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện các yêu cầu về

bảo vệ di sản thiên nhiên trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

đ)

Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên

theo quy định của pháp luật.

VÙNG MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Mục

PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI

TRƯỜNG

Điều 22. Quy định chung về phân vùng môi

trường

1.

Việc phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải

và vùng khác được thực hiện theo tiêu chí về yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ

bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nhằm mục tiêu giảm thiểu

tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình thường của con

người và sinh vật.

Vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm:

a)

Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm: nội thành, nội thị của các đô thị đặc

biệt, loại I, loại II, loại III theo quy định của pháp luật về phân loại đô

thị;

b)

Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp

luật về tài nguyên nước;

c)

Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm

nghiệp và thủy sản;

d)

Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về

di sản văn hóa;

đ)

Vùng lõi của di sản thiên nhiên (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ

môi trường.

3.

Vùng hạn chế phát thải bao gồm:

a)

Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt quy định tại khoản 2 Điều này (nếu

có);

b)

Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật;

c)

Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo

quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

d)

Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo

quy định của pháp luật về phân loại đô thị;

đ)

Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

e)

Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô

nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ.

4.

Vùng khác là khu vực còn lại trên địa bàn.

Điều 23. Xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt

và vùng hạn chế phát thải

1.

Việc xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trong quy hoạch

bảo vệ môi trường quốc gia được quy định như sau:

a)

Điều tra, đánh giá tổng quan các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị

tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường quy định tại

khoản

2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này

;

b)

Định hướng mục tiêu về bảo vệ môi trường đối với các khu vực có yếu tố nhạy cảm

về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường quy định

tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này

;

c)

Định hướng về vị trí, quy mô, ranh giới của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng

hạn chế phát thải.

2.

Việc xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trong quy hoạch

tỉnh được quy định như sau:

a)

Điều tra, đánh giá các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn

thương trước tác động của ô nhiễm môi trường quy định tại

khoản

2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này

trên địa bàn quản lý;

b)

Xác định mục tiêu bảo vệ môi trường đối với khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi

trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này

trên địa bàn quản lý;

c)

Xác định phương án về vị trí, quy mô, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt,

vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý.

3.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của

vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý đã được

xác định trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch.

4.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường được quy định như sau:

a) Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải quy định giá trị giới

hạn cho phép của các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ của phân vùng môi

trường đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, bảo đảm không

gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật;

b)

Dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất trong vùng

bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi

trường quy định tại điểm a khoản này;

c)

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

quy định tại điểm a khoản này phải thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi

trường khác bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi

trường.

5.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở, khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng

hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định

tại khoản 4 Điều này.

Điều 24. Danh mục chiến lược phát triển

ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường

chiến lược

Danh

mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạch

ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện

đánh giá môi trường chiến lược quy định tại

Phụ lục I

ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 25. Tiêu chí về môi trường và phân

loại dự án đầu tư

1.

Quy mô dự án đầu tư được quy định như sau:

a)

Quy mô của dự án đầu tư được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về

đầu tư công, gồm dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, nhóm B và nhóm C, trừ

trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản này;

b) Quy mô diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước của dự án được

phân thành 03 loại: lớn, trung bình và nhỏ;

c)

Quy mô sử dụng khu vực biển được phân thành 02 nhóm theo thẩm quyền cấp giấy

phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển và giao khu vực biển để lấn biển theo

quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

d)

Quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên được phân thành 02 nhóm theo thẩm quyền

cấp giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác và sử dụng tài nguyên nước theo

quy định của pháp luật về khoáng sản, tài nguyên nước.

2.

Công suất của dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này được xác định trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư,

báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc các tài liệu tương

đương của dự án được phân thành 03 loại: lớn, trung bình và nhỏ.

3.

Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm:

a)

Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi

trường quy định tại

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị

định này;

b)

Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác không thuộc loại hình sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định

tại

điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

được quy định như sau:

a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ

gây ô nhiễm môi trường quy định tại

Phụ lục II

ban hành kèm

theo Nghị định này nằm trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của

pháp luật về phân loại đô thị;

b)

Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh

hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

c) Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên

nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản;

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm

nghiệp; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp

luật về thủy sản; vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác được

xác lập, công nhận theo quy định tại Nghị định này (trừ các dự án đầu tư xây

dựng công trình phục vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng

sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê

duyệt);

d)

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam

thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa (trừ

các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh

lam thắng cảnh, xây dựng công trình nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi

trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các dự án bảo

trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông);

đ) Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước

từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai; dự án có

yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên

nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan

trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình

phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng

cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

e)

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp luật về

đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng.

Danh mục

chi tiết các dự án đầu tư nhóm I, II và III được quy định tương ứng tại

Phụ lục III

,

Phụ lục IV

và

Phụ lục V

ban hành kèm theo

Nghị

định này.

Bổ sung

Điều 26. Tham vấn trong đánh giá tác động

môi trường

1.

Đối tượng tham vấn:

a)

Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do

các hoạt động của dự án gây ra, bao gồm: cộng đồng dân cư, cá nhân sinh sống,

sản xuất, kinh doanh tại khu vực đất, mặt nước, đất có mặt nước, khu vực biển

bị chiếm dụng cho việc đầu tư dự án; cộng đồng dân cư, cá nhân nằm trong phạm

vi tác động trực tiếp của nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, chất thải rắn,

chất thải nguy hại do dự án gây ra; cộng đồng dân cư, cá nhân bị ảnh hưởng do

các hiện tượng sụt lún, sạt lở, bồi lắng bờ sông, bờ biển gây ra bởi dự án;

cộng đồng dân cư, cá nhân bị tác động khác, được xác định thông qua quá trình

đánh giá tác động môi trường.

Việc

tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp được thực hiện thông

qua hình thức tham vấn họp lấy ý kiến;

b)

Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư, bao gồm: Ủy ban nhân

dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án; Ban

quản lý, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp nơi dự án nằm trong ranh giới quản lý;

cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi

đối với dự

án có xả nước thải vào công trình thủy lợi hoặc có chiếm dụng công trình thủy

lợi; cơ quan quản lý nhà nước được giao quản lý các khu vực có yếu tố nhạy cảm

về môi trường (nếu có); Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp

tỉnh, Công an cấp tỉnh đối với các dự án có liên quan đến yếu tố an ninh - quốc

phòng (nếu có).

Việc

tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư được thực

hiện thông qua hình thức tham vấn bằng văn bản.

2.

Nội dung tham vấn khác quy định tại

điểm đ khoản 3 Điều 33 Luật

Bảo vệ môi trường

bao gồm: phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với dự

án khai thác khoáng sản hoặc chôn lấp chất thải, phương án bồi hoàn đa dạng

sinh học đối với dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định của

pháp luật.

3.

Hình thức tham vấn:

a) Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:

Trước

khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ

dự án gửi nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại

khoản 3 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường

đến đơn vị quản lý

trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường để tham vấn các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, trừ thông tin

thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị đăng tải của chủ dự án, đơn

vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định có trách nhiệm đăng

tải nội dung tham vấn. Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày; hết

thời hạn tham vấn, đơn vị quản lý trang thông tin điện tử có trách nhiệm gửi

kết quả tham vấn cho chủ dự án;

b)

Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến:

Chủ

dự án chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án niêm yết

báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông

báo thời gian, địa điểm tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến các đối tượng quy định

tại điểm a khoản 1 Điều này trước thời điểm họp ít nhất là 05 ngày. Ủy ban nhân

dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường kể từ

khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường cho đến khi kết thúc họp lấy

ý kiến.

Chủ dự án có trách nhiệm trình bày nội dung báo cáo đánh giá tác

động môi trường tại cuộc họp tham vấn. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp

và các phản hồi, cam kết của chủ dự án phải được thể hiện đầy đủ, trung thực

trong biên bản họp tham vấn cộng đồng theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy

định;

c) Tham vấn bằng văn bản:

Chủ

dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến các đối tượng theo

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này kèm theo văn bản tham vấn theo mẫu quy

định

tại

Phụ lục VI

ban hành kèm theo Nghị

định này

.

Các

đối tượng được tham vấn bằng văn bản có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản theo

mẫu quy định

tại

Phụ lục VII

ban hành kèm theo Nghị

định này

trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản

tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là

thống nhất với nội dung tham vấn.

Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong việc thực hiện tham vấn:

a)

Thực hiện các hình thức tham vấn theo quy định tại

khoản 4 Điều

33 Luật Bảo vệ môi trường

và tham vấn ý kiến các đối tượng theo quy định

tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại các điểm e, g và h khoản này;

b)

Đối với các dự án đầu tư có hoạt động nhận chìm vật, chất ở biển; dự án đầu tư

có tổng lưu lượng nước thải từ 10.000 m

3

/ngày (24 giờ) trở lên, xả

trực tiếp nước thải vào sông liên tỉnh, sông giáp ranh giữa các tỉnh hoặc xả

trực tiếp nước thải ra biển ven bờ, chủ dự án thực hiện tham vấn thêm ý kiến

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liền kề có sông liên tỉnh, sông giáp ranh hoặc

biển ven bờ để phối hợp giải quyết những vấn đề môi trường trong khu vực;

c)

Đối với các dự án quy định tại

Phụ lục II

ban hành

kèm theo Nghị định này có lưu lượng nước thải xả trực tiếp ra môi trường từ

10.000 m

3

/ngày (24 giờ) trở lên hoặc lưu lượng khí thải từ 200.000 m

3

/giờ

trở lên, chủ dự án thực hiện tham vấn ít nhất 05 chuyên gia, nhà khoa học liên

quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án và chuyên gia môi trường. Đối với các dự

án còn lại quy định tại

Phụ lục II

ban hành kèm

theo Nghị định này, chủ dự án thực hiện tham vấn ít nhất 03 chuyên gia, nhà

khoa học liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án và chuyên gia môi trường;

d)

Đối với các dự án có nguy cơ bồi lắng, xói lở hoặc xâm nhập mặn do Quốc hội,

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án có hoạt động nhận chìm

vật, chất nạo vét xuống biển có tổng khối lượng từ 5.000.000 m

3

trở

lên; các dự án có lưu lượng nước thải công nghiệp từ 10.000 m

3

/ngày

(24 giờ) trở lên (trừ các trường hợp đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước

thải tập trung, nước làm mát và nước thải của dự án nuôi trồng thủy sản) hoặc

lưu lượng khí thải từ 200.000 m

3

/giờ trở lên, chủ dự án phải lấy ý

kiến của tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán của mô hình được áp dụng;

đ)

Đối với các dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất

của khu bảo tồn thiên nhiên hoặc vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển từ 01 ha

trở lên, chủ dự án phải lấy ý kiến của tổ chức chuyên môn về tác động của việc

thực hiện dự án tới đa dạng sinh học;

e)

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông và

tuyến đường dây tải điện liên tỉnh,

liên huyện

,

chủ dự án chỉ thực hiện tham vấn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và

tham vấn bằng văn bản đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu dự án nằm trên địa

bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

nếu dự án nằm trên địa bàn từ hai huyện trở lên;

g)

Đối với các dự án đầu tư nằm trên vùng biển, thềm lục địa chưa xác định được

trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ dự án chỉ thực

hiện tham vấn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và tham vấn bằng văn

bản đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận chất thải vào bờ của dự án;

h)

Đối với các dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp, chủ dự án chỉ thực hiện tham vấn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều

này và tham vấn thêm Ban quản lý, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó;

i)

Chủ dự án có trách nhiệm tổng hợp trung thực, thể hiện đầy đủ các ý kiến, kiến

nghị của đối tượng được tham vấn; tiếp thu, giải trình kết quả tham vấn và hoàn

thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền

thẩm định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả tham vấn

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 27. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư

trong quá trình hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi có văn

bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung; chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án trước khi

vận hành trong trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường

1.

Trong thời hạn tối đa 12 tháng, kể từ ngày có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ

sung của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu

tư hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cơ quan thẩm định báo

cáo đánh giá tác động môi trường. Sau thời hạn này, việc thẩm định báo cáo đánh

giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại

Điều

34 Luật Bảo vệ môi trường

.

Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư

trước khi vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động

môi trường khi có một hoặc các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường

và được quy định chi tiết như sau:

a)

Tăng quy mô, công suất của dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều

chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b)

Thay đổi công nghệ sản xuất của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng

xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c)

Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi

trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường;

d)

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, trừ trường hợp dự án đầu tư trong khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có địa điểm thực hiện dự

án thay đổi phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

đ)

Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao

hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm,

sạt lở, sụt lún.

Thực hiện trách nhiệm quy định tại

điểm b

hoặc

điểm

c khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường

.

Mục

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Điều 28. Nội dung chính của báo cáo đề xuất

cấp giấy phép môi trường

1.

Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu

tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm, bao gồm:

a)

Thông tin chung về dự án đầu tư: tên dự án, chủ dự án; địa điểm thực hiện dự

án; cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan

đến môi trường, phê duyệt dự án; quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường của dự án; văn bản thay đổi (nếu có); quá trình

thực hiện dự án; quy mô (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu

tư công), công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất, lượng điện, nguồn và lượng

nước sử dụng, nguồn tiếp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế

liệu, hóa chất sử dụng và các thông tin khác có liên quan đến dự án;

b)

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch

tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường (nếu có);

c)

Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (công trình được

bàn giao, nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám sát thi công theo

quy định của pháp luật về xây dựng): các công trình, thiết bị thu gom, xử lý

nước thải, bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; công trình, biện

pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi

trường và công trình bảo vệ môi trường khác. Các thông tin chính gồm: quy mô,

công suất, quy trình vận hành; hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng để xử lý

nước thải; hóa chất, chất xúc tác sử dụng để xử lý bụi, khí thải; các hệ thống

thiết bị xử lý chất thải đồng bộ, hợp khối, thiết bị quan trắc tự động, liên

tục (đối với trường hợp phải lắp đặt) và thiết bị xử lý khác (kèm theo CO/CQ

của thiết bị); các thông số kỹ thuật cơ bản; tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

Đối

với dự án đầu tư xử lý chất thải rắn tập trung, chất thải nguy hại phải nêu rõ

các công trình, thiết bị, phương tiện thu gom và xử lý chất thải.

Đối

với dự án đầu tư có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu

sản xuất phải nêu rõ công nghệ sản xuất; điều kiện kho, bãi lưu giữ; hệ thống

thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu phù

hợp với

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động

môi trường.

Đối

với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi phải nêu rõ

việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình thủy lợi;

d)

Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường,

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có);

đ)

Đề xuất nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường (nếu có) kèm theo đánh giá tác động đến môi trường

từ việc thay đổi này;

e)

Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại

khoản 2 Điều

40 Luật Bảo vệ môi trường

;

g)

Kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch

quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải (lấy mẫu

tổ hợp và mẫu đơn); trường hợp công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công

trình xử lý chất thải thuộc dự án có công suất nhỏ theo quy định tại

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này chỉ thực

hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành;

h)

Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)

theo quy định của pháp luật và các nội dung về bảo vệ môi trường khác (nếu có).

2.

Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu

tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

bao gồm:

a)

Thông tin chung về dự án đầu tư: tên dự án, chủ dự án; địa điểm thực hiện dự

án; cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan

đến môi trường, phê duyệt dự án; quy mô (phân loại theo tiêu chí quy định của

pháp luật về đầu tư công), công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất, lượng điện,

nguồn và lượng nước sử dụng, nguồn tiếp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên

liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng và các thông tin khác có liên quan

đến dự án;

b)

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch

tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường (nếu có);

c)

Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư

trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không phải

thực hiện); đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất

thải và các công trình bảo vệ môi trường khác; đánh giá, dự báo tác động của

các nguồn thải, tiếng ồn, độ rung; đánh giá, dự báo tác động của dự án tới đa

dạng sinh học, di sản thiên nhiên, dòng chảy, sạt lở, bồi lắng, xâm nhập mặn và

xã hội (nếu có);

d)

Đề xuất kế hoạch, các biện pháp xử lý chất thải kèm theo thuyết minh và phương

án thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự

án chỉ yêu cầu thiết kế một bước) của các công trình bảo vệ môi trường, hạng mục

công trình xử lý chất thải, các hệ thống thiết bị xử lý chất thải đồng bộ, hợp

khối, thiết bị quan trắc tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt) và

thiết bị xử lý khác (kèm theo CO/CQ, nếu có), phương án phòng ngừa và ứng phó

sự cố môi trường, các công trình lưu giữ chất thải và công trình, thiết bị liên

quan; kế hoạch xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo trì, quản lý hạng mục xả thải

và công trình xử lý chất thải, kèm theo dự toán kinh phí xây dựng công trình

bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi

trường;

đ)

Các nội dung bảo vệ môi trường đặc thù: Đối với dự án đầu tư khai thác khoáng

sản, chôn lấp chất thải, trong báo cáo đề xuất phải có phương án cải tạo, phục

hồi môi trường. Đối với dự án đầu tư khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên

sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biển, trong báo cáo đề

xuất phải có nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông, dòng chảy theo

quy định của pháp luật. Đối với dự án đầu tư gây tổn thất, suy giảm đa dạng

sinh học, trong báo cáo đề xuất phải có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.

Đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, trong

báo cáo đề xuất phải có đánh giá tác động và biện pháp bảo vệ môi trường đối

với nguồn nước công trình thủy lợi;

e)

Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại

khoản 2 Điều

40 Luật Bảo vệ môi trường

;

g)

Kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch

quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải (lấy

mẫu tổ hợp và mẫu đơn); trường hợp công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc

công trình xử lý chất thải thuộc dự án có công suất nhỏ theo quy định tại

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này chỉ thực

hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành;

h)

Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)

theo quy định của pháp luật và nội dung về bảo vệ môi trường khác (nếu có).

3.

Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở, khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có

tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II

bao gồm:

a)

Thông tin chung về cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp: tên, địa chỉ, địa điểm thực hiện; văn bản thẩm định thiết kế xây dựng,

các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án; quyết định phê

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại

khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường

và giấy phép môi

trường thành phần (nếu có); quy mô (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật

về đầu tư công), công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất, lượng điện, nguồn và

lượng nước sử dụng, nguồn tiếp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng và các thông tin khác có liên quan đến cơ sở.

Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản

xuất phải nêu rõ công nghệ sản xuất, điều kiện kho, bãi lưu giữ, hệ thống thiết

bị tái chế, phương án xử lý tạp chất và phương án tái xuất phế liệu không đáp

ứng quy chuẩn

phù hợp với

quyết định phê duyệt kết quả thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc

văn bản

tương đương với

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường theo quy định tại

khoản 2 Điều 171

Luật Bảo vệ môi trường

(bao gồm cả hồ sơ kèm theo văn bản

tương đương)

;

b)

Sự phù hợp của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi

trường, khả năng chịu tải của môi trường (nếu có);

c)

Các nguồn chất thải phát sinh, bao gồm: quy mô, khối lượng, chủng loại chất

thải rắn; quy mô, lưu lượng, thông số ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung;

quy mô, lưu lượng, thông số ô nhiễm nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải; công

trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã hoàn thành như quy định tại điểm c khoản

1 Điều này;

d)

Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường,

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có);

đ)

Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại

khoản 2 Điều

40 Luật Bảo vệ môi trường

;

e) Kết quả quan trắc môi trường trong 02 năm trước liền kề đối với

trường hợp phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định hoặc kết quả quan

trắc mẫu chất thải bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối

với trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần không phải thực hiện quan

trắc chất thải theo quy định;

g)

Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về môi trường của cơ quan nhà nước

có thẩm quyền gần nhất, kèm theo các quyết định, kết luận (nếu có);

h)

Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)

theo quy định của pháp luật và nội dung về bảo vệ môi trường khác (nếu có).

4.

Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án nhóm

III bao

gồm:

a) Thông

tin chung về dự án đầu tư: tên dự án, chủ dự án; địa điểm thực hiện dự án; quy

mô (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công), công suất,

công nghệ, sản phẩm sản xuất, lượng điện, nguồn và lượng nước sử dụng, nguồn

tiếp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử

dụng và các thông tin khác có liên quan đến dự án;

b) Sự phù

hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh,

phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường (nếu có);

c) Mô tả

hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư trong khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không phải thực hiện);

mô tả công nghệ sản xuất được đề xuất lựa chọn;

d) Đề xuất

kế hoạch, các biện pháp xử lý chất thải kèm theo thuyết minh và phương án thiết

kế xây dựng (thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu

cầu thiết kế một bước) của các công trình bảo vệ môi trường, hạng mục công

trình xử lý chất thải, các hệ thống thiết bị xử lý chất thải đồng bộ, hợp khối,

thiết bị quan trắc tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt) và thiết

bị xử lý khác (kèm theo CO/CQ, nếu có), phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố

môi trường, các công trình lưu giữ chất thải và công trình, thiết bị liên quan;

kế hoạch xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo trì, quản lý hạng mục xả thải và công

trình xử lý chất thải; biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công

trình thủy lợi đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình

thủy lợi;

đ) Nội dung

đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại

khoản 2 Điều 40 Luật

Bảo vệ môi trường

;

e)

Kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch

quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo

quy định; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đề xuất nội dung thực

hiện quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật.

5.

Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở đang

hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III bao gồm:

a)

Thông tin chung về cơ sở: tên, địa chỉ, địa điểm thực hiện; các hồ sơ về môi

trường liên quan; quy mô (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu

tư công), công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất, lượng điện, nguồn và lượng

nước sử dụng, nguồn tiếp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế

liệu, hóa chất sử dụng và các thông tin khác có liên quan đến cơ sở;

b) Sự phù

hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân

vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường (nếu có);

c) Các

nguồn chất thải phát sinh, bao gồm: quy mô, khối lượng, chủng loại chất thải

rắn; quy mô, lưu lượng, thông số ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung; quy

mô, lưu lượng, thông số ô nhiễm nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải; công

trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã hoàn thành như quy định tại điểm c khoản

1 Điều này;

d) Nội dung

đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại

khoản 2 Điều 40 Luật

Bảo vệ môi trường

;

đ) Kết quả quan trắc môi trường trong 01 năm trước liền kề đối với

trường hợp phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định hoặc kết quả quan

trắc mẫu chất thải bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối

với trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần nhưng không phải thực hiện

quan trắc chất thải theo quy định; kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm

về môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gần nhất, kèm theo các quyết

định, kết luận (nếu có);

e) Đề xuất

nội dung thực hiện quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật.

Mẫu báo

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với từng đối tượng quy định tại các khoản

1, 2, 3, 4 và 5 Điều này được quy định tương ứng tại các

Phụ

lục VIII

,

IX

,

X

,

XI

và

XII

ban hành kèm

theo Nghị định này.

Điều 29. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy

phép môi trường

Hồ sơ,

trình tự, thủ tục, thời hạn cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ

sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi

chung là dự án đầu tư, cơ sở) thực hiện theo quy định tại

Điều

43 Luật Bảo vệ môi trường

. Một số nội dung được quy định cụ thể như sau:

Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường

được quy định như sau:

a) Đối với

dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên

cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư

công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng;

b)

Đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc quy định tại điểm a khoản này: chủ dự

án, cơ sở không phải nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong hồ sơ đề nghị

cấp giấy phép môi trường.

2.

Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

a)

Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nộp

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn thành công trình xử lý

chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án

có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất

thải độc lập của dự án;

b)

Chủ dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi

trường tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau

khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định;

c)

Chủ dự án đầu tư quy định tại

khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi

trường

đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định

của pháp luật trước ngày

Luật Bảo vệ môi trường

có hiệu lực thi hành tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

môi trường để bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi trường sau khi kết thúc

vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm

quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban

nhân dân cấp huyện, tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

Trường

hợp không bảo đảm thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy

định tại điểm này, chủ dự án đầu tư phải có thông báo gia hạn thời gian vận

hành thử nghiệm theo quy định tại

điểm c khoản 6 Điều 31 Nghị

định này

để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử

nghiệm;

d)

Chủ c

ơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để bảo đảm

thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

và Nghị định này nhưng

chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi

trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy

phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tính

đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

3.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho cơ quan

cấp giấy phép môi trường và thực hiện việc nộp phí thẩm định cấp giấy phép môi

trường theo quy định.

4.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp

quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện các

nội dung sau:

a) Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền,

trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của

pháp luật;

b) Gửi văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản

lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi), chủ đầu tư

xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung, cụm công nghiệp đó), trừ trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thay

đổi nội dung liên quan đến hoạt động xả nước thải so với quyết định phê duyệt

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ quan, tổ chức được

lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc cấp giấy phép môi trường

trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, trừ trường hợp

quy định tại khoản 9 Điều này; t

rường hợp

quá thời

hạn nêu trên

mà

không có văn bản trả lời thì được coi là đồng

thuận với việc cấp giấy phép môi trường

.

Đối

với dự án đầu tư, cơ sở xả trực tiếp từ 10.000 m

3

/ngày (24 giờ) nước

thải trở lên (trừ nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản) vào sông, hồ

liên tỉnh, sông, hồ giáp ranh giữa các tỉnh hoặc xả trực tiếp nước thải ra biển

ven bờ, cơ quan cấp giấy phép môi trường lấy ý kiến tham vấn của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh liền kề có sông, hồ liên tỉnh, sông, hồ giáp ranh hoặc biển ven bờ

của tỉnh liền kề để phối hợp giải quyết những vấn đề bảo vệ môi trường trong

khu vực, trừ trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thay đổi nội dung liên quan

đến hoạt động xả nước thải so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo

cáo đánh giá tác động môi trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được lấy ý kiến có

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn 07

ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, t

rường hợp

quá

thời hạn nêu trên

mà

không có văn bản trả lời thì được coi là đồng

ý

với việc cấp giấy phép môi trường

.

Đối

với dự án đầu tư xả trực tiếp ra môi trường từ 10.000 m

3

/ngày (24

giờ) nước thải trở lên (trừ nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản)

hoặc xả bụi, khí thải có lưu lượng từ 200.000 m

3

/giờ trở lên, cơ

quan cấp giấy phép môi trường lấy ý kiến tham vấn của tổ chức chuyên môn về kết

quả tính toán của mô hình phát tán chất ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có), trừ

trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường và không thay đổi nội dung liên quan đến hoạt động

xả nước thải, bụi, khí thải so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo

cáo đánh giá tác động môi trường. Tổ chức chuyên môn được lấy ý kiến có trách

nhiệm trả lời bằng văn bản về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn 20 ngày

kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến;

c) Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, tổ chức thẩm định

cấp giấy phép môi trường theo quy định như sau:

Đối

với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo

cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu

từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc nội dung thực hiện dịch vụ xử lý

chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại

điểm

b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường

, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy

phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối

với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo

cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường

, dự án đầu tư có

sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, dự án đầu tư

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

môi trường thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm

tra thực tế.

Đối

với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác

động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội

đồng thẩm định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh; thành lập tổ thẩm định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép

môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định có

trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu

tư.

Đối

với trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp đang hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường không

thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định mà chỉ thành lập đoàn kiểm tra đối

với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và

Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức kiểm

tra thực tế đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy

ban nhân dân cấp huyện.

Hội

đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có ít nhất 07 thành viên đối với trường hợp thuộc

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan trung ương, ít nhất 05 thành

viên đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh. Tổ thẩm định có ít nhất 03 thành viên, trong đó Tổ trưởng là

đại diện của cơ quan thẩm định.

Cơ

cấu, thành phần của Hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra gồm: 01 chủ tịch hội đồng

hoặc trưởng đoàn kiểm tra

; 01 phó chủ tịch hội đồng

hoặc

phó

trưởng đoàn kiểm tra

trong trường hợp cần thiết; 01

thành viên thư ký; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện cơ quan nhà

nước quản lý công trình thủy lợi, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu có); các chuyên

gia, cán bộ, công chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực hoạt động

của dự án đầu tư, cơ sở.

Thành

viên hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra, tổ thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, viết bản nhận xét, đánh giá về các nội

dung quy định tại

Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường

và chịu

trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.

Chuyên

gia tham gia xây dựng báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu

tư, cơ sở không được tham gia hội đồng thẩm định, tổ thẩm định, đoàn kiểm tra

cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở đó;

5.

Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả của

đoàn kiểm tra, kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

môi trường xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong

trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả

hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện

cấp giấy phép môi trường.

Trường

hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ

quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án

và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung. Cơ quan cấp giấy phép môi

trường không yêu cầu chủ dự án, cơ sở thực hiện các công việc khác ngoài các

nội dung trong văn bản thông báo yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ này.

Thời

gian trả kết quả hoặc thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phải bảo đảm trong

thời hạn cấp phép theo quy định.

6.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, trong thời hạn 15 ngày đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc

phòng và Bộ Công an, 10 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 05 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp

phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp giấy phép

môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung (trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung

theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường), thủ trưởng cơ quan cấp giấy

phép môi trường xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở;

trường hợp không cấp giấy phép môi trường phải có văn bản trả lời chủ dự án, cơ

sở và nêu rõ lý do.

7.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giấy phép môi trường theo quy định tại

điểm c khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường

phải bảo đảm đơn

giản hóa, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi

trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Việc tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép môi trường được

thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

mức độ 4 của cơ quan cấp phép trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

hợp lệ đối với các trường hợp sau đây:

a) D

ự

án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử

lý chất thải

;

b)

Dự

án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý

nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải

quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị

định này.

Hoạt động thẩm định, cấp giấy phép môi trường đối với trường

hợp quy định tại khoản 8 Điều này được thực hiện thông qua tổ thẩm định do cơ

quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập với không quá 05 thành

viên đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài

nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; không quá 03 thành viên đối

với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan cấp giấy phép môi trường không

tổ chức kiểm tra thực tế. Thời hạn lấy ý kiến đối với cơ quan, tổ chức quy định

tại điểm b khoản 4 Điều này là 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.

Thời hạn cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường xem xét, cấp giấy phép

môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở hoặc có văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở

việc không cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản 6 Điều này là 05 ngày.

10.

V

ăn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ

sở thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục XIII

ban

hành kèm theo Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các mẫu văn bản

liên quan đến quá trình thực hiện cấp giấy phép môi trường, trừ trường hợp quy

định tại khoản 10 Điều này.

Điều 30. Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu

hồi giấy phép môi trường

Cấp đổi giấy phép môi trường theo quy định tại

khoản 1 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường

được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận

được văn bản đề nghị cấp đổi của chủ dự án đầu tư, cơ sở, kèm theo hồ sơ pháp

lý có liên quan đến việc thay đổi. Cơ quan cấp giấy phép môi trường cấp đổi

giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy

phép.

Việc

cấp đổi giấy phép môi trường được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua

hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan

được ủy quyền và không phải nộp phí thẩm định theo quy định.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện điều chỉnh giấy phép môi

trường trong thời hạn còn lại của giấy phép khi có thay đổi quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường

và các thay đổi khác không thuộc trường hợp quy định tại

điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều này, trừ trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp

phép môi trường hoặc thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh.

Trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp phép môi trường, việc thay đổi giấy phép

môi trường được thực hiện khi có đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Trường

hợp thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh, chủ dự án, cơ sở có

trách nhiệm báo cáo việc thay đổi trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định

kỳ của dự án, cơ sở.

Việc

điều chỉnh giấy phép môi trường được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ

ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh giấy phép môi trường của chủ dự án

đầu tư, cơ sở và được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch

vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền cấp

giấy phép môi trường theo quy định.

Việc xem xét, điều chỉnh giấy phép môi trường quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 44 và khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi

trường

được thực hiện trong thời hạn 25 ngày, kể

từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm của chủ dự án đầu tư, cơ

sở. Cơ quan cấp giấy phép môi trường, căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn

kiểm tra việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư,

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kết quả đo đạc, phân tích mẫu chất thải

đối chứng, mẫu quan trắc chất thải bổ sung (nếu có) và báo cáo kết quả vận hành

thử nghiệm của chủ dự án đầu tư, cơ sở để thực hiện việc điều chỉnh giấy phép

môi trường như sau:

a)

Lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, Ban quản lý các

khu công nghiệp của tỉnh (nếu dự án đầu tư nằm trong khu sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ tập trung); ý kiến một số chuyên gia môi trường, trong đó có chuyên gia

đã tham gia hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường về các

nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b)

Thông báo với chủ dự án đầu tư, cơ sở về các nội dung điều chỉnh loại, khối

lượng chất thải nguy hại được phép xử lý chất thải hoặc khối lượng phế liệu

được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để phù hợp với năng lực hoạt động

thực tế của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

Chủ dự án

đầu tư, cơ sở có văn bản giải trình, bổ sung về các nội dung điều chỉnh quy

định tại điểm này gửi cơ quan cấp giấy phép môi trường (nếu có);

c)

Cơ quan cấp giấy phép môi trường cấp giấy phép môi trường (điều chỉnh) cho chủ

dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép để phù hợp với năng lực

hoạt động thực tế của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

4.

Đối tượng cấp lại giấy phép môi trường và thời điểm chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi

hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại

điểm a khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường

gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước

khi hết hạn 06 tháng;

b) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất, trừ

trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác

động môi trường, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi thực

hiện việc tăng, thay đổi và chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp giấy

phép môi trường;

c) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có

bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi

trường trước khi thực hiện thu hút đầu tư các ngành, nghề đó (trừ trường hợp

ngành, nghề hoặc dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đó khi đi vào vận hành không

phát sinh nước thải công nghiệp phải xử lý để bảo đảm đạt điều kiện tiếp nhận

nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung);

d)

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp có thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm

phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải;

phát sinh thêm thông số ô nhiễm mới vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất

thải; tăng lưu lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông

số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm

tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải

vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại

giấy phép môi trường trước khi thực hiện việc thay đổi và chỉ được triển khai

thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường.

5.

Việc cấp lại giấy phép môi trường quy định tại khoản 4 Điều này được thực hiện

như sau:

a) Chủ cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại điểm a và điểm c khoản

4 Điều này gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép môi trường và báo cáo đề xuất

cấp giấy phép môi trường quy định tại

khoản 3 Điều 28 Nghị định này

(trừ

nội dung quy định tại

điểm a và điểm c khoản 3 Điều 28 Nghị

định này

)

hoặc

khoản 5 Điều 28 Nghị định này

(trừ nội dung quy định tại

điểm

a và điểm c khoản 5 Điều 28 Nghị định này

)

đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

giấy phép môi trường. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép môi trường được thực

hiện theo quy định tại

Điều 29 Nghị định này

.

Thời

hạn cấp lại giấy phép môi trường không quá 30 ngày đối với trường hợp thuộc

thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,

không quá 20 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

hợp lệ;

b) Chủ dự án đầu tư, cơ sở quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 Điều

này gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép môi trường và báo cáo đề xuất cấp

giấy phép môi trường quy định tại một trong các

khoản 2, 3, 4 hoặc 5 Điều 28 Nghị định này

(chỉ bao gồm những nội dung thay đổi so với báo cáo đề

xuất cấp giấy phép môi trường lần đầu) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy

phép môi trường. Thời gian, trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép môi trường được

thực hiện theo quy định tại

Điều 29 Nghị định này.

6.

Dự án đầu tư, cơ sở được cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường

không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ các trường hợp

quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 Điều này.

7.

Trường hợp phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi theo quy định tại

khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường

trong quá trình xử lý

vi phạm hành chính, việc thu hồi giấy phép được thực hiện theo quy định của

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc cấp giấy phép môi trường được thực

hiện theo quy định sau:

a)

Trường hợp giấy phép môi trường được cấp không đúng thẩm quyền, trong thời hạn

khắc phục hậu quả vi phạm, chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện thủ tục đề nghị

cấp giấy phép môi trường quy định tại

Điều 29 Nghị định này

;

b)

Trường hợp giấy phép môi trường có nội dung trái quy định của pháp luật, trong

thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường có nội dung trái quy

định của pháp luật do người có thẩm quyền xử phạt chuyển đến, cơ quan có thẩm

quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm xem xét cấp thay thế giấy phép

môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở, trong đó có điều chỉnh nội dung trái

pháp luật.

8.

Trường hợp phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi quy định tại

khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường

nhưng không thuộc

trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, việc thu hồi và cấp giấy phép môi

trường được thực hiện như sau:

a)

Cơ quan nhà nước phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi có văn bản gửi

cơ quan đã cấp giấy phép môi trường để thông báo việc cấp phép không đúng thẩm

quyền hoặc có nội dung cấp phép trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi

trường;

b)

Cơ quan đã cấp giấy phép môi trường phải bị thu hồi có trách nhiệm xem xét, rà

soát lại trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định cấp giấy phép môi trường sau khi

nhận được văn bản thông báo quy định tại điểm a khoản này.

Trường

hợp giấy phép môi trường được cấp không đúng thẩm quyền theo quy định, cơ quan

đã cấp giấy phép môi trường hướng dẫn chủ dự án đầu tư, cơ sở lập hồ đề nghị

cấp giấy phép môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép để được cấp mới

giấy phép môi trường theo quy định tại

Điều 29 Nghị định này

.

Cơ quan đã cấp giấy phép môi trường thực hiện việc thu hồi giấy phép môi trường

sau khi dự án đầu tư, cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy phép môi

trường theo đúng quy định của pháp luật.

Trường

hợp giấy phép môi trường được cấp có nội dung trái quy định của pháp luật, cơ

quan đã cấp giấy phép môi trường thực hiện cấp thay thế giấy phép môi trường

cho dự án đầu tư, cơ sở, trong đó có điều chỉnh nội dung trái quy định của pháp

luật. Việc thu hồi giấy phép môi trường có nội dung trái quy định của pháp luật

được thực hiện đồng thời với thời điểm cấp thay thế giấy phép môi trường cho dự

án đầu tư, cơ sở.

9.

Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động

có

tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm

I,

nhóm II

thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục

X

ban hành kèm theo

Nghị định này

;

báo

cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III thực

hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục XII

ban hành

kèm theo Nghị định này; b

áo cáo đề xuất cấp lại giấy phép

môi trường của

dự án đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 Điều này có

tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm II thực hiện theo mẫu quy

định tại

Phụ lục IX

ban hành kèm theo Nghị định

này; báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại

điểm b và điểm d khoản 4 Điều này có tiêu chí về môi trường tương đương với dự

án nhóm III thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục

XI

ban hành kèm theo Nghị định này; v

ăn bản đề nghị cấp điều

chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở, mẫu văn bản đề

nghị cấp đổi giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện theo

các mẫu quy định tương ứng tại

Phụ lục XIII

và

Phụ lục XIV

ban hành kèm theo Nghị định này.

10.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các biểu mẫu liên quan đến quá

trình thực hiện cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường,

trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này.

Điều 31. Vận hành thử nghiệm

công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường

Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử

nghiệm gồm:

a)

Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá

vôi;

b)

Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học);

c)

Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống

xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng

nhiên liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng;

d)

Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại

khoản

3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường

(bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước

thải nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy

định);

đ)

Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng Clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi

sinh vật;

e)

Công trình xử lý chất thải của dự án mở rộng, nâng cao công suất nhưng không có

thay đổi so với giấy phép môi trường đã cấp;

g)

Công trình xử lý chất thải của các đối tượng quy định tại

khoản

2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường

khi đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi

trường;

h)

Công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng không có

thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường đã

cấp.

2.

Chủ dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường nhưng

phải có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không thuộc đối

tượng quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm vận hành thử nghiệm công

trình xử lý chất thải đó đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự

án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo

từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án

khi đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung sau đây:

a)

Xây dựng các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường; lập hồ sơ

hoàn thành công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về xây dựng

(có biên bản bàn giao nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát

thi công công trình xử lý chất thải) và có quy trình vận hành bảo đảm đáp ứng

các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Chủ dự án đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật

về hồ sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải;

b)

Lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên

tục (đối với trường hợp phải lắp đặt) để giám sát chất lượng nước thải, khí

thải theo quy định tại Nghị định này.

3.

Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và phải có

giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không thuộc đối tượng quy

định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm vận hành thử nghiệm công trình xử lý

chất thải đó đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho

từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn)

hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án theo giấy phép môi

trường đã được cấp. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo

giấy phép môi trường đã được cấp thì phải thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản

5 Điều này.

4.

Chủ c

ơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

quy định tại

khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường

phải

thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của c

ơ

sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

theo quy định tại Điều này sau khi được cấp giấy phép môi trường, trừ trường

hợp đã có giấy phép môi trường thành phần.

5.

Chủ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này thông báo kế hoạch vận hành thử

nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan

cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm

công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát; trường hợp cơ quan cấp giấy

phép môi trường là

Bộ Tài nguyên và Môi trường

thì

phải gửi thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để phối hợp,

kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải được

tính từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm được quy định như sau:

a)

Từ 03 đến 06 tháng đối với trường hợp dự án là khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại

Cột 3

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này;

b)

Thời gian vận hành thử nghiệm đối với các dự án khác do chủ dự án đầu tư quyết

định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo đảm đánh giá

được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định;

c)

Trường hợp phải gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án đầu tư phải có

văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn không quá 06

tháng. Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn, thời

gian vận hành có thể được kéo dài theo quy định của cơ quan cấp phép.

7.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chủ dự án

đầu tư có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

a) Phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh

nơi triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm.

Trường hợp dự án thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động,

phải tổ chức theo dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự

động, liên tục có camera theo dõi và kết nối, truyền số liệu về cơ quan chuyên

môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án;

b)

Tự thực hiện quan trắc khi đáp ứng theo hướng dẫn kỹ thuật của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

hoặc phối hợp với tổ chức

có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thải,

đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải. Việc quan trắc chất thải phải

tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và pháp luật về

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc quan trắc chất thải, lấy mẫu chất thải

(mẫu đơn, mẫu tổ hợp) đối với các loại hình dự án thực hiện theo quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

c)

Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm và toàn bộ

quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

d)

Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử

nghiệm công trình xử lý chất thải. Đối tượng quy định tại

khoản

4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường

phải ghi chép đầy đủ về khối lượng chất

thải nguy hại, phế liệu sử dụng của từng hệ thống, thiết bị xử lý, tái chế;

đ)

Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực đánh giá hiệu quả xử lý của các

công trình xử lý chất thải của dự án; tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất

thải, phân định chất thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình

xử lý chất thải, gửi cơ quan cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 10 ngày kể

từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp

quy định tại

khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường

; trường

hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

thì chủ dự án đầu tư gửi thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo

vệ môi trường cấp tỉnh.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất

thải của dự án, nếu chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật

môi trường về chất thải, chủ dự án đầu tư phải thực hiện các biện pháp sau:

a)

Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư để bảo đảm các công trình

xử lý chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy

chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải và giấy phép môi trường;

b)

Rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống

xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc

phục; cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung (nếu có) các công trình xử lý chất

thải để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định;

c) Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường,

chủ dự án đầu tư phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp

thời tới cơ quan cấp giấy phép môi trường để được hướng dẫn giải quyết; trường

hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải

gửi thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để phối hợp giải

quyết các vấn đề về môi trường; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường,

bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

d)

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc từng hạng mục

công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải

để vận hành lại. Trình tự, thủ tục, thời gian vận hành thử nghiệm lại công

trình xử lý chất thải được thực hiện như vận hành thử nghiệm lần đầu.

9.

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh,

cấp

huyện

có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử

nghiệm công trình xử lý chất thải đối với dự án đầu tư trên địa bàn theo đề

nghị của cơ quan cấp giấy phép môi trường.

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trường:

a)

Thực hiện trách nhiệm quy định tại

Điều 48 Luật Bảo vệ môi

trường

;

b) Thành lập đoàn kiểm tra thực tế quá trình vận hành thử nghiệm

công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại

khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường

hoặc cử cán bộ, công chức kiểm tra thực tế quá trình

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư đối với các

trường hợp khác; tiến hành đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải xả ra môi

trường. Trường hợp chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật

môi trường về chất thải, xử lý hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử lý

vi phạm theo quy định và yêu cầu chủ dự án đầu tư phải thực hiện các biện pháp

quy định tại khoản 8 Điều này; tiếp tục tổ chức đo đạc, lấy và phân tích mẫu

chất thải xả ra môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm lại của chủ dự

án đầu tư;

c)

Đối với trường hợp quy định tại

khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi

trường

, việc kiểm tra và quyết định điều chỉnh loại, khối lượng chất thải

nguy hại được phép xử lý hoặc khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu và xử lý

vi phạm (nếu có) thực hiện theo trình tự quy định tại

khoản 3 Điều

30 Nghị định này

;

d) Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của chủ dự án đầu tư liên quan

đến việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và hướng dẫn chủ dự

án khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có) trong quá trình vận hành thử

nghiệm.

Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất

thải của dự án quy định tại

khoản 4 Điều 46 Luật

Bảo vệ môi trường

thực

hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục XV

ban hành kèm theo Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các mẫu văn bản

liên quan đến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định tại Nghị

định này trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều này.

Điều 32. Đối tượng được miễn đăng

ký môi trường

Dự án đầu tư, cơ sở quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường

.

2.

Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không

phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày

được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải

dưới 05 m

3

/ngày, khí thải dưới 50 m

3

/giờ được xử lý bằng

công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính

quyền địa phương.

Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy

định tại

Phụ lục XVI

ban

hành kèm theo Nghị định này.

VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ, ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN

VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC

Mục

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

Điều 33. Điều kiện về bảo vệ môi trường

làng nghề

Làng

nghề được công nhận phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại

khoản

1 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường

.

Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp

huyện

phê duyệt phương án bảo

vệ môi trường làng nghề, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

và kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề,

kế hoạch di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi làng nghề đã được Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh phê duyệt.

Nội dung

của phương án bảo vệ môi trường làng nghề, bao gồm:

a)

Thông tin chung về làng nghề;

b)

Loại hình, quy mô sản xuất của làng nghề;

c)

Tình trạng phát sinh khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; các công trình bảo vệ môi

trường của làng nghề;

d)

Kế hoạch xây dựng, triển khai, vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi

trường: xử lý khí thải, nước thải, khu vực tập kết chất thải rắn, khu xử lý

chất thải rắn (nếu có) và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác;

đ)

Chương trình quan trắc, giám sát chất thải theo quy định;

e)

Tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường; nhu cầu kinh phí thực hiện

phương án bảo vệ môi trường làng nghề;

g)

Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi ngành, nghề sản xuất của cơ sở, hộ gia đình

sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại địa phương hoặc di

dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4.

Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề được Ủy ban nhân dân cấp xã

thành lập; hoạt động theo quy chế do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành và có

trách nhiệm sau đây:

a)

Tham gia quản lý, vận hành, duy tu, cải tạo các công trình thuộc hạ tầng bảo vệ

môi trường của làng nghề theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b)

Phổ biến, theo dõi, đôn đốc các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề

thực hiện các quy định bảo vệ môi trường quy định tại

Điều 34 Nghị

định này

;

c)

Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề; nội

dung bảo vệ môi trường trong hương ước, quy ước của làng nghề; tuyên truyền,

vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho môi

trường;

d)

Tham gia, phối hợp kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của

cơ sở trong làng nghề khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

đ)

Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã về hiện trạng hoạt động, tình hình thu gom, vận

chuyển và xử lý chất thải; khi phát hiện dấu hiệu về ô nhiễm môi trường, sự cố

môi trường hoặc các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

trong làng nghề;

e)

Thực hiện các nhiệm vụ khác về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Ủy ban nhân

dân cấp xã.

Điều 34. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối

với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề

Cơ

sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải thực hiện các quy định về đánh

giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công trình bảo vệ môi trường của

cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.

Có hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải theo quy định của chính quyền

địa phương, bảo đảm phù hợp với hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề.

2.

Có công trình xử lý nước thải hoặc công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong trường hợp hạ tầng bảo vệ môi trường

của làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

3.

Có công trình xử lý khí thải hoặc công trình, thiết bị xử lý khí thải tại chỗ

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong trường hợp có phát sinh khí thải phải

xử lý theo quy định của pháp luật.

4.

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng,

bụi, bức xạ nhiệt bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

5.

Có biện pháp, công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất

ra khỏi làng nghề và chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại

làng nghề

1.

Ngành, nghề sản xuất không khuyến khích phát triển tại làng nghề, bao gồm:

a)

Ngành, nghề sản xuất không thuộc ngành nghề nông thôn theo quy định của Chính

phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

b)

Ngành, nghề thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định

tại

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này;

c)

Ngành, nghề sử dụng nhiên liệu, nguyên liệu hoặc hóa chất dễ cháy, dễ nổ, hóa

chất nguy hiểm, hóa chất hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật về hóa

chất;

d)

Ngành, nghề sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu thuộc danh mục

công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công

nghệ.

2.

Cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề thuộc ngành, nghề không khuyến

khích phát triển tại làng nghề đó theo quy định tại khoản 1 Điều này có trách

nhiệm thực hiện quy định tại

Điều 34 Nghị định này

và tuân

thủ kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề sản xuất hoặc di dời trong phương án bảo vệ

môi trường làng nghề quy định tại

điểm g khoản 3 Điều 33 Nghị

định này

.

3.

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong làng nghề là cơ sở sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề có hành vi vi phạm quy định về xả nước

thải, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật

về chất thải hoặc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn, chất thải nguy hại trái

quy định về bảo vệ môi trường, đến mức bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là

đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

4.

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài trong làng nghề là cơ sở sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ trong làng nghề có hành vi vi phạm quy định về xả nước thải,

thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về

chất thải hoặc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn, chất thải nguy hại trái quy

định về bảo vệ môi trường, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục tái

phạm và hết thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm vẫn chưa khắc phục được.

5.

Việc lập, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát

triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề được

thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp

huyện

danh sách cơ sở, hộ

gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng

nghề; cơ sở, hộ gia đình không thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề và các

trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem

xét, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát triển

tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi làng nghề;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành,

nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình ra

khỏi làng nghề, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Mục

CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 36. Lập, thẩm định phương án cải tạo,

phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Việc lập, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

trong hoạt động khai thác khoáng sản được quy định như sau:

a)

Chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản quy định tại

điểm a khoản

2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường

lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường

trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và được thẩm định trong

quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b)

Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại

điểm b khoản 2 Điều

67 Luật Bảo vệ môi trường

hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực

thi hành nhưng không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định

thì bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Trường hợp cơ sở thuộc

đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì buộc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép môi trường trong đó có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm

định trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; trường

hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì buộc lập

phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm định theo quy định tại các khoản

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này;

c)

Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại

điểm b khoản 2 Điều

67 Luật Bảo vệ môi trường

thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường có

thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê

duyệt thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, trong đó có phương án cải

tạo, phục hồi môi trường với nội dung được thay đổi và được thẩm định trong quá

trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; trường hợp cơ sở không

thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì lập phương án cải tạo, phục

hồi môi trường và được thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8 và 9 Điều này;

d)

Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại

điểm c khoản 2 Điều

67 Luật Bảo vệ môi trường

lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường là một

phần của đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của dự án khai thác khoáng sản và được

thẩm định trong quá trình thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

đối với trường hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường

quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, bao gồm:

a)

01 văn bản đề nghị thẩm định của chủ cơ sở;

b)

01 bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

c)

01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường

hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã

được phê duyệt hoặc xác nhận.

Thời hạn thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối

với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này là không quá 30 ngày, kể từ ngày

nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn quy định tại khoản này, cơ quan

thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm

định. Thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung phương án cải tạo, phục hồi môi

trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian xem xét, ra quyết định

phê duyệt quy định tại khoản 6 Điều này không tính vào thời hạn thẩm định.

4.

Nội dung thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, bao gồm:

a)

Cơ sở pháp lý, sự phù hợp về cấu trúc và nội dung của phương án cải tạo, phục

hồi môi trường với các quy định hiện hành;

b)

Sự phù hợp của nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường với các yêu cầu

về bảo vệ môi trường, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh (nếu có), quy

hoạch sử dụng đất có liên quan;

c)

Cơ sở tính toán khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường và kinh

phí cải tạo, phục hồi môi trường; tính chính xác, đầy đủ khối lượng và dự toán

kinh phí, tính phù hợp của phương thức ký quỹ.

5.

Việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với trường hợp quy

định tại khoản 2 Điều này được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do cơ

quan có thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều này thành lập. Hội đồng thẩm định

có ít nhất là 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch hội đồng

(trong trường hợp cần thiết) và phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là

chuyên gia. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên môn về môi trường,

khoáng sản hoặc lĩnh vực khác có liên quan và có kinh nghiệm công tác đáp ứng

quy định tại

điểm b khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường

.

Chuyên

gia tham gia xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường không được tham

gia hội đồng thẩm định phương án đó.

Trong

trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến

của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để phục vụ cho hoạt động thẩm định phương án

cải tạo, phục hồi môi trường.

Trong

thời gian thẩm định, trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung phương án cải

tạo, phục hồi môi trường, cơ quan thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi

trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư để thực hiện.

Trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung

của cơ quan thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, chủ cơ sở có

trách nhiệm hoàn thiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường gửi cơ quan thẩm

định phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo văn bản giải trình, tiếp

thu ý kiến thẩm định. Sau thời hạn này, việc thẩm định phương án cải tạo, phục

hồi môi trường được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được

thể hiện bằng quyết định phê duyệt kết quả thẩm định. Trong thời hạn không quá

15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã

được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có), cơ quan thẩm định có trách nhiệm

ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định; trường hợp không phê duyệt thì phải

trả lời bằng văn bản cho chủ cơ sở và nêu rõ lý do. Hồ sơ phương án cải tạo,

phục hồi môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) bao gồm:

a)

01 văn bản giải trình ý kiến thẩm định;

b)

01 bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung.

7.

Việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, thông

báo kết quả thẩm định phương án được thực hiện thông qua một trong các hình

thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến

theo lộ trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8.

Thẩm quyền thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với trường hợp

quy định tại khoản 2 Điều này được quy định như sau:

a)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tổ chức thẩm định phương

án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các cơ sở khai thác khoáng sản thuộc

thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định phương án cải tạo,

phục hồi môi trường đối với các cơ sở khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp

giấy phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

ban hành mẫu văn bản đề nghị thẩm

định, quy định hoạt động của hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi

trường quy định tại Điều này.

Điều 37. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi

trường và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai

thác khoáng sản

1.

Số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo, phục hồi môi

trường căn cứ vào các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt.

2.

Việc tính toán số tiền ký quỹ phải áp dụng định mức, đơn giá của địa phương tại

thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp địa phương

không có định mức, đơn giá thì áp dụng theo định mức, đơn giá của bộ, ngành

tương ứng. Trong trường hợp bộ, ngành không có đơn giá thì áp dụng theo giá thị

trường.

3.

Tính toán số tiền ký quỹ:

a) Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng

kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường. Phương pháp

tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo hướng

dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

b)

Số tiền ký quỹ hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng số

tiền ký quỹ trừ đi số tiền ký quỹ lần đầu sau đó chia đều cho các năm còn lại

theo thời gian trong dự án đầu tư hoặc giấy phép khai thác khoáng sản;

c)

Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và

được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm quy định tại điểm b khoản này nhân

với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án,

phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo

công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ

quan có thẩm quyền.

4.

Thời gian ký quỹ:

a)

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới,

thời gian ký quỹ được xác định theo dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền

thẩm định nhưng tối đa không được quá 30 năm;

b)

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản: thời gian ký

quỹ xác định theo thời hạn còn lại trong giấy phép khai thác khoáng sản tính từ

thời điểm phê duyệt phương án;

c)

Trường hợp giấy phép khai thác có thời hạn khai thác khác với thời gian đã tính

trong phương án đã phê duyệt thì tổ chức, cá nhân điều chỉnh nội dung và tính

toán số tiền ký quỹ theo thời gian trong giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp

và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án để xem xét, điều chỉnh.

5.

Phương thức ký quỹ:

a)

Trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn nhỏ

hơn hoặc bằng 01 năm thì thực hiện ký quỹ một lần. Mức tiền ký quỹ bằng 100% số

tiền được phê duyệt, có tính yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ;

b)

Trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 01

năm trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần. Số tiền ký quỹ lần đầu phải tính

tới yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ và được xác định như sau:

Giấy

phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 10 năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25%

tổng số tiền ký quỹ.

Giấy

phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 10 năm đến dưới 20 năm: mức ký quỹ lần

đầu bằng 20% tổng số tiền ký quỹ.

Giấy

phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 20 năm trở lên: mức ký quỹ lần đầu

bằng 15% tổng số tiền ký quỹ;

c)

Số tiền ký quỹ có tính tới yếu tố trượt giá được tổ chức, cá nhân tự kê khai,

nộp tiền ký quỹ và thông báo cho quỹ bảo vệ môi trường nơi ký quỹ;

d)

Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất cho vay của quỹ bảo vệ môi trường

nơi ký quỹ và được tính từ thời điểm ký quỹ.

6.

Thời điểm ký quỹ và tiếp nhận tiền ký quỹ:

a)

Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ lần đầu trong thời

hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt phương án, phương án bổ sung;

b)

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới thực hiện ký quỹ

lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ;

c) Trường hợp ký quỹ nhiều lần, việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi

phải thực hiện trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có

thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ;

d)

Nơi nhận tiền ký quỹ được quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 137 Luật

Bảo vệ môi trường

;

đ)

Nơi tiếp nhận tiền ký quỹ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của khoản tiền

ký quỹ và cấp giấy xác nhận đã ký quỹ cho tổ chức, cá nhân.

Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tiến độ tổ chức, cá

nhân đã hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường. Cơ quan có thẩm quyền

phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của dự án khai thác khoáng sản kiểm tra việc hoàn

thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong giai đoạn nghiệm thu kết quả

thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Nội dung hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi

môi trường là một phần của nội dung quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản:

a)

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản,

nơi nhận tiền ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ cho tổ chức, cá nhân;

b)

Tổ chức, cá nhân chỉ được rút tiền lãi một lần sau khi có quyết định đóng cửa

mỏ khoáng sản;

c)

Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ đối với tổ chức, cá nhân trả lại hoặc bị thu

hồi giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện sau khi có quyết định đóng

cửa mỏ khoáng sản.

8.

Trường hợp có thay đổi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản

thì tổ chức, cá nhân mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ về cải

tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và thông báo

cho cơ quan thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cơ quan chuyên

môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ

nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo

đúng phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt thì cơ quan có thẩm

quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của dự án khai thác khoáng sản có trách nhiệm

sử dụng số tiền đã ký quỹ bao gồm cả tiền lãi để thực hiện cải tạo, phục hồi

môi trường.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải

tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các quỹ bảo

vệ môi trường.

Mục 3. BẢO

VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT Ô NHIỄM KHÓ PHÂN HỦY VÀ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN

LIỆU, VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, THIẾT BỊ CÓ CHỨA CHẤT Ô NHIỄM KHÓ PHÂN HỦY

Điều 38. Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm

hữu cơ khó phân hủy theo quy định của Công ước Stockholm

Chất ô

nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là chất POP) phải được đăng ký miễn

trừ theo quy định của

Công ước Stockholm

được

ban hành tại

Phụ lục XVII

ban hành kèm theo Nghị định

này.

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

có trách nhiệm đăng ký miễn trừ chất

POP với Ban Thư ký Công ước Stockholm theo yêu cầu của

Công ước Stockholm

trên cơ sở tổng hợp, đánh

giá hiện trạng, dự báo đăng ký miễn trừ chất POP của các cơ quan, tổ chức, cá

nhân có liên quan. Trường hợp

Công ước

Stockholm

có thay đổi yêu cầu về đăng ký miễn trừ thì thực hiện theo các

thay đổi này.

Tổ chức,

cá nhân nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất POP thuộc

Phụ

lục XVII

ban hành kèm theo Nghị định này làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp

thực hiện đăng ký miễn trừ chất POP và gửi hồ sơ đăng ký miễn trừ chất POP về

Bộ Tài nguyên và Môi trường

. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) 01 văn bản

đăng ký miễn trừ chất POP thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục XVIII

ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 báo

cáo đăng ký miễn trừ chất POP thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục XIX

ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Kết quả

quan trắc và giám sát môi trường gần nhất theo quy định của pháp luật.

Trình tự,

thủ tục đăng ký miễn trừ các chất POP:

a) Tổ chức,

cá nhân lập hồ sơ đăng ký miễn trừ chất POP theo quy định tại khoản 2 Điều này

gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch

vụ công trực tuyến của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

b) Trong thời

hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký miễn trừ,

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ

sơ; thông báo bằng văn bản về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ cho tổ chức, cá

nhân;

c) Sau khi

nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ,

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ chất POP

theo quy định;

d)

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, căn cứ

kết quả kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo chấp thuận đăng ký miễn

trừ chất POP đến tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định tại

Phụ lục XX

ban hành kèm

theo Nghị định này; trường hợp không chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP thì

phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Kể từ

ngày 01 tháng 01 năm 2023, thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

là cơ sở để cơ quan hải quan

xem xét, cho phép làm thủ tục hải quan đối với các chất POP.

Tổ chức,

cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu các chất POP thuộc

Phụ

lục XVII

ban hành kèm theo Nghị định này cho tổ chức, cá nhân đã được

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chấp thuận đăng ký miễn trừ

các chất POP làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp chỉ được phép nhập khẩu đúng chủng

loại, khối lượng các chất POP theo thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất

POP cho tổ chức, cá nhân đăng ký miễn trừ các chất POP. Tổ chức, cá nhân nhận ủy

thác nhập khẩu các chất POP thuộc

Phụ lục XVII

ban hành kèm theo Nghị định này phải chuyển giao toàn bộ các chất POP nhập khẩu

cho tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu theo đúng hợp đồng ủy thác.

Sau khi

hết thời hạn đăng ký miễn trừ theo yêu cầu của

Công

ước Stockholm

, các chất POP thuộc

Phụ lục XVII

ban hành kèm theo Nghị định này phải được quản lý theo quy định về quản lý chất

thải nguy hại.

Điều 39. Dán nhãn và công bố thông tin

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô

nhiễm khó phân hủy

1.

Căn cứ quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy

trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, tổ chức,

cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản

phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy phải thực hiện dán

nhãn và công bố thông tin theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2.

Dán nhãn nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa thiết bị có chứa

chất ô nhiễm khó phân hủy phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a)

Vị trí, kích thước, màu sắc, hình ảnh, ký hiệu, ngôn ngữ của nhãn nguyên liệu,

nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó

phân hủy được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

b)

Nội dung thể hiện trên nhãn nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng

hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy, bao gồm: tên và hàm lượng chất

ô nhiễm khó phân hủy được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới

hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản

phẩm, hàng hóa, thiết bị hoặc thông tin về việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế có

liên quan đến chất ô nhiễm khó phân hủy và các thông tin khác theo quy định của

pháp luật về nhãn hàng hóa.

3.

Đối với nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm hoàn chỉnh không có bao bì

thương phẩm, tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh phải gửi thông

báo về

Bộ Tài nguyên và Môi trường

theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy định và thực hiện việc

công bố thông tin chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu theo nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trên trang thông tin

điện tử của tổ chức, cá nhân.

4.

Tổ chức, cá nhân sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng

hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy phải dán nhãn, công bố thông

tin chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản

phẩm, hàng hóa, thiết bị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sau khi

thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy định tại

khoản 3 Điều 40

Nghị định này

và trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

5.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh không thực hiện đúng các quy

định về việc dán nhãn, công bố thông tin đối với nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy phải thực

hiện các biện pháp khắc phục, thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo

vệ môi trường và pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 40. Đánh giá sự phù hợp và kiểm tra

đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản

phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy

1.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất phải gửi văn bản tới

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

kèm theo kết quả đánh giá sự phù hợp đối với

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô

nhiễm khó phân hủy sau khi được thông quan và trước khi đưa ra lưu thông trên

thị trường.

2.

Việt Nam công nhận, thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp đối với nguyên liệu,

nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó

phân hủy do tổ chức quốc tế, quốc gia có năng lực thực hiện theo quy định của

pháp luật.

3.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu,

nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó

phân hủy trước khi dán nhãn, công bố thông tin phải lựa chọn tổ chức đánh giá

sự phù hợp để thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng phù hợp

với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng.

4.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức được

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc

môi trường đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy.

Việc kiểm tra đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu,

nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó

phân hủy được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và

pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Mẫu quyết định thành lập

đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra và kết quả đánh giá sự phù hợp do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy

định. Trường hợp phát hiện chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên

liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy

không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng, tổ chức, cá nhân nhập

khẩu, sản xuất, kinh doanh phải bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi

trường và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và công khai thông tin theo quy

định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 41. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm

khó phân hủy

1.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh chất ô nhiễm khó phân hủy và

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô

nhiễm khó phân hủy phải bảo đảm không vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo

quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tiêu hủy, xử lý an toàn chất ô nhiễm

khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị

có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy vượt giới hạn tối đa cho phép bằng hình thức

tự xử lý theo công nghệ phù hợp đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường hoặc

chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí tiêu hủy, xử lý theo quy định của pháp luật

hiện hành.

2.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu chất POP thuộc

Phụ lục

XVII

ban hành kèm theo Nghị định này phải có văn bản thông báo gửi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

về khối lượng và tên chất POP

trước khi thực hiện hoạt động nhập khẩu đối với từng lô hàng.

3.

Tổ chức, cá nhân sản xuất chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu,

vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy và tổ

chức, cá nhân sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy làm nguyên

liệu sản xuất trực tiếp có trách nhiệm sau đây:

a)

Hằng năm, báo cáo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

về

khối lượng, chủng loại chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy được quy

định tại quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân

hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị. Nội

dung báo cáo được tích hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

b)

Có kế hoạch ngừng sản xuất, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu,

nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó

phân hủy trong trường hợp vượt giới hạn tối đa cho phép theo quy định;

c)

Thực hiện các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý và quản lý an toàn chất ô nhiễm

khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị

có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy định;

d)

Chuyển giao chất thải có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy cho tổ chức, cá nhân có

đủ năng lực xử lý theo quy định.

4.

Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường đất có trách nhiệm đánh giá, cảnh báo

rủi ro và xử lý, cải tạo phục hồi môi trường đối với khu vực đất bị ô nhiễm

chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy định tại

Điều 13 Nghị định

này

.

Điều 42. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan

ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô

nhiễm khó phân hủy

1.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

chủ trì, tổ chức thực hiện việc đăng ký

miễn trừ các chất POP và kiểm tra, giám sát việc ngừng nhập khẩu, sản xuất, sử

dụng các chất POP làm nguyên liệu sản xuất theo quy định về đăng ký miễn trừ

các chất POP; đánh giá nhu cầu sản xuất, sử dụng các chất POP; kiểm soát nguồn

phát sinh, đánh giá sự phù hợp và kiểm tra đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô

nhiễm khó phân hủy theo quy định của pháp luật; ký thỏa thuận công nhận, thừa

nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với nguyên liệu, nhiên liệu,

vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy với

các tổ chức quốc tế, quốc gia có năng lực theo quy định của pháp luật.

2.

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh:

a)

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), các bộ, cơ quan ngang bộ và

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường

và cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình phụ trách

về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng đối với chất ô

nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa,

thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy định tại các

Điều

38, 39

và

40 Nghị định này

và quy định của pháp luật có

liên quan;

b)

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm đánh giá,

xác định, cảnh báo rủi ro, xử lý và cải tạo, phục hồi đối với khu vực đất bị ô

nhiễm chất ô nhiễm khó phân hủy do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ

chức, cá nhân gây ô nhiễm theo quy định tại

Điều 14 Nghị định

này

.

Mục

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG, NHẬP KHẨU

PHẾ LIỆU

Điều 43. Đối tượng, điều kiện về bảo vệ

môi trường đối với cơ sở nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

1.

Đối tượng được phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ được thực hiện

theo quy định của Chính phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

2.

Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá

dỡ tàu biển:

a)

Có khu vực và thiết bị phá dỡ tàu biển chuyên dụng phù hợp với từng chủng loại

và tải trọng tàu, bảo đảm không để rò rỉ, phát tán các chất thải chưa qua xử

lý, quản lý ra bên ngoài khu vực phá dỡ gây ô nhiễm môi trường nước, đất và

không khí;

b) Có khu vực lưu giữ vật liệu, thiết bị sau khi phá dỡ có cao độ

nền bảo đảm không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật

liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng vật liệu, thiết bị cao

nhất theo tính toán. Trường hợp sử dụng bãi lưu giữ phải có hệ thống thu gom và

xử lý nước mưa chảy tràn bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

c)

Có khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; khu vực lưu giữ chất thải rắn công

nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình phá dỡ

tàu biển bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

3.

Có biện pháp quản lý chất thải và phế liệu trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã

qua sử dụng như sau:

a) Thu gom nhiên liệu, dầu, nước đáy tàu, nước dằn tàu, chất lỏng

khác và các vật liệu có khả năng gây cháy, nổ. Tiến hành các biện pháp thông

gió, cấp đủ dưỡng khí cho các không gian kín trên tàu (như khoang chứa hàng,

đáy đôi, bồn két chứa) để bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Hoạt động này

phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình phá dỡ;

b) Bóc tách amiăng và PCBs: Trước khi cắt con tàu thành các phần,

phải bóc tách, thu gom, vận chuyển amiăng, PCBs khỏi vị trí cắt. Sau khi các

phần của con tàu được đưa lên bờ, phải tiếp tục thu gom toàn bộ phần amiăng và

PCBs còn lại khi đã dễ dàng tiếp cận hơn. Khu vực bóc tách và thu gom amiăng

phải được quây kín để giảm phát tán các sợi amiăng ra môi trường xung quanh,

người không phận sự miễn vào. Amiăng phải được làm ẩm trước và trong suốt quá

trình bóc tách. Phải bố trí tối thiểu 02 lao động được trang bị đầy đủ thiết bị

bảo hộ lao động để loại bỏ amiăng, trong đó 01 người chịu trách nhiệm làm ẩm và

01 người bóc tách amiăng. Khu vực bóc tách amiăng trên bờ phải được bố trí ở

khu vực riêng biệt với quy trình tương tự;

c) Amiăng sau khi bóc tách phải được đựng trong các bao bì chuyên

dụng kín, có ít nhất 02 lớp, sau đó vận chuyển về kho lưu giữ chất thải nguy

hại và chuyển giao để xử lý theo đúng quy định;

d) Chất thải lỏng có chứa PCBs phải được lưu chứa trong các bao bì

cứng hoặc thiết bị lưu chứa đặt trên các tấm nâng và không cho phép xếp chồng

lên nhau. Khu vực lưu giữ chất thải chứa PCBs (dạng rắn và dạng lỏng) phải được

cách ly với các chất thải khác và bảo đảm an toàn trước khi chuyển giao để xử

lý theo đúng quy định;

đ)

Dầu và nhiên liệu phải được bơm về các bồn hoặc thùng chứa riêng (không trộn

lẫn) trước khi chuyển về khu vực lưu giữ và chuyển giao để xử lý theo đúng quy

định;

e)

Đối với vật liệu phi kim được bóc tách ra từ kim loại phải được phân định, phân

loại và xử lý theo quy định về quản lý chất thải;

g)

Chất thải phóng xạ phát sinh từ quá trình phá dỡ phải được thu gom, lưu giữ, xử

lý và quản lý theo đúng quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng

xạ đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;

h) Sau khi hoàn thành việc phá dỡ con tàu, trong thời hạn không

quá 45 ngày, cơ sở phải chuyển giao toàn bộ chất thải nguy hại, chất thải công

nghiệp phải xử lý cho đơn vị có chức năng theo quy định.

Cơ sở hoạt động phá dỡ tàu biển phải có hệ thống quản lý môi

trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO

14001 được chứng nhận.

Điều 44. Điều kiện về bảo vệ môi trường

đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ

1.

Tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ phải đáp ứng yêu cầu về chủng loại

được phép nhập khẩu theo quy định của Chính phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển

đã qua sử dụng.

2.

Tàu biển nhập khẩu để phá dỡ phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a)

Bảo đảm chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ không vượt ngưỡng theo quy định của

pháp luật về năng lượng nguyên tử;

b)

Phải được thu hồi toàn bộ khí C.F.C trong các thiết bị trước khi nhập khẩu vào

Việt Nam;

c)

Nước dằn tàu không được chứa loài ngoại lai xâm hại hoặc loài có nguy cơ xâm

hại thuộc danh mục do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành;

d)

Không chứa vũ khí, đạn dược và chất gây nổ;

đ)

Đã loại bỏ toàn bộ các hàng hóa lưu giữ trên tàu.

3.

Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử

dụng nhập khẩu để phá dỡ. Việc chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ được thực

hiện bởi tổ chức chứng nhận sự phù hợp theo quy định của pháp luật về chất

lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 45. Yêu cầu về bảo vệ môi trường và

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên

liệu sản xuất

Tổ chức, cá

nhân chỉ được nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất cho dự

án đầu tư, cơ sở sản xuất của mình và phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi

trường quy định tại

khoản 2 Điều 71 Luật Bảo vệ môi trường

.

Một số yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường cụ thể được quy định như sau:

Có cơ sở

sản xuất với công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu đáp ứng yêu cầu

bảo vệ môi trường theo quy định.

Có công

nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu đạt quy chuẩn kỹ thuật

môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì

phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý.

Điều

kiện về kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

a)

Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

Có hệ thống

thu gom nước mưa riêng; có hệ thống thu gom và xử lý các loại nước thải phát

sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường

về nước thải theo quy định;

Có cao độ

nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được

thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín, chống

thấm, chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán;

Có tường và

vách ngăn bằng vật liệu không cháy; có mái che nắng, mưa cho toàn bộ khu vực

lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn

chế gió trực tiếp vào bên trong;

b)

Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

Có hệ thống

thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước

thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật

môi trường về nước thải theo quy định;

Có cao độ

nền bảo đảm không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín, chống thấm, chịu được tải trọng

của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán;

Có biện

pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

4.

Có giấy phép môi trường, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm

nguyên liệu sản xuất hoặc giấy phép môi trường thành phần là giấy xác nhận đủ

điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản

xuất theo quy định tại

điểm d khoản 2 Điều

42 Luật Bảo vệ môi trường

,

trừ trường hợp quy

định tại

khoản 18 Điều 168 Nghị định này

và trường hợp nhập khẩu phế liệu phát sinh từ hoạt

động của khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Ký quỹ

bảo vệ môi trường theo quy định tại

Điều 46 Nghị định này

.

6.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại cơ

quan hải quan quản lý cửa khẩu nhập hoặc cơ quan hải quan nơi có cơ sở sản xuất

sử dụng phế liệu nhập khẩu; được lựa chọn địa điểm kiểm tra chất lượng phế liệu

nhập khẩu tại cửa khẩu nhập hoặc tại cơ quan hải quan nơi có cơ sở sản xuất sử

dụng phế liệu nhập khẩu hoặc tại cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu. Phế

liệu nhập khẩu chỉ được phép dỡ xuống cảng khi đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Tổ chức,

cá nhân nhận hàng trên Bản lược khai hàng hóa (E-Manifest) có giấy phép môi

trường hoặc giấy phép môi trường thành phần quy định tại khoản 4 Điều này còn

hiệu lực và còn khối lượng phế liệu nhập khẩu;

b) Tổ chức,

cá nhân nhận hàng trên E-Manifest có Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế

liệu nhập khẩu đối với phế liệu ghi trên E-Manifest theo quy định tại

điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định này

.

Cơ quan hải

quan có trách nhiệm kiểm tra các thông tin quy định tại điểm a và b khoản này

trước khi cho phép dỡ phế liệu xuống cảng.

Đánh giá

sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên

liệu sản xuất

a) Tổ chức

đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

làm nguyên liệu sản xuất bao gồm: Tổ chức giám định được chỉ định theo quy định

của pháp luật; tổ chức giám định nước ngoài được thừa nhận theo quy định của

pháp luật;

b) Tổ chức

đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường được cung cấp dịch vụ trên

lãnh thổ Việt Nam sau khi đã đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về

chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh

đánh giá sự phù hợp và các quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.

Tổ chức,

cá nhân nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất khai thông

tin, nộp hồ sơ chứng từ điện tử và làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp

luật về hải quan. Ngoài những hồ sơ theo quy định của pháp luật về hải quan, hồ

sơ phế liệu nhập khẩu phải có các tài liệu sau đây:

a) Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (nếu có); giấy chứng

nhận xuất xứ (nếu có); ảnh hoặc bản mô tả phế liệu;

b) Văn bản

xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu (bản quét từ bản chính có xác

thực chữ ký điện tử của tổ chức, cá nhân nhập khẩu);

c)

Chứng thư giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu;

d)

Văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu

nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại

Phụ lục XXI

ban hành kèm

theo Nghị định này.

Tổ chức,

cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có

trách nhiệm như sau:

a) Nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập

khẩu quy định trong giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần

quy định tại khoản 4 Điều này;

b)

Sử dụng toàn bộ phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để sản xuất ra sản

phẩm, hàng hóa theo quy định tại Nghị định này;

c) Phân định, phân loại chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng

phế liệu nhập khẩu để có phương án xử lý chất thải phù hợp;

d)

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm

nguyên liệu sản xuất; phối hợp với hiệp hội ngành nghề thực hiện công tác bảo

vệ môi trường theo quy định; thanh toán toàn bộ các khoản chi phí xử lý phế

liệu nhập khẩu vi phạm.

10.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

hướng dẫn kỹ thuật đánh giá sự phù hợp và

chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi

trường, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất quy

định tại Điều này.

Điều 46. Ký quỹ bảo vệ môi trường trong

nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

1.

Mục đích và phương thức ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:

a)

Ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu

sản xuất nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử

lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập

khẩu;

b)

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường

Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tín dụng nơi tổ chức,

cá nhân mở tài khoản giao dịch (sau đây gọi tắt là tổ chức nhận ký quỹ). Việc

ký quỹ thực hiện theo từng lô hàng hoặc theo từng hợp đồng có thông tin và giá

trị của lô hàng phế liệu nhập khẩu;

c)

Tiền ký quỹ được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam và được hưởng lãi suất

đã thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

2.

Khoản tiền ký quỹ bảo bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài

làm nguyên liệu sản xuất:

a)

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi

trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất với số

tiền được quy định như sau:

Khối

lượng nhập khẩu dưới 500 tấn phải thực hiện ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế

liệu nhập khẩu;

Khối

lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải thực hiện ký quỹ 15% tổng

giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;

Khối

lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ 20% tổng giá trị lô

hàng phế liệu nhập khẩu;

b)

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu phải thực hiện ký quỹ

bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản

xuất với số tiền được quy định như sau:

Khối

lượng nhập khẩu dưới 100 tấn phải thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế

liệu nhập khẩu;

Khối

lượng nhập khẩu từ 100 tấn đến dưới 500 tấn phải thực hiện ký quỹ 18% tổng giá

trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;

Khối

lượng nhập khẩu từ 500 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ 20% tổng giá trị lô

hàng phế liệu nhập khẩu;

c)

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản

này thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài

làm nguyên liệu sản xuất với số tiền được quy định là 10% tổng giá trị lô hàng

phế liệu nhập khẩu.

3.

Quy trình ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm

nguyên liệu sản xuất:

a) Tổ chức,

cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước thời điểm phế liệu dỡ

xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc nhập khẩu

vào lãnh thổ Việt Nam đối với các trường hợp khác;

b)

Ngay sau khi nhận ký quỹ, tổ chức nhận ký quỹ xác nhận việc ký quỹ của tổ chức,

cá nhân nhập khẩu phế liệu vào văn bản đề nghị ký quỹ của tổ chức, cá nhân. Nội

dung xác nhận ký quỹ phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau: tên tài khoản

phong tỏa; tổng số tiền ký quỹ được tính toán theo quy định tại Nghị định này;

thời hạn hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện ngay sau khi hàng hóa được thông quan;

thời hạn phong tỏa tài khoản (nếu có);

c) Tổ chức

nhận ký quỹ gửi tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 02 bản chính văn bản xác

nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu

gửi 01 bản chính văn bản xác nhận đã ký quỹ cho cơ quan hải quan nơi làm thủ

tục thông quan.

Quản lý và sử dụng số tiền ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập

khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:

a)

Tổ chức nhận ký quỹ nơi tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện ký quỹ

bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản

xuất có trách nhiệm phong tỏa số tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật;

b)

Tổ chức nhận ký quỹ đã nhận ký quỹ có trách nhiệm hoàn trả số tiền ký quỹ cho

tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sau khi nhận được văn bản đề nghị của tổ

chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu kèm theo thông tin về số tờ khai hải quan nhập

khẩu đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu đã được thông quan hoặc thông tin về

việc hủy tờ khai hải quan nhập khẩu của cơ quan hải quan hoặc chấp hành xong

quyết định tái xuất, tiêu hủy theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải;

c)

Trường hợp phế liệu nhập khẩu không được thông quan và không thể tái xuất được,

khoản tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán chi phí xử lý, tiêu hủy phế liệu

vi phạm. Nếu số tiền ký quỹ nhập khẩu phế liệu không đủ thanh toán toàn bộ các khoản

chi phí để xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm thì tổ chức, cá nhân nhập

khẩu phế liệu có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này. Sản phẩm sau xử

lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm có giá trị sẽ bị tịch thu theo quy định

của pháp luật (không bao gồm phần sản phẩm tạo ra từ nguyên liệu, phụ gia hoặc

phế liệu khác được phối trộn theo quy trình sản xuất của đơn vị được chỉ định

để xử lý phế liệu nhập khẩu vi phạm) và không được hạch toán vào chi phí xử lý,

tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm.

Việc

xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm được thực hiện theo quy định về quản

lý chất thải. Tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm thỏa thuận với đơn vị có

đủ năng lực để xử lý, tiêu hủy chất thải, phế liệu vi phạm; đơn vị xử lý, tiêu

hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm phải được ghi trong quyết định xử phạt của người

có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trường

hợp không xác định được tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu vi phạm, việc xử

lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm do nhà nước thực hiện theo quy định của

pháp luật;

d)

Trường hợp số tiền ký quỹ còn thừa sau khi thanh toán để xử lý lô hàng phế liệu

nhập khẩu vi phạm, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn

bản về việc hoàn thành quá trình xử lý, tiêu hủy phế liệu của cơ quan có thẩm

quyền đã xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổ chức nhận ký quỹ có trách nhiệm hoàn trả

số tiền ký quỹ còn lại cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Mục

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM

CÔNG NGHIỆP VÀ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC

Điều 47. Quy định chung về bảo vệ môi

trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

1.

Các phân khu chức năng trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải

được quy hoạch bảo đảm các điều kiện sau: giảm thiểu ảnh hưởng của các loại

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với các

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác; thuận lợi cho công tác phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường; tăng cường khả năng tái sử dụng, tái chế chất

thải, tiết kiệm năng lượng và cộng sinh công nghiệp.

2.

Các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có khoảng cách an

toàn môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ

thuật để giảm thiểu khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở khác và các đối tượng kinh

tế - xã hội xung quanh khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

3.

Khuyến khích việc tái sử dụng chất thải, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết

kiệm năng lượng, cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn.

4.

Khuyến khích thành lập mới hoặc chuyển đổi các khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Điều 48. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo

vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

1.

Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được bố trí phù hợp với các loại hình đầu tư

trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, bảo đảm

giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường xung quanh và phải được xây dựng,

hoàn thành trước khi các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

và cụm công nghiệp đi vào hoạt động.

2

.

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a)

Tách riêng hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thu gom, thoát nước thải;

b)

Phải có hố ga lắng cặn, tách váng dầu trước khi xả vào hệ thống thoát nước mưa

chung của khu vực;

c)

Thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm luôn trong điều

kiện vận hành bình thường.

3.

Hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ

môi trường sau:

a)

Vị trí, cốt hố ga phải bố trí phù hợp để đấu nối với điểm xả nước thải của các

cơ sở, bảo đảm khả năng thoát nước thải của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

tập trung; vị trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom của hệ thống thoát

nước khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và đặt bên ngoài phần đất của

các cơ sở;

b)

Hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý bảo đảm kiên cố, chống thấm, chống

rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây

dựng hoặc tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa;

c)

Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, có sàn công tác diện tích tối

thiểu là 01 m

2

và có lối đi để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm

soát nguồn thải;

d)

Thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm luôn trong điều

kiện vận hành bình thường.

4.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi

trường sau:

a) Được phép chia thành nhiều đơn nguyên (mô-đun) phù hợp với tiến

độ lấp đầy và hoạt động của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp nhưng phải bảo đảm xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt quy

chuẩn kỹ thuật môi trường và phù hợp với giấy phép môi trường đã được cấp;

b)

Có công tơ điện độc lập;

c)

Có hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại

khoản

4 Điều 97 Nghị định này

;

d)

Được vận hành thường xuyên theo đúng quy trình công nghệ để bảo đảm nước thải

được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận;

phải duy tu, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm luôn vận hành bình thường;

đ)

Bùn cặn của hệ thống xử lý nước thải tập trung phải thu gom, vận chuyển và xử

lý hoặc tái sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải;

e)

Các thiết bị thu gom, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn

thông thường, chất thải nguy hại, xử lý khí thải (nếu có) phải bảo đảm các yêu

cầu về bảo vệ môi trường tương ứng quy định tại Chương V Nghị định này;

g) Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật

ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các

thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu

thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết

bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm;

h) Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập

trung phải được ghi trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi

trường, giấy phép môi trường, giấy đăng ký môi trường và quy chế về bảo vệ môi

trường của của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

5.

Có công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của

pháp luật.

Điều 49. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ

chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung có trách nhiệm thực hiện quy định tại

khoản 4 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường

; chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công

nghiệp có trách nhiệm thực hiện quy định tại

khoản 3 Điều

52 Luật Bảo vệ môi trường

. Một số nội dung

được quy định cụ thể như sau:

a) Việc tiếp nhận dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt

động có phát sinh nước thải vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung,

cụm công nghiệp phải phù hợp với khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ

thống xử lý nước thải tập trung. Các dự án mới trong khu sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải đấu nối nước thải vào điểm thu gom

trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung;

b) Không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang

hoạt động có phát sinh nước thải sản xuất trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung, cụm công nghiệp trong các trường hợp sau: dự án mới có ngành nghề

không thuộc danh mục ngành nghề được phép thu hút đầu tư của khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

tập trung, cụm công nghiệp không có hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu về

hạ tầng bảo vệ môi trường được quy định tại

Điều 48 Nghị định này

;

c)

Không được pha loãng nước thải trước điểm xả nước thải của khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

d)

Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động

trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa có hệ thống xử lý

nước thải tập trung và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bên trong đã

được miễn trừ đấu nối theo quy định của pháp luật chỉ được phép tiếp nhận dự án

đầu tư mới sau khi đáp ứng quy định tại

Điều 48 Nghị định này

,

trừ trường hợp dự án đầu tư mới không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi

trường khi đi vào vận hành chính thức;

đ)

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

hoặc cấp giấy phép môi trường, trước khi xây dựng kế hoạch đăng ký chứng nhận

khu công nghiệp sinh thái có trách nhiệm rà soát, đánh giá và thực hiện điều

chỉnh theo các quy định tại

Điều 27

và

Điều

30 Nghị định này

(nếu có);

e)

Thực hiện các trách nhiệm cụ thể khác theo quy định tại Nghị định này.

Chủ cơ sở hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại

khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường

.

Một số nội dung được quy định cụ thể sau:

a) Dự án đầu tư mới trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp phải xử lý sơ bộ và đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý

nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp. Nước thải chuyển giao để xử lý phải có khối lượng và các thông số ô

nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải

tập trung; đáp ứng điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng

và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp và giấy phép môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung,

cụm công nghiệp đó; trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ đấu nối theo quy

định;

b)

Các cơ sở đang hoạt động đã đấu nối nước thải sau xử lý vào hệ thống thoát nước

thải và các cơ sở đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước và

xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp theo các quy định trước đây thì phải thực hiện trách nhiệm đối với

cơ sở được miễn trừ đấu nối theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều

52 Luật Bảo vệ môi trường

.

c) Cơ sở đang hoạt động có xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu

gom, thoát nước mưa phải phối hợp với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

cụm công nghiệp thực hiện trách nhiệm theo quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường

.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện các quy định

tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường

và có trách nhiệm khác sau đây:

a)

Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ tập trung, chủ cơ sở bên trong thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản

1 và khoản 2 Điều này;

b)

Trong quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư

theo thẩm quyền đối với các dự án mới hoặc dự án đang hoạt động nâng công suất

có phát sinh nước thải trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải

xem xét sự phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường được quy định

tại

Điều 48 Nghị định này

.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các quy định

tại

khoản 5 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường

và có trách nhiệm khác sau đây:

a) Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công

nghiệp, chủ cơ sở trong cụm công nghiệp thực hiện các trách nhiệm quy định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp xử lý thủ

tục đầu tư, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét các dự án mới hoặc dự án đang

hoạt động nâng công suất có phát sinh nước thải trong khu sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng bảo

vệ môi trường được quy định tại

Điều 48 Nghị

định này

.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các quy định

tại

khoản 5 Điều 51, khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi

trường

và có trách nhiệm khác sau đây:

a)

Trong quá trình chỉ đạo về việc phê duyệt quyết định đầu tư theo thẩm quyền đối

với các dự án mới hoặc dự án đang hoạt động nâng công suất có phát sinh nước

thải trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải yêu cầu cơ quan

chuyên môn xem xét sự phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường quy

định tại

Điều 48 Nghị định này

;

b)

Hướng dẫn, giải quyết đề nghị của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp về việc bố trí vị trí

đất của hồ sự cố và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

c)

Xây dựng lộ trình di dời dân cư sinh sống trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu có); lộ trình chuyển đổi các làng nghề thành

cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo quy định tại

điểm c khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường

.

Điều 50. Lấy ý kiến về cơ quan chuyên môn

về bảo vệ môi trường đối với công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ

Cơ quan

thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng trong các trường hợp quy

định tại

khoản 2 Điều 59 và khoản 1 Điều 66 Luật Bảo vệ môi

trường

lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường

cùng cấp đối với hồ sơ về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, thiết

bị thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải của dự án theo quy định tại khoản 2 Điều

này, trừ trường hợp dự án đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá

tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường.

Hồ sơ

lấy ý kiến về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, thiết bị thu gom và

lưu chứa tạm thời chất thải bao gồm:

a) Văn bản

của cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng gửi cơ quan

chuyên môn về bảo vệ môi trường cùng cấp đề nghị cho ý kiến về công trình,

thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, thiết bị thu gom và lưu chứa tạm thời chất

thải;

b) Báo cáo

về phương án, hồ sơ thiết kế cơ sở, thuyết minh công nghệ xử lý của công trình,

thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi

trường đối với thiết bị xử lý nước thải tại chỗ bao gồm cả phương án xả nước

thải sau xử lý ra môi trường tiếp nhận, phương án tái sử dụng nước thải, phương

án xử lý bùn, cặn phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, phương án xử lý mùi,

khí thải và hóa chất độc hại (nếu có); phương án kèm theo mô tả chi tiết khu

vực, thiết bị thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải.

Chủ đầu

tư dự án có trách nhiệm cung cấp thành phần hồ sơ lấy ý kiến về công trình,

thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, thiết bị thu gom và lưu chứa tạm thời chất

thải của dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều này cho cơ quan thẩm định thiết

kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

Trong

thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan thẩm định

thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi

trường gửi văn bản trả lời về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ,

thiết bị thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải cho cơ quan thẩm định thiết kế

xây dựng, cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp không thống nhất phải nêu rõ lý

do.

Điều 51. Sử dụng chất thải chăn nuôi làm

phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác

Chất

thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động

chăn nuôi nông hộ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc mục

đích khác phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Việc sử dụng chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải

chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại làm phân bón hữu cơ,

nước tưới cây hoặc làm thức ăn cho thủy sản được thực hiện như sau:

a) Chất

thải chăn nuôi chỉ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc làm

thức ăn cho thuỷ sản khi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định

tại khoản 4 Điều này;

b) Việc

vận chuyển chất thải chăn nuôi ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại phải sử dụng

phương tiện, thiết bị đảm bảo kín khít, không bị tràn đổ, rò rỉ, không gây ô

nhiễm môi trường.

Việc sử

dụng chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ phát sinh từ hoạt động chăn

nuôi trang trại để sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động

sản xuất phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và không gây ô

nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng.

4.

Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

có trách nhiệm ban hành quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ sử dụng cho

cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước

thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Điều 52. Khoảng cách an toàn về môi trường

đối với khu dân cư

1.

Khoảng cách an toàn về môi trường:

a)

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng quy định tại các

điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường

, khoảng

cách an toàn về môi trường là khoảng cách tối thiểu từ cơ sở sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ và kho tàng đến công trình hiện hữu và hợp pháp của khu dân cư

gồm nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, công trình giáo dục, y tế để bảo đảm an toàn

về môi trường;

b)

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ gây ô nhiễm

nguồn nước quy định tại

điểm đ khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi

trường

, khoảng cách an toàn về môi trường là khoảng cách tối thiểu từ điểm

xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đến điểm lấy

nước, công trình cấp nước đô thị.

2.

Xác định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:

a)

Khoảng cách an toàn về môi trường từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho

tàng quy định tại các

điểm a, b và c khoản 2 Điều 53 Luật Bảo

vệ môi trường

đến khu dân cư được xác định căn cứ vào quy mô, công suất của

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng và đặc tính của chất dễ cháy,

dễ nổ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ, chất độc hại đối

với người và sinh vật;

b)

Khoảng cách an toàn về môi trường từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho

tàng quy định tại

điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ

môi trường

đến khu dân cư được xác định căn cứ vào quy mô, công suất của cơ

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng và tính chất của bụi, mùi khó

chịu, mức độ tiếng ồn và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước được dùng cho mục đích

cấp nước sinh hoạt;

c)

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nhiều nguồn phát

thải, khoảng cách an toàn về môi trường được xác định từ nguồn phát thải gần

nhất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đến khu dân cư. Trường

hợp không xác định được nguồn phát thải hoặc không có nguồn phát thải, khoảng

cách an toàn về môi trường được xác định từ vị trí tường của cơ sở sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ và kho tàng, nhà hoặc công trình bao chứa nguồn phát sinh ô

nhiễm, chứa chất dễ cháy, dễ nổ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết

bị bức xạ, chất độc hại đối với người và sinh vật;

d)

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng mà thuộc đồng thời từ hai

trường hợp trở lên theo quy định tại các

điểm a, b, c và d khoản

2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường

thì phải áp dụng giá trị khoảng cách lớn

nhất.

3.

Khoảng cách an toàn về môi trường từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho

tàng đến khu dân cư quy định tại các

điểm a, b, c và đ khoản 2 Điều

53 Luật Bảo vệ môi trường

thực hiện theo quy định về khoảng cách an toàn

của pháp luật về an toàn phòng cháy và chữa cháy, quản lý vật liệu nổ, an toàn

bức xạ, an toàn hóa chất, tài nguyên nước và pháp luật khác có liên quan.

4.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

chủ trì xây dựng, ban hành quy chuẩn

kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng quy định tại

điểm

d khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường

,

trừ quy định tại khoản 3 Điều này.

5.

Khoảng cách an toàn về môi trường của dự án đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ và kho tàng được cơ quan có thẩm quyền xem xét, áp dụng khi chấp thuận

địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch hoặc giới thiệu vị trí thực hiện dự án đầu

tư; hoặc khi chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, cấp

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 53. Lộ trình áp dụng kỹ thuật hiện có

tốt nhất

Chủ dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật

hiện có tốt nhất đối với ít nhất một hoạt động hoặc công đoạn sản xuất theo lộ

trình như sau:

a)

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2027 đối với dự án đầu tư thuộc Mức I

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này;

b)

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2028 đối với dự án đầu tư thuộc Mức II

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này;

c)

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2029 đối với dự án đầu tư thuộc Mức III

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này.

Chủ cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy

cơ gây ô nhiễm môi trường có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có

tốt nhất đối với ít nhất một hoạt động hoặc công đoạn sản xuất theo lộ trình

như sau:

a)

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2028 đối với cơ sở thuộc Mức I

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này;

b)

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2029 đối với cơ sở thuộc Mức II

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này;

c)

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2030 đối với cơ sở thuộc Mức III

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này.

3.

Khuyến khích chủ dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với ít

nhất một hoạt động hoặc công đoạn sản xuất sớm hơn lộ trình quy định tại khoản

1 và khoản 2 Điều này để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định

này.

Điều 54. Yêu cầu đặc thù về bảo vệ môi

trường trong vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải, sử dụng dung dịch khoan

nền không nước, quan trắc môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận

chuyển dầu khí và các dịch vụ liên quan trên biển

1.

Quy định về vận hành thử nghiệm:

a)

Công trình bảo vệ môi trường của dự án khai thác dầu khí trên biển không phải

vận hành thử nghiệm;

b)

Dự án quy định tại điểm a khoản này nếu thuộc đối tượng cấp giấy phép môi

trường thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường (bao gồm công trình

xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) trước khi bắt đầu

khai thác;

c)

Dự án, cơ sở khai thác dầu khí có nước khai thác thải đấu nối vào hệ thống xử

lý nước khai thác thải tập trung mà hệ thống này đã được cấp giấy phép môi

trường hoặc giấy phép môi trường thành phần thì không phải lập hồ sơ đề nghị

cấp giấy phép môi trường.

2.

Quy định về quản lý chất thải:

a)

Chất thải nguy hại và không nguy hại phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác

dầu khí được đưa về đất liền bằng tàu có giấy chứng nhận vận chuyển hàng nguy

hiểm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. Chất thải nguy hại phải và

không nguy hại sau khi chuyển về bờ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử

lý;

b) Việc quản lý chất thải từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

không thuộc quy định tại điểm a khoản này được thực hiện theo hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

và pháp luật có liên quan.

3.

Quy định về quan trắc môi trường:

a)

Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động dầu khí trên biển không phải thực hiện

quan trắc nước thải tự động đối với nước khai thác thải; tần suất quan trắc

định kỳ đối với nước khai thác thải tối thiểu 03 tháng/lần với các thông số

tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường đặc thù đối với nước khai thác thải

từ các công trình dầu khí trên biển;

b) Việc quan trắc môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác

dầu khí không thuộc quy định tại điểm a khoản này được thực hiện theo hướng dẫn

của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

và pháp luật có liên quan.

Điều 55. Bảo vệ môi trường trong hoạt động

mai táng, hỏa táng

1.

Khu mai táng, hỏa táng phải phù hợp với quy định của Chính phủ về xây dựng,

quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, trừ trường hợp đặc thù quy định

tại khoản 3 Điều này.

Dự án đầu tư cơ sở dịch vụ mai táng, hỏa táng phải bảo đảm các

yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

a)

Địa điểm mai táng không ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho sinh hoạt; cơ sở hỏa

táng phải đặt ở cuối hướng gió chủ đạo so với khu dân cư;

b)

Dự án đầu tư cơ sở dịch vụ hỏa táng phải có ý kiến về công nghệ theo quy định

của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

c)

Khí thải phát sinh từ việc hỏa táng phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi

trường;

d)

Chất thải rắn phát sinh từ cơ sở mai táng, hỏa táng phải được thu gom, xử lý

bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường;

đ)

Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải bảo đảm tỷ lệ cây xanh, thảm cỏ theo quy định

pháp luật về xây dựng; có hệ thống thu gom và thoát nước riêng cho nước mưa;

e)

Khoảng cách an toàn môi trường từ hàng rào nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tới khu

dân cư, công trình công cộng phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây

dựng.

Việc mai táng, hỏa táng đối với đồng bào dân tộc thiểu số,

người theo tôn giáo tại khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo và

các cơ sở tôn giáo khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng,

tôn giáo và phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại điểm c

và điểm d khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn hoạt động mai

táng, hỏa táng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và bảo đảm vệ sinh

môi trường.

LÝ CHẤT THẢI

Mục

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Điều 56. Yêu cầu chung về quản lý chất

thải rắn

Việc

phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và

xử lý chất thải rắn phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại

khoản

1 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường

và một số quy định cụ thể sau:

1.

Sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn phải được quản lý để giảm khai thác, sử dụng

tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường theo tiêu chí

của kinh tế tuần hoàn quy định tại

Điều 138 Nghị định này

.

2.

Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng

hiệu quả sản xuất hoặc hiệu quả sử dụng sản phẩm.

3.

Việc sử dụng sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng phải theo nguyên tắc tận dụng tối đa giá

trị của sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn thông qua việc áp dụng các giải pháp

theo thứ tự ưu tiên sau:

a)

Tái sử dụng sản phẩm thải bỏ;

b)

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hoặc nâng cấp sản phẩm bị lỗi, sản phẩm cũ để kéo

dài thời gian sử dụng;

c)

Tận dụng thành phần, linh kiện của sản phẩm thải bỏ;

d)

Tái chế chất thải rắn để thu hồi nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho

hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật;

đ)

Xử lý chất thải rắn kết hợp thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật;

e)

Chôn lấp chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

4.

Khuyến khích áp dụng giải pháp chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng mô hình

kinh doanh dựa trên nền tảng số để thúc đẩy giảm thiểu phát sinh, tái sử dụng,

phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn.

5.

Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của khu phi thuế

quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện theo quy

định của Nghị định này về thu gom, vận chuyển chất thải ngoài khu phi thuế

quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Điều 57. Yêu cầu chung về quản

lý nước thải

Việc

phòng ngừa, giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và xử lý nước thải phải đáp ứng

các yêu cầu quy định tại

khoản 2 Điều 72 Luật Bảo vệ môi

trường

và một số quy định cụ thể sau:

1.

Nước thải phải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường hiệu quả sử dụng tài

nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

2.

Sử dụng tối đa giá trị của nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ, sinh hoạt thông qua việc áp dụng các giải pháp theo thứ tự ưu

tiên sau:

a)

Xử lý và tái sử dụng nước thải trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ theo quy định của pháp luật;

b)

Xử lý và chuyển giao để tái sử dụng nước thải cho hoạt động sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

c)

Chuyển giao cho đơn vị khác để xử lý, tái sử dụng theo quy định của pháp luật;

d)

Xử lý, xả thải nước thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

3.

Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải

là một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo đảm không xả nước thải chưa

được xử lý ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự

cố. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố phải bảo đảm kiên cố, chống thấm,

chống rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế

về xây dựng hoặc tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa; có khả năng lưu

chứa hoặc quay vòng xử lý lại nước thải với quy mô phù hợp với kế hoạch phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Không sử dụng chung công trình,

thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải với công

trình thu gom, lưu giữ và thoát nước mưa, công trình lưu giữ nước phòng cháy,

chữa cháy.

Trang

thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải là trang thiết

bị được chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường để

phòng ngừa, cảnh báo, ứng phó kịp thời trong trường hợp hệ thống xử lý nước

thải xảy ra sự cố. Trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với

nước thải phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây dựng hoặc tiêu

chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

4.

Việc thu gom, vận chuyển nước thải, chất thải lỏng phát sinh từ hoạt động của

khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực

hiện theo quy định của Nghị định này về thu gom, vận chuyển nước thải, chất

thải lỏng ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Mục

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 58. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

của cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp

Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung,

cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với

tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày được lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn

sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân quy định tại

Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường

hoặc

quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung,

cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, trừ trường hợp quy định

tại khoản 1 Điều này phải chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng

sau:

a)

Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển do chính quyền địa phương lựa chọn

theo quy định tại

khoản 1 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường

;

b)

Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển không thuộc đối tượng quy định tại điểm

a khoản này nhưng có hợp đồng chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho cơ sở vận

chuyển do chính quyền địa phương lựa chọn theo quy định tại

khoản

1 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường

;

c)

Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển không thuộc đối tượng quy định tại điểm

a khoản này nhưng có hợp đồng chuyển giao với cơ sở tái sử dụng, tái chế, xử lý

chất thải rắn sinh hoạt quy định tại điểm d khoản này;

d)

Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải không thuộc đối

tượng quy định tại

khoản 2 Điều 78 Luật Bảo vệ môi trường

;

đ) Cơ sở xử lý do chính quyền địa phương lựa chọn theo quy định

tại

khoản 2 Điều 78 Luật Bảo vệ môi trường

.

Việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong trường

hợp này phải bằng phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo

quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

e)

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản hoặc sản xuất phân bón phù hợp đối

với chất thải thực phẩm.

3.

Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và

kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

theo quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom,

vận chuyển và xử lý; chi trả giá dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định

cụ thể của chính quyền địa phương.

Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển theo quy định tại điểm

a khoản 2 Điều này có trách nhiệm sau:

a)

Ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý với cơ quan, tổ chức, cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải

rắn sinh hoạt;

b)

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý do chính quyền địa

phương lựa chọn theo quy định tại

khoản 2 Điều 78 Luật Bảo vệ

môi trường

;

c)

Thanh toán chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của chính quyền

địa phương, trừ chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được phân loại theo

đúng quy định tại

khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường

.

Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển theo quy định tại điểm

b khoản 2 Điều này có trách nhiệm sau:

a)

Ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý với cơ quan, tổ chức, cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt;

b)

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển

bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường

theo quy định của pháp luật;

c)

Thanh toán chi phí vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định

của chính quyền địa phương, trừ chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được

phân loại theo đúng quy định tại

khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ

môi trường

.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể đối với dịch vụ

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khoản 3 Điều này; chi

phí xử lý và hình thức thu đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản

5 Điều này trên nguyên tắc chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính

đúng, tính đủ cho một đơn vị khối lượng chất thải rắn sinh hoạt để thực hiện xử

lý.

Điều 59. Lựa chọn chủ đầu tư, chủ xử lý

chất thải rắn sinh hoạt

Việc lựa chọn chủ đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo

hình thức đối tác công tư, xây dựng và đấu thầu. Trường hợp cơ sở xử lý chất

thải rắn sinh hoạt được đầu tư ngoài ngân sách thì chủ đầu tư trực tiếp quản

lý, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn do mình đầu tư hoặc thuê tổ chức, cá

nhân khác làm chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

phải thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

a)

Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi

trường của Việt Nam; tuân thủ hợp đồng xử lý đã ký kết và các cam kết với chính

quyền địa phương;

b) Là chủ công nghệ hoặc có hợp đồng chuyển giao công nghệ theo

quy định. Trường hợp sử dụng công nghệ xử lý có xuất xứ từ các nước châu Âu,

nhóm các nước công nghiệp phát triển mà khác với quy định kỹ thuật của các quy

chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý chất thải của Việt Nam thì khí thải, nước

thải phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương ứng của các quốc gia đó và các quy chuẩn

kỹ thuật môi trường về khí thải, nước thải của Việt Nam;

c)

Phải hoàn trả mặt bằng và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí đầu tư xây

dựng, chi phí tháo dỡ công trình và các chi phí khác có liên quan trong trường

hợp không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành cơ

sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hợp đồng đã ký với chính quyền địa

phương.

3.

Việc lựa chọn chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt để quản lý, vận hành cơ sở xử

lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước được thực

hiện theo quy định của pháp luật về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Điều 60. Lộ trình hạn chế xử lý chất thải

rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp

1.

Công nghệ chôn lấp trực tiếp là việc chôn lấp chất thải trực tiếp trong bãi

chôn lấp theo quy định mà chưa qua xử lý bằng các biện pháp khác.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi đầu tư mới hoặc

đưa vào vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt ưu tiên đầu tư công

nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; bảo đảm giảm dần tỷ lệ chất thải rắn sinh

hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đáp ứng mục tiêu về quản lý

tổng hợp chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ phát

triển.

Điều 61. Trách nhiệm của cơ sở thu gom,

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

1.

Thực hiện các trách nhiệm quy định tại

khoản 3 và khoản 4 Điều

77 Luật Bảo vệ môi trường

,

khoản 4 và khoản 5 Điều 58 Nghị định này

.

2.

Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom,

vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định.

3.

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển

hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo

vệ môi trường theo quy định; bố trí phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ nước

rỉ rác tại các trạm trung chuyển để xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật hoặc chuyển

giao cùng với chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị xử lý.

4.

Không để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ

gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.

5.

Đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển

chất thải rắn sinh hoạt.

Điều 62. Quyền và trách nhiệm của cơ sở xử

lý chất thải rắn sinh hoạt

Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm sau:

a)

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

b)

Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định đối

với chất thải nguy hại từ chất thải rắn sinh hoạt hoặc phát sinh từ cơ sở xử lý

chất thải rắn sinh hoạt, phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất

thải nguy hại theo quy định;

c)

Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi

trường, bảo đảm xử lý hết lượng chất thải rắn sinh hoạt tiếp nhận theo hợp đồng

đã ký kết.

2.

Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thanh toán đúng và đủ giá dịch vụ xử

lý chất thải rắn sinh hoạt theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 63. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân

các cấp trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại

khoản 2 và khoản 6 Điều 75, khoản 2 Điều 76, khoản 1 Điều 77, khoản

2 và khoản 6 Điều 78, khoản 6 Điều 79, khoản 5 Điều 80 Luật Bảo vệ môi trường

;

b) Tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; phân

công trách nhiệm quản lý cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường và phân

cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp dưới về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

theo quy định;

c)

Ban hành biện pháp thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến

khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển

và đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung quản lý chất

thải rắn trong quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền; lập kế hoạch hằng năm

cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bố trí kinh

phí thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

đ)

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý chất

thải rắn sinh hoạt; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật

về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau:

a) Ban hành theo thẩm quyền quy định, chương trình, kế hoạch về

quản lý chất thải rắn sinh hoạt;

b)

Tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về quản lý

chất thải rắn sinh hoạt;

c)

Tổ chức triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo

quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau:

a)

Thực hiện trách nhiệm quy định tại

khoản 7 Điều 77 Luật Bảo vệ

môi trường

;

b)

Xây dựng kế hoạch, phương án hoặc nội dung thực hiện quản lý chất thải rắn sinh

hoạt trên địa bàn;

c) Tổ chức triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt

tại nguồn theo quy định.

Điều 64. Lộ trình hạn chế sản xuất, nhập

khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm,

hàng hóa chứa vi nhựa

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, không sản xuất và nhập khẩu túi

ni lông khó phân hủy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50 cm x 50 cm và độ dày một

lớp màng nhỏ hơn 50 µm, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất,

nhập khẩu để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.

2.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa

khó phân hủy sinh học phải thực hiện trách nhiệm tái chế, xử lý theo quy

định tại Nghị định này.

Giảm dần việc sản xuất và nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một

lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa. Sau

ngày 31 tháng 12 năm 2030, dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một

lần (trừ sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam), bao bì nhựa khó

phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng

gói, chứa đựng thực phẩm) và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa, trừ trường hợp

sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân

hủy sinh học để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định và tổ chức triển

khai hoạt động quản lý chất thải nhựa; bảo đảm sau năm 2025, không lưu hành và

sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm

túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm)

tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trừ sản phẩm,

hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; tổ chức thanh tra, kiểm tra các

đơn vị sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy

sinh học trên địa bàn.

Mục

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Điều 65. Tái sử dụng, sử dụng trực tiếp,

xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu hồi, phân loại,

lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu cho hoạt động sản xuất được quản lý như sản phẩm, hàng hóa.

Tro, xỉ, thạch cao được phân định là chất thải rắn công nghiệp

thông thường và các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác đáp ứng các

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng làm nguyên liệu sản

xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng do cơ quan có thẩm quyền ban hành được

quản lý như đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng. Trường hợp chưa có

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn của

một trong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển.

3.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp

thông thường quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện việc quản lý theo quy định

tại

Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường

.

4.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

có trách nhiệm:

a) Quy định nhóm chất thải tại khoản 1 Điều này trong danh mục

chất thải rắn công nghiệp thông thường; rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục căn

cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường theo từng

giai đoạn;

b) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về xử lý, sử

dụng tro, xỉ, thạch cao, chất thải công nghiệp thông thường khác để hoàn nguyên

các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng

sản và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa ban hành được quy

chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn của một trong các nước thuộc

Nhóm các nước công nghiệp phát triển;

c) Quy định chi tiết về xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát

sinh trong hoạt động nông nghiệp.

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử

dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu sản xuất vật liệu

xây dựng, san lấp mặt bằng và sử dụng trong các công trình xây dựng; xây dựng

tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường làm

nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và sử dụng trong các

công trình xây dựng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Trường hợp chưa ban

hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn

của một trong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển.

6.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

có trách nhiệm:

a) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định

khi sử dụng bùn thải làm phân bón cho cây trồng; sử dụng chất thải rắn công

nghiệp thông thường khác làm nguyên liệu, vật liệu trong các công trình thủy

lợi;

b) Hướng dẫn chi tiết việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật

phát sinh trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

7.

Bộ Giao thông vận tải

và các bộ, cơ quan ngang bộ khác

ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sử dụng chất

thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu, vật liệu trong các công

trình giao thông và các công trình khác, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

môi trường.

Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

chất thải rắn công nghiệp thông thường

1.

Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại

khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường

; có thiết bị, dụng cụ,

khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

2.

Chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của

khoản 1 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường

; được phép chuyển giao

chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại

khoản 1

Điều 65 Nghị định này

sau khi phân loại theo đúng quy định cho tổ chức, cá

nhân có nhu cầu.

3.

Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành khi chuyển giao nhóm

chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý quy định tại

điểm

c khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường

.

Điều 67. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận

chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

1.

Chỉ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển đối với nhóm chất thải rắn công nghiệp

thông thường phải xử lý quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 81 Luật

Bảo vệ môi trường

với chủ nguồn thải khi đã ký hợp đồng chuyển giao cho các

đối tượng quy định tại

điểm b và điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Bảo

vệ môi trường

.

Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông

thường theo mẫu do

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

ban hành khi chuyển giao chất thải

rắn công nghiệp thông thường phải xử lý quy định tại

điểm

c khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường

.

Bảo đảm các phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa, trạm

trung chuyển, khu vực lưu giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp thông thường

phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Mục

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 68. Phân định, phân loại chất thải

nguy hại

Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục

và ngưỡng chất thải nguy hại.

2.

Các chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu

giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì

hoặc thiết bị lưu chứa đối với các mã chất thải nguy hại có cùng tính chất,

không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng

cùng một phương pháp.

3.

Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống

xử lý nước thải tại cơ sở phát sinh thì được quản lý theo quy định về quản lý

nước thải.

4.

Chất thải nguy hại phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ

hoặc khi chuyển đi xử lý trong trường hợp không lưu giữ.

Điều 69. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất

thải nguy hại

Việc vận chuyển chất thải nguy hại được thực hiện như sau:

a)

Thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân theo quy định tại

khoản 4 Điều

83 Luật Bảo vệ môi trường

;

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu gom sản phẩm, bao bì

phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, văn phòng cơ quan nhà nước, trường học, nơi

công cộng thuộc danh mục sản phẩm, bao bì quy định tại

Phụ lục XXII

ban hành

kèm theo Nghị định này và danh mục chất thải nguy hại do Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành để thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy

định tại Mục 1 Chương VI Nghị định này không phải có giấy phép môi trường có

nội dung xử lý chất thải nguy hại nhưng phải thực hiện trách nhiệm của chủ

nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại

Điều 71 Nghị

định này

.

Các phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất

thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Trường hợp thực hiện theo quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường

,

chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ được vận chuyển

chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở bằng các phương tiện vận chuyển chính

chủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Các chủ nguồn thải phải lắp

đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và cung

cấp tài khoản cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh giám sát,

quản lý.

Trường hợp thực hiện theo quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường

,

tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép môi trường có nội

dung về dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trách nhiệm thực hiện các nội dung

sau đây:

a)

Lắp đặt thiết bị định vị đối với các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại

và cung cấp tài khoản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát, quản lý;

b)

Trong trường hợp có nhu cầu thuê phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại,

phải ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển, chịu trách nhiệm đối với hoạt

động của phương tiện vận chuyển trong thời gian thuê và không được cho thuê lại

phương tiện vận chuyển đó.

Tổ chức, cá nhân quy định tại

khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường

thuê phương tiện vận chuyển công cộng như phương tiện

đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển để vận chuyển chất thải nguy hại thì

phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường trước khi thực hiện.

Điều 70. Xử lý chất thải nguy hại

Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải có giấy

phép môi trường trong đó có nội dung dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo quy

định hoặc giấy phép môi trường thành phần là giấy phép xử lý chất thải nguy hại

theo quy định tại

điểm d khoản 2 Điều

42 Luật Bảo vệ môi trường

,

trừ trường hợp quy

định tại

khoản 19 Điều 168 Nghị định này

.

Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại được tự xử lý

chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải khi đáp ứng các

yêu cầu sau đây:

a)

Thực hiện bằng công nghệ, công trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản xuất sẵn

có trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải và phải bảo đảm đạt yêu cầu về

bảo vệ môi trường theo quy định;

b)

Phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường, giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần quy

định tại khoản 1 Điều này;

c)

Không đầu tư mới lò đốt và bãi chôn lấp để xử lý chất thải nguy hại, trừ trường

hợp phù hợp với nội dung quản lý chất thải rắn trong các quy hoạch có liên

quan.

3.

Cơ sở y tế có phát sinh chất thải y tế nguy hại tự xử lý chất thải y tế nguy

hại phát sinh trong khuôn viên cơ sở khi đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều này.

Cơ sở y tế có công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đặt

trong khuôn viên để thực hiện việc tự xử lý và xử lý chất thải y tế nguy hại

cho các cơ sở y tế lân cận (mô hình cụm) theo quy định của Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh thì không được coi là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải

nguy hại. Việc vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế lân cận để

xử lý theo mô hình cụm được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân theo quy định

tại

khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường

hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành quy chuẩn kỹ

thuật, hướng dẫn kỹ thuật về xử lý, sử dụng, tái sử dụng chất thải nguy hại.

Trường hợp chưa ban hành được quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu

chuẩn của một trong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển.

Điều 71. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

chất thải nguy hại

Trách

nhiệm chính của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại

khoản 1 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường

. Một số nội dung quy

định cụ thể như sau:

Phân

định, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại:

a)

Tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định lượng chất thải nguy

hại phải khai báo và quản lý;

b)

Có khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; lưu giữ chất thải nguy hại

trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi

trường theo quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

c) Chỉ được lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kể từ

thời điểm phát sinh. Trường hợp lưu giữ quá thời hạn nêu trên do chưa có phương

án vận chuyển, xử lý khả thi hoặc chưa tìm được cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý

chất thải nguy hại phù hợp thì phải báo cáo định kỳ hằng năm về việc lưu giữ

chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi

trường cấp tỉnh bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo môi trường định

kỳ.

2.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III quy định tại các

Phụ lục III

,

IV

và

V

ban hành kèm theo

Nghị định này có phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200

kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên trong quá trình vận hành thì phải

lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường

.

Tự xử lý

chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh hoặc ký hợp đồng để chuyển giao chất

thải nguy hại cho cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý nguy hại phù hợp.

4.

Phối hợp với chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại để lập chứng

từ chất thải nguy hại khi chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Sau

thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy hại, nếu không nhận

được hai liên cuối cùng của chứng từ chất thải nguy hại mà không có lý do hợp

lý bằng văn bản từ tổ chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hại thì chủ nguồn

thải chất thải nguy hại phải báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường

cấp tỉnh hoặc

Bộ Tài nguyên và Môi trường

để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chuyển giao chất thải y tế nguy hại để xử lý theo mô hình cụm thì sử

dụng biên bản bàn giao thay cho chứng từ chất thải nguy hại.

Điều 72. Trách nhiệm của chủ cơ sở thực

hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

Trách

nhiệm chính của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại được quy

định tại

Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường

. Một số nội dung

quy định cụ thể như sau:

1.

Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với các chủ nguồn

thải chất thải nguy hại trên địa bàn hoạt động phù hợp với giấy phép môi trường

hoặc giấy phép môi trường thành phần được cấp quy định tại

khoản

1 Điều 70 Nghị định này

.

2.

Thu gom, vận chuyển, tiếp nhận, xử lý số lượng, loại chất thải nguy hại theo

đúng nội dung giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần được

cấp quy định tại

khoản 1 Điều 70 Nghị định này

được cấp và

phù hợp với hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với các chủ

nguồn thải chất thải nguy hại.

3.

Chỉ được tiếp nhận chất thải nguy hại do chủ nguồn thải chất thải nguy hại vận

chuyển đến hoặc từ chủ xử lý chất thải nguy hại thực hiện việc liên kết theo

quy định tại

Điều 73 Nghị định này

.

4.

Thông báo bằng văn bản cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại và báo cáo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trong trường hợp có lý do

phải lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại mà chưa đưa vào xử lý sau 06 tháng, kể

từ ngày thực hiện chuyển giao ghi trên chứng từ chất thải nguy hại.

5.

Xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động theo

hướng dẫn kỹ thuật của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Điều 73. Yêu cầu về liên kết, chuyển giao

chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường

1.

Khi 02 tổ chức, cá nhân có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành

phần được cấp quy định tại

khoản 1 Điều 70 Nghị định này

có

nhu cầu liên kết trong đó một bên chỉ thực hiện việc vận chuyển chất thải nguy

hại và chuyển giao trách nhiệm xử lý cho bên còn lại thì bên chuyển giao hoặc

tiếp nhận phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hợp đồng liên kết đến cơ quan cấp

giấy phép môi trường để được xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Thời hạn

cơ quan cấp giấy phép môi trường trả lời bằng văn bản là 15 ngày.

2.

Bên nhận chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo hợp đồng liên kết quy

định tại khoản 1 Điều này phải trực tiếp xử lý chất thải nguy hại, không được

chuyển giao tiếp chất thải nguy hại cho bên thứ ba để xử lý. Bên nhận chuyển

giao chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải trong trường hợp có hợp đồng liên kết

xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại khoản 1 Điều này phải xử lý được ít

nhất một loại chất thải nguy hại đã tiếp nhận và phải được sự đồng ý bằng văn

bản của chủ nguồn thải hoặc có hợp đồng ba bên về việc liên kết thu gom, vận

chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Mục 5. QUẢN

LÝ NƯỚC THẢI, BỤI, KHÍ THẢI ĐẶC THÙ; KÝ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHÔN LẤP

CHẤT THẢI

Điều 74. Các trường hợp đặc thù về quản lý

nước thải

1.

Các cơ sở, dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng không phải có hệ

thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

2.

Chất thải lỏng không nguy hại là sản phẩm, dung dịch, vật liệu ở trạng thái

lỏng đã hết hạn sử dụng hoặc được thải ra từ quá trình sử dụng, sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Trường hợp chất thải lỏng được

thải cùng nước thải thì được quản lý theo quy định về quản lý nước thải; trường

hợp chuyển giao để xử lý thì được quản lý theo quy định như đối với nhóm chất

thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý.

3.

Nước thải được tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt

tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành phù hợp với mục đích sử dụng nước. Nước

thải khi chuyển giao để tái sử dụng thì phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 Điều này.

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc quy định, hướng dẫn về tái

sử dụng nước thải cụ thể như sau:

a)

Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

ban hành quy chuẩn kỹ thuật,

hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sử dụng nước thải sau xử lý đáp ứng yêu

cầu về bảo vệ môi trường làm nước tưới cây; nước thải từ hoạt động chăn nuôi,

xử lý phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác. Trường hợp chưa ban

hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn

của một trong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,

hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi tái sử dụng nước thải làm nước đầu vào cho

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến

của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chuyển giao nước

thải:

a)

Nước thải chuyển giao để tái sử dụng chỉ được chuyển giao đến cơ sở sản xuất sử

dụng trực tiếp làm nước đầu vào cho hoạt động sản xuất;

b)

Cơ sở chuyển giao nước thải phải đáp ứng các yêu cầu sau: có phương án chuyển

giao nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng và được nêu rõ tại báo cáo đánh giá

tác động môi trường, giấy phép môi trường; có hợp đồng chuyển giao nước thải

với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng bảo đảm các yêu cầu

theo quy định tại điểm d khoản này; có hạ tầng, thiết bị chứa nước thải tạm

thời bảo đảm chống tràn, đổ, rò rỉ ra môi trường xung quanh;

c) Cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng phải đáp

ứng các yêu cầu sau: có phương án tiếp nhận nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng

và được nêu rõ tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường;

có hệ thống xử lý nước thải có công nghệ, công suất phù hợp để xử lý nước thải

tiếp nhận hoặc có dây chuyền công nghệ sản xuất phù hợp để tái sử dụng nước

thải tiếp nhận; có đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau xử lý; không chuyển giao

nước thải đã tiếp nhận cho bên thứ ba;

d)

Yêu cầu đối với việc vận chuyển nước thải: nước thải được chuyển giao bằng

đường ống hoặc phương tiện giao thông. Đường ống phải được thiết kế, lắp đặt

bảo đảm các quy định kỹ thuật, không rò rỉ ra môi trường xung quanh, phải có

van, đồng hồ đo lưu lượng và được thể hiện đầy đủ trong phương án chuyển giao

nước thải để xử lý hoặc tái sử dụng. Phương tiện giao thông phải có đủ điều

kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông; phải có

thiết bị, khoang chứa nước thải kín, chống thấm, chống rò rỉ, chống phát tán

mùi, chống ăn mòn do nước thải được vận chuyển.

Điều 75. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến

khích phát triển phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sử

dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc

không phát thải; lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng

nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường

1.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công

cộng (trừ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch), phương tiện giao thông sử

dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc

không phát thải thực hiện theo quy định tại

Điều 131 Nghị định

này

và pháp luật có liên quan.

2.

Bộ Giao thông vận tải

chủ trì, phối hợp với

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

xây dựng, trình Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện lộ trình chuyển đổi, loại bỏ

phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây

ô nhiễm môi trường, phù hợp với các cam kết quốc tế và kế hoạch quốc gia về

quản lý chất lượng môi trường không khí.

Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh căn cứ kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy

định tại khoản 2 Điều này xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành

kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao

thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi

trường với các nội dung chính như sau:

a) Chuyển

đổi phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ gây

ô nhiễm môi trường không khí và phát thải khí nhà kính;

b) Loại bỏ

phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đáp ứng quy

chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải theo quy định; phương tiện giao thông cơ

giới cũ, đã sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường;

c) Hạn chế

và tiến tới loại bỏ xe máy hai bánh, ba bánh sử dụng nhiên liệu hóa thạch tham

gia giao thông trong nội đô các đô thị lớn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường

không khí và bảo vệ sức khỏe nhân dân;

d)

Tổ chức phân luồng giao thông tại các đô thị để kiểm soát, hạn chế ô nhiễm môi

trường không khí do phương tiện giao thông gây ra;

đ)

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm chuyển đổi từ phương tiện giao thông sử

dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái

tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải;

e)

Phát triển hạ tầng giao thông cho phương tiện giao thông công cộng; có chính

sách hỗ trợ người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Điều 76. Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt

động chôn lấp chất thải

1.

Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải là việc tổ chức, cá

nhân đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải gửi một khoản tiền để bảo đảm

thực hiện nghĩa vụ xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi đóng bãi theo

phương án cải tạo môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định.

Khoản tiền ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất

thải:

a)

Số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo môi trường

tại bãi chôn lấp chất thải, căn cứ vào các nội dung cải tạo môi trường đã được

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b)

Việc tính toán số tiền ký quỹ phải áp dụng định mức, đơn giá của địa phương tại

thời điểm lập phương án cải tạo môi trường. Trường hợp địa phương không có định

mức, đơn giá thì áp dụng theo định mức, đơn giá của bộ, ngành tương ứng. Trong

trường hợp bộ, ngành không có đơn giá thì áp dụng theo giá thị trường;

c) Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng

kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, đóng cửa đối với bãi chôn lấp

chất thải, chi phí xử lý ô nhiễm, quan trắc môi trường và vận hành các công

trình xử lý chất thải. Phương pháp tính và dự toán chi phí xử lý ô nhiễm, cải

tạo môi trường được thực hiện theo hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

d)

Số tiền ký quỹ hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng số

tiền ký quỹ chia đều cho các năm theo thời gian trong dự án đầu tư;

đ)

Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và

được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của

các năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu

dùng hằng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi

triển khai dự án hoặc cơ quan có thẩm quyền;

e) Tiền ký quỹ bảo vệ môi trường được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng

Việt Nam tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh

và được hưởng lãi suất theo quy định của pháp luật kể từ ngày ký quỹ.

3.

Thời gian ký quỹ, xác nhận ký quỹ:

a)

Thời gian ký quỹ được tính từ ngày dự án đầu tư xử lý chất thải có hoạt động

chôn lấp được cấp giấy phép môi trường đến khi kết thúc hoạt động chôn lấp;

b)

Ngay sau khi nhận ký quỹ, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi

trường cấp tỉnh xác nhận việc ký quỹ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bãi

chôn lấp chất thải vào văn bản đề nghị ký quỹ của tổ chức, cá nhân. Nội dung

xác nhận ký quỹ bảo vệ môi trường phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau: tổng

số tiền ký quỹ được tính toán; thời hạn hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện ngay sau

khi bàn giao các công trình bảo vệ môi trường được cải tạo; thời hạn phong tỏa

tài khoản (nếu có).

4.

Quản lý và sử dụng số tiền ký quỹ:

a)

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh đã nhận ký

quỹ có trách nhiệm hoàn trả số tiền ký quỹ và lãi suất tiền ký quỹ cho tổ chức,

cá nhân đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải sau khi nhận được văn bản đề

nghị của chủ dự án đầu tư kèm theo hồ sơ đã hoàn thành nội dung xử lý ô nhiễm,

cải tạo môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải;

b) Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp

tỉnh quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm,

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính

về tình hình quản lý, sử dụng tiền ký quỹ;

c)

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh đôn đốc các

tổ chức, cá nhân vận hành và quản lý bãi chôn lấp chất thải thực hiện ký quỹ

cải tạo môi trường đúng hạn; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ

chức, cá nhân trong trường hợp chậm ký quỹ theo quy định;

d)

Trường hợp chủ dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải, phá sản, đóng cửa

bãi chôn lấp chất thải, khoản tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán chi phí xử

lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải.

5.

Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tiến độ tổ chức, cá nhân đã hoàn

thành nội dung cải tạo môi trường và được thực hiện như sau:

a)

Chủ cơ sở bãi chôn lấp chất thải sau khi hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ nội

dung cải tạo bãi chôn lấp chất thải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn

thành phương án cải tạo môi trường;

b)

Thành phần hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo môi

trường bao gồm 01 đơn đề nghị nghiệm thu hoàn thành và 01 báo cáo hoàn thành

(từng phần hoặc toàn bộ) phương án cải tạo môi trường;

c)

Thời hạn kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo môi trường là 30 ngày

kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

d)

Quy trình kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo môi trường như sau:

Cơ

quan kiểm tra, xác nhận thành lập đoàn kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án

cải tạo môi trường gồm ít nhất là 07 thành viên; gửi quyết định thành lập hội

đồng kèm theo tài liệu đến từng thành viên đoàn kiểm tra;

Đoàn

kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo môi trường tổ chức kiểm tra

thực tế tại cơ sở chôn lấp chất thải. Sau khi kết thúc kiểm tra, trường hợp

việc cải tạo môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định, cơ quan kiểm tra, xác

nhận cấp giấy xác nhận hoàn thành nội dung cải tạo môi trường theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành. Trường hợp chưa

đủ điều kiện xác nhận, cơ quan kiểm tra, xác nhận thông báo cho chủ cơ sở bãi

chôn lấp chất thải và nêu rõ lý do;

đ)

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận hoàn thành nội dung

cải tạo môi trường, nơi nhận tiền ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ cho tổ chức, cá

nhân;

e)

Tổ chức, cá nhân chỉ được rút tiền lãi một lần sau khi có giấy xác nhận hoàn

thành nội dung cải tạo môi trường;

g)

Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ được thực hiện sau khi có giấy xác nhận hoàn

thành nội dung cải tạo môi trường.

6.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được phép đầu tư, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp

chất thải chuyển nhượng quyền hoặc mua bán, đổi tên, sáp nhập, hợp nhất doanh

nghiệp thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sở

hữu mới của doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ về cải tạo môi

trường và ký quỹ cải tạo môi trường.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải

tạo môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải.

NHIỆM TÁI CHẾ, XỬ LÝ SẢN PHẨM, BAO BÌ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU

Mục

TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP

KHẨU

Điều 77. Đối tượng, lộ trình thực hiện

trách nhiệm tái chế

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (sau đây gọi chung là nhà

sản xuất, nhập khẩu) các sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 3

Phụ lục XXII

ban hành

kèm theo Nghị định này để đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm

tái chế sản phẩm, bao bì đó theo tỷ lệ, quy cách tái chế bắt buộc quy định tại

Điều 78 Nghị định này

.

Bao bì quy định tại khoản 1 Điều này là bao bì thương phẩm (gồm

bao bì trực tiếp và bao bì ngoài) của sản phẩm, hàng hóa sau đây:

a) Thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

b)

Mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

c)

Thuốc theo quy định của pháp luật về dược;

d)

Phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo quy định của pháp luật về phân

bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y;

đ) Chất tẩy rửa, chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng, nông

nghiệp, y tế;

e)

Xi măng.

3.

Các đối tượng sau đây không phải thực hiện trách nhiệm tái chế:

a)

Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái

xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm theo

quy định tại

khoản 1 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường

.

b) Nhà sản xuất bao bì quy định tại khoản 1 Điều này có doanh thu

từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước dưới 30 tỷ đồng;

c) Nhà nhập khẩu bao bì quy định tại khoản 1 Điều này có tổng

giá trị nhập khẩu (tính theo trị giá hải quan) của năm trước dưới 20 tỷ đồng.

Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế các sản

phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo lộ trình sau đây:

a)

Bao bì và các sản phẩm ắc quy, pin; dầu nhớt; săm lốp: từ ngày 01 tháng 01 năm

2024;

b)

Sản phẩm điện, điện tử: từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;

c)

Phương tiện giao thông: từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trình Thủ

tướng Chính phủ ban hành quy định việc thải bỏ phương tiện giao thông trước ngày

01 tháng 01 năm 2025.

Điều 78. Tỷ lệ tái chế, quy cách tái chế

bắt buộc

1.

Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải

được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trên tổng khối lượng sản phẩm, bao

bì sản xuất được đưa ra thị trường và nhập khẩu trong năm thực hiện trách

nhiệm.

Tỷ

lệ tái chế bắt buộc của từng loại sản phẩm, bao bì được xác định trên cơ sở

vòng đời, tỷ lệ thải bỏ, tỷ lệ thu gom của sản phẩm, bao bì; mục tiêu tái chế

quốc gia, yêu cầu bảo vệ môi trường và điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm, bao bì trong 3

năm đầu tiên được quy định tại Cột 4

Phụ lục XXII

ban hành kèm

theo Nghị định này. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh 03 năm một lần tăng

dần để thực hiện mục tiêu tái chế quốc gia và yêu cầu bảo vệ môi trường.

3.

Nhà sản xuất, nhập khẩu được tái chế các sản phẩm, bao bì do mình sản xuất,

nhập khẩu hoặc tái chế sản phẩm, bao bì cùng loại quy định tại Cột 3

Phụ lục XXII

ban hành kèm theo Nghị định này do nhà

sản xuất, nhập khẩu khác sản xuất, nhập khẩu để đạt được tỷ lệ tái chế bắt

buộc. Việc tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất không được tính

vào tỷ lệ tái chế bắt buộc của nhà sản xuất, nhập khẩu.

4.

Trường hợp nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện tái chế cao hơn tỷ lệ tái chế bắt

buộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì được bảo lưu phần tỷ lệ chênh

lệch để tính vào tỷ lệ tái chế bắt buộc của các năm tiếp theo.

5.

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm, bao bì sau 03 năm đầu tiên thực

hiện quy định tại khoản 2 Điều này được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh và ban

hành trước ngày 30 tháng 9 năm cuối cùng của chu kỳ 03 năm để áp dụng cho chu

kỳ 03 năm tiếp theo.

Quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp tái chế được lựa chọn

kèm theo yêu cầu tối thiểu về lượng vật liệu, nhiên liệu được thu hồi đối với

tái chế sản phẩm, bao bì. Quy cách bắt buộc đối với từng sản phẩm, bao bì được

quy định tại Cột 5

Phụ lục

XXII

ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 79. Hình thức thực hiện trách nhiệm

tái chế

Nhà sản

xuất, nhập khẩu lựa chọn một hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế quy định

tại

khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường

cho một hoặc

một nhóm sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 3

Phụ lục

XXII

ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường

hợp nhà sản xuất, nhập khẩu lựa chọn hình thức tổ chức tái chế theo quy định

tại

điểm a khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường

, nhà sản

xuất, nhập khẩu tự quyết định việc tái chế theo các cách thức sau đây:

a) Tự thực

hiện tái chế;

b) Thuê đơn

vị tái chế để thực hiện tái chế;

c) Ủy quyền

cho tổ chức trung gian để tổ chức thực hiện tái chế (sau đây viết tắt là bên

được ủy quyền);

d) Kết hợp

cách thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Nhà sản

xuất, nhập khẩu tự thực hiện tái chế phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi

trường theo quy định của pháp luật; không tự thực hiện tái chế khi không

bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp

luật.

4.

Đơn vị tái chế được nhà sản xuất, nhập khẩu thuê để thực hiện tái chế quy định

tại điểm b khoản 2 Điều này phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy

định của pháp luật.

5.

Bên được ủy quyền tổ chức tái chế quy định tại điểm c khoản 2 Điều

này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có tư

cách pháp nhân và được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Không

trực tiếp tái chế và không có quan hệ sở hữu với bất kỳ đơn vị tái chế nào liên

quan đến phạm vi được ủy quyền;

c)

Được ít nhất 03 nhà sản xuất, nhập khẩu đồng ý ủy quyền tổ chức tái chế.

6.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

công bố danh sách tổ chức, đơn vị tại khoản 4 và

khoản 5 Điều này để nhà sản xuất, nhập khẩu biết, lựa chọn. Nhà sản

xuất, nhập khẩu không thuê đơn vị tái chế hoặc bên được ủy quyền khi không bảo

đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

7.

Nhà sản xuất, nhập khẩu lựa chọn hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ

môi trường Việt Nam theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường

thì không phải thực hiện các cách thức tái chế quy định tại

khoản 2 Điều này.

Ủy ban

nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng có trách nhiệm tạo điều

kiện và hỗ trợ nhà sản xuất, nhập khẩu, đơn vị tái chế, bên được ủy quyền trong

việc phân loại, thu gom sản phẩm, bao bì sau tiêu dùng trên địa bàn.

Điều 80. Đăng ký kế hoạch và báo cáo kết

quả tái chế

1.

Nhà sản xuất, nhập khẩu đăng ký kế hoạch tái chế hằng năm và báo cáo kết quả

tái chế của năm trước về

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trước ngày 31 tháng 3 hằng năm; trường hợp nhà sản xuất, nhập khẩu ủy quyền

toàn bộ cho bên được ủy quyền thì bên được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký, báo

cáo thay cho nhà sản xuất, nhập khẩu.

Việc

đăng ký kế hoạch tái chế được tính theo khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất

được đưa ra thị trường của năm liền trước đó. Nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc bên

được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin

đăng ký kế hoạch tái chế, báo cáo kết quả tái chế.

Bộ trưởng

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

quy định mẫu đăng ký kế

hoạch tái chế và mẫu báo cáo kết quả tái chế quy định tại khoản này.

2.

Trường hợp khối lượng sản phẩm, bao bì thực tế sản xuất được đưa ra thị trường

và nhập khẩu nhiều hơn so với kế hoạch tái chế đã đăng ký thì nhà sản xuất,

nhập khẩu phải bổ sung khối lượng chênh lệch vào kế hoạch tái chế của năm tiếp

theo.

Trường

hợp khối lượng sản phẩm, bao bì thực tế sản xuất được đưa ra thị trường và nhập

khẩu ít hơn so với kế hoạch tái chế đã đăng ký thì nhà sản xuất, nhà nhập khẩu

được thực hiện, báo cáo kết quả tái chế theo khối lượng sản phẩm, bao bì thực

tế sản xuất được đưa ra thị trường và nhập khẩu.

3.

Trường hợp kế hoạch tái chế, báo cáo kết quả tái chế không đạt yêu cầu,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

thông báo bằng văn bản cho

nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc bên được ủy quyền để hoàn thiện kế hoạch, báo

cáo trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo. Không đăng ký kế

hoạch tái chế, báo cáo kết quả tái chế đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên

liệu sản xuất.

Nhà sản xuất, nhập khẩu lựa chọn hình thức đóng góp tài chính

vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường

không phải đăng ký, thực hiện kế hoạch tái chế và báo

cáo kết quả tái chế quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 81. Đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ

môi trường Việt Nam

1.

Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam của từng loại sản phẩm,

bao bì (F) được xác định theo công thức: F = R x V x Fs, trong đó:

F

là tổng số tiền mà nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng cho Quỹ Bảo vệ môi trường

Việt Nam theo từng loại sản phẩm, bao bì (đơn vị tính: đồng);

R

là tỷ lệ tái chế bắt buộc của từng loại sản phẩm, bao bì quy định tại

khoản 1 Điều 78 Nghị định này

(đơn vị tính: %);

V

là khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, đưa ra thị trường và nhập khẩu trong

năm thực hiện trách nhiệm tái chế (đơn vị tính: kg);

Fs

là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản

phẩm, bao bì, bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế sản phẩm,

bao bì và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của

nhà sản xuất, nhập khẩu (đơn vị tính: đồng/kg).

2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trình Thủ tướng Chính phủ

ban hành Fs cho từng sản phẩm, bao bì và điều chỉnh Fs theo chu kỳ 03 năm một

lần.

3.

Việc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam của nhà sản xuất,

nhập khẩu được thực hiện như sau:

a) Nhà sản xuất, nhập khẩu tự kê khai và gửi bản kê khai số

tiền đóng góp tài chính theo mẫu hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

về

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 hằng năm. Việc kê khai số

tiền đóng góp tài chính được tính theo khối lượng sản xuất, đưa ra thị trường

và nhập khẩu sản phẩm, bao bì của năm liền trước. Nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc

bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông

tin trong bản kê khai;

b)

Trước ngày 20 tháng 4 hằng năm, nhà sản xuất, nhập khẩu nộp tiền đóng góp

tài chính hỗ trợ tái chế một lần vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc

có thể lựa chọn nộp tiền thành hai lần: lần thứ nhất nộp tối thiểu 50% tổng số

tiền trước ngày 20 tháng 4 và lần thứ hai nộp số tiền còn lại trước ngày 20

tháng 10 cùng năm;

c)

Trường hợp kê khai khối lượng sản phẩm, bao bì thấp hơn thực tế sản xuất đưa ra

thị trường và nhập khẩu thì phải nộp số tiền cho phần chênh lệch trong năm tiếp

theo; trường hợp kê khai lượng sản phẩm, bao bì nhiều hơn thực tế sản xuất đưa

ra thị trường hoặc nhập khẩu thì được trừ số tiền đã nộp cho phần chênh lệch

trong năm tiếp theo.

Điều 82. Thực hiện hỗ trợ hoạt động tái

chế sản phẩm, bao bì

1.

Tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam quy định tại

Điều 81 Nghị định này

được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động

phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì quy định tại

Cột 3

Phụ lục XXII

ban hành kèm theo Nghị định

này và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà

sản xuất, nhập khẩu.

Lãi

tiền gửi ngân hàng của số tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường

Việt Nam được sử dụng cho chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát

và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ tài chính cho hoạt động

tái chế quy định tại khoản 1 Điều này lập hồ sơ đề nghị theo mẫu hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

,

gửi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trước ngày 30 tháng 10 hằng năm để được xét duyệt

hỗ trợ.

3.

Việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 3

Phụ lục XXII

ban hành kèm theo Nghị định này được

quy định như sau:

a)

Trước ngày 30 tháng 9 hằng năm,

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

công bố công khai tiêu chí, ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho hoạt

động, sản phẩm tái chế của năm tiếp theo theo đề xuất của Hội đồng EPR quốc

gia;

b)

Hội đồng EPR quốc gia thẩm định, biểu quyết thông qua các đề nghị hỗ trợ tài

chính của cơ quan, tổ chức và trình

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

;

c)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

phê duyệt kết quả thẩm

định và các đề nghị hỗ trợ tài chính theo đề nghị của Hội đồng EPR quốc gia;

d)

Tổ chức được

Bộ Tài nguyên và Môi trường

giao thực

hiện thông báo và ký kết hợp đồng hỗ trợ với các cơ quan, tổ chức được nhận hỗ

trợ tài chính;

đ)

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện thanh toán số tiền hỗ trợ cho cơ quan,

tổ chức theo hợp đồng ký kết quy định tại điểm d khoản này.

4.

Việc tiếp nhận, sử dụng đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

để hỗ trợ tái chế phải công khai, minh bạch, đúng mục đích. Quỹ Bảo vệ môi

trường Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng

EPR quốc gia và công khai việc tiếp nhận, sử dụng tiền đóng góp tài chính hỗ

trợ tái chế hằng năm trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

5.

Hội đồng EPR quốc gia thông qua và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi

trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Mục

TRÁCH NHIỆM THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP

KHẨU

Điều 83. Đối tượng, mức đóng góp tài chính

vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải

Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 2

Phụ lục XXIII

ban hành

kèm theo Nghị định này để đưa ra thị trường Việt Nam có trách nhiệm đóng góp

tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất

thải, trừ các trường hợp sau đây:

a)

Nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất

hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm theo quy

định tại

khoản 1 Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường

;

b) Nhà sản xuất có doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của

năm trước dưới 30 tỷ đồng;

c) Nhà nhập khẩu có tổng giá trị nhập khẩu (tính theo trị giá hải

quan) của năm trước dưới 20 tỷ đồng.

2.

Bao bì quy định tại khoản 1 Điều này là bao bì thương phẩm (bao bì trực tiếp)

của sản phẩm, hàng hóa.

Mức đóng góp tài chính cụ thể đối với từng sản phẩm, bao bì

được quy định tại các Cột 3, 4 và 5

Phụ lục XXIII

ban hành kèm

theo Nghị định này.

4.

Mức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt

động xử lý chất thải được điều chỉnh 05 năm một lần tăng dần theo yêu cầu bảo

vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, ban hành mức đóng

góp tài chính tăng dần theo đề xuất của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

chi

phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách

nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Điều 84. Trình tự thực hiện đóng góp tài

chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ xử lý chất thải

Nhà sản xuất, nhập khẩu tự kê khai và gửi bản kê khai số

tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải theo mẫu hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

về

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 hằng năm. Việc kê khai

số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải được tính theo khối lượng sản phẩm, bao

bì sản xuất được đưa ra thị trường và nhập khẩu của năm liền trước. Nhà sản

xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông

tin trong bản kê khai.

2.

Trước ngày 20 tháng 4 hàng năm, nhà sản xuất, nhập khẩu có trách

nhiệm nộp tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải một lần vào Quỹ

Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc có thể lựa chọn nộp tiền thành hai lần: lần

thứ nhất nộp tối thiểu 50% tổng số tiền trước ngày 20 tháng 4 và lần thứ hai

nộp số tiền còn lại trước ngày 20 tháng 10 cùng năm.

3.

Trường hợp kê khai khối lượng sản phẩm, bao bì thấp hơn thực tế sản xuất đưa ra

thị trường và nhập khẩu thì nhà sản xuất, nhập khẩu phải nộp số tiền cho phần

chênh lệch trong năm tiếp theo; trường hợp kê khai lượng sản phẩm, bao bì nhiều

hơn thực tế sản xuất đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu thì được trừ số tiền đã

nộp cho phần chênh lệch trong năm tiếp theo.

Điều 85. Thực hiện hỗ trợ hoạt động xử lý

chất thải

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ tài chính cho hoạt động

xử lý chất thải quy định tại

khoản 3 Điều 55 Luật

Bảo vệ môi trường

lập hồ sơ đề nghị theo mẫu

hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

,

gửi

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

trước ngày 30 tháng 10 hằng năm

để được xét duyệt hỗ trợ.

2.

Việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý chất thải được thực hiện theo quy

trình quy định tại

khoản 3 Điều 82 Nghị định này

.

3.

Việc tiếp nhận, sử dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải phải

công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Quỹ

Bảo vệ môi trường Việt Nam có trách nhiệm báo cáo

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

, Hội đồng EPR quốc gia và công khai việc tiếp nhận, sử

dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải hằng năm trước

ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

4.

Lãi tiền gửi ngân hàng của tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường

Việt Nam được sử dụng cho chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát

và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập

khẩu.

5.

Hội đồng EPR quốc gia thông qua và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi

trường Việt Nam để hỗ trợ xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu.

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP

KHẨU

Điều 86. Cung cấp thông tin về sản phẩm,

bao bì

Nhà sản xuất, nhập khẩu quy định tại

Điều 77

và

Điều

83 Nghị định này

có trách nhiệm công khai

thông tin về sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu gồm: thành phần

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; hướng dẫn phân loại, thu gom, tái sử dụng,

tái chế, xử lý; cảnh báo rủi ro trong quá trình tái chế, tái sử dụng, xử lý.

2.

Cơ quan thuế, cơ quan hải quan, cơ quan đăng ký doanh nghiệp và các cơ quan, tổ

chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin về thuế, hải quan,

đăng ký doanh nghiệp và thông tin khác liên quan đến sản xuất, nhập khẩu các

sản phẩm, bao bì quy định tại

Phụ lục XXII

và

Phụ lục XXIII

lục ban hành kèm theo Nghị định này

theo đề nghị của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Điều 87. Cổng thông tin điện tử EPR quốc

gia

1.

Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia được kết nối với các cơ sở dữ liệu thuế,

hải quan, đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu có liên quan để bảo đảm

việc đăng ký, báo cáo và kê khai của nhà sản xuất, nhập khẩu đúng quy định của

pháp luật.

2.

Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia được mở và phân cấp theo loại tài khoản và

đối tượng đăng ký, kê khai, báo cáo.

3.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

xây dựng, quản lý và vận

hành Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia.

4.

Sau khi Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia được vận hành chính thức, việc thực

hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu quy định tại Nghị định này phải

được đăng ký, kê khai, báo cáo, tổng hợp, quản lý trên Cổng thông tin điện tử

EPR quốc gia.

Điều 88. Hội đồng EPR quốc gia

1.

Hội đồng EPR quốc gia có nhiệm vụ tư vấn, giúp Bộ trưởng

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách

nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này. Hội đồng EPR

quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

2.

Thành phần Hội đồng EPR quốc gia gồm đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,

Tài chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các

nhà sản xuất, nhập khẩu; đại diện đơn vị tái chế, đơn vị xử lý chất thải và đại

diện tổ chức xã hội, môi trường có liên quan.

Hội

đồng EPR quốc gia có văn phòng giúp việc đặt tại

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3.

Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quyết định thành

lập Hội đồng EPR quốc gia; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

EPR quốc gia và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn

phòng giúp việc của Hội đồng EPR quốc gia.

TRẮC MÔI TRƯỜNG

Mục

ĐIỀU KIỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Điều 89. Các hoạt động quan trắc phục vụ

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

1.

Chương trình quan trắc môi trường quốc gia.

2.

Chương trình quan trắc môi trường địa phương.

3.

Chương trình quan trắc môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo

yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoạt động dịch vụ quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ

giới đường bộ, trừ hoạt động kiểm định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ

môi trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

5.

Hoạt động quan trắc môi trường phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát,

phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và hoạt động quản

lý nhà nước về bảo vệ môi trường khác.

6.

Hoạt động quan trắc môi trường phục vụ mục đích quản lý của ngành, lĩnh vực quy

định tại các

khoản 2, 3 và 4 Điều 109 Luật Bảo vệ môi trường

được thực hiện theo quy định pháp luật của ngành, lĩnh vực.

Điều 90. Đối tượng được cấp giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Giấy

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được cấp cho các

tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định, gồm:

1.

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của

Luật

Doanh nghiệp

.

2.

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thử nghiệm được thành

lập theo quy định của

Luật Khoa học và Công nghệ

.

3.

Tổ chức sự nghiệp công lập có chức năng hoạt động trong lĩnh vực môi trường

được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 91. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tổ chức

được

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi

trường, trừ đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này, phải đáp ứng các điều kiện

quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2.

Điều kiện về năng lực quan trắc môi trường đối với tổ chức quy định tại khoản 1

Điều này gồm:

a) Có quyết

định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản

lý nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường;

b)

Có năng lực thực hiện quan trắc môi trường đối với tối thiểu một trong các nền

mẫu môi trường bao gồm: nước mặt lục địa; nước thải; nước dưới đất; nước biển;

không khí xung quanh; khí thải; đất; trầm tích; bùn; chất thải rắn; nguyên liệu,

nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm hữu cơ

khó phân hủy.

Đối với mỗi nền mẫu

môi trường (trừ mẫu khí thải) mà tổ chức đề nghị chứng nhận, tổ chức phải có

năng lực thực hiện cả hoạt động quan trắc hiện trường và hoạt động phân tích

môi trường. Năng lực phân tích môi trường đối với mỗi nền mẫu (trừ nền mẫu

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị) mà tổ chức đề

nghị chứng nhận phải bảo đảm điều kiện tối thiểu tại các điểm c, d, đ, e và g

khoản này;

c) Đối với

năng lực phân tích mẫu nước mặt lục địa hoặc nước thải mà tổ chức đề nghị chứng

nhận: tổ chức phải có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ

bản theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: BOD

5

,

COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng phốt pho (TP), tổng nitơ (TN);

d) Đối với

năng lực phân tích mẫu nước dưới đất mà tổ chức đề nghị chứng nhận: tổ chức phải

có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định

trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: chỉ số pecmanganat, NH

4

+

,

NO

3

-

, Fe;

đ) Đối với

năng lực phân tích mẫu nước biển mà tổ chức đề nghị chứng nhận: tổ chức phải có

đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định

trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: TSS, NH

4

+

,

PO

4

3-

;

e)

Đối với năng lực phân tích mẫu không khí (không khí xung quanh hoặc khí thải

công nghiệp) mà tổ chức đề nghị chứng nhận: tổ chức phải có đủ năng lực phân

tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định trong quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về môi trường bao gồm: SO

2

, NO

2

, CO, tổng

bụi lơ lửng (TSP);

g)

Đối với năng lực phân tích mẫu đất hoặc trầm tích hoặc bùn thải từ hệ thống xử

lý nước hoặc chất thải rắn mà tổ chức đề nghị chứng nhận: tổ chức phải có đủ

năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định bao gồm:

pH; các kim loại (gồm có: As, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, Hg) hoặc các hợp chất hữu

cơ (hợp chất clo hữu cơ hoặc hợp chất phốt pho hữu cơ).

Điều kiện

đối với hoạt động quan trắc hiện trường:

a) Có tối

thiểu 02 cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường. Trường

hợp tổ chức đăng ký hoạt động lấy mẫu hiện trường đối với các thông số ô nhiễm

dạng hạt PM (dạng hỗn hợp các hạt rắn và các giọt lỏng) hoặc hợp chất hữu cơ dễ

bay hơi (VOC) trong khí thải thì phải có tối thiểu 04 cán bộ chuyên trách thực

hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường; các cán bộ có đủ năng lực thực hiện

quan trắc hiện trường đối với các thông số đăng ký;

b) Phải có

người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở

lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp,

thổ nhưỡng và có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;

c) Người thực

hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với

ngạch quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV. Trong đó, số người có trình

độ tương ứng ngạch quan trắc viên tài nguyên và môi trường hạng IV chiếm không

quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường;

d) Các thiết

bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bảo đảm độ chính xác theo

đúng kỹ thuật quan trắc do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy định; có quy trình thao tác chuẩn đối với tất cả các thiết bị quan trắc tại

hiện trường; trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán

bộ thực hiện quan trắc tại hiện trường.

Điều kiện

đối với hoạt động phân tích môi trường:

a)

Có tối thiểu 04 cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động phân tích môi trường

theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận; các

cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động phân tích môi trường phải có đủ năng lực

thực hiện quan trắc hiện trường đối với các thông số đăng ký;

b) Người quản

lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên

ngành về hóa học, môi trường, sinh học và phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm

đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 năm kinh nghiệm đối với trường hợp

có trình độ thạc sỹ, 02 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ tiến sỹ

trong lĩnh vực phân tích môi trường;

c) Người phụ

trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình

độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh

học và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường;

d) Người thực

hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm và người

phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp

trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận;

đ) Thiết bị

phân tích môi trường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bảo đảm độ

chính xác theo kỹ thuật phân tích do

Bộ Tài nguyên và

Môi trường

quy định; có quy trình sử dụng, vận hành đối với tất cả các thiết

bị; có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ phân tích

môi trường;

e

)

Có quy trình thao tác chuẩn, báo cáo phương pháp phân tích do tổ chức phê duyệt

đối với các thông số môi trường đăng ký;

g) Phòng

thí nghiệm phải được tách riêng các khu vực theo yêu cầu gồm có: khu vực bảo quản

mẫu và lưu mẫu, khu vực xử lý mẫu và phân tích hóa lý, khu vực phân tích vi

sinh, khu vực cân; phải được bảo đảm duy trì tốt điều kiện thí nghiệm (về ánh

sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) và đủ diện tích

để thực hiện hoạt động phân tích theo yêu cầu của phương pháp phân tích;

h)

Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa

cháy, việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật.

5.

Điều kiện quan trắc môi trường đối với tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc khí

thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

a) Có quyết

định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản

lý nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường;

b) Có đủ

năng lực quan trắc, đo đạc các thông số cơ bản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về môi trường đối với các thông số cơ bản CO, HC; đối với tổ chức thực hiện

quan trắc khí thải ô tô, ngoài thông số CO, HC thì phải có đủ năng lực quan trắc

các thông số CO2, O2, Lamda, độ khói, N (%HSU), hệ số hấp thụ ánh sáng của khí

thải;

c) Người quản

lý, phụ trách bảo đảm chất lượng hoạt động quan trắc khí thải phương tiện giao

thông của tổ chức phải có trình độ trung cấp trở lên, được tập huấn, đào tạo về

một trong các lĩnh vực kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực, cơ khí giao thông, môi

trường và phải có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí thải phương

tiện giao thông cơ giới đường bộ;

d) Có tối

thiểu 02 người thực hiện hoạt các động quan trắc khí thải phương tiện giao

thông cơ giới đường bộ. Người thực hiện quan trắc khí thải phải có trình độ

trung học phổ thông trở lên, được tập huấn, đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật ô

tô, cơ khí động lực, cơ khí giao thông, môi trường;

đ)

Các thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn, bảo đảm độ chính xác theo đúng kỹ

thuật quan trắc theo quy định; có quy trình thao tác chuẩn đối với tất cả các

thiết bị quan trắc khí thải giao thông; trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ

và an toàn lao động cho cán bộ.

Điều 92. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ quan trắc môi trường

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi

trường được cấp cho tổ chức đáp ứng các yêu cầu quy định tại các

khoản 2, 3 và 4 Điều 91 Nghị định này

;

các tổ chức thực hiện quan trắc, đo kiểm tra khí thải

phương tiện xe mô tô, xe máy đang lưu hành đáp ứng yêu cầu quy định tại

khoản 5 Điều 91 Nghị định này

,

trừ

cơ quan, đơn vị đăng kiểm phương tiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

kiểm định phương tiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

cấp, điều chỉnh giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường quy định tại khoản 1 Điều

này.

3.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thay thế

cho giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi

trường thuộc thẩm quyền quản lý của

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

theo quy định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá

sự phù hợp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi

trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được cấp lại

nhiều lần, mỗi lần cấp lại có hiệu lực không quá 36 tháng.

5.

Trường hợp điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận, thời hạn hiệu lực của giấy

chứng nhận điều chỉnh nội dung là không thay đổi so với giấy chứng nhận đã cấp.

6.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm các nội

dung chính sau:

a)

Tên tổ chức, địa chỉ;

b)

Lĩnh vực, phạm vi được cấp giấy chứng nhận;

c)

Ngày cấp và hiệu lực của giấy chứng nhận;

d)

Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

7.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục XXIV

ban

hành kèm theo Nghị định này

.

Điều 93. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Thủ tục

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được

thực hiện đối với tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu hoặc tổ chức có

nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận.

Hồ sơ đề

nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản

đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục XXV

ban

hành kèm theo Nghị định này;

b) Hồ sơ

năng lực của tổ chức thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ

lục XXVI

ban hành kèm theo Nghị định này.

Trình

tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi

trường như sau:

a) Tổ chức

đề nghị cấp giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này thông

qua hình thức gửi bản giấy trực tiếp, gửi bản giấy qua đường bưu điện hoặc gửi

bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

b) Trong

thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy

chứng nhận gửi thông báo thu phí thẩm định cho tổ chức. Tổ chức nộp phí thẩm

định và gửi chứng từ chứng minh đã nộp phí thẩm định (biên lai, phiếu thu hoặc

chứng từ khác) cho cơ quan cấp giấy chứng nhận. Thời gian tổ chức nộp phí không

tính vào thời gian thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận. Trường hợp hồ sơ

chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức đề

nghị chứng nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

c) Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được phí thẩm định điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cơ quan cấp giấy chứng nhận có

trách nhiệm thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan

trắc môi trường cho tổ chức đề nghị chứng nhận (không bao gồm thời gian khắc

phục, bổ sung hồ sơ của tổ chức). Việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan

trắc môi trường phục vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan

trắc môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định quy định tại khoản

4 Điều này trên cơ sở: kết quả đánh giá, xem xét trên hồ sơ; kết quả đánh giá,

kiểm tra thực tế tại tổ chức và kết quả của phiên họp hội đồng thẩm định điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Đối với tổ

chức đo khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tùy trường cụ thể, cơ

quan cấp giấy chứng nhận có thể quyết định việc kiểm tra theo hình thức trực

tiếp hoặc trực tuyến.

Trường hợp

không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường,

cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức

đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do.

Hội đồng

thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm tối thiểu 05

thành viên, với cơ cấu thành phần bao gồm: 01 Chủ tịch hội đồng; 01 Phó Chủ

tịch hội đồng khi cần thiết; 01 ủy viên thư ký và các ủy viên khác là chuyên

gia có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Thành viên

hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế tại tổ

chức; viết bản nhận xét, phiếu đánh giá về các nội dung chứng nhận và chịu

trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.

5.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

quy định chi tiết hoạt động thẩm định cấp

giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường quy định

tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 94. Trình tự, thủ tục điều chỉnh nội

dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Thủ tục điều

chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được

thực hiện đối với tổ chức có giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ quan trắc môi

trường còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng.

Tổ chức

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường muốn thay đổi lĩnh vực, phạm vi quan

trắc tại hiện trường và phân tích môi trường so với nội dung giấy chứng nhận đã

được cấp phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ quan trắc môi trường.

Hồ sơ đề

nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan

trắc môi trường được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản

đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan

trắc môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục

XXVII

ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Hồ sơ

năng lực của tổ chức thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm

theo Nghị định này.

Trình

tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc

môi trường:

a) Tổ chức

đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 2

Điều này thông qua hình thức gửi bản giấy trực tiếp, gửi bản giấy qua đường bưu

điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

b) Trong

thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy

chứng nhận gửi thông báo thu phí thẩm định cho tổ chức. Tổ chức nộp phí thẩm

định và gửi chứng từ chứng minh đã nộp phí thẩm định (biên lai, phiếu thu hoặc

chứng từ khác) cho cơ quan cấp giấy chứng nhận. Thời gian tổ chức nộp phí không

tính vào thời gian thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận. Trường hợp hồ sơ

chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức đề

nghị chứng nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phí thẩm định điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cơ quan cấp giấy chứng nhận có

trách nhiệm thẩm định, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung giấy

chứng nhận (không bao gồm thời gian khắc phục, bổ sung hồ sơ của tổ chức). Việc

thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phục vụ điều chỉnh

nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định quy định tại khoản 5 Điều này trên

cơ sở: kết quả đánh giá, xem xét trên hồ sơ; kết quả đánh giá, kiểm tra thực tế

tại tổ chức và kết quả của phiên họp hội đồng thẩm định điều kiện hoạt động

dịch vụ quan trắc môi trường.

Trường hợp

không chấp nhận điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch

vụ quan trắc môi trường, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo

bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.

Hội đồng

thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện theo quy

định tại

khoản 4 Điều 93 Nghị định này

.

6.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

ban hành mẫu văn bản đề nghị, hồ sơ năng

lực của tổ chức quy định tại khoản 3 Điều này; quy định chi tiết hoạt động thẩm

định cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc

môi trường quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 95. Trách nhiệm của tổ chức được cấp

giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tổ chức

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

phải bảo đảm duy trì các điều kiện năng lực theo đúng giấy chứng nhận đã được

cấp. Khi có sự thay đổi liên quan đến các điều kiện quy định tại

Điều

91 Nghị định này

, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho

Bộ Tài nguyên và Môi trường

trong thời hạn 07 ngày, kể từ

khi có sự thay đổi.

Tổ chức

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

phải lập hồ sơ bản giấy hoặc bản điện tử để lưu trữ và theo dõi riêng đối với

hoạt động quan trắc môi trường mà tổ chức thực hiện để phục vụ công tác thanh

tra, kiểm tra.

Hồ sơ liên

quan tới hoạt động quan trắc môi trường của tổ chức bao gồm: sổ theo dõi hóa

chất; các phiếu trả kết quả; hồ sơ quản lý sử dụng thiết bị quan trắc môi

trường, sổ hoặc hệ thống theo dõi giao nhận mẫu phòng thí nghiệm, hồ sơ về bảo

đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, trong quản

lý dữ liệu theo quy định của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

về kỹ thuật quan trắc môi trường, biên bản thanh lý và các hình thức giao kết

khác với khách hàng theo quy định của pháp luật về dân sự và các tài liệu liên

quan khác.

Khi tham

gia cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, trường hợp tổ chức ký kết hợp đồng

cung cấp dịch vụ với khách hàng thì các hợp đồng phải có ký hiệu riêng của tổ

chức để nhận biết, ghi rõ ngày, tháng, năm của hợp đồng. Trong ký hiệu riêng

của tổ chức phải có đánh số thứ tự. Số thứ tự được ký hiệu bắt đầu từ thời điểm

ký hợp đồng đầu tiên của năm dương lịch và kết thúc tại hợp đồng cuối cùng của

năm, bảo đảm đúng trình tự thời gian ký kết hợp đồng.

Trả kết

quả cho khách hàng thông qua phiếu kết quả quan trắc được người có thẩm quyền

của tổ chức ký, đóng dấu. Phiếu kết quả quan trắc được thiết kế thành mẫu

riêng, trong đó phải thể hiện được những thông tin quy định tại khoản 5 Điều này.

5.

Thông tin phiếu kết quả quan trắc:

a)

Tên của tổ chức;

b)

Tên khách hàng trả phiếu;

c)

Số giấy chứng nhận VIMCERTS đã được cấp;

d)

Ngày, tháng, năm xuất phiếu;

đ)

Ký hiệu của phiếu: Trong ký hiệu phải có đánh số thứ tự theo năm và số năm. Số

thứ tự được ký hiệu bắt đầu từ thời điểm xuất phiếu đầu tiên của năm dương lịch

và kết thúc tại phiếu xuất cuối cùng của năm, bảo đảm đúng trình tự thời gian

xuất phiếu. Tổ chức có thể bổ sung thêm các bộ ký hiệu riêng trong phần ký hiệu

của phiếu để phục vụ việc phân loại, quản lý nội bộ trong tổ chức nhưng phải

bảo đảm quy tắc đánh số thứ tự các phiếu theo đúng trình tự thời gian xuất

phiếu;

e)

Kết quả phân tích: thông số, phương pháp sử dụng, kết quả đo và quy chuẩn, tiêu

chuẩn hoặc thông số kỹ thuật đối chiếu (nếu có);

g)

Trường hợp thuê tổ chức khác thực hiện quan trắc đối với thông số mà mình không

được chứng nhận thì phải ghi chú rõ tên tổ chức thực hiện kèm theo phiếu kết

quả quan trắc do tổ chức đó cung cấp;

h)

Tổ chức phải có sổ hoặc hệ thống theo dõi các phiếu kết quả quan trắc trả cho

khách hàng được xuất ra, trong đó tối thiểu phải có các thông tin: ký hiệu phiếu,

bao gồm số thứ tự phiếu; ngày, tháng, năm xuất phiếu và tên khách hàng trả

phiếu.

6.

Trường hợp tổ chức tự thực hiện việc quan trắc môi trường để phục vụ cho hoạt

động nghiên cứu của tổ chức, thực hiện việc quan trắc để theo dõi nội bộ mà

không ký kết hợp đồng và không xuất phiếu kết quả quan trắc cho một bên thứ hai

thì không bắt buộc phải áp dụng các quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

7.

Tổ chức phải lưu trữ hồ sơ, dữ liệu quan trắc gốc đối với toàn bộ hoạt động

dịch vụ quan trắc thực hiện trong 03 năm gần nhất, trừ trường hợp được quy định

tại khoản 6 Điều này.

8.

Tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc

môi trường, trong trường hợp thuê tổ chức khác để thực hiện quan trắc đối với

thông số chưa được chứng nhận, phải lựa chọn tổ chức đã được cấp chứng nhận đủ điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với thông số đó để trực tiếp

thực hiện quan trắc. Biên bản bàn giao mẫu giữa các tổ chức phải được lưu giữ

trong hồ sơ của mỗi tổ chức.

Điều 96. Yêu cầu kỹ thuật đối với tổ chức,

cá nhân quan trắc môi trường nhằm cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi

trường cho cộng đồng

1.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tổ chức thực hiện chương

trình quan trắc chất lượng môi trường cấp quốc gia và có trách nhiệm công khai

thông tin cho cộng đồng theo các hình thức về công khai thông tin quy định tại

khoản 6 Điều 102 Nghị định này

.

2.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện chương trình quan trắc chất lượng

môi trường trên địa bàn quản lý và có trách nhiệm công khai thông tin cho cộng

đồng theo các hình thức về công khai thông tin quy định tại

khoản

6 Điều 102 Nghị định này

.

3.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc định kỳ, thường xuyên chất lượng

môi trường đối với các thành phần môi trường và sử dụng kết quả quan trắc chất

lượng môi trường để trực tiếp cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi

trường cho cộng đồng phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại các

khoản 2, 3 và 4 Điều 91 Nghị định này

.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc tự động, liên tục

chất lượng môi trường đối với các thành phần môi trường và sử dụng kết quả quan

trắc tự động chất lượng môi trường để trực tiếp cung cấp, công bố thông tin về

chất lượng môi trường cho cộng đồng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc

chất lượng môi trường, bao gồm:

a)

Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị quan trắc tự động liên tục;

b)

Yêu cầu kỹ thuật về vị trí lắp đặt trạm quan trắc;

c)

Nhân lực quản lý, vận hành;

d)

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tự động liên tục theo quy định của

pháp luật về đo lường;

đ)

Quy trình kiểm soát chất lượng.

5.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc môi trường quy định tại khoản 3

và khoản 4 Điều này khi công bố thông tin chất lượng môi trường cho cộng đồng

phải kèm theo thông tin về vị trí quan trắc, phương pháp quan trắc và độ chính

xác của thiết bị hoặc giới hạn báo cáo của phương pháp và chịu trách nhiệm về

kết quả công bố thông tin chất lượng môi trường của mình.

Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này có trách nhiệm báo cáo

với cơ quan quản lý nhà nước về việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc môi

trường trước khi công bố thông tin cho cộng đồng theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban

hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tiếp nhận báo cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tự động, liên tục trên phạm vi từ hai

tỉnh trở lên. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh tiếp nhận báo

cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc môi trường tự động,

liên tục chất lượng môi trường trong phạm vi một tỉnh.

7.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

tổ chức kiểm tra việc đáp

ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc chất lượng môi trường đối với các đối tượng

quy định tại khoản 4 Điều này khi thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tự

động, liên tục trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ

môi trường cấp tỉnh tổ chức kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc

chất lượng môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này khi

thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tự động, liên tục trong phạm vi một

tỉnh.

8.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

quy định chi tiết yêu cầu kỹ thuật về quan

trắc môi trường tại khoản 4 Điều này.

Mục

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI, BỤI, KHÍ THẢI

Điều 97. Quan trắc nước thải

1.

Mức lưu lượng xả nước thải được tính theo tổng công suất thiết kế của tất cả

các công trình, thiết bị xả nước thải ra môi trường ghi trong giấy phép môi

trường và được quy định như sau

:

a) Mức lưu lượng xả nước thải trung bình của dự án, cơ sở thuộc

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ

200 m

3

/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m

3

/ngày (24 giờ); mức

lưu lượng xả nước thải lớn từ 500 m

3

/ngày (24 giờ) trở lên;

b)

Mức lưu lượng xả nước thải lớn của dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 500 m

3

/ngày

(24 giờ) đến dưới 1.000 m

3

/ngày (24 giờ); mức lưu lượng xả nước thải

rất lớn từ 1.000 m

3

/ngày đêm trở lên.

Đối tượng, mức lưu lượng xả nước thải và hình thức phải thực

hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ được

quy định tại

Phụ lục XXVIII

ban hành kèm theo Nghị định này (trừ các trường hợp: cơ

sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản,

cơ sở có hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh bồn bể định kỳ

tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở xả nước làm mát không sử dụng

clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở xả nước tháo khô mỏ

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi). Cụ thể như

sau:

a)

Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định tại Cột 4

Phụ lục XXVIII

thực hiện quan trắc nước thải tự

động, liên tục và quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 và khoản

4 Điều này;

b)

Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định tại Cột 5

Phụ lục XXVIII

thực hiện quan trắc nước thải tự

động, liên tục hoặc quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 và khoản

4 Điều này.

3.

Quan trắc nước thải định kỳ:

a)

Thông số quan trắc và tần suất quan trắc nước thải định kỳ được quy định cụ thể

trong giấy phép môi trường. Thông số quan trắc được xác định theo các căn cứ

sau đây: quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải; loại hình sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ; nhiên liệu, nguyên liệu và hóa chất sử dụng; công nghệ sản

xuất, công nghệ xử lý chất thải; các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi

trường được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm

pháp luật về môi trường; theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở.

Cơ

quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các thông số

khác mà không dựa trên các căn cứ quy định tại điểm này;

b)

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục: Tần suất

quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng/lần đối với trường hợp phải thực hiện

đánh giá tác động môi trường và 06 tháng/lần đối với trường hợp còn lại.

Đối

với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ thuộc đối

tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc định kỳ là 01

lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 03 tháng trở xuống; 02 lần trong

trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 03 tháng đến 06 tháng; 03 lần trong trường

hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng đến dưới 09 tháng; 04 lần trong trường

hợp hoạt động thời vụ dài hơn 09 tháng; bảo đảm thời gian giữa hai lần quan

trắc tối thiểu là 03 tháng.

Đối

với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ không

thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc định

kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống; 02 lần

trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng; bảo đảm thời gian giữa hai

lần quan trắc tối thiểu là 06 tháng.

Riêng

đối với các thông số tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất

bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, tổng Polychlorinated Biphenyl (PCB), Dioxin,

Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (nếu có), tần suất là 01 năm/lần cho tất cả các

trường hợp nêu trên.

Quan trắc nước thải tự động, liên tục:

a)

Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

(có camera theo dõi và thiết bị lấy mẫu tự động) và kết nối, truyền số liệu

trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chậm nhất là

ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung, cụm công nghiệp có mức lưu lượng xả nước thải ra môi trường quy

định tại Cột 4

Phụ lục XXVIII

ban hành kèm theo Nghị

định này.

Từ

ngày 01 tháng 01 năm 2025, dự án đầu tư có mức lưu lượng xả nước thải ra môi

trường quy định tại Cột 4

Phụ lục XXVIII

ban hành

kèm theo Nghị định này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên

tục trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Dự

án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có mức

lưu lượng xả nước thải ra môi trường quy định tại Cột 4

Phụ lục XXVIII

ban hành kèm theo Nghị định này đã

lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định được miễn

thực hiện quan trắc nước thải định kỳ quy định tại khoản 3 Điều này đến hết

ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc

nước thải định kỳ quy định tại khoản 3 Điều này đối với các thông số đã được

quan trắc tự động, liên tục.

Dự

án, cơ sở có mức lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường quy định tại số thứ

tự 3 Cột 5

Phụ lục XXVIII

ban hành kèm theo Nghị

định này đã lắp đặt và tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc nước thải tự động,

liên tục theo quy định được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ quy định

tại khoản 3 Điều này.

Dự

án, cơ sở có mức lưu lượng xả nước thải trung bình ra môi trường quy định tại số

thứ tự 2 Cột 5

Phụ lục XXVIII

ban hành kèm theo Nghị

định này đã lắp đặt và tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc nước thải tự động,

liên tục hoặc dự án, cơ sở khác không thuộc trường hợp phải lắp đặt theo quy

định nhưng đã lắp đặt hoặc tự nguyện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự

động, liên tục được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định

này và pháp luật khác có liên quan.

Thiết

bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu

chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết

nối, truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo

quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày

nhận được văn bản đề nghị kết nối, truyền số liệu của chủ dự án, cơ sở, khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan chuyên môn về bảo

vệ môi trường cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền phải cung cấp tài khoản FTP

để kết nối, truyền số liệu quan trắc. Ngay sau khi hoàn thành việc kết nối,

truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục, cơ quan chuyên môn về bảo

vệ môi trường cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền phải có văn bản thông báo đã

hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu cho chủ dự án, cơ sở, khu sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp biết, thực hiện;

b)

Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục được quy định tại Cột 3

Phụ lục XXVIII

ban hành kèm theo Nghị định này, trừ

trường hợp quy định tại điểm c khoản này và trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm

đến mức có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời

hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành

phần có thời hạn về hành vi xả nước thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền

quyết định quan trắc tự động, liên tục bổ sung một số thông số đặc trưng để

kiểm soát ô nhiễm môi trường;

c)

Dự án, cơ sở xả nước làm mát có sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi

sinh vật ra môi trường với lưu lượng từ 1.000 m

3

/ngày (24 giờ) trở

lên thì chủ dự án, cơ sở lắp đặt các thông số quan trắc tự động, liên tục gồm:

lưu lượng, nhiệt độ và clo đối với nguồn nước làm mát đó;

d)

Dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã

thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục các thông số quan trắc chính

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong 03 năm liên tiếp và kết quả kiểm tra,

thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gần nhất (có mẫu nước thải đạt quy

chuẩn kỹ thuật môi trường) không có vi phạm về hành vi xả nước thải thì được

miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ.

Chủ dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp có văn bản thông báo theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban

hành đến cơ quan đã cấp giấy phép môi trường; trường hợp giấy phép môi trường

do cơ quan trung ương cấp (trừ trường hợp thuộc bí mật quốc phòng, an ninh)

phải gửi thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh biết để theo

dõi, giám sát quá trình thực hiện;

đ)

Giá trị thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục được xác định theo giá

trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo (theo đặc tính kỹ thuật của

từng loại thiết bị) đối với thông số đó. Đối với trường hợp xả nước thải sau xử

lý theo mẻ (công nghệ xử lý nước thải theo mẻ), giá trị các thông số quan trắc

nước thải tự động, liên tục được xác định theo giá trị trung bình 01 giờ,

trường hợp thời gian xả nước thải dưới 01 giờ được xác định theo giá trị trung

bình của các kết quả đo trong khoảng thời gian xả đó. Giá trị các thông số quan

trắc nước thải tự động, liên tục được so sánh với giá trị tối đa cho phép các

thông số ô nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải;

e)

Chính phủ quyết định thời điểm thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước

thải tự động, liên tục đối với dự án, cơ sở có mức lưu lượng xả nước thải ra

môi trường quy định tại số thứ tự 2 và 3 Cột 5

Phụ

lục XXVIII

ban hành kèm theo Nghị định này đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi

trường theo từng thời kỳ.

5.

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ, quan trắc nước thải tự động, liên tục được

sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của công trình xử lý nước

thải, sử dụng để kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có).

6.

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh khi phát hiện thông số giám

sát vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thông qua hoạt động tự quan trắc định

kỳ, quan trắc tự động, liên tục phải thực hiện một trong các biện pháp sau:

a) Có văn bản thông báo theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban

hành đến chủ dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp biết về kết quả quan trắc nước thải (định kỳ hoặc tự động, liên

tục) vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và yêu cầu khắc phục theo quy định. Sau

khi có văn bản thông báo quy định tại điểm này, nếu kết quả quan trắc vẫn tiếp

tục vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường

cấp tỉnh tổ chức làm việc với chủ dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung, cụm công nghiệp và lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp

luật;

b)

Lấy mẫu hiện trường hoặc thu mẫu từ thiết bị lấy mẫu tự động để phân tích. Kết

quả phân tích mẫu nước thải là căn cứ để xem xét, xử lý vi phạm (nếu có) theo

quy định của pháp luật. Kinh phí lấy, phân tích mẫu được bố trí từ nguồn chi sự

nghiệp môi trường cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

7.

Trường hợp chủ dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có vi phạm về hành

vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (bao gồm cả các trường hợp

được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ), chủ dự án, cơ sở, khu sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải bị xử lý vi phạm theo quy

định của pháp luật và thực hiện các biện pháp sau:

a)

Rà soát công trình xử lý nước thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm;

b)

Thực hiện cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải (nếu có);

c) Vận hành lại công trình xử lý nước thải trong trường hợp phải

cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải; tiến hành quan trắc nước thải

theo hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

,

bảo đảm phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ

thuật môi trường về nước thải trước khi xả ra môi trường.

8.

Tổ chức thực hiện quan trắc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác

của các kết quả quan trắc nước thải cho chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 98. Quan trắc khí thải công nghiệp

1.

Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp của dự án, cơ sở được tính theo lưu

lượng hoặc công suất thiết kế của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải công

nghiệp ghi trong giấy phép môi trường và được quy định như sau:

a)

Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn của dự án, cơ sở thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định

tại số thứ tự từ 1 đến 8 Cột 6

Phụ lục XXIX

ban hành

kèm theo Nghị định này;

b)

Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp rất lớn của dự án, cơ sở thuộc loại

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy

định tại số thứ tự từ 1 đến 8 Cột 5

Phụ lục XXIX

ban hành kèm theo Nghị định này;

c)

Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn của dự án, cơ sở không thuộc

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được

quy định tại số thứ tự 9 Cột 6

Phụ lục XXIX

ban

hành kèm theo Nghị định này.

2.

Đối tượng, loại công trình, thiết bị xả bụi, khí thải và mức lưu lượng hoặc

công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải phải thực hiện quan trắc

tự động, liên tục được quy định tại

Phụ lục XXIX

ban hành kèm theo Nghị định này. Việc thực hiện quan trắc tự động, liên tục,

quan trắc định kỳ bụi, khí thải công nghiệp của dự án, cơ sở thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định như

sau:

a)

Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trình, thiết bị xả bụi, khí thải quy định

tại Cột 3 với mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi,

khí thải quy định tại Cột 5 thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục

đối với công trình, thiết bị xả bụi, khí thải đó theo quy định tại khoản 5 Điều

này và quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này;

b)

Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trình, thiết bị xả bụi, khí thải quy định

tại Cột 3 và mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi,

khí thải quy định tại Cột 6 thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục

đối với công trình, thiết bị xả bụi, khí thải đó theo quy định tại khoản 5 Điều

này hoặc quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này.

3.

Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thực hiện quan trắc bụi,

khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này.

4.

Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ:

a)

Thông số quan trắc và tần suất quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ được

quy định cụ thể trong giấy phép môi trường. Thông số quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp được xác định theo các căn cứ sau đây: quy chuẩn kỹ thuật môi

trường; loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nhiên liệu, nguyên liệu và hóa

chất sử dụng; công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải; các thông số vượt

quy chuẩn kỹ thuật môi trường được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra,

thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; theo đề nghị của chủ dự án,

cơ sở.

Cơ

quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các thông số

khác mà không dựa trên các căn cứ quy định tại điểm này;

b)

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục thuộc đối

tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp định kỳ là 06 tháng/lần đối với các thông số: kim loại nặng, hợp

chất hữu cơ (nếu có), 01 năm/lần đối với thông số Dioxin/Furan (nếu có) và 03

tháng/ lần đối với các thông số còn lại.

Đối

với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục không thuộc

đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc bụi, khí

thải công nghiệp định kỳ là 01 năm/lần đối với các thông số: kim loại nặng, hợp

chất hữu cơ (nếu có), Dioxin/Furan (nếu có) và 06 tháng/lần đối với các thông

số còn lại.

Đối

với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ thuộc đối

tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp định kỳ đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (nếu

có) là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống, 02 lần

trong trường hợp hoạt động thời vụ trên 06 tháng; tần suất quan trắc

Dioxin/Furan (nếu có) là 01 lần/năm. Đối với các thông số còn lại, tần suất

quan trắc là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 03 tháng trở xuống;

02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 03 tháng đến 06 tháng; 03 lần

trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng đến dưới 09 tháng; 04 lần

trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 09 tháng; bảo đảm thời gian giữa hai

lần quan trắc tối thiểu là 03 tháng.

Đối

với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ không

thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc bụi,

khí thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu

cơ (nếu có) là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống,

02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ trên 06 tháng; tần suất quan trắc

Dioxin/Furan (nếu có) là 01 lần/năm. Đối với các thông số còn lại, tần suất

quan trắc định kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở

xuống; 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng; bảo đảm thời

gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 06 tháng.

5.

Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục:

a)

Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp

tự động, liên tục (có camera theo dõi) và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến

cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12

năm 2024 đối với dự án, cơ sở xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường có mức

lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định

tại Cột 5

Phụ lục XXIX

ban hành kèm theo Nghị

định này.

Từ

ngày 01 tháng 01 năm 2025, dự án đầu tư xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi

trường có mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí

thải quy định tại Cột 5

Phụ lục XXIX

ban hành kèm

theo Nghị định này phải lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự

động, liên tục trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Dự

án, cơ sở xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường có mức lưu lượng hoặc công

suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Cột 5

Phụ lục XXIX

ban hành kèm theo Nghị định này đã lắp

đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục theo quy

định, được miễn thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ quy định

tại khoản 4 Điều này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian này, chỉ

được miễn thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ quy định tại khoản

4 Điều này đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

Dự

án, cơ sở xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường có mức lưu lượng hoặc công

suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Cột 6

Phụ lục XXIX

ban hành kèm theo Nghị định này đã lắp

đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục theo quy

định được miễn thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ quy định

tại khoản 4 Điều này.

Dự

án, cơ sở tự nguyện lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự

động, liên tục đối với trường hợp không phải lắp đặt theo quy định được hưởng

các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này và pháp luật khác

có liên quan.

Thiết

bị quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục phải được thử nghiệm,

kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất

lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự

động, liên tục được thực hiện theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kết nối, truyền số

liệu của chủ dự án, cơ sở, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh

hoặc cơ quan được ủy quyền phải cung cấp tài khoản FTP để kết nối, truyền số

liệu quan trắc. Ngay sau khi hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu quan trắc

bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi

trường cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền phải có văn bản thông báo đã hoàn

thành việc kết nối, truyền số liệu cho chủ dự án, cơ sở biết, thực hiện;

b)

Thông số quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục được quy định

tại Cột 4

Phụ lục XXIX

ban hành kèm theo Nghị

định này, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức có thể bị áp dụng

hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử

dụng giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần có thời hạn về hành

vi xả bụi, khí thải công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định

quan trắc tự động, liên tục bổ sung một số thông số đặc trưng để kiểm soát ô

nhiễm môi trường;

c) Dự án, cơ sở đã thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp

tự động, liên tục các thông số quan trắc chính đạt quy chuẩn kỹ thuật môi

trường trong 03 năm liên tiếp và kết quả kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền gần nhất (có mẫu bụi, khí thải công nghiệp đạt quy chuẩn kỹ

thuật môi trường) không có hành vi vi phạm hành vi xả bụi, khí thải công nghiệp

vượt quy chuẩn kỹ thuật quy định thì được miễn thực hiện quan trắc nước thải

định kỳ.

Chủ dự án, cơ sở có văn bản thông báo theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban

hành đến cơ quan đã cấp giấy phép môi trường; trường hợp giấy phép môi trường

do cơ quan trung ương cấp (trừ trường hợp thuộc bí mật quốc phòng, an ninh)

phải gửi thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh biết để theo

dõi, giám sát quá trình thực hiện;

d)

Giá trị thông số quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục được xác định theo

giá trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo (theo đặc tính kỹ thuật của

từng loại thiết bị) đối với thông số đó. Đối với trường hợp xả bụi, khí thải

theo mẻ (theo từng thời điểm), giá trị các thông số quan trắc bụi, khí thải tự

động, liên tục được xác định theo giá trị trung bình 01 giờ, trường hợp thời

gian xả dưới 01 giờ được xác định theo giá trị trung bình của các kết quả đo

trong khoảng thời gian xả đó. Giá trị các thông số quan trắc bụi, khí thải tự

động, liên tục được so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo

quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải;

đ)

Chính phủ quyết định thời điểm thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc bụi,

khí thải tự động, liên tục đối với dự án, cơ sở có mức lưu lượng xả bụi, khí

thải công nghiệp ra môi trường quy định tại Cột 6

Phụ

lục XXIX

ban hành kèm theo Nghị định này theo yêu cầu bảo vệ môi trường

theo từng thời kỳ.

6.

Kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ, quan trắc bụi, khí thải tự động, liên

tục được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của công trình xử

lý bụi, khí thải, sử dụng để kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường (nếu có) và

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có).

7.

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh khi phát hiện thông số giám

sát vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thông qua hoạt động tự quan trắc định

kỳ, quan trắc tự động, liên tục phải thực hiện một trong các biện pháp sau:

a) Có văn bản thông báo theo mẫu do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban

hành đến chủ dự án, cơ sở biết về kết quả quan trắc bụi, khí thải (định kỳ hoặc

tự động, liên tục) vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và yêu cầu khắc phục theo

quy định. Sau khi có văn bản thông báo quy định tại điểm này, nếu kết quả quan

trắc vẫn tiếp tục vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo

vệ môi trường cấp tỉnh tổ chức làm việc với chủ dự án, cơ sở và lập hồ sơ xử lý

vi phạm theo quy định của pháp luật;

b)

Tổ chức đo đạc, lấy mẫu hiện trường để phân tích các thông số ô nhiễm trong

bụi, khí thải. Kết quả phân tích mẫu khí thải là căn cứ để xem xét, xử lý vi

phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Kinh phí đo đạc, lấy và phân tích

mẫu được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cho cơ quan chuyên môn về bảo

vệ môi trường cấp tỉnh.

8.

Trường hợp chủ dự án, cơ sở báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có

vi phạm về hành vi xả bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quy định (bao gồm

cả các trường hợp được miễn thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ), chủ dự

án, cơ sở phải bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và thực hiện các

biện pháp sau:

a)

Rà soát công trình xử lý bụi, khí thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm;

b)

Thực hiện cải tạo, nâng cấp công trình xử lý bụi, khí thải (nếu có);

c) Vận hành lại công trình xử lý bụi, khí thải trong trường hợp

phải cải tạo, nâng cấp công trình xử lý bụi, khí thải; tiến hành quan trắc bụi,

khí thải theo hướng dẫn của

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

,

bảo đảm bụi, khí thải phải

được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải trước khi xả ra môi

trường.

9.

Tổ chức thực hiện quan trắc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác

của các kết quả quan trắc bụi, khí thải công nghiệp cho chủ dự án đầu tư, cơ sở

theo quy định của pháp luật.

THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Mục

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Điều 99. Quản lý thông tin môi trường

Nội dung

thông tin môi trường được quy định tại

khoản 1 Điều 114 Luật

Bảo vệ môi trường

. Một số nội dung được quy định chi tiết như sau:

a) Thông

tin về nguồn thải bao gồm: thông tin về chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây

dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp; thông tin về phát sinh và nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải,

tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn, chất thải nguy hại; thông tin về phế liệu

được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đối với cơ sở có sử dụng phế liệu

nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thông tin về chất thải nguy hại được tiếp

nhận xử lý đối với cơ sở dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; hạ tầng kỹ thuật bảo

vệ môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án cải tạo,

phục hồi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi

trường và các biện pháp bảo vệ môi trường khác; thông tin về nguồn phát thải từ

hoạt động giao thông, sản xuất nông nghiệp, hoạt động dân sinh;

b) Thông

tin về chất thải bao gồm: khối lượng phát sinh, thu gom, xử lý, tái chế, tái sử

dụng đối với từng loại hình chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp

thông thường, chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, bụi,

khí thải và các loại chất thải khác theo quy định của pháp luật; các công nghệ,

công trình xử lý chất thải, kết quả quan trắc các loại chất thải;

c) Thông

tin về hiện trạng chất lượng môi trường bao gồm thông tin, dữ liệu về hiện

trạng, diễn biến và dự báo chất lượng môi trường không khí, đất, nước mặt lục

địa, trầm tích, nước dưới đất, nước biển; phân vùng mục đích sử dụng nước, hạn

ngạch xả thải vào môi trường nước; các điểm, khu vực bị ô nhiễm môi trường,

thông tin về sự cố môi trường, các khu vực bị ô nhiễm tồn lưu; kế hoạch và các

biện pháp khắc phục, xử lý, phục hồi môi trường, giải pháp bảo vệ, cải thiện

chất lượng nước mặt;

d) Thông

tin về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bao gồm thông tin về các khu di

sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

vùng đất ngập nước quan trọng; thông tin về hệ sinh thái tự nhiên, loài sinh

vật và nguồn gen; thông tin về áp lực lên đa dạng sinh học; các biện pháp quản

lý, bảo tồn đa dạng sinh học; các loại giấy phép trong quản lý, bảo tồn đa dạng

sinh học.

Quản lý

thông tin môi trường bao gồm các hoạt động:

a) Tổ chức

thu nhận thông tin môi trường và thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân cung

cấp, tạo ra thông tin; thời gian cung cấp, tạo ra thông tin theo quy định của

pháp luật;

b) Tích

hợp, lưu giữ thông tin môi trường vào cơ sở dữ liệu môi trường thông qua các

nền tảng ứng dụng, dịch vụ dữ liệu số về môi trường và các hệ thống quản lý hồ

sơ, tài liệu khác theo quy định;

c) Cung cấp

thông tin môi trường, thông tin mô tả về thông tin môi trường cho cơ quan quản

lý môi trường theo quy định tại

Điều 100 Nghị định này

;

d) Cung cấp

thông tin môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và công khai thông tin

môi trường theo quy định tại

Điều 101 và Điều 102 Nghị định này

;

đ) Xử lý,

tổng hợp thông tin môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi

trường.

Điều 100. Cung cấp thông tin môi trường

cho cơ quan quản lý thông tin môi trường

Thông

tin môi trường và các thông tin kèm theo được cung cấp cho cơ quan quản lý môi

trường bằng một trong các hình thức sau:

a) Thông

qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp theo quy định tại

Điều 106 Nghị định này

;

b) Thông

qua các báo cáo theo quy định của pháp luật;

c) Hình

thức khác theo quy định của pháp luật.

Thời điểm

cung cấp thông tin đối với từng loại thông tin môi trường được thực hiện theo

quy định của pháp luật về chế độ báo cáo, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ

liệu về môi trường và khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi

trường.

Cơ quan,

tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin môi trường phải chịu trách nhiệm về tính

đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin.

Điều 101. Cung cấp thông tin môi trường

theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Việc

cung cấp thông tin môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ

quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ và

quy định tại Nghị định này.

Việc

cung cấp thông tin môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thực hiện

như sau:

a) Thông

qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ dữ liệu số;

b)

Theo thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan quản lý thông tin môi trường;

c) Các hình

thức khác theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

Trình

tự, thủ tục cung cấp thông tin môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân:

a) Trình

tự, thủ tục, hồ sơ, mẫu văn bản yêu cầu cung cấp thông tin môi trường theo quy

định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của

pháp luật về tiếp cận thông tin. Trường hợp việc cung cấp thông tin môi trường

có thu phí, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin phải thực hiện việc nộp

phí theo quy định của pháp luật;

b) Trường

hợp yêu cầu cung cấp thông tin môi trường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều

này thì trình tự, thủ tục và thời hạn cung cấp thông tin môi trường được xác

định theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý thông tin môi trường và tổ chức, cá

nhân có yêu cầu cung cấp thông tin.

Điều 102. Công khai thông tin môi trường

Chủ dự

án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện công khai báo cáo đánh giá

tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường

theo quy định tại

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây

dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm

công nghiệp hoặc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đầu tư,

cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

b) Thời điểm

công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm

định báo cáo hoặc sau khi được cấp giấy phép môi trường.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ

tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thuộc đối

tượng phải quan trắc tự động, liên tục nước thải, bụi, khí thải công nghiệp

hoặc quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ thực hiện công khai

kết quả quan trắc theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai kết quả quan trắc chất thải tự động, liên tục (bao gồm so sánh với giá trị

giới hạn của các chất ô nhiễm đã được cấp phép) trên trang thông tin điện tử

của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng

thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. Vị trí đặt bảng thông tin điện tử

phải thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát. Thời điểm công khai ngay sau

khi có kết quả quan trắc và công khai kết quả liên tục trong thời gian 30 ngày;

b) Công

khai phiếu kết quả quan trắc chất thải của kỳ quan trắc gần nhất trên trang

thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh

doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc

công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. Thời điểm công

khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có kết quả quan trắc chất thải định kỳ cho

đến thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới theo quy định.

Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện

công khai thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, phương

pháp xử lý; thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được

thu gom, xử lý và các thông tin về môi trường khác theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai trên trang thông tin điện tử của chủ cơ sở hoặc tại trụ sở Ủy ban nhân dân

cấp xã nơi cơ sở hoạt động;

b) Thời điểm

công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi phát hành báo cáo công tác bảo vệ môi

trường của năm, liên tục hằng năm trong suốt thời gian cơ sở hoạt động.

Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan

cấp giấy phép môi trường thực hiện công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường theo quy định

của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai trên trang thông tin điện tử của mình, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà

nước, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Thời điểm

công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi ban hành quyết định phê duyệt kết quả

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường.

Cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện công khai báo cáo đề

xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a)

Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định;

b) Thời điểm

công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận, cho đến khi

giấy phép môi trường được cấp.

6.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

,

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công

khai kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt, nước

dưới đất, nước biển, trầm tích, môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt theo

quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai trên trang thông tin điện tử hoặc bảng thông tin điện tử của cơ quan

chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc;

b) Đối với

quan trắc tự động, liên tục, thời điểm công khai thực hiện ngay sau khi có kết

quả quan trắc và công khai kết quả trong thời gian 30 ngày;

c) Đối với

quan trắc định kỳ, thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi có báo cáo

kết quả quan trắc cho đến thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới

theo quy định.

Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về các nguồn thải vào môi

trường nước mặt và các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn

theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp

tỉnh;

b) Thông

tin phải được công khai định kỳ hàng năm, thời điểm công khai chậm nhất là 05

ngày sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục các nguồn

ô nhiễm hoặc nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường, cho đến khi có văn bản

mới cập nhật, thay thế.

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp thực hiện

công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; thông tin về sự cố môi trường theo

quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai trên trang thông tin điện tử cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực

thuộc;

b) Thời điểm

công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi kế hoạch hoặc báo cáo được ban hành cho

đến khi có văn bản mới cập nhật, thay thế hoặc đến khi sự cố được khắc phục đối

với thông tin về sự cố môi trường.

Tổ chức,

cá nhân cung ứng và được chi trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên thực hiện

công khai đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, kèm theo bản đồ mô tả

ranh giới, mốc giới, diện tích khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

danh sách các tổ chức, cá nhân sử dụng và phải trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên; danh sách đối tượng được chi trả, số tiền được chi trả, kế hoạch chi trả

theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

như sau:

a) Công

khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân cung ứng và được chi trả

tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, hoặc niêm yết tại trụ ở Ủy ban

nhân dân cấp xã;

b) Thông

tin phải được công khai định kỳ hàng quý, hàng năm. Thời điểm công khai chậm

nhất là 05 ngày sau khi đề án hoặc hồ sơ danh sách tổ chức, cá nhân được phê

duyệt.

Thông

tin môi trường bắt buộc phải công khai theo quy định của pháp luật khác có liên

quan thì việc công khai được thực hiện theo quy định của pháp luật đó.

Mục

HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Điều 103. Chính sách đầu tư xây dựng, sử

dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

Nhà nước có

chính sách ưu tiên đầu tư thực hiện các dự án xây dựng, vận hành hệ thống thông

tin môi trường như sau:

Phát

triển các nền tảng dữ liệu số, công nghệ số về môi trường phục vụ công tác quản

lý nhà nước, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định, kiểm tra, giám sát

hoạt động bảo vệ môi trường và phân tích, dự báo, cảnh báo sớm về môi trường.

Thực

hiện kết nối, liên thông dữ liệu, thông tin về môi trường từ các bộ, cơ quan

ngang bộ, địa phương, kết nối với Cổng dữ liệu quốc gia phục vụ vận hành Chính

phủ điện tử, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông

minh.

Đổi mới,

sáng tạo, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, các thiết bị thông minh nhằm

thu nhận, quản lý, phân tích, xử lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng và bảo đảm an

toàn thông tin, an toàn dữ liệu về môi trường.

Chuyển

đổi phương thức hoạt động của các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với

người dân, doanh nghiệp trên môi trường số và công nghệ số.

Khuyến

khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia thu nhận, đóng góp, chia sẻ và

khai thác, cung cấp các dịch vụ, giá trị gia tăng, tạo lập thị trường nội dung

số về dữ liệu, thông tin về môi trường.

Điều 104. Bảo đảm hoạt động của hệ thống

thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

, các bộ, cơ quan ngang bộ,

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng, quản

lý và vận hành hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường theo quy

định; bảo đảm điều kiện về con người, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, an

toàn thông tin để hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp hoạt

động ổn định, hiệu quả, bảo đảm an toàn thông tin mạng và tuân thủ các quy định

của pháp luật.

Nhân lực

vận hành và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường được tận dụng

từ nguồn nhân lực tại chỗ hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin hoặc các hình

thức khác theo quy định của pháp luật.

Ưu tiên,

khuyến khích đầu tư theo phương thức hợp tác với khu vực tư nhân, các hình thức

thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tận dụng nguồn lực của các thành phần kinh

tế.

4.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

xây dựng các quy định kỹ thuật, hướng dẫn

triển khai xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi

trường các cấp; kiểm tra, giám sát quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với

cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 105. Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu

môi trường các cấp

Cơ sở dữ

liệu môi trường quốc gia quản lý các thông tin môi trường được quy định tại

khoản 1 Điều 114 Luật Bảo vệ môi trường

ở quy mô quốc gia;

liên kết, tích hợp từ các cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành và cơ sở dữ

liệu môi trường của các bộ, cơ quan ngang bộ và cấp tỉnh trên phạm vi toàn

quốc; do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

thông qua cơ

quan chuyên môn về bảo vệ môi trường xây dựng của mình, vận hành và quản lý,

đáp ứng yêu cầu của cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Cơ sở dữ

liệu môi trường cấp tỉnh quản lý các thông tin môi trường được quy định tại

khoản 1 Điều 114 Luật Bảo vệ môi trường

theo địa bàn và phân

cấp quản lý; do cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh xây dựng, vận

hành và quản lý; bảo đảm liên thông và cung cấp, cập nhật thông tin về môi

trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Cơ sở dữ

liệu môi trường các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý các thông tin môi trường được

quy định tại

điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 114 Luật Bảo vệ môi

trường

theo phạm vi ngành, lĩnh vực; do các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng,

vận hành và quản lý; bảo đảm liên thông và cung cấp, cập nhật thông tin về môi

trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành là cơ sở dữ liệu về một

lĩnh vực môi trường chuyên ngành; được xây dựng, vận hành và quản lý theo yêu

cầu quản lý trên thực tế của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường.

Cơ sở dữ

liệu môi trường các cấp phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; tuân

thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử

cấp bộ hoặc kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành; đáp ứng các tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; sử dụng thống nhất danh mục dữ liệu

dùng chung, dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Việc kết nối, chia sẻ, liên thông giữa cơ sở dữ liệu môi trường

các cấp phải tuân thủ các quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ

dữ liệu số trong cơ quan nhà nước; các quy định của

Bộ Thông tin và Truyền thông

,

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

.

Điều 106. Cung cấp, cập nhật thông tin, dữ

liệu cho cơ sở dữ liệu môi trường

Chủ dự

án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm cung cấp, cập nhật các thông tin môi trường quy

định tại các

điểm a, b và c khoản 1 Điều 114 Luật Bảo vệ môi

trường

và các quy định của pháp luật khác có liên quan vào cơ sở dữ liệu

môi trường quốc gia và cấp tỉnh theo phân cấp quản lý và hướng dẫn của cơ quan quản

lý thông tin môi trường.

Bộ, cơ

quan ngang bộ có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin môi trường thuộc phạm

vi quản lý quy định tại

điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 114 Luật

Bảo vệ môi trường

và các quy định của pháp luật khác có liên quan vào cơ sở

dữ liệu môi trường quốc gia.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp, cập nhật

thông tin môi trường trên địa bàn và theo phân cấp quản lý vào cơ sở dữ liệu

môi trường quốc gia.

Hình

thức cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

được quy định như sau:

a) Thông

qua việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu môi trường các

cấp;

b) Khai

báo, cập nhập dữ liệu trực tiếp qua các phần mềm ứng dụng; các thiết bị, hệ

thống tự động, thông minh;

c)

Cung cấp các thông tin, dữ liệu bản điện tử trong trường hợp cơ quan quản lý

nhà nước về bảo vệ môi trường chưa cung cấp các hình thức được quy định tại điểm

a và điểm b khoản này.

Điều 107. Xây dựng, vận hành, quản lý cơ

sở dữ liệu môi trường

Việc vận

hành, quản lý cơ sở dữ liệu môi trường bao gồm các nhiệm vụ như sau:

Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo hướng dẫn của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Thu

nhận, tạo lập, nhập, tích hợp, kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Kiểm

tra, đánh giá về quản lý chất lượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu môi trường.

Phân

tích dữ liệu, tổng hợp dữ liệu phục vụ hỗ trợ quản lý nhà nước và công bố, công

khai thông tin, dữ liệu môi trường.

Ban hành

danh mục dữ liệu mở trong lĩnh vực môi trường, tổ chức xây dựng kế hoạch và

triển khai công bố dữ liệu mở trong lĩnh vực môi trường trong phạm vi quản lý

của mình theo quy định.

Vận

hành, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin,

an ninh mạng cho hoạt động của cơ sở dữ liệu môi trường.

Xây dựng

và thực hiện các giải pháp về sao lưu, dự phòng bảo đảm tính nguyên vẹn, an

toàn của dữ liệu. Trong trường hợp dữ liệu bị hư hỏng, bị phá hủy do các hành

vi trái phép phải có cơ chế bảo đảm phục hồi được dữ liệu.

NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG; BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Mục 1. PHÒNG

NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Điều 108. Kế hoạch ứng phó sự cố môi

trường

Kế hoạch

ứng phó sự cố môi trường là tài liệu xác định các nguy cơ xảy ra sự cố môi

trường, dự kiến kịch bản xảy ra sự cố môi trường kèm theo các phương án ứng phó

tương ứng để bảo đảm sẵn sàng, kịp thời ứng phó khi sự cố môi trường xảy ra

trên thực tế.

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở gồm các nội dung

sau đây:

a) Xác định

và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của cơ

sở, các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường;

b) Phương

án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường bao gồm: công trình, thiết bị và bảo

đảm vật tư, dụng cụ, phương tiện cần thiết để ứng phó sự cố môi trường; bố trí

lực lượng tại chỗ để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với từng kịch bản sự cố môi

trường;

c) Xây dựng

kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố môi trường cho lực

lượng ứng phó sự cố tại chỗ;

d) Phương

thức thông báo, báo động khi xảy ra sự cố môi trường và huy động nguồn nhân

lực, trang thiết bị để ứng phó sự cố môi trường;

đ) Biện

pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy định tại

khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường

.

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

cấp huyện

,

cấp tỉnh, cấp quốc

gia gồm các nội dung sau đây:

a) Xác định

và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn; các kịch bản đối với

từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường; phương án ứng phó đối với các

kịch bản sự cố môi trường;

b) Phương

án bố trí trang thiết bị, vật tư, phương tiện bảo đảm cho hoạt động ứng phó sự

cố môi trường theo các mức độ sự cố;

c) Phân

công lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm ứng phó sự cố môi trường; xác

định nội dung và tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố môi

trường trong chương trình kế hoạch phòng thủ dân sự cùng cấp hằng năm;

d) Quy

trình tiếp nhận, xử lý thông tin, phương thức thông báo, báo động về sự cố môi

trường và cơ chế huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó theo mức độ

sự cố môi trường;

đ) Biện

pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy định tại

khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường

.

Điều 109. Ban hành, phê duyệt kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Chủ dự

án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố

môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường hoặc giấy phép môi trường.

Trường hợp

kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng

với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại

điểm b khoản

6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường

thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung

theo quy định tại

khoản 2 Điều 108 Nghị định này

.

Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia;

Ban

chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

cấp tỉnh ban hành kế

hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh;

Ban chỉ huy

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

cấp

huyện

ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

cấp

huyện

.

Kế hoạch

ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp

huyện

được xây dựng, ban hành theo chu kỳ 05 năm.

Trường hợp

kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện

được lồng ghép, tích hợp với kế hoạch phòng

thủ dân sự cùng cấp thì kế hoạch phòng thủ dân sự phải bảo đảm có đầy đủ các

nội dung theo quy định tại

khoản 3 Điều 108 Nghị định này

.

Điều 110. Công khai kế hoạch ứng phó sự cố

môi trường

Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia trên

Cổng thông tin điện tử của

Ủy ban quốc gia Ứng phó sự

cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

và gửi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ

quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

cấp huyện

có trách nhiệm công

khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh,

cấp

huyện

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh,

huyện

;

gửi cho

cơ quan trên địa bàn và cấp trên trực tiếp.

Chủ dự

án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của

cơ sở; gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tới Ủy ban nhân dân cấp xã và

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

cấp huyện

.

Chủ dự án

đầu tư, cơ sở có trách nhiệm cung cấp nội dung kế hoạch cho Ban quản lý khu

công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp dự

án, cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ

cao.

Điều 111. Trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó

sự cố môi trường của các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Quốc

phòng có trách nhiệm:

a) Chủ trì,

phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, xây

dựng lực lượng và bố trí nguồn lực, trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường cho

Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn,

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

cấp tỉnh,

cấp huyện

;

b) Chủ trì

tham mưu Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức

hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do tràn dầu gây ra; tham gia

ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia theo sự phân công của Ủy ban quốc gia Ứng

phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

c) Chỉ đạo

các quân khu, cơ quan quân sự địa phương các cấp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng

cấp thực hiện công tác ứng phó sự cố môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải; hướng

dẫn kỹ thuật phục hồi môi trường sau sự cố môi trường;

b) Chủ trì

tham mưu Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức

hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do chất thải gây ra; tham gia

ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia theo sự phân công của Ủy ban quốc gia Ứng

phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công

Thương có trách nhiệm:

a) Hướng

dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do rò rỉ, phát tán hóa chất

độc trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Chủ trì

tham mưu Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức

hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do rò rỉ, phát tán hóa chất độc

trong lĩnh vực công nghiệp; tham gia ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia theo

sự phân công của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Khoa

học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Hướng

dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do rò rỉ bức xạ, hạt nhân;

b) Chủ trì

tham mưu Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức

hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do rò rỉ bức xạ, hạt nhân gây

ra; tham gia ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia theo sự phân công của Ủy ban

quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

5.

Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

có trách nhiệm:

a) Hướng

dẫn kỹ thuật phòng chống, ứng phó sự cố môi trường do thiên tai, vỡ đê, hồ,

đập, cháy rừng và dịch bệnh trên vật nuôi gây ra;

b) Chủ trì

tham mưu Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức

hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do thiên tai, vỡ đê, hồ, đập,

cháy rừng, dịch bệnh trên vật nuôi gây ra; tham gia ứng phó sự cố môi trường

cấp quốc gia theo sự phân công của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và

Tìm kiếm cứu nạn.

6.

Bộ Công an có trách nhiệm:

a)

Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do hỏa hoạn;

b)

Chủ trì tham mưu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

tổ chức hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do hỏa hoạn gây ra;

c)

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cảnh sát

phòng, chống tội phạm môi trường và cơ quan công an các cấp tham gia ứng phó sự

cố môi trường theo yêu cầu của cơ quan, cấp có thẩm quyền;

d)

Chỉ đạo và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực xảy ra sự

cố môi trường; điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường theo quy

định của pháp luật.

7.

Bộ Y tế có trách nhiệm:

a)

Hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do dịch bệnh truyền nhiễm nguy

hiểm;

b)

Chủ trì tham mưu Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

tổ chức hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do dịch bệnh truyền

nhiễm nguy hiểm gây ra; tham gia ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia theo sự

phân công của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

c)

Tổ chức đánh giá phạm vi, mức độ tác động của sự cố môi trường quốc gia đến sức

khỏe con người.

8.

Bộ Giao thông vận tải

chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc

phòng, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan triển

khai các phương án về sử dụng hạ tầng giao thông, các trang thiết bị, phương

tiện, vật tư vận tải trong phạm vi phụ trách tham gia ứng phó sự cố môi trường

theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

9.

Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi ngân sách cho hoạt động ứng phó sự cố môi

trường.

10.

Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố,

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hoạt động ứng phó sự cố môi trường theo

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tham gia ứng phó sự cố môi trường cấp

quốc gia theo sự phân công của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm

kiếm cứu nạn.

Mục

TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Điều 112. Thông báo thiệt hại

đối với môi trường

1.

Việc thông báo cho cơ quan yêu cầu bồi thường thiệt hại khi phát hiện môi

trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái theo quy định tại

khoản

1 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường

phải được thực hiện bằng văn bản bao gồm

các nội dung như sau:

a)

Thông tin của tổ chức, cá nhân phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy

thoái;

b)

Dấu hiệu, địa điểm về môi trường bị ô nhiễm, suy thoái;

c)

Nguồn nghi gây ô nhiễm, suy thoái;

d)

Các thiệt hại ban đầu xảy ra (nếu có);

đ)

Chứng cứ khác có liên quan (nếu có);

e)

Các tài liệu khác có liên quan kèm theo (nếu có).

2.

Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với trường hợp môi trường bị ô

nhiễm, suy thoái do một trong các nguyên nhân sau đây:

a)

Do thiên tai gây ra;

b)

Thuộc trường hợp bất khả kháng, tình thế cấp thiết phải tuân theo yêu cầu của

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c)

Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 113. Trách nhiệm của cơ

quan yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường

1.

Tiếp nhận thông báo về việc môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái.

Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan tiếp nhận phải

chuyển ngay thông báo và các tài liệu kèm theo đến cơ quan có thẩm quyền yêu

cầu bồi thường thiệt hại về môi trường để giải quyết.

2.

Kiểm tra, xác minh thông tin, lập biên bản về các dấu hiệu môi trường bị ô

nhiễm, suy thoái. Biên bản phải có xác nhận của cán bộ xác minh, đại diện của

dân cư nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã trong

trường hợp cơ quan giải quyết là Ủy ban nhân dân cấp

huyện

trở lên.

3.

Xác định tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường.

4.

Tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi

trường và yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại

khoản 2 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường

, cụ thể như sau:

a)

Tổ chức thực hiện hoặc thuê đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để thu thập

dữ liệu, chứng cứ; xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại; tính toán thiệt

hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái;

b)

Thành lập hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với

môi trường theo quy định tại

Điều 114 Nghị định này

;

c)

Đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa trên kết quả tư vấn của hội đồng thẩm

định dữ liệu, chứng cứ .

5.

Thực hiện xác định thiệt hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức

khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do suy

giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường trong trường hợp được tổ chức, cá

nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 114. Hội đồng thẩm định dữ

liệu, chứng cứ

1.

Hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, thẩm

định, đánh giá các dữ liệu, chứng cứ đã được thu thập để xác định, tính toán

thiệt hại đối với môi trường; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, khách quan; chịu

trách nhiệm trước cơ quan yêu cầu bồi thường thiệt hại về kết quả thẩm định dữ

liệu, chứng cứ.

2.

Cơ cấu, thành phần hội đồng:

a)

Hội đồng phải có ít nhất 07 thành viên với cơ cấu, thành phần gồm: 01 Chủ tịch

hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm 01 Phó Chủ tịch hội đồng, 01 thành viên

thư ký là công chức hoặc viên chức của cơ quan tổ chức thu thập và thẩm định dữ

liệu, chứng cứ; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện cơ quan quản

lý nhà nước về bảo vệ môi trường; các chuyên gia có chuyên môn về lĩnh vực môi

trường và các lĩnh vực có liên quan;

b)

Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có kinh nghiệm công tác ít nhất là 07

năm nếu có trình độ đại học, ít nhất là 05 năm nếu có trình độ thạc sỹ, ít nhất

là 03 năm nếu có trình độ tiến sỹ;

c)

Hội đồng do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

thành lập

phải có đại diện của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi xảy

ra ô nhiễm, suy thoái;

d)

Hội đồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập phải có đại diện của cơ quan

chuyên môn về bảo vệ môi trường

cấp huyện

nơi xảy

ra ô nhiễm, suy thoái; có đại diện của Ban quản lý khu kinh tế, khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái trong

trường hợp cần thiết;

đ) Hội đồng do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập phải có đại

diện của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái; có đại diện của

Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nơi

xảy ra ô nhiễm, suy thoái trong trường hợp cần thiết).

3.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên trong

hội đồng và giữa hội đồng thẩm định với tổ chức, cá nhân có liên quan.

4.

Phiên họp chính thức của hội đồng chỉ được tiến hành khi bảo đảm các điều kiện

sau đây:

a)

Có sự hiện diện trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến của tối

thiểu 2/3 số thành viên, trong đó phải có Chủ tịch hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch

hội đồng được Chủ tịch hội đồng ủy quyền) và thành viên thư ký;

b)

Có sự tham gia của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Không áp

dụng quy định này nếu tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường vắng

mặt đến lần thứ 03 khi đã có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

c)

Có sự tham gia của đơn vị thu thập dữ liệu, chứng cứ; xác định trách nhiệm bồi

thường thiệt hại; tính toán thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái

quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 113 Nghị định này

(nếu

có).

5.

Thành viên hội đồng vắng mặt có thể gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức

của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức

của hội đồng nhưng không được tham gia bỏ phiếu.

6.

Thành viên hội đồng, cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến chịu trách

nhiệm trước cơ quan yêu cầu bồi thường thiệt hại về những nhận xét, đánh giá

đưa ra đối với những nội dung công việc được phân công trong quá trình thẩm

định dữ liệu, chứng cứ; được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

Mục

XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 115. Đối tượng xác định thiệt

hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

1.

Đối tượng xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường:

a)

Thành phần môi trường: môi trường nước mặt, môi trường đất;

b)

Hệ sinh thái bao gồm: rừng (trên cạn và ngập mặn); hệ sinh thái san hô; hệ sinh

thái cỏ biển;

c)

Các loài động vật, thực vật phân bố tại Việt Nam bị chết thuộc danh mục: loài

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; loài thực vật rừng, động vật rừng nguy

cấp, quý, hiếm; loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục

của CITES.

2.

Việc xác định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính

hữu ích của môi trường gây ra được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân

sự.

Điều 116. Dữ liệu, chứng cứ để

xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

1.

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập để xác định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô

nhiễm, suy thoái bao gồm:

a)

Tác nhân gây sự cố môi trường hoặc làm xâm hại trực tiếp đến môi trường, khu

vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái;

b)

Thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân có liên quan đến khu vực môi trường bị ô

nhiễm, suy thoái bao gồm: loại hình hoạt động; sản phẩm, công suất, nguyên liệu

đầu vào; quy trình sản xuất; dòng chất thải; vị trí, phương thức xả thải; biện

pháp xử lý chất thải; công tác quan trắc, phân tích các thông số môi trường;

c)

Dữ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

2.

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để xác định phạm vi, diện tích,

khu vực môi trường nước bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm:

a)

Thông tin, dữ liệu hiện trạng môi trường khu vực trước khi xảy ra ô nhiễm, suy

thoái môi trường;

b)

Quyết định, giấy phép, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy

định việc sử dụng hoặc phê duyệt quy hoạch sử dụng các thành phần môi trường

nước tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

c)

Kết quả quan trắc; điều tra; thanh tra; kiểm tra của cơ quan chức năng có thẩm

quyền liên quan đến môi trường nước tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

d)

Diện tích mặt nước, thể tích nước bị ô nhiễm;

đ)

Chất gây ô nhiễm và hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong nước;

e)

Dữ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

3.

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để xác định phạm vi, diện tích,

khu vực môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm:

a)

Thông tin, dữ liệu hiện trạng môi trường khu vực trước khi xảy ra ô nhiễm, suy

thoái môi trường;

b)

Quyết định, giấy phép, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy

định việc sử dụng hoặc phê duyệt quy hoạch sử dụng các thành phần môi trường

đất tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

c)

Kết quả quan trắc; điều tra; thanh tra; kiểm tra của cơ quan chức năng có thẩm

quyền liên quan đến môi trường đất tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

d)

Các thông tin, tài liệu, bản đồ, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã

hội, tình hình quản lý, sử dụng đất và tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến

chất lượng đất, tiềm năng đất đai tại khu vực cần xác định ô nhiễm;

đ)

Diện tích, thể tích, khối lượng đất bị ô nhiễm;

e)

Chất gây ô nhiễm và hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong đất;

g)

Dữ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

4.

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để xác định diện tích, số lượng,

thành phần hệ sinh thái bị suy thoái bao gồm:

a)

Thông tin, dữ liệu hiện trạng môi trường khu vực trước khi xảy ra ô nhiễm, suy

thoái môi trường;

b)

Quyết định, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định mức độ

bảo tồn của hệ sinh thái tự nhiên;

c)

Kết quả điều tra; thanh tra; kiểm tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền liên

quan đến hệ sinh thái tự nhiên tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

d)

Bản đồ hiện trạng rừng, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng qua các thời kỳ (dạng số)

(trữ lượng gỗ, cấu trúc rừng, diện tích, tăng trưởng rừng); Bản đồ ô nhiễm môi

trường giải đoán bằng hình ảnh, phần mềm chuyên dụng (bản đồ dạng số);

đ)

Thông tin cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, khí tượng thủy văn, hải văn, môi

trường (nước, trầm tích), bản đồ hiện trạng phạm vi, ranh giới, diện tích, cấu

trúc, phân bố theo độ sâu, độ bao phủ, hiện trạng hệ sinh thái san hô, hệ sinh

thái cỏ biển, hệ sinh thái đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo;

e)

Thông tin hiện trạng xả thải, điểm xả thải vào vùng có hệ sinh thái rạn san hô,

cỏ biển, rừng ngập mặn thuộc khu đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo;

g)

Dữ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

5.

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để xác định số lượng, thành phần

các loài động vật, thực vật quy định tại

điểm c khoản 1 Điều

115 Nghị định này

bao gồm:

a)

Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định danh mục và chế độ

quản lý các loài động vật, thực vật;

b)

Kết quả điều tra, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến

các loài động vật, thực vật;

c)

Diện tích khu vực bị tác động

bởi ô

nhiễm, suy thoái môi trường,

thời gian

tác động và chi phí

phục hồi loài ở mức tối thiểu;

d)

Dữ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

6.

Dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái có thể dưới hình

thức: hình ảnh, băng từ, dữ liệu thu được từ quan trắc, đo đạc, phân tích, viễn

thám, hệ thống thông tin địa lý và các hình thức khác.

7.

Dữ liệu, chứng cứ được sử dụng để xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi

trường phải bảo đảm tính chính xác, có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn.

Điều 117. Cách thức, phương

pháp xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; số

lượng thành phần môi trường bị suy giảm, các loại hình hệ sinh thái bị thiệt

hại, các loài động vật, thực vật bị chết

1.

Cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích mặt nước, khu vực môi trường

nước bị ô nhiễm như sau:

a)

Điều tra, khảo sát, xác định điều kiện tự nhiên và môi trường của nơi xảy ra ô

nhiễm;

b)

Sử dụng mô hình tính toán thủy động lực học và môi trường phù hợp để dự đoán,

xác định phạm vi ô nhiễm;

c)

Khảo sát thực địa dựa vào mô hình tính toán để xác định phạm vi, diện tích, thể

tích ô nhiễm.

2.

Cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường đất bị ô

nhiễm như sau:

a)

Điều tra, khảo sát thực địa dựa trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất tương ứng

theo các cấp;

b)

Lấy mẫu và phân tích mẫu đất theo quy định của pháp luật để xác định các điểm

đất bị ô nhiễm; phạm vi, diện tích, khối lượng, thể tích đất bị ô nhiễm được

xác định thông qua ranh giới khoanh đất bị ô nhiễm trên bản đồ hiện trạng sử

dụng đất tương ứng theo các cấp.

3.

Cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích, số lượng, thành phần hệ

sinh thái rừng (trên cạn và ngập mặn) bị suy thoái như sau:

a)

Chập bản đồ hiện trạng rừng và bản đồ ô nhiễm nhằm xác định phạm vi, diện tích

rừng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm;

b)

Điều tra hiện trạng các lô trạng thái rừng ngoài thực địa sau sự cố ô nhiễm để

xác định số lượng, khối lượng, thành phần rừng bị thiệt hại;

c)

Trường hợp không có bản đồ hiện trạng, bản đồ diễn biến rừng thì sử dụng các cơ

sở dữ liệu hệ sinh thái rừng tương đương.

4.

Cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích, số lượng hệ sinh thái san

hô, hệ sinh thái cỏ biển được quy định như sau:

a)

Điều tra thực địa, thu thập thông tin, tính toán diện tích, độ che phủ rạn san

hô, cỏ biển bị thiệt hại;

b)

Trường hợp không có bản đồ, dữ liệu hiện trạng thì sử dụng các cơ sở dữ liệu hệ

sinh thái tương đương.

5.

Cách thức, phương pháp xác định thiệt hại số lượng, thành phần các loài động

vật, thực vật quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định

này

như sau:

a)

Điều tra thực địa, thu thập thông tin thực địa tại khu vực môi trường bị ô

nhiễm, suy thoái về số lượng các cá thể và thành phần các loài động vật, thực

vật;

b)

Thu thập và phân tích, tính toán bằng các phương pháp đo đếm thực tế, sử dụng

mô hình tính toán, các biện pháp kỹ thuật để đánh giá sự thay đổi về thành phần

loài, số lượng cá thể của các loài động vật, thực vật trước và sau khi xảy ra

sự cố ô nhiễm.

Điều 118. Xác định mức độ thiệt

hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, loài

1.

Nguyên tắc xác định mức độ thiệt hại:

a)

Mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, các loài động

vật, thực vật theo quy định tại

Điều 115 Nghị định này

được

xác định theo chi phí để xử lý, phục hồi môi trường, hệ sinh thái và gây nuôi

bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào các môi trường sống tự nhiên, nuôi

trồng thực vật đạt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc về bằng hoặc tương

đương với trạng thái ban đầu của hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật

quy định tại

điểm b và điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định này

trước khi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

b)

Thiệt hại đối với môi trường của một khu vực địa lý bằng tổng thiệt hại về từng

thành phần môi trường của khu vực địa lý đó.

2.

Phương thức xác định mức độ thiệt hại:

Tùy

từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm,

suy thoái môi trường có thể lựa chọn một trong những phương thức xác định chi

phí xử lý, phục hồi môi trường và gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật

vào các môi trường sống tự nhiên, nuôi trồng thực vật đạt các quy chuẩn kỹ

thuật môi trường, bằng hoặc tương đương với trạng thái ban đầu của hệ sinh thái

và các loài động vật quy định tại

điểm b và điểm c khoản 1 Điều

115 Nghị định này

như sau:

a)

Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái và làm chết

động vật, thực vật quy định tại

khoản 1 Điều 115 Nghị định này

tự thực hiện hoặc thuê đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để xử lý, phục hồi

môi trường và nuôi trồng thực vật, gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật

vào các môi trường sống tự nhiên, nuôi trồng thực vật đạt các quy chuẩn kỹ

thuật môi trường, bằng hoặc tương đương với trạng thái ban đầu của hệ sinh thái

và các loài động vật, thực vật quy định tại

điểm b và điểm c

khoản 1 Điều 115 Nghị định này

đạt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc

về bằng hoặc tương đương với trước khi xảy ra ô nhiễm, suy thoái.

Trường

hợp này tổ chức, cá nhân tự chi trả chi phí để xử lý, phục hồi môi trường và

gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào các môi trường sống tự nhiên,

nuôi trồng thực vật đạt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, bằng hoặc tương

đương với trạng thái ban đầu của hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật

quy định tại

điểm b và điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định này

trong thời hạn quy định, có sự giám sát, xác nhận kết quả thực hiện theo quy

định của pháp luật;

b)

Trường hợp tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường; suy thoái hệ sinh thái và

làm chết các loài động vật, thực vật quy định tại

khoản 1 Điều

115 Nghị định này

không tự thực hiện được thì cơ quan nhà nước có thẩm

quyền tổ chức thực hiện việc xác định chi phí xử lý, phục hồi môi trường và gây

nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào các môi trường sống tự nhiên, nuôi

trồng thực vật đạt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, bằng hoặc tương đương với

trạng thái ban đầu của hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật quy định tại

điểm b và điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định này

theo công

thức quy định tại khoản 4 Điều này;

c)

Trường hợp không xác định được chi phí xử lý, phục hồi môi trường đạt quy chuẩn

kỹ thuật môi trường, gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào các môi

trường sống tự nhiên, nuôi trồng thực vật bằng hoặc tương đương với trạng thái

ban đầu của hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật quy định tại

điểm b và điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định này

thì áp dụng

kết quả tính toán thiệt hại đối với môi trường, suy thoái hệ sinh thái và làm

chết các loài động vật, thực vật quy định tại

khoản 1 Điều 115

Nghị định này

của các vụ việc xảy ra trước đó có phạm vi và tính chất tương

đương đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc mô phỏng hiện trạng môi

trường khi chưa bị ô nhiễm, hệ sinh thái khi chưa bị suy thoái và các loài động

vật, thực vật khi chưa bị chết; lên phương án tính toán chi phí để xử lý, phục

hồi môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, hệ sinh thái, các loài động vật, thực vật

quy định tại

khoản 1 Điều 115 Nghị định này

nhằm đưa về

hiện trạng ban đầu hoặc tương đương;

d)

Phương án khác.

3.

Trường hợp thực hiện việc xử lý, phục hồi môi trường và nuôi trồng thực vật,

gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào các môi trường sống tự nhiên

đối với loài động vật quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị

định này

theo các phương thức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này,

tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, hệ sinh thái và làm chết

các loài động vật, thực vật phải chi trả chi phí để thực hiện.

4.

Công thức tính toán chi phí bồi thường thiệt hại:

a)

Tổng thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường của một khu vực

địa lý được tính theo công thức như sau:

T

= TN + TĐ + THST + TLBV, trong đó:

T

là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường của một khu vực

địa lý;

TN

là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường nước;

TĐ

là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường đất;

THST

là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với hệ sinh thái;

TLBV

là thiệt hại gây ra đối với loài động vật, thực vật quy định tại

điểm

c khoản 1 Điều 115 Nghị định này

;

b)

Thiệt hại do ô nhiễm gây ra đối với môi trường nước được tính theo công thức

như sau:

TN

= S x CN, trong đó:

TN:

thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường nước;

S:

thể tích nước bị ô nhiễm (m

3

);

CN:

định mức để xử lý 01 m

3

nước đạt quy chuẩn kỹ thuật;

c)

Thiệt hại do ô nhiễm gây ra đối với môi trường đất được tính theo công thức như

sau:

TĐ

= S x CĐ, trong đó:

TĐ:

thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường đất;

S:

thể tích hoặc khối lượng đất bị ô nhiễm (m

3

hoặc kg);

CĐ:

định mức để xử lý 01 m

3

hoặc 01 kg đất đạt quy chuẩn kỹ thuật;

d)

Thiệt hại do suy thoái hệ sinh thái rừng (trên cạn và ngập mặn), hệ sinh thái

san hô; hệ sinh thái cỏ biển được tính theo công thức như sau:

THST

= S x 3 x CHST, trong đó:

THST:

thiệt hại do suy thoái gây ra đối với hệ sinh thái bao gồm hệ sinh thái rừng

(trên cạn và ngập mặn), hệ sinh thái san hô; hệ sinh thái cỏ biển;

S:

diện tích rừng (trên cạn và ngập mặn), hệ sinh thái, rạn san hô, hệ sinh thái

cỏ biển bị suy thoái (tính theo m

2

);

CHST:

định mức để trồng phục hồi rừng (trên cạn và ngập mặn), hệ sinh thái san hô, hệ

sinh thái cỏ biển bị suy thoái;

đ)

Thiệt hại do động vật, thực vật quy định tại

điểm c khoản 1

Điều 115 Nghị định này

được tính theo công thức như sau:

TLBV

= N x CLBV, trong đó:

TLBV:

thiệt hại về động vật, thực vật;

N:

số lượng cá thể động vật, thực vật;

CLBV:

định mức để nuôi trồng thực vật, gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật

vào các môi trường sống tự nhiên, nuôi trồng thực vật bằng hoặc tương đương với

trạng thái ban đầu của các loài động vật quy định tại

điểm c

khoản 1 Điều 115 Nghị định này

;

e)

Định mức để xử lý một đơn vị thể tích nước, thể tích hoặc khối lượng đất đạt

quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, chi phí trồng phục hồi rừng (trên cạn và ngập

mặn), hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và chi phí để nuôi trồng thực

vật, gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào các môi trường sống tự

nhiên, nuôi trồng thực vật bằng hoặc tương đương với trạng thái ban đầu của các

loài động vật quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định

này

được áp dụng định mức theo quy định hiện hành;

g)

Trong trường hợp chưa có định mức, các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi

trách nhiệm của mình xây dựng, ban hành định mức xử lý, phục hồi môi trường; hệ

sinh thái; gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật, nuôi trồng thực vật

quy định tại

khoản 1 Điều 115 Nghị định này

.

Mục

GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI DO SUY GIẢM CHỨC NĂNG, TÍNH HỮU ÍCH CỦA MÔI TRƯỜNG

Điều 119. Tổ chức giám định

thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

1.

Tổ chức giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

được lựa chọn theo quy định tại

khoản 3 điều 135 Luật Bảo vệ

môi trường

.

2.

Tổ chức giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

là tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực môi trường được công

bố theo quy định hoặc tổ chức khác có đủ điều kiện sau:

a)

Có tư cách pháp nhân;

b)

Có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được yêu cầu giám định;

c)

Có điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện

giám định.

Điều 120. Thực hiện giám định

thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

1.

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc cơ quan giải quyết việc bồi thường thiệt hại

về môi trường không đồng ý với kết quả xác định thiệt hại có thể yêu cầu giám

định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường.

2.

Trình tự, thủ tục thực hiện giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu

ích của môi trường áp dụng theo quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực

môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

3.

Kết quả giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

là căn cứ để cơ quan giải quyết việc bồi thường thiệt hại về môi trường đưa ra

quyết định yêu cầu bồi thường thiệt hại trước khi lựa chọn giải quyết thông qua

các hình thức quy định tại

khoản 1 Điều 133 Luật Bảo vệ môi trường

.

Mục

CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN

Điều 121. Các dịch vụ hệ sinh

thái tự nhiên được áp dụng chi trả

1.

Các dịch vụ môi trường rừng của hệ sinh thái rừng áp dụng theo quy định của

pháp luật về lâm nghiệp. Tổ chức, cá nhân đã chi trả dịch vụ môi trường rừng

của hệ sinh thái rừng theo pháp luật về lâm nghiệp trước thời điểm Nghị định

này có hiệu lực thi hành thì không phải trả tiền sử dụng dịch vụ hệ sinh thái

tự nhiên theo quy định của Nghị định này.

2.

Các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được áp dụng chi trả theo quy định tại các

điểm b, c và d khoản 2 Điều 138 Luật Bảo vệ môi trường

bao

gồm:

a)

Dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ mục đích kinh doanh du lịch, giải

trí, nuôi trồng thủy sản của vùng đất ngập nước quan trọng, vùng sinh thái hỗn

hợp theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học;

b)

Dịch vụ hệ sinh thái biển phục vụ mục đích kinh doanh du lịch, giải trí, nuôi

trồng thủy sản của khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

c)

Dịch vụ hệ sinh thái núi đá, hang động thuộc di sản thiên nhiên phục vụ mục

đích kinh doanh du lịch, giải trí; dịch vụ hệ sinh thái công viên địa chất phục

vụ mục đích kinh doanh du lịch, giải trí; trừ trường hợp đã thực hiện chi trả

dịch vụ môi trường rừng của hệ sinh thái rừng quy định tại khoản 1 Điều này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chủ trì, phối hợp với các

bộ, cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức áp dụng

thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển, hệ

sinh thái đất ngập nước, làm căn cứ báo cáo Chính phủ quyết định việc áp dụng

chính thức.

Điều 122. Tổ chức, cá nhân cung

ứng và được chi trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1.

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên.

2.

Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái

tự nhiên quy định tại

khoản 2 Điều 121 Nghị định này

.

Điều 123. Tổ chức, cá nhân sử dụng

và trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1.

Tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ của hệ sinh thái tự nhiên thuộc khu vực

cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên quy định tại

khoản 6

Điều 124 Nghị định này

phải trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên khi có

các hoạt động sau đây:

a)

Khai thác, sử dụng mặt nước, mặt biển của hệ sinh thái tự nhiên phục vụ mục

đích nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ giải trí dưới nước;

b)

Khai thác, sử dụng cảnh quan của hệ sinh thái tự nhiên phục vụ mục đích kinh

doanh dịch vụ du lịch, giải trí.

2.

Các trường hợp được miễn trừ tiền sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên bao

gồm:

a)

Tổ chức, cá nhân ở khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, hộ nghèo, hộ cận

nghèo được xác nhận bởi chính quyền địa phương;

b)

Cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc

bị tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản để trả hoặc người giám hộ,

người thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó;

c)

Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có quyết định giải thể hoặc phá sản của

cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, không còn vốn, tài sản để

chi trả nợ cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

d)

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đồng thời là tổ chức, cá

nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ hạch

toán các chi phí phục vụ hoạt động bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái

tự nhiên.

Điều 124. Đề án chi trả dịch vụ

hệ sinh thái tự nhiên

1.

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan

liên quan lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh quy định tại

khoản 2 Điều 121 Nghị định này

trên địa bàn, trình Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2.

Nội dung chính của đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh bao

gồm:

a)

Thông tin chung về các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; danh

sách, bản đồ các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Bản đồ bao gồm

bản đồ in và bản đồ số tỷ lệ 1:25.000 - 1:100.000 (tùy theo hình dáng và diện

tích của tỉnh);

b)

Tổ chức, cá nhân cung ứng và được trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

c)

Các loại hình dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được cung ứng; loại hình hoạt động

sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và các biện pháp giảm thiểu tác động xấu

đến hệ sinh thái tự nhiên;

d)

Hình thức chi trả, mức chi trả tối thiểu đối với các loại hình dịch vụ hệ sinh

thái tự nhiên theo quy định tại

Điều 125 và khoản 1 Điều 126

Nghị định này

;

đ)

Kế hoạch thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

quan;

e)

Kiểm tra, giám sát việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

3.

Trường hợp địa phương chưa xây dựng, phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh

thái tự nhiên cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chủ

trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập đề án cho một hoặc một số hệ

sinh thái tự nhiên.

4.

Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên có trách nhiệm lập đề

án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp cơ sở cho khu vực áp dụng chi trả

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phù hợp với đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên cấp tỉnh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5.

Nội dung chính của đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp cơ sở bao

gồm:

a)

Tên gọi, địa danh của hệ sinh thái tự nhiên;

b)

Thông tin chung về khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; bản đồ mô tả

ranh giới, mốc giới, diện tích cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo tỷ

lệ 1:5.000 đến 1:25.000 (tùy theo hình dáng và diện tích của khu vực cung ứng

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên);

c)

Các loại hình dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được cung ứng;

d)

Danh sách tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

đ)

Các biện pháp bảo tồn, duy trì, phát triển hệ sinh thái tự nhiên;

e)

Dự kiến mức chi trả, hình thức chi trả;

g)

Phương án sử dụng nguồn thu từ chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

6.

Việc xác định khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên quy định tại

khoản 2 Điều 121 Nghị định này

được thực hiện theo nguyên tắc

sau:

a)

Khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước bao gồm vùng đất ngập nước

quan trọng, vùng nước thuộc vùng đệm của khu bảo tồn đất ngập nước và khu vực

khác có các hoạt động kinh doanh du lịch, giải trí, nuôi trồng thủy sản sử dụng

các dịch vụ được cung ứng bởi các hệ sinh thái đất ngập nước (nếu có);

b)

Khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái biển bao gồm khu bảo tồn biển và vùng

nước thuộc vùng đệm của khu bảo tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu

vực khác có các hoạt động kinh doanh du lịch, giải trí, nuôi trồng thủy sản sử

dụng các dịch vụ được cung ứng bởi các hệ sinh thái biển (nếu có);

c)

Khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái núi đá, hang động, công viên địa chất

phục vụ mục đích kinh doanh du lịch, giải trí bao gồm toàn bộ diện tích khu vực

núi đá, hang động, công viên địa chất.

Điều 125. Hình thức chi trả

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trả tiền trực tiếp cho

tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên thông qua hợp đồng thỏa

thuận giữa hai bên. Trường hợp không thực hiện theo hình thức trả tiền trực

tiếp, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trả tiền cho tổ

chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác qua

quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong trường

hợp địa phương chưa có quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

2.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trả tiền dịch vụ hệ sinh

thái tự nhiên từ ngày có hoạt động sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Đối

với hoạt động sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đã thực hiện trước thời điểm

Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc trả tiền sử dụng dịch vụ hệ sinh thái

tự nhiên được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3.

Việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác được thực

hiện như sau:

a)

Hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác phải phù

hợp với đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cho toàn bộ khu vực áp dụng

chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên quy định tại

khoản 4

Điều 128 Nghị định này

;

b)

Trước ngày 15 tháng 10 hằng năm, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái

tự nhiên gửi kế hoạch nộp tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên về quỹ bảo

vệ môi trường nhận ủy thác;

c)

Chậm nhất trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ

sinh thái tự nhiên lập bản kê nộp tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và gửi quỹ

bảo vệ môi trường nhận ủy thác;

d)

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên nộp tiền theo từng quý

hoặc từng năm. Thời gian nộp chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc quý đối

với trường hợp nộp theo quý và chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc quý I

đối với trường hợp nộp theo năm.

4.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

ban hành mẫu hợp đồng chi trả dịch vụ hệ

sinh thái tự nhiên; mẫu kế hoạch nộp tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên; mẫu bản kê nộp tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên quy định tại khoản

3 Điều này.

Điều 126. Mức chi trả dịch vụ

hệ sinh thái tự nhiên

1.

Mức chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đối với kinh doanh du lịch, giải trí,

nuôi trồng thủy sản được xác định trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện giữa tổ chức,

cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch

vụ hệ sinh thái tự nhiên phù hợp với đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên quy định tại

Điều 124 Nghị định này

đồng thời phải

bảo đảm tối thiểu bằng 01% doanh thu thực hiện trong kỳ phát sinh từ hoạt động

kinh doanh du lịch, giải trí, nuôi trồng thủy sản tại khu vực cung ứng dịch vụ

hệ sinh thái tự nhiên quy định tại

khoản 6 Điều 124 Nghị định

này

.

2.

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của thiên tai, hỏa

hoạn, dịch bệnh làm thiệt hại trực tiếp đến vốn, tài sản của mình dẫn tới mất

khả năng hoặc phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh được giảm tiền chi trả

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Mức giảm tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên do tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và tổ chức, cá

nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên thỏa thuận và quyết định.

Điều 127. Sử dụng, quản lý tiền

chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1.

Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên có quyền quyết định

việc sử dụng số tiền thu được từ dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên sau khi thực

hiện nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.

Trường hợp đối tượng quy định tại

Điều 122 Nghị định này

là Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên hoặc tổ chức được giao quản lý, bảo vệ,

duy trì và phát triển hệ sinh thái tự nhiên theo quy định của pháp luật, tiền

thu được từ dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý để

bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái tự nhiên theo quy định tại khoản 3 Điều

này, phần còn lại được chuyển về quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Quỹ Bảo vệ

môi trường Việt Nam đối với địa phương chưa thành lập quỹ bảo vệ môi trường cấp

tỉnh để điều phối, sử dụng cho mục đích bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh

thái tự nhiên khác trên địa bàn tỉnh.

3.

Chi phí hợp lý để bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái tự nhiên bao gồm:

a)

Tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

b)

Trả cho bên nhận khoán bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái tự nhiên;

c)

Kiểm tra, giám sát, thống kê, kiểm kê, đánh giá hệ sinh thái tự nhiên;

d)

Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên;

đ)

Chi cho quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều

này;

e)

Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động bảo vệ, duy trì và phát

triển hệ sinh thái tự nhiên theo quy định của pháp luật.

4.

Quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác có trách nhiệm lập kế hoạch thu, chi và dự

toán chi quản lý đối với tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình

thức ủy thác như sau:

a)

Kiểm tra tính chính xác của diện tích cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

lập danh sách tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

b)

Tổng hợp kế hoạch nộp tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên của các tổ

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

c)

Lập kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; dự toán chi

quản lý đối với tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên vào Quý IV hằng năm;

trình Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

(đối

với trường hợp quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác là Quỹ Bảo vệ môi trường Việt

Nam) hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường hợp quỹ bảo vệ môi

trường nhận ủy thác là quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh) quyết định;

d)

Thông báo kế hoạch thu, chi đến tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái

tự nhiên theo quy định của pháp luật.

5.

Việc xác định và điều phối tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cho tổ

chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác

được thực hiện như sau:

a)

Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, căn cứ vào số tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái

tự nhiên thực thu năm trước và kết quả xác định diện tích được chi trả, Giám

đốc quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác xác định số tiền để chi trả cho tổ chức,

cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên năm trước để điều phối, chi trả

cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

b)

Trước ngày 15 tháng 4 hằng năm, quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác thông báo

cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên số tiền chi trả

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

c)

Quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác được trích lại tối đa không quá 10% tổng số

tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác để phục vụ

cho hoạt động quy định tại khoản 6 Điều này.

6.

Kinh phí trích lại cho quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác được sử dụng để bổ

sung chi cho các hoạt động của bộ máy quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác phục

vụ trực tiếp cho hoạt động chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hướng dẫn

của Bộ Tài chính.

7.

Bộ Tài nguyên và Môi

trường

ban hành mẫu tổng hợp kế hoạch nộp tiền

chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên của các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ

hệ sinh thái tự nhiên; mẫu kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái

tự nhiên; mẫu dự toán chi quản lý đối với tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên; mẫu thông báo của quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác cho tổ chức, cá

nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên số tiền chi trả dịch vụ hệ sinh

thái tự nhiên quy định tại điểm b và điểm c khoản 4, điểm a và điểm b khoản 5 Điều

này.

Điều 128. Quyền, nghĩa vụ của

tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1.

Có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên chi trả

tiền sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo quy định tại Nghị định này và

pháp luật khác có liên quan.

2.

Có nghĩa vụ sử dụng tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo đúng mục

đích quy định tại các

khoản 1, 2 và 3 Điều 127 Nghị định này

.

3.

Có nghĩa vụ bảo đảm duy trì diện tích, bảo vệ chất lượng dịch vụ hệ sinh thái

tự nhiên được cung ứng theo quy định của pháp luật và hợp đồng chi trả dịch vụ

hệ sinh thái tự nhiên đã ký kết.

4.

Phải lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp cơ sở theo quy định

tại

khoản 4 và khoản 5 Điều 124 Nghị định này

trước khi

triển khai ký kết các hợp đồng với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh

thái tự nhiên; gửi 01 bộ đề án về cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp

tỉnh để theo dõi, quản lý.

5.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 129. Quyền, nghĩa vụ của

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1.

Được thông báo về tình hình thực hiện, kết quả duy trì, bảo vệ và phát triển hệ

sinh thái tự nhiên trong phạm vi khu vực có cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên; thông báo về diện tích, trạng thái hệ sinh thái tự nhiên do tổ chức, cá

nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đánh giá.

2.

Được tham gia vào quá trình lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, giám sát việc

bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên trên phạm vi khu vực có cung ứng

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

3.

Đề nghị tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên điều chỉnh tiền

chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trong trường hợp tổ chức, cá nhân cung

ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên không bảo đảm đúng thỏa thuận đã ký kết về

diện tích hoặc trạng thái của hệ sinh thái tự nhiên đã được tổ chức, cá nhân sử

dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên chi trả số tiền tương ứng.

4.

Ký hợp đồng, kê khai số tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phải chi trả với quỹ

bảo vệ môi trường nhận ủy thác trong trường hợp thực hiện chi trả theo hình

thức ủy thác.

5.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin cung cấp

làm căn cứ xác định mức chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

6.

Trả tiền sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng

chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đã ký kết.

7.

Tham gia bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên trên phạm vi khu vực có cung ứng dịch vụ

hệ sinh thái tự nhiên; thực hiện các biện pháp phòng, kiểm soát các tác động từ

hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái tự nhiên

và có trách nhiệm phục hồi nếu gây ra ảnh hưởng tới hệ sinh thái tự nhiên.

8.

Được quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác thông báo kết quả chi trả theo hình

thức ủy thác đến tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trong

trường hợp chi trả theo hình thức ủy thác.

Mục

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG; ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ VỀ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 130. Đối tượng phải mua

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường

Chủ

dự án đầu tư, cơ sở thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất lớn quy định tại Cột 3

Phụ lục II

ban hành kèm theo Nghị định này có trách

nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.

Điều 131. Đối tượng được ưu

đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường

1.

Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư

công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ

môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại

Phụ lục XXX

ban hành kèm theo Nghị định này.

2.

Nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại

khoản

1 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường

.

Điều 132. Hỗ trợ về đất đai

Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình bảo vệ môi trường quy định

tại khoản 1 và khoản 3

Phụ lục

XXX

ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng

hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như sau:

a)

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất gắn với các công trình, hạng mục công trình hạ

tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, năng

lượng) sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của

khu vực không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

b)

Trường hợp nhà nước không bố trí được quỹ đất gắn với các công trình, hạng mục

công trình hạ tầng kỹ thuật sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng

kỹ thuật chung của khu vực, chủ đầu tư dự án được hưởng chính sách như hỗ trợ

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2.

Chủ dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 3

Phụ lục

XXX

ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai như các đối tượng

thuộc dự án, ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

3.

Chủ dự án đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất được

quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2, điểm d khoản 3

Phụ lục XXX

ban hành kèm theo Nghị định này được

hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của

pháp luật đất đai như các đối tượng thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Trường

hợp chủ đầu tư dự án đã ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo

phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được khấu trừ theo quy định của

pháp luật đất đai.

4.

Dự án di dời hộ gia đình ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung,

cụm công nghiệp hoặc di dời cơ sở đang hoạt động thuộc trường hợp nhà nước thu

hồi đất, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định của pháp luật

đất đai.

Điều 133. Ưu đãi, hỗ trợ về vốn

đầu tư

1.

Ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh:

a)

Chủ đầu tư dự án thực hiện hoạt động quy định tại điểm a khoản 1

Phụ lục XXX

ban hành kèm theo Nghị định này nếu áp

dụng công nghệ xử lý chất thải có tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau xử lý dưới

30% tính trên tổng lượng chất thải rắn thu gom thì được vay vốn với lãi suất ưu

đãi tối đa không quá 50% mức lãi suất tín dụng đầu tư của nhà nước do cơ quan

có thẩm quyền công bố tại thời điểm cho vay, tổng mức vay vốn không quá 80%

tổng mức đầu tư xây dựng công trình; được ưu tiên hỗ trợ sau đầu tư từ nguồn

chênh lệch thu chi hàng năm;

b) Chủ đầu tư dự án thực hiện các hoạt động quy định tại

khoản 3 Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường

và

Phụ lục XXX

ban hành kèm

theo Nghị định này mà không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này được

vay vốn với lãi suất ưu đãi tối đa không quá 50% mức lãi suất tín dụng đầu tư

của nhà nước do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm cho vay, tổng mức

vay vốn không quá 70% tổng mức đầu tư xây dựng công trình; được ưu tiên hỗ trợ

sau đầu tư từ nguồn chênh lệch thu chi hàng năm.

2.

Ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam: được thực hiện theo quy định của Chính

phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

3.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn việc cho vay

vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này; tài trợ, đồng

tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ bảo vệ môi

trường Việt Nam. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc cho vay vốn, hỗ trợ

lãi suất sau đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này; tài trợ, đồng tài trợ và hỗ

trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường của tỉnh từ quỹ bảo vệ môi trường

cấp tỉnh.

4.

Việc cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các tổ

chức cho vay theo quy định của pháp luật về bảo lãnh tín dụng.

5.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất trực tiếp cho chủ đầu tư sau khi tất toán

các khoản tín dụng trung, dài hạn để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường

theo

Phụ lục XXX

ban hành kèm theo Nghị định này

và dự án được cấp tín dụng xanh tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

ngoài Việt Nam. Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh dự án và chịu trách

nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả, chính xác về đối tượng được hưởng hỗ

trợ lãi suất.

Điều 134. Ưu đãi về thuế, phí

và lệ phí

1.

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh

nghiệp

: thu nhập

của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư thuộc Danh mục hoạt động bảo vệ môi

trường được ưu đãi, hỗ trợ quy định tại khoản 1 và khoản 2

Phụ lục XXX

ban hành kèm theo Nghị định này được

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu

nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí khác được thực hiện

theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Điều 135. Trợ giá sản phẩm,

dịch vụ về bảo vệ môi trường

1.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích về bảo vệ môi trường bao gồm:

a) Dịch vụ

thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung;

b) Dịch vụ

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình, cá nhân;

c) Dịch vụ

vận tải công cộng, trừ dịch vụ sử dụng phương tiện giao thông công cộng sử dụng

dầu.

Việc trợ

giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện

theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường

xuyên.

Điều 136. Mua sắm xanh đối với

dự án đầu tư, nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước

1.

Hạng mục mua sắm hoặc đầu tư công trong các dự án đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng

ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ ưu tiên sử dụng, tiêu dùng các

sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt

Nam.

2.

Khi xây dựng hồ sơ mời thầu đối với hoạt động mua sắm công, các yêu cầu mua

sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận Nhãn

sinh thái Việt Nam cần được đưa vào trong tiêu chí lựa chọn nhà thầu.

3.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mua sắm xanh, sử dụng các

sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt

Nam.

4.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

ban hành theo thẩm quyền hoặc

trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết về ưu tiên mua sắm sản phẩm,

dịch vụ thân thiện với môi trường trong hoạt động đấu thầu thực hiện dự án,

nhiệm vụ đối với nhà thầu, nhà đầu tư sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được chứng

nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

5.

Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy

định chi tiết nội dung thực hiện mua sắm xanh đối với các dự án, nhiệm vụ sử

dụng ngân sách nhà nước.

Điều 137. Hỗ trợ quảng bá các

hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích

1.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các

hoạt động sau:

a)

Quảng bá sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động thu hồi, xử lý sản

phẩm thải bỏ;

b)

Sản xuất và phổ biến các thể loại phim, chương trình truyền hình về bảo vệ môi

trường nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng

sản phẩm thân thiện với môi trường;

c)

Cung cấp miễn phí các dụng cụ cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất

thải trong chất thải rắn sinh hoạt.

2.

Chi phí thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này được hạch toán

vào chi phí sản xuất của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy

định của pháp luật.

Mục 3. TIÊU

CHÍ, LỘ TRÌNH VÀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Điều 138. Quy định chung về kinh tế tuần

hoàn

Tiêu chí chung về

kinh tế tuần hoàn

a) Giảm khai

thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng hiệu quả sử dụng

tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; tiết kiệm năng lượng;

b) Kéo dài thời gian sử

dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, các linh kiện, cấu kiện;

c) Hạn chế

chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường bao gồm: giảm

chất thải rắn, nước thải, khí thải; giảm sử dụng hóa chất độc hại; tái chế chất

thải, thu hồi năng lượng; giảm sản phẩm sử dụng một lần; mua sắm xanh.

Chủ dự án đầu tư, cơ

sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ căn cứ kế hoạch hành động quy định tại

điểm a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 139 Nghị định này

thực hiện một hoặc nhiều biện pháp theo thứ tự ưu tiên sau đây để đạt được tiêu

chí kinh tế tuần hoàn:

a) Hạn chế sử dụng các

sản phẩm không thân thiện môi trường; tối ưu hóa sử dụng thiết bị, sản phẩm;

tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên liệu, vật liệu;

b) Kéo dài vòng đời sản

phẩm và các linh kiện, cấu kiện của sản phẩm, bao gồm: tái sử dụng (sản phẩm

được người tiêu dùng khác tái sử dụng); tu sửa (sửa chữa hoặc bảo trì các sản

phẩm bị lỗi để kéo dài thời gian sử dụng); tân trang (phục hồi và nâng cấp sản

phẩm cũ); tái sản xuất (sử dụng các thành phần, linh kiện, cấu kiện của các sản

phẩm thải bỏ vào các chức năng tương tự); thay đổi mục đích sử dụng (sử dụng

các sản phẩm hoặc các linh kiện, cấu kiện của sản phẩm thải bỏ cho sản phẩm mới

có chức năng khác);

c) Giảm chất thải phát

sinh bao gồm: tái chế chất thải (xử lý, chế biến chất thải để chuyển hóa thành

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu có ích); thu hồi năng lượng thông qua thiêu

đốt chất thải.

Chủ dự án đầu tư, cơ

sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp căn cứ kế

hoạch hành động quy định tại

điểm a khoản 3, khoản 4 và khoản

5 Điều 139 Nghị định này

thực hiện một hoặc nhiều biện pháp sau đây để đạt

được tiêu chí kinh tế tuần hoàn:

a) Thiết kế mặt bằng

tổng thể tối ưu, liên kết giữa các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ để nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm định mức tiêu thụ tài nguyên đất,

nước, khoáng sản, năng lượng; nâng cao tỷ lệ tái chế và giảm thiểu tổng khối

lượng chất thải phát sinh; các giải pháp khác quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Phát triển, sử dụng

năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo quy định của pháp luật;

c) Thu gom, lưu trữ để

tái sử dụng nước mưa; thu gom, xử lý, tái sử dụng nước thải;

d) Thực hiện các hoạt

động cộng sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công

nghiệp và khu kinh tế.

Chủ dự án đầu tư khu

đô thị, khu dân cư tập trung căn cứ kế hoạch quy định tại

điểm

a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 139 Nghị định này

thực hiện thiết kế, tổ

chức quản lý và thực hiện các biện pháp sau đây để đạt được tiêu chí kinh tế

tuần hoàn:

a) Thiết kế mặt bằng

tổng thể tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm định mức tiêu thụ tài

nguyên đất, nước, năng lượng;

b) Áp dụng các giải

pháp giao thông thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính;

c) Phát triển, sử dụng

năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các biện

pháp khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 139. Lộ trình, trách nhiệm thực hiện

kinh tế tuần hoàn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

có trách nhiệm:

a) Chủ trì,

phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình

Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần

hoàn theo quy định tại khoản 5 Điều này trước ngày 31 tháng 12 năm 2023;

b) Xây dựng,

vận hành nền tảng kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu về áp dụng mô hình kinh tế

tuần hoàn;

c) Xây dựng,

ban hành khung hướng dẫn áp dụng, đánh giá việc thực hiện kinh tế tuần hoàn;

d) Thực hiện

các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực

được giao quản lý.

Các bộ,

cơ quan ngang bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được

giao, có trách nhiệm:

a) Xây dựng,

phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn của ngành, lĩnh vực,

sản phẩm phù hợp với kế hoạch hành động quốc gia quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tổ chức

tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục, đào tạo về nội dung kinh

tế tuần hoàn;

c) Lồng ghép

các tiêu chí cụ thể thực hiện kinh tế tuần hoàn ngay trong quá trình xây dựng

các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý,

tái sử dụng, tái chế chất thải;

d) Quản lý,

cập nhật thông tin, dữ liệu thực hiện kinh tế tuần hoàn và tích hợp với hệ

thống thông tin dữ liệu của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

;

đ) Tổ chức

áp dụng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn đối với ngành, lĩnh vực năng lượng,

nguyên liệu, chất thải theo kế hoạch hành động quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều

này;

e) Thực hiện

các trách nhiệm khác liên quan đến kinh tế tuần hoàn theo quy định tại Nghị

định này.

Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng,

lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và phê duyệt kế hoạch hành

động thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh phù hợp với các kế hoạch hành động

quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Thực hiện

các trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này trên địa

bàn quản lý;

c) Tổ chức

áp dụng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn đối với ngành, lĩnh vực năng lượng,

nguyên liệu, chất thải theo kế hoạch hành động quy định tại điểm a khoản này, khoản

4 và khoản 5 Điều này.

Kế hoạch

hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn bao gồm các nội dung chính sau:

a) Phân tích

tổng quan về hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên; sản xuất và tiêu dùng;

tình hình và dự báo phát sinh chất thải; bối cảnh trong nước và quốc tế về thực

hiện kinh tế tuần hoàn;

b) Xây dựng

quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể thực hiện kinh tế

tuần hoàn trong thời kỳ kế hoạch hành động quốc gia 10 năm;

c) Xác định

nhiệm vụ, lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn đối với các ngành, lĩnh vực,

trong đó xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện theo từng giai đoạn;

xây dựng danh mục các ngành, lĩnh vực đặc thù phải có hướng dẫn áp dụng kinh tế

tuần hoàn;

d) Xác định

các loại hình dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm phải

thực hiện thiết kế để đạt được các tiêu chí kinh tế tuần hoàn; áp dụng sản xuất

sạch hơn, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, sản xuất sử dụng nguyên liệu

tái chế, quản lý vòng đời của các loại hóa chất và chất thải;

đ) Định

hướng các giải pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn bao gồm: tuyên truyền, giáo

dục, đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật; phát triển khoa học và

công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng kỹ thuật; kết nối,

chia sẻ thông tin, dữ liệu; huy động các nguồn vốn; hợp tác quốc tế và các giải

pháp khác;

e) Tổ chức

thực hiện bao gồm: phân công trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan

phối hợp; chế độ giám sát, báo cáo; phân bổ nguồn lực thực hiện.

Kế hoạch

hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn của ngành, lĩnh vực, sản phẩm phải phù

hợp với kế hoạch hành động quốc gia quy định tại khoản 4 Điều này. Căn cứ đặc điểm

của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, trong kế hoạch hành động phải xác định các

giải pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với quy định tại các

khoản 2, 3 và 4 Điều 138 Nghị định này

.

Chủ dự án

đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có

trách nhiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn theo kế hoạch hành động quy định tại điểm

a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

7.

Khuyến khích chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp áp dụng kinh tế

tuần hoàn sớm hơn lộ trình được xác định trong kế hoạch hành động quy định tại điểm

a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Khuyến

khích chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Nghị

định này có hiệu lực thi hành tiếp tục duy trì việc áp dụng một hoặc nhiều biện

pháp quy định tại các

khoản 2, 3 và 4 Điều 138 Nghị định này

(nếu có).

Điều 140. Cơ chế khuyến khích thực hiện

kinh tế tuần hoàn

Nhà nước

ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế tuần hoàn đối với các hoạt động sau:

a) Nghiên

cứu khoa học, phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thiết bị,

đào tạo nhân lực để thực hiện kinh tế tuần hoàn;

b) Cung cấp

nền tảng chia sẻ thông tin, dữ liệu về kinh tế tuần hoàn.

Tổ chức,

cá nhân có hoạt động, dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thuộc đối tượng

được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường, dự án được cấp tín dụng xanh theo quy

định của pháp luật được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại các

Điều 131, 132

,

133, 134

,

135

và 137 Nghị định này

và quy định của pháp luật khác có liên quan và cơ chế

khuyến khích về tín dụng xanh, trái phiếu xanh theo quy định tại các

Điều 154, 155

,

156 và 157 Nghị định này

.

Nhà nước

khuyến khích các hoạt động phát triển kinh tế tuần hoàn sau:

a) Nghiên

cứu, phát triển công nghệ, giải pháp kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ tư vấn,

thiết kế, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy định của pháp luật;

b) Phát

triển các mô hình liên kết, chia sẻ việc sử dụng tuần hoàn sản phẩm và chất

thải; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên minh tái

chế, các mô hình liên kết vùng, liên kết đô thị với nông thôn và các mô hình

khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ đạt được tiêu chí của kinh tế tuần hoàn;

c) Áp dụng

các biện pháp cộng sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu

công nghiệp và khu kinh tế;

d) Phát

triển thị trường tái sử dụng sản phẩm thải bỏ, tái chế chất thải;

đ) Huy động

các nguồn lực trong xã hội để thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy định của

pháp luật;

e) Hợp tác

quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ về kinh tế tuần hoàn theo

quy định của pháp luật.

Mục 4. PHÁT

TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Điều 141. Công nghệ, thiết bị, sản phẩm

ngành công nghiệp môi trường

Danh mục

nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm quy định tại

khoản 1 Điều

143 Luật Bảo vệ môi trường

được quy định tại

Phụ

lục XXXI

ban hành kèm theo Nghị định này.

Bộ Công

Thương chủ trì, phối hợp với

Bộ Tài nguyên và Môi trường

,

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, trình

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm

ngành công nghiệp môi trường quy định tại khoản 1 Điều này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

chủ trì, phối hợp với Bộ Công

Thương trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung các chỉ tiêu thống kê về ngành công

nghiệp môi trường vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; tổ chức chỉ đạo định

kỳ thực hiện công bố xã hội các thông tin thống kê về ngành công nghiệp môi

trường.

Điều 142. Chính sách phát triển ngành công

nghiệp môi trường

Nhà nước

ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ, thiết bị, sản phẩm quy định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều 141 Nghị định này

để đáp ứng yêu cầu

xử lý các vấn đề môi trường quan trọng, lâu dài, quy mô cấp vùng, quốc gia,

quốc tế ảnh hưởng đến phát triển bền vững của đất nước; ngăn ngừa ứng phó sự cố

môi trường, thảm họa môi trường.

Tổ chức,

cá nhân có hoạt động đầu tư sản xuất thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, phát triển

công nghệ thuộc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được hưởng

các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại các

Điều 131, 132

,

133, 134

,

135 và 137 Nghị định này

và

quy định của pháp luật khác có liên quan.

Bộ Công

Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển ngành

công nghiệp môi trường.

Bộ Tài

chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quy định mã số định danh

đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa (HS code) để

thực hiện lộ trình mở cửa hàng hóa môi trường phù hợp với cam kết quốc tế.

Điều 143. Đối tượng phát triển dịch vụ môi

trường

Dịch vụ

môi trường theo quy định tại

khoản 3 Điều 144 Luật Bảo vệ môi

trường

.

Dịch vụ

xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và xử

lý rác thải nhựa trôi nổi trên biển và đại dương.

Dịch vụ

vận chuyển sử dụng phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu

hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải theo quy định của pháp

luật.

Điều 144. Khuyến khích phát triển dịch vụ

môi trường

Tổ chức,

cá nhân được tham gia cung cấp dịch vụ môi trường trong các lĩnh vực quy định

tại

Điều 143 Nghị định này

.

Tổ chức,

cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ môi trường tại khoản 1 Điều này đáp ứng các

yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu

tư thuộc ngành, nghề thu gom, tái chế, xử lý chất thải được ưu đãi, hỗ trợ theo

quy định tại

Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường

.

Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê

duyệt, tổ chức thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt theo phương thức đối

tác công tư về thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, xử lý chất thải

rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác

công tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chủ trì, phối hợp với

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

và các cơ quan có liên quan thực

hiện các nội dung sau:

a) Lập, thẩm

định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án

đầu tư theo phương thức đối tác công tư về thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt

tập trung, xử lý chất thải rắn liên vùng, liên tỉnh theo quy định của pháp luật

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

b) Xây dựng

đề xuất dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư khu

tái chế, xử lý chất thải nguy hại liên vùng, liên tỉnh theo quy định của pháp luật

có liên quan.

Bộ

Kế hoạch và Đầu tư

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ:

a) Hoàn thiện các cơ

chế, chính sách hướng dẫn thực hiện và khuyến khích triển khai mô hình khu công

nghiệp sinh thái;

b) Chủ trì,

phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ

liệu về hiệu quả tài nguyên trong khu công nghiệp, tiến tới áp dụng chung cho

các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Mục 5. SẢN

PHẨM, DỊCH VỤ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Điều 145. Sản phẩm, dịch vụ thân thiện với

môi trường

1.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy

định tiêu chí và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam cho sản phẩm, dịch vụ thân

thiện môi trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí Nhãn sinh

thái Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận.

Tổ chức,

cá nhân sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt

Nam được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Mục 2 Chương này.

Quyết

định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện

với môi trường có thời hạn là 36 tháng, kể từ ngày ban hành.

Giấy

chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, quyết định chứng nhận sản

phẩm đạt tiêu chí nhãn xanh Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục có hiệu lực đến hết thời

hạn ghi trong giấy chứng nhận.

Khuyến

khích các bộ, cơ quan ngang bộ lồng ghép các tiêu chí môi trường phù hợp với

tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam trong hoạt động chứng nhận sản phẩm, dịch vụ

theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 146. Hồ sơ đề nghị chứng nhận Nhãn

sinh thái Việt Nam

Văn bản

đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện

với môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại

Phụ lục

XXXII

ban hành kèm theo Nghị định này.

Báo cáo

sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam thực hiện theo mẫu

quy định tại

Phụ lục XXXIII

ban hành kèm theo Nghị

định này.

Kết quả

thử nghiệm sản phẩm có thời hạn không quá 06 tháng, tính đến ngày

Bộ Tài nguyên và Môi trường

nhận được hồ sơ đăng ký hợp

lệ kèm theo mẫu sản phẩm đăng ký chứng nhận. Việc thử nghiệm sản phẩm phải được

tiến hành bởi các tổ chức thử nghiệm đáp ứng quy định tại Điều 1

49

Nghị định

này.

Bản vẽ

hoặc bản chụp kiểu dáng công nghiệp có kích cỡ 21 cm x 29 cm và thuyết minh các

thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Hồ sơ đề

nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam chỉ có giá trị trong thời gian 06

tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá 06 tháng, tổ chức, cá

nhân phải lập bộ hồ sơ mới đề nghị chứng nhận.

Điều 147. Trình tự, thủ tục chứng nhận Nhãn

sinh thái Việt Nam

1.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận, Bộ Tài nguyên

và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; trường hợp,

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng

ký để hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy

đủ, hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá theo trình tự chứng

nhận Nhãn sinh thái Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều này.

2.

Trình tự chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam bao gồm các hoạt động: thành lập

hội đồng đánh giá; tiến hành khảo sát thực tế; họp hội đồng đánh giá; trong

trường hợp cần thiết, tiến hành trưng cầu giám định để đánh giá sự phù hợp với

bộ tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam. Sau khi có kết quả họp hội đồng đánh giá

sản phẩm, dịch vụ đáp ứng bộ tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam, Bộ Tài nguyên và

Môi trường ban hành quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản

phẩm, dịch vụ. Trường hợp kết quả đánh giá sản phẩm, dịch vụ không đáp ứng bộ

tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng

văn bản cho tổ chức, cá nhân biết và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.

Trường

hợp có nguyện vọng tiếp tục được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam, sớm nhất

là 03 tháng trước khi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam hết hiệu

lực, tổ chức, cá nhân đã được cấp quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

lập hồ sơ đề nghị chứng nhận theo quy định tại

Điều 146 Nghị

định này

.

Trường

hợp tổ chức, cá nhân có các thay đổi về thông số kỹ thuật, đặc tính của sản

phẩm, dịch vụ hoặc các thay đổi khác có liên quan đến tiêu chí chứng nhận Nhãn

sinh thái Việt Nam thì gửi hồ sơ đề nghị

Bộ Tài nguyên và

Môi trường

đánh giá, chứng nhận theo quy định tại

Điều 148

Nghị định này

.

Quyết

định chứng

nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo mẫu quy

định tại

Phụ lục XXXIV

ban hành kèm theo Nghị định

này.

6.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy

định chi tiết việc đánh giá sản phẩm, dịch vụ đáp ứng bộ tiêu chí Nhãn sinh

thái Việt Nam; mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận sản phẩm,

dịch vụ đáp ứng các tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam.

Điều 148. Cấp đổi, thu hồi quyết định chứng nhận Nhãn

sinh thái Việt Nam

Trong thời hạn của

quyết định chứng nhận, trường hợp tổ chức, cá nhân có các thay đổi thông tin

so với nội dung tại quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam bao gồm: tên,

địa chỉ, người đại diện pháp luật, mã số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,

nhãn hiệu nhận diện và các thay đổi khác, nhưng không thay đổi việc đáp

ứng các tiêu chí chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam của sản phẩm, dịch

vụ thì thực hiện quy định sau:

a) Tổ chức, cá nhân gửi

văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt

Nam đến

Bộ Tài nguyên và Môi trường

kèm theo tài

liệu liên quan đến việc thay đổi (nếu có);

b)

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất điều chỉnh nội

dung quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam của tổ chức, cá nhân, nếu

đồng ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh

thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ.

Sản phẩm, dịch vụ bị

thu hồi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam khi thuộc một trong các

trường hợp sau:

a) Sản phẩm, dịch vụ

không còn đáp ứng bộ tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam;

b) Tổ chức, cá nhân sản

xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ không duy trì thực hiện cam kết trong hồ sơ đề

nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

Trong thời hạn 15

ngày kể từ ngày xác định sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại khoản 2

Điều này,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành quyết

định thu hồi chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

Điều 149. Tổ chức quan trắc, phân tích, đánh giá sự

phù hợp của sản phẩm, dịch vụ với tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam

Việc quan trắc, phân

tích, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ với tiêu chí Nhãn sinh thái

Việt Nam được thực hiện bởi tổ chức có đủ năng lực, gồm:

Cơ quan, tổ chức

được

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chứng nhận đủ điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tổ chức đánh giá sự

phù hợp đã được chứng nhận theo quy định của pháp luật về khoa học và công

nghệ.

Tổ chức thử nghiệm

trong nước và nước ngoài được công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC

17025 bởi tổ chức công nhận là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận lẫn

nhau của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Châu Á - Thái

Bình Dương (APAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC).

Điều 150. Công bố và công nhận lẫn nhau đối với chứng

nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

công bố và cập nhật danh mục sản phẩm, dịch vụ

được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam trên trang thông tin điện tử của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

ký thỏa thuận và công bố các nội dung thỏa thuận

công nhận lẫn nhau về chứng nhận sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận Nhãn sinh

thái Việt Nam với các tổ chức chứng nhận nhãn sinh thái quốc tế.

LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 151. Hoạt động bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm

của trung ương

Quản lý chất

thải, hỗ trợ xử lý chất thải, bao gồm: điều tra, đánh giá, kiểm soát các nguồn

thải gây ô nhiễm môi trường quy mô liên tỉnh, liên vùng; lập danh mục chất

thải; xây dựng tiêu chí về công nghệ, kỹ thuật xử lý chất thải thuộc trách

nhiệm của trung ương.

2.

Xử lý, cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường, bao gồm:

Xử lý ô nhiễm,

cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử

để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, gồm: khu vực bị ô

nhiễm tồn lưu hóa chất trong chiến tranh; khu vực bị ô nhiễm tồn lưu hóa chất

bảo vệ thực vật; khu vực đất bị ô nhiễm khác thuộc trách nhiệm xử lý của trung

ương; xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt sông, hồ liên tỉnh.

Xây dựng hạ

tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; trang thiết bị để bảo vệ môi trường; quan trắc

môi trường, bao gồm:

a) Đầu tư xây

dựng hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường, biến đổi

khí hậu; hạ tầng kỹ thuật quan trắc môi trường của trung ương; mua sắm, sửa

chữa, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường

thuộc trách nhiệm của trung ương theo dự án đầu tư;

b) Mua sắm

trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện phục vụ

công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của trung ương;

c) Hoạt động

của hệ thống quan trắc môi trường theo quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường

quốc gia, quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực (bao gồm cả vận

hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định).

Kiểm tra, thanh tra,

giám sát về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm

của trung ương và theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bảo tồn

thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; ứng phó

với biến đổi khí hậu, bao gồm:

a) Điều tra, khảo sát,

đánh giá, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; xác lập, thẩm định

và công nhận di sản thiên nhiên; hỗ trợ công tác quản lý và bảo vệ môi trường

các khu di sản thiên nhiên thuộc trách nhiệm của trung ương;

b) Đầu tư bảo

tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại

khoản

2 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học

thuộc trách nhiệm của trung ương;

c) Hoạt động

bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại

khoản 3 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học

thuộc trách nhiệm của

trung ương (trừ lập, thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học);

d)

Điều tra, khảo sát, thống kê số liệu hoạt động, kiểm kê phát thải khí nhà kính,

đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính cấp quốc gia, ngành và cơ sở, lập

danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính; xây

dựng và vận hành hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà

kính cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và cơ sở; xây dựng báo cáo kiểm kê khí

nhà kính cấp quốc gia, lĩnh vực; xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát

thải khí nhà kính quốc gia, lĩnh vực; xây dựng báo cáo tổng hợp

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia, báo cáo giảm nhẹ phát

thải khí nhà kính lĩnh vực; phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính;

đ) Hoạt động

phát triển thị trường các-bon trong nước;

e)

Xây dựng kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống

giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia,

cấp lĩnh vực; xây dựng tiêu chí xác định dự án đầu tư, nhiệm vụ thích ứng

với biến đổi khí hậu; xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu; xây dựng

báo cáo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt

hại do biến đổi khí hậu cấp quốc gia, lĩnh vực;

g) Điều tra,

thống kê, giám sát, đánh giá, lập danh mục chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất

gây hiệu ứng nhà kính thuộc nhiệm vụ của trung ương;

h) Đầu tư dự án

phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học; đầu tư

dự án chuyển đổi công nghệ loại trừ, giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm

tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, thích ứng với biến đổi

khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc nhiệm vụ của trung ương.

Nghiên cứu

khoa học, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ môi trường, ứng phó với

biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn thực hiện theo quy định của pháp luật về

khoa học và công nghệ, pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Truyền

thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giáo dục môi trường; phổ biến kiến

thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Truyền

thông, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức về bảo vệ môi

trường; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến

đổi khí hậu; tổ chức và trao giải thưởng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến

đổi khí hậu cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng theo quy định của pháp luật;

b)

Đánh giá, tổng kết và theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Giáo dục,

đào tạo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm

của trung ương.

Hoạt động hội nhập

quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Ký kết, thực

hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn;

b) Đóng góp

niên liễm và các khoản đóng góp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt

Nam, pháp luật quốc tế và cam kết trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc

tế về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn phù hợp

với các cam kết quốc tế của Việt Nam;

c) Vốn đối ứng chương

trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn viện trợ về bảo vệ môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật.

Các hoạt

động quản lý nhà nước khác về bảo vệ môi trường thuộc nhiệm vụ của trung ương

theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Xây dựng, điều

chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật,

định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường,

ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Lập, thẩm

định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia;

đánh giá quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh

học quốc gia và quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia; đánh giá

phương hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch vùng

theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

c)

Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường

quốc gia và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia theo quy định của pháp luật

về quy hoạch;

d) Thực hiện

quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc

gia và quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia;

đ) Đánh giá, dự

báo chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích, khả năng chịu tải của môi trường

nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh; kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô

nhiễm sông, hồ liên tỉnh; đánh giá, dự báo chất lượng môi trường không khí liên

tỉnh, liên vùng, xuyên biên giới; điều tra, đánh giá, phân loại, cảnh báo, kiểm

soát khu vực ô nhiễm môi trường đất thuộc trách nhiệm của trung ương;

e) Tiếp nhận,

xác minh, xử lý phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về

bảo vệ môi trường;

g) Phòng ngừa,

ứng phó, khắc phục sự cố môi trường cấp quốc gia;

h)

Quản lý, công bố thông tin về môi trường; vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ

liệu môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (bao gồm cả thu nhận, xử lý, trao

đổi thông tin, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị lưu trữ hệ thống thông

tin, dữ liệu); cập nhật, đánh giá chỉ tiêu thống kê, và xây dựng báo cáo về môi

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi

trường;

i)

Xây dựng thí điểm, tổng kết, đánh giá phục vụ việc hướng dẫn các mô hình về bảo

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

k) Hoạt động

đánh giá phục vụ việc chứng nhận, xác nhận về bảo vệ môi trường theo quy định

của pháp luật;

l) Hoạt động

của Ban điều hành, Văn phòng thường trực về bảo vệ môi trường được cấp có thẩm

quyền quyết định;

m)

Hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ chức các hội nghị về bảo vệ môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các nhiệm vụ khác

có tính chất quản lý hành chính phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu;

n) Cấp vốn điều

lệ, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam;

o)

Các hoạt động quản lý nhà nước khác về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi

khí hậu có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm của trung ương theo quy

định của pháp luật; các hoạt động bảo vệ môi trường khác do Thủ tướng Chính phủ

quyết định.

Điều 152. Hoạt động bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm

của địa phương

1.

Quản lý chất thải, hỗ trợ xử lý chất thải, bao gồm:

a)

Điều tra, thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, theo dõi diễn biến chất

lượng môi trường, lập danh mục chất ô nhiễm, chất thải rắn, nguồn ô nhiễm; đánh

giá, dự báo tình hình phát sinh, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc

trách nhiệm của địa phương;

b)

Hỗ trợ phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

và xử lý các loại chất thải khác phát sinh trên địa bàn thuộc trách nhiệm của

địa phương;

c)

Xây dựng, hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị

thu gom, quản lý, xử lý chất thải khu vực công cộng; công trình, thiết bị xử lý

nước thải tại chỗ, chất thải;

d) Xây dựng,

sửa chữa, cải tạo hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề thuộc trách nhiệm của

địa phương.

2.

Xử lý, cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường, bao gồm:

Xử lý ô nhiễm,

cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử

để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, gồm: khu vực bị ô

nhiễm tồn lưu hóa chất trong chiến tranh; khu vực bị ô nhiễm tồn lưu hóa chất

bảo vệ thực vật; khu vực đất bị ô nhiễm khác trên địa bàn thuộc trách nhiệm xử

lý của địa phương; xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt sông, hồ trên địa bàn

thuộc trách nhiệm xử lý của địa phương.

Xây dựng hạ

tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; trang thiết bị để bảo vệ môi trường; quan trắc

môi trường, bao gồm:

a)

Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, lưu giữ, trạm

trung chuyển, khu tập kết, hạ tầng kỹ thuật của khu xử lý chất thải rắn tập

trung, chất thải nguy hại, hệ thống xử lý nước thải, bãi chôn lấp chất thải

sinh hoạt trên địa bàn; hệ thống các công trình, thiết bị công cộng phục vụ

quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; đầu tư công trình vệ sinh công

cộng, công trình xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

do địa phương quản lý. Đối với các dự án thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ

chức, cá nhân quản lý thì kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

chi trả, ngân sách nhà nước không hỗ trợ;

b)

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi

trường, biến đổi khí hậu; hạ tầng kỹ thuật quan trắc môi trường của địa phương;

mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ

môi trường thuộc trách nhiệm của địa phương theo dự án đầu tư;

c)

Mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện

phục vụ công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của địa phương;

d) Hoạt động

của hệ thống quan trắc môi trường theo quy hoạch tỉnh (bao gồm cả vận hành, bảo

dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định).

Kiểm tra,

thanh tra, giám sát về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc

nhiệm vụ của địa phương và theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5.

Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên;

ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm:

a) Điều tra,

khảo sát, đánh giá, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; xác lập,

thẩm định và công nhận di sản thiên nhiên thuộc nhiệm vụ của địa phương;

b)

Đầu tư bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại

khoản 2 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học

thuộc trách nhiệm của địa phương;

c)

Hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại

khoản 3 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học

(trừ lập, thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh

học) thuộc trách nhiệm của địa phương;

d)

Điều tra, khảo sát, thống kê số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp

quốc gia, cấp ngành; cập nhật danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải

thực hiện kiểm kê khí nhà kính; xây dựng và vận hành hệ thống đo đạc, báo cáo,

thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp tỉnh;

đ) Hoạt động

phát triển thị trường các-bon trong nước;

e) Xây dựng hệ

thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp tỉnh;

xây dựng báo cáo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất

và thiệt hại do biến đổi khí hậu cấp tỉnh;

g) Điều tra,

thống kê, giám sát, đánh giá, lập danh mục chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất

gây hiệu ứng nhà kính thuộc nhiệm vụ tại địa bàn;

h) Đầu tư dự án

phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học; đầu tư

dự án chuyển đổi công nghệ loại trừ, giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm

tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, thích ứng với biến đổi

khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc nhiệm vụ của địa phương.

6.

Nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ môi trường,

ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn thực hiện theo quy định của

pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Truyền

thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giáo dục môi trường; phổ biến kiến

thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Truyền

thông, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức về bảo vệ môi

trường; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến

đổi khí hậu; tổ chức và trao giải thưởng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến

đổi khí hậu cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng theo quy định của pháp luật;

b)

Đánh giá, tổng kết và theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Giáo dục,

đào tạo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm

của địa phương.

Hoạt động hội nhập

quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Phối hợp

trong việc ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

theo đề xuất của cơ quan trung ương có thẩm quyền; ký kết, thực hiện

các thỏa thuận quốc tế về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng

sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn;

b) Vốn đối ứng chương

trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, viện trợ về bảo vệ môi trường, ứng phó với

biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật.

Các hoạt

động quản lý nhà nước khác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của địa phương

theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a)

Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, hướng

dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án về bảo vệ

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Đánh giá

việc thực hiện phương án bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên và đa dạng

sinh học trong quy hoạch tỉnh;

c) Đánh giá, dự

báo chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích, khả năng chịu tải của môi trường

nước mặt đối với sông, hồ trên địa bàn; kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm

sông, hồ trên địa bàn; đánh giá, dự báo chất lượng môi trường không khí trên

địa bàn; điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô

nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn;

d) Tiếp nhận,

xác minh, xử lý phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về

bảo vệ môi trường; hội thảo phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với

biến đổi khí hậu;

đ) Phòng ngừa,

ứng phó khắc phục sự cố môi trường;

e)

Quản lý, công bố thông tin về môi trường; vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ

liệu môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (bao gồm cả thu nhận, xử lý, trao

đổi thông tin, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị lưu trữ hệ thống thông

tin, dữ liệu); cập nhật, đánh giá chỉ tiêu thống kê, và xây dựng báo cáo về môi

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi

trường;

g) Xây dựng các

mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

h) Hoạt động

đánh giá phục vụ việc xác nhận về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

i)

Hoạt động của Ban điều hành, Văn phòng thường trực về bảo vệ môi trường được

cấp có thẩm quyền quyết định;

k)

Hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ chức các hội nghị về bảo vệ môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các nhiệm vụ khác

có tính chất quản lý hành chính phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu;

l)

Cấp vốn điều lệ, bổ sung vốn điều lệ cho quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh;

m)

Các hoạt động quản lý nhà nước khác về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi

khí hậu có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy

định của pháp luật; các hoạt động bảo vệ môi trường khác do Thủ tướng Chính phủ

quyết định.

Việc phân định

cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường nêu trên của ngân sách địa phương

cho các cấp ngân sách ở địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng

nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 153. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi

trường

Ngân sách

nhà nước chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường:

a)

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường:

Chi thực

hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại

Điều 151 Nghị định

này

, gồm: khoản 1; khoản 2 bao gồm điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ô

nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường (không bao gồm dự án đầu tư theo

Luật Đầu tư công

); điểm b và điểm c khoản 3; khoản

4; điểm a và điểm c (trừ

điểm d và điểm g khoản 3, Điều 73 Luật

Đa dạng sinh học

), d, đ, e và g khoản 5; điểm a khoản 7; điểm a và điểm c

(đối ứng các dự án vốn viện trợ thuộc nguồn sự nghiệp môi trường) khoản 8; các điểm

a, b, đ, e, g, h, i, k và l khoản 9.

Chi thực

hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại

Điều 152 Nghị định

này

, gồm: điểm a và điểm b khoản 1; khoản 2 bao gồm điều tra, khảo sát,

đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường (không bao gồm dự

án đầu tư theo quy định của

Luật Đầu tư công

);

điểm c và điểm d khoản 3; khoản 4; điểm a và điểm c (trừ

điểm

d và điểm g khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học

), các điểm d, đ, e

và g khoản 5; điểm a khoản 7; điểm a và điểm b (đối ứng các dự án vốn viện trợ

thuộc nguồn sự nghiệp môi trường) khoản 8; các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i

khoản 9;

b) Chi các

hoạt động kinh tế:

Chi thực

hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại

điểm c

(

điểm d khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học

)

khoản 5 Điều 151 Nghị định này

và nhiệm vụ

của địa phương quy định tại

điểm c

(

điểm

d khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học

)

khoản 5

Điều 152 Nghị định này

;

c) Chi sự

nghiệp giáo dục và đào tạo:

Chi thực

hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại

Điều 151 Nghị định

này

, gồm: điểm c (

điểm g khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng

sinh học

) khoản 5 và điểm c khoản 7.

Chi thực

hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại

Điều 152 Nghị định

này

, gồm: điểm c (

điểm g khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng

sinh học

) khoản 5 và điểm c khoản 7;

d) Chi sự

nghiệp khoa học và công nghệ:

Chi thực

hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại

khoản 6 Điều 151

Nghị định này

và nhiệm vụ của địa phương quy định tại

khoản

6 Điều 152 Nghị định này

;

đ) Chi quản

lý hành chính:

Chi thực

hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại

Điều 151 Nghị định

này

, gồm: điểm b khoản 7; điểm b khoản 8 và điểm m khoản 9.

Chi thực

hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại

Điều 152 Nghị định

này

, gồm: điểm b khoản 7 và điểm k khoản 9.

2.

Ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường:

a) Chi thực

hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại

Điều 151 Nghị định

này

, gồm: khoản 2 (theo dự án đầu tư), điểm a khoản 3, điểm b và điểm h khoản

5, điểm c khoản 8 (đối ứng các dự án vốn viện trợ thuộc nguồn đầu tư), điểm c

và điểm n khoản 9;

b) Chi thực

hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại

Điều 152 Nghị định

này

, gồm: điểm c và điểm d khoản 1, khoản 2 (theo dự án đầu tư), điểm a và điểm

b khoản 3, điểm b và điểm h khoản 5, điểm b khoản 8 (đối ứng các dự án vốn viện

trợ thuộc nguồn đầu tư), điểm l khoản 9.

Nguồn lực

thực hiện quy hoạch quy định tại

điểm d khoản 9 Điều 151 Nghị

định này

do

cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp

luật về ngân sách nhà nước; các nhiệm vụ quy định tại

điểm o

khoản 9 Điều 151

và

điểm m khoản 9 Điều 152 Nghị định này

do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nguồn vốn xã hội hóa

cho bảo vệ môi trường:

a) Nguồn vốn của doanh

nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường;

b) Nguồn đóng góp, tài

trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

c) Nguồn thu khác theo

quy định của pháp luật (nếu có).

Việc huy động nguồn vốn

xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường quy định tại

Điều 151

và

Điều 152 Nghị định này

được

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có

liên quan

,

trừ các

nhiệm vụ quy định tại các

điểm a, b và c khoản 9 Điều 151

,

điểm a và điểm b khoản 9 Điều 152

, các nhiệm vụ bảo vệ môi

trường thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhiệm vụ thực hiện cần bảo đảm bí mật

nhà nước.

Bộ Tài

chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn việc lập, phân

bổ dự toán ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

về ngân sách nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn mức chi,

phương pháp lập dự toán đối với các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi

trường.

Điều 154. Dự án được cấp tín dụng xanh,

phát hành trái phiếu xanh

Dự án đầu

tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi

trường quy định tại

khoản 1 Điều 149

hoặc

khoản

2 Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường

và theo quy định tại Nghị định này được

cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có

liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí môi trường và

việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

(sau đây gọi là danh mục phân loại xanh) trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Việc xác

nhận dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại khoản 2 Điều này

được thực hiện theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, chủ thể phát hành trái phiếu

xanh có nhu cầu xác nhận để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước

về tín dụng xanh, trái phiếu xanh theo quy định tại Nghị định này.

Điều 155. Cơ chế khuyến khích cấp tín dụng

xanh

Khuyến

khích tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam ưu tiên bố

trí nguồn vốn để tài trợ, cho vay ưu đãi đối với dự án thuộc danh mục phân loại

xanh.

Tổ chức

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cấp tín dụng xanh được

hưởng các cơ chế khuyến khích sau:

a) Ưu tiên

tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các đối tác

phát triển;

b) Được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ đào tạo, tập huấn cấp tín dụng xanh.

Điều 156. Lộ trình thực hiện tín dụng xanh

Căn cứ

nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ

đạo, hướng dẫn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

tập trung, bố trí nguồn vốn phù hợp để cho vay ưu đãi khuyến khích chủ đầu tư

thực hiện dự án thuộc danh mục phân loại xanh quy định tại

khoản

2 Điều 154 Nghị định này

.

Bộ Tài

chính,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

, Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, cho vay

ưu đãi nước ngoài để tài trợ cho dự án thuộc danh mục phân loại xanh quy định

tại

khoản 2 Điều 154 Nghị định này

theo quy định của pháp luật

về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ

cân đối ngân sách nhà nước và thực tế cấp tín dụng của hệ thống ngân hàng đối

với dự án thuộc danh mục phân loại xanh,

Bộ Kế hoạch và

Đầu tư

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây

dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ lãi suất đối với dự

án thuộc danh mục phân loại xanh sau khi kết thúc hợp đồng vay vốn trung, dài

hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để

thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Điều 157. Trái phiếu xanh

Trái

phiếu xanh là trái phiếu do Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp

phát hành để huy động vốn cho dự án thuộc danh mục phân loại xanh quy định tại

Điều 154 Nghị định này

.

Việc phát

hành trái phiếu xanh thực hiện theo quy định của pháp luật về phát hành trái

phiếu, Luật Bảo vệ môi trường và quy định tại Nghị định này.

Nguồn

tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh phải được sử dụng để thực hiện dự án

thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại

khoản 2 Điều

150 Luật Bảo vệ môi trường

.

Căn cứ

quy định dự án thuộc danh mục phân loại xanh tại

khoản 1 và

khoản 2 Điều 154 Nghị định này

,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

hướng dẫn phân loại dự án thuộc danh mục phân loại xanh để tổng hợp trong danh mục

đầu tư công khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công

hàng năm làm căn cứ để Chính phủ, chính quyền địa phương lựa chọn khi phát hành

trái phiếu xanh.

Chủ thể

phát hành trái phiếu xanh có trách nhiệm cung cấp, công bố thông tin theo quy

định của pháp luật về phát hành trái phiếu và cung cấp thông tin theo quy định

tại khoản 6 và khoản 7 Điều này.

Định kỳ

hàng năm đến thời gian trái phiếu đáo hạn, chủ thể phát hành trái phiếu xanh

thực hiện công bố, cung cấp thông tin đánh giá tác động của dự án sử dụng nguồn

vốn từ trái phiếu xanh đến môi trường như sau:

a) Nội dung

cung cấp thông tin bao gồm quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh

giá tác động môi trường (nếu có), giấy phép môi trường (nếu có); thông tin về

kết quả đánh giá các lợi ích môi trường của dự án sử dụng vốn trái phiếu xanh

quy định tại

khoản 2 Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường

và

khoản 2 Điều 154 Nghị định này

;

b) Doanh

nghiệp phát hành trái phiếu xanh thực hiện công bố thông tin theo quy định của

pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và nội dung quy định tại điểm a khoản

này;

c) Chủ dự án

đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu xanh do Chính phủ, chính quyền địa phương

phát hành có trách nhiệm cung cấp thông tin theo nội dung quy định tại điểm a khoản

này cho Kho bạc Nhà nước (đối với trái phiếu xanh do Chính phủ phát hành), Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trái phiếu xanh do chính quyền địa phương phát

hành) để công bố trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh.

Chế độ

công bố thông tin, báo cáo tình hình quản lý, giải ngân nguồn vốn huy động từ

phát hành trái phiếu xanh thực hiện như sau:

a) Chủ thể

phát hành trái phiếu là doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông

tin về tình hình quản lý, giải ngân nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu

xanh theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

b) Định kỳ

hàng năm, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin về tình

hình giải ngân cho các dự án thuộc danh mục phân loại xanh sử dụng nguồn vốn

huy động từ phát hành trái phiếu xanh do Chính phủ, chính quyền địa phương phát

hành trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh.

Chủ thể

phát hành trái phiếu xanh, nhà đầu tư trái phiếu xanh được hưởng các chính sách

ưu đãi sau:

a) Được

hưởng các ưu đãi giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ trong

lĩnh vực chứng khoán và chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của pháp luật;

b) Dự án đầu

tư công sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu xanh do Chính phủ, chính

quyền địa phương phát hành được ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự

án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Điều 158. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Bảo

vệ môi trường Việt Nam

Vốn chủ

sở hữu bao gồm:

a) Vốn điều

lệ tối thiểu của Quỹ là 3.000 tỷ đồng được hình thành từ các nguồn sau: Vốn điều

lệ đã được ngân sách nhà nước cấp và quỹ đầu tư phát triển trước ngày Nghị định

này có hiệu lực thi hành; bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển; ngân sách nhà nước

cấp từ nguồn đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Việc thay

đổi vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết

định.

b) Quỹ đầu

tư phát triển;

c) Vốn khác

thuộc sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật.

Vốn khác

gồm: các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư của tổ chức,

cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với

biến đổi khí hậu; vốn hoạt động của Quỹ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; các nguồn vốn khác theo quy định của

pháp luật.

Thủ tướng

Chính phủ quyết định về tổ chức và hoạt động, cơ chế tài chính đối với Quỹ Bảo

vệ môi trường Việt Nam.

Điều 159. Nguồn vốn hoạt động của quỹ bảo

vệ môi trường cấp tỉnh

Vốn chủ

sở hữu bao gồm:

a) Vốn điều

lệ tối thiểu của Quỹ là 30 tỷ đồng. Đối với các quỹ đang hoạt động có mức vốn điều

lệ thấp hơn 30 tỷ đồng, phải có lộ trình tăng vốn điều lệ trong thời hạn không

quá 05 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Vốn điều lệ của Quỹ

được hình thành từ các nguồn sau: Vốn điều lệ đã được ngân sách nhà nước cấp và

quỹ đầu tư phát triển trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; bổ sung từ

quỹ đầu tư phát triển; ngân sách nhà nước cấp từ nguồn đầu tư công theo quy

định của pháp luật.

Việc thay

đổi vốn điều lệ của quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh quyết định.

b) Quỹ đầu

tư phát triển;

c) Vốn khác

thuộc sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật.

Vốn khác

gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư của tổ chức,

cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với

biến đổi khí hậu; vốn hoạt động của Quỹ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; các nguồn vốn khác theo quy định của

pháp luật.

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về tổ chức và hoạt động, cơ chế tài chính

đối với quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

CÔNG TRỰC TUYẾN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục 1. QUẢN

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 160. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan

ngang bộ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Bộ, cơ quan

ngang bộ chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ

môi trường được giao theo quy định của

Luật

Bảo vệ môi trường

và Nghị định này, cụ thể như sau:

Trách

nhiệm chung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các bộ, cơ quan ngang bộ:

a) Chủ trì

xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật,

hướng dẫn kỹ thuật về tái sử dụng, tái chế và sử dụng chất thải làm nguyên

liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản

lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; chủ trì xây dựng và triển

khai các chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý

của ngành, lĩnh vực theo phân công của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp xây

dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi

trường, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, chiến lược, quy

hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường;

b) Hướng

dẫn, xây dựng năng lực và tổ chức thực hiện phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ, ứng

phó sự cố môi trường; tổ chức thực hiện tái sử dụng, tái chế chất thải, bảo vệ

môi trường đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật

liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy thuộc phạm

vi quản lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức

kiểm tra việc thực hiện văn bản pháp luật được giao chủ trì xây dựng, ban hành

theo quy định tại

Luật Bảo vệ môi trường

và Nghị định này trong hoạt động kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh

vực; phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy

định của pháp luật;

d) Thực hiện

lồng ghép và tổ chức thực hiện nội dung kinh tế tuần hoàn, đầu tư phát triển

vốn tự nhiên trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát

triển thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

lồng ghép yêu cầu về bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, hoạt động

đầu tư thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực;

đ) Tổ chức

quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

xây dựng hoặc phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường theo thẩm quyền và

tích hợp vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia;

e) Đầu tư,

xây dựng, quản lý, vận hành, cung cấp, cập nhật thông tin môi trường, cơ sở dữ

liệu môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của

pháp luật;

g) Tổ chức

truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực;

h) Tổ chức

thực hiện hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, lồng ghép yêu cầu

bảo vệ môi trường trong các hiệp định, thỏa thuận thương mại quốc tế thuộc phạm

vi quản lý của ngành, lĩnh vực;

i) Phối hợp

lập, triển khai thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt,

không khí, kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất

theo quy định của pháp luật;

k) Các nhiệm

vụ khác theo quy định của

Luật Bảo vệ môi

trường

và Nghị định này.

Trách

nhiệm cụ thể quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của một số bộ, cơ quan ngang

bộ:

a) Bộ Công

Thương chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp môi trường; phối hợp tổ chức thực

hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý hóa chất, xuất

khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô

nhiễm khó phân hủy theo quy định của pháp luật;

b) Bộ Xây

dựng tổ chức xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn phù hợp

với việc phân loại chất thải rắn tại nguồn của khu trung tâm thương mại kết hợp

với căn hộ, chung cư kết hợp với văn phòng, tổ hợp công trình cao tầng có chức

năng hỗn hợp; hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải

đô thị, khu dân cư tập trung;

c)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

tổ chức xây

dựng, ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật; chỉ đạo, tổ chức quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và công trình thủy

lợi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất

thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác; xây dựng,

ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế,

chính sách phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi

khí hậu; tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ quản lý

ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

d)

Bộ Giao thông vận tải

xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với

phương tiện giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, tổ chức

thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy

nội địa theo quy định của pháp luật; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban

hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách chuyển đổi, loại bỏ phương tiện

giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi

trường; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí

hậu, bảo vệ tầng ô-dôn trong hoạt động hàng hải, hàng không theo các điều ước

quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý;

đ) Bộ Y tế

hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quản lý chất thải, bảo vệ

môi trường trong khuôn viên bệnh viện và cơ sở y tế; bảo vệ môi trường trong

phòng, chống dịch bệnh; quy định về mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh

nguy hiểm; hướng dẫn, tổ chức thực hiện nội dung kiểm soát tác động của ô nhiễm

môi trường đến sức khỏe con người theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, thu

thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về sử dụng hóa chất, chế phẩm

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật;

tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh

vực theo quy định của pháp luật;

e) Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển cơ sở lưu trú du lịch và

dịch vụ du lịch thân thiện môi trường;

g) Bộ Khoa

học và Công nghệ thẩm định quy chuẩn kỹ thuật môi trường, công bố tiêu chuẩn

quốc gia về môi trường theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn

kỹ thuật và pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp xây dựng, ban hành và thực

hiện hướng dẫn kỹ thuật hiện có tốt nhất theo quy định của pháp luật; tổ chức

thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực

theo quy định của pháp luật;

h) Bộ Giáo

dục và Đào tạo tổ chức lồng ghép nội dung kiến thức về môi trường, bảo vệ môi

trường trong xây dựng, thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo các cấp bậc học

và trình độ đào tạo; phát triển nguồn nhân lực bảo vệ môi trường theo quy định

của pháp luật; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

trong trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo;

i)

Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các

quy định về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ bảo vệ môi trường, thành lập thị

trường các-bon trong nước, cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ bảo vệ môi

trường, mua sắm xanh theo quy định của pháp luật; tổng hợp, trình cơ quan có

thẩm quyền phân bổ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo

vệ môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện chính sách, pháp

luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hải quan;

k)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

tổng hợp, trình cơ quan có thẩm

quyền phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển bảo đảm yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ

và giải pháp, nguồn lực bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế

hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi

trường theo quy định của pháp luật; xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có

thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách về mua sắm xanh;

l)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách quản lý rủi

ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng xanh; khuyến khích tài trợ cho

vay ưu đãi đối với dự án được cấp tín dụng xanh theo quy định của pháp luật.

Điều 161. Trách nhiệm tạo điều kiện để các

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức

xã hội - nghề nghiệp tham gia bảo vệ môi trường

Cơ quan

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã

hội - nghề nghiệp thực hiện các quyền quy định tại

khoản 2 Điều

158 Luật Bảo vệ môi trường

.

Ngoài quy

định tại khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các

cấp xem xét, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các

quyền trong bảo vệ môi trường sau:

a) Tiếp cận

nguồn lực về tài chính trong sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;

b) Bồi dưỡng

nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức chính trị -

xã hội.

Mục 2. THANH

TRA, KIỂM TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 162. Hoạt động thanh tra chuyên ngành

về bảo vệ môi trường

Hoạt động

thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của

pháp luật về thanh tra và các quy định đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2.

Hoạt động thanh tra thường xuyên về bảo vệ môi trường là việc tổ chức thanh tra

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một tổ chức, cá nhân trong

thời gian 03 năm liên tiếp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm

pháp luật; giúp tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo

vệ môi trường.

Hoạt động

thanh tra thường xuyên do cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên

ngành về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện theo yêu cầu của thủ trưởng cơ

quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp và bảo đảm các

yêu cầu, nội dung sau:

a) Đối tượng

thanh tra thường xuyên là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô

nhiễm môi trường ở mức I, Cột 3

Phụ lục II

ban

hành kèm theo Nghị định này, đồng thời thuộc trường hợp tái phạm hoặc vi phạm

nhiều lần theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

b) Hoạt động

thanh tra thường xuyên phải được lập kế hoạch trong thời gian 03 năm liên tiếp

hoặc ngắn hơn do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Kế hoạch thanh tra thường xuyên được lồng ghép trong quá trình xây dựng và phê

duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; bảo đảm không chồng

chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi

trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Việc

thành lập, tổ chức triển khai đoàn thanh tra thường xuyên được thực hiện như

đối với hoạt động thanh tra theo kế hoạch theo quy định của pháp luật về thanh

tra.

Thanh tra

đột xuất về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về

thanh tra; trường hợp không công bố trước quyết định thành lập đoàn thanh tra

theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 160 Luật Bảo vệ môi

trường

thì được thực hiện như sau:

a) Không

công bố trước quyết định thành lập đoàn thanh tra khi có căn cứ cho rằng việc

công bố trước dẫn tới đối tượng thanh tra che giấu, tẩu tán tài liệu, chứng cứ

liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn

thanh tra hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra;

b) Sau khi

xuất trình quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra được quyền tiếp cận ngay

khu vực phát sinh chất thải, khu vực có công trình, thiết bị thu gom, xử lý

nước thải, khí thải và điểm xả thải và các khu vực khác trong phạm vi quyết

định thanh tra để triển khai các hoạt động thanh tra theo thẩm quyền;

c) Trường

hợp đối tượng thanh tra có hành vi không hợp tác hoặc cản trở hoạt động thanh

tra đột xuất, trưởng đoàn thanh tra phối hợp với lực lượng Công an nhân dân

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để

tiếp cận hiện trường phục vụ hoạt động thanh tra và lập biên bản vụ việc;

d) Người đại

diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ký các biên bản làm

việc, biên bản lấy mẫu môi trường; trường hợp người đại diện theo pháp luật

không có mặt, đại diện tổ chức, cá nhân được thanh tra có mặt tại hiện trường

có trách nhiệm ký biên bản. Trường hợp không có đại diện của tổ chức, cá nhân

được thanh tra hoặc đại diện tổ chức, cá nhân được thanh tra không ký biên bản

thì đề nghị đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đại diện Công an cấp xã ký biên

bản với vai trò người chứng kiến;

đ) Sau khi

đã thực hiện các hoạt động để bảo đảm đối tượng thanh tra không tẩu tán tài

liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt

động của đoàn thanh tra, trong thời hạn không quá 03 ngày, trưởng đoàn thanh

tra có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định thanh tra, trừ trường hợp đại

diện theo pháp luật của đối tượng thanh tra không có mặt theo yêu cầu. Trình

tự, thủ tục công bố quyết định thanh tra được thực hiện theo pháp luật về thanh

tra;

e) Tổ chức,

cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết để đoàn thanh tra thi hành nhiệm

vụ khi đã xuất trình quyết định thanh tra; tùy theo mức độ, bị xử lý vi phạm

khi có các hành vi cản trở hoạt động của đoàn thanh tra đột xuất;

g) Thành viên

đoàn thanh tra, công chức, viên chức có liên quan không được công bố, cung cấp

thông tin về quá trình đề xuất, ban hành quyết định thanh tra đột xuất, xây

dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, chuẩn bị công bố quyết định thanh

tra cho đối tượng thanh tra đối với trường hợp quy định khoản này.

Điều 163. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường

Trách

nhiệm, hình thức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được

quy định như sau:

a) Cơ quan

có thẩm quyền quy định tại

khoản 1 Điều 160 Luật Bảo vệ môi

trường

có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc chấp hành

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;

b) Hình thức

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường gồm: kiểm tra định kỳ

hoặc kiểm tra đột xuất.

Hoạt động

kiểm tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê

duyệt.

Hoạt động

kiểm tra đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được thực

hiện theo quy định tại

điểm a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo vệ môi

trường

. Không báo trước quyết định thành lập đoàn kiểm tra khi có căn cứ

cho rằng việc báo trước dẫn tới đối tượng kiểm tra tẩu tán tài liệu, chứng cứ

liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn

kiểm tra hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định.

Lực

lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

tiến hành hoạt động

kiểm tra đột xuất khi có căn cứ quy định tại

điểm b khoản 3 Điều

160 Luật Bảo vệ môi trường

.

2.

Thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được quy định

như sau:

a) Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước

theo quy định tại

điểm a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo vệ môi

trường

;

b) Thủ

trưởng cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi

trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra chấp hành

pháp luật về bảo vệ môi trường, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này;

c) Thủ

trưởng cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi

trường trực thuộc Bộ Quốc phòng thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp

hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật

nhà nước về quốc phòng;

d) Thủ

trưởng cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi

trường trực thuộc Bộ Công an thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà

nước về an ninh;

đ) Thủ

trưởng cơ quan Công an, đơn vị Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường có

thẩm quyền thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo

vệ môi trường theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về cảnh sát phòng,

chống tội phạm về môi trường, trừ các trường hợp kiểm tra quy định tại điểm d khoản

này;

e)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra đột xuất

không báo trước theo quy định tại

điểm a khoản 3 Điều

160 Luật Bảo vệ môi trường

;

g) Thủ

trưởng cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi

trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra việc

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn, trừ trường hợp quy định

tại điểm e khoản này;

h) Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền

tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn.

3.

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ được quy định như sau:

a) Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Bộ trưởng

Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ

môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng;

c) Bộ trưởng

Bộ Công an phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi

trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về an ninh;

d)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành

pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp

hành pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường của các cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Ủy ban nhân

dân cấp xã.

Kế hoạch

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được lồng ghép trong quá

trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường; bảo đảm

không chồng chéo với kế hoạch thanh tra, giữa kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài

nguyên và Môi trường và kế hoạch kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trừ

trường hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất quy định tại

khoản 3

Điều 162 Nghị định này

và điểm b khoản 1 Điều này.

5.

Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được

quy định như sau:

a) Bộ

trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại

khoản 1 Điều

160 Luật Bảo vệ môi trường

hoặc Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền

theo quy định của pháp luật ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường;

b) Quyết

định kiểm tra phải ghi rõ những nội dung chính sau: ngày, tháng, năm ban hành

quyết định kiểm tra; căn cứ ban hành quyết định kiểm tra; hình thức kiểm tra

(ghi rõ kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất); họ, tên cá nhân, tên tổ chức,

đại diện hộ gia đình; địa điểm kiểm tra; họ, tên, chức vụ của Trưởng đoàn và

thành viên đoàn kiểm tra; họ, tên, chức vụ của người ban hành quyết định kiểm

tra; nội dung kiểm tra; thời hạn kiểm tra.

Khi xét thấy

cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ

cho việc kết luận thì Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị người ra quyết định kiểm tra

quyết định trưng cầu tổ chức có chức năng để giám định, kiểm định, quan trắc,

đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Việc trưng cầu giám định phải bằng văn bản,

trong đó ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, cơ quan, tổ chức giám

định hoặc ghi ngay tại quyết định kiểm tra quy định tại khoản này. Tổ chức giám

định, kiểm định, quan trắc, đo đạc và phân tích mẫu môi trường phải chịu trách

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám

định do mình thực hiện;

c) Thành

phần đoàn kiểm tra:

Thành phần

đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban

nhân dân cấp huyện gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan ra quyết

định kiểm tra; các chuyên gia trong trường hợp cần thiết và thành phần khác do

người có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra quyết định; đại diện cơ quan phối

hợp nơi tiến hành kiểm tra, đại diện

lực lượng Cảnh sát

phòng, chống tội phạm về môi trường

, đại diện của các cơ quan chuyên môn

cùng cấp thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan đến nội dung, đối tượng kiểm tra,

trừ trường hợp kiểm tra đột xuất hoặc các cơ quan này có văn bản về việc không

cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra. Các cơ quan chuyên môn cùng cấp thuộc

ngành, lĩnh vực có liên quan phải cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra

việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường khi có đề nghị của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền, trường hợp không cử được cán bộ thì trong thời hạn 03 ngày,

kể từ ngày nhận được đề nghị phải có văn bản trả lời.

Thành phần

đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm: cán bộ, công chức, viên chức

thuộc cơ quan ra quyết định kiểm tra, đại diện cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi

trường cấp trên và thành phần khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết

định.

Thành phần

đoàn kiểm tra của

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội

phạm về môi trường

do Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại

điểm đ khoản 2 Điều này quyết định; mời đại diện cơ quan chuyên môn về bảo vệ

môi trường cùng cấp tham gia. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường có trách

nhiệm cử cán bộ phối hợp tham gia đoàn kiểm tra khi nhận được đề nghị của

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

về việc triển khai đoàn kiểm tra, trường hợp không cử cán bộ tham gia thì phải

kịp thời có văn bản trả lời

lực lượng Cảnh sát phòng,

chống tội phạm về môi trường

. Thành phần phiên làm việc đầu tiên của đoàn

kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

Các thành

viên đoàn kiểm tra theo quy định tại khoản này không tham gia phải có văn bản

báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra;

d) Nội dung

kiểm tra:

Kiểm tra

việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của công tác quản lý

nhà nước về bảo vệ môi trường; kiểm tra các hoạt động có liên quan đến dấu hiệu

hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm môi trường;

hoạt động liên quan đến nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi

tố hoặc có tin báo, phản ánh về vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm môi

trường;

đ)

Thời hạn kiểm tra:

Thời hạn một

cuộc kiểm tra đối với một tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tối đa không quá 07

ngày, kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra tại nơi được kiểm tra. Trường hợp

vụ việc phức tạp, phạm vi kiểm tra rộng, thời hạn kiểm tra là 15 ngày, kể từ

ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra. Thời hạn kiểm tra không bao gồm thời gian phân

tích, giám định, kiểm định mẫu môi trường (nếu có).

Mẫu

quyết định thành lập đoàn kiểm tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;

e)

Quyết định kiểm tra phải được gửi cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 05 ngày, kể

từ ngày ban hành, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất không báo trước theo quy

định tại

điểm a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường

,

pháp luật về cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi

trường và pháp luật khác có liên quan. Trưởng đoàn kiểm tra phải tiến hành kiểm

tra chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định kiểm tra;

g) Trong

trường hợp kiểm tra đột xuất không báo trước, sau khi xuất trình quyết định

kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra được quyền tiếp cận ngay khu vực phát sinh chất

thải, khu vực có công trình, thiết bị thu gom, xử lý nước thải, khí thải và điểm

xả thải và các khu vực khác trong phạm vi quyết định kiểm tra để triển khai các

hoạt động kiểm tra theo thẩm quyền. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là đối tượng

kiểm tra phải cử người đại diện có mặt ngay để làm việc với Đoàn kiểm tra, chấp

hành các yêu cầu của Đoàn kiểm tra để bảo đảm việc kiểm tra được thực hiện theo

đúng nội dung, yêu cầu, trình tự, thủ tục được quy định trong các văn bản quy

phạm pháp luật và trong quyết định kiểm tra.

Trường hợp

đối tượng kiểm tra có hành vi không hợp tác hoặc cản trở hoạt động kiểm tra đột

xuất, Trưởng đoàn kiểm tra phối hợp với lực lượng Công an nhân dân hoặc Ủy ban

nhân dân cấp xã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để tiếp cận hiện

trường phục vụ hoạt động kiểm tra và lập biên bản vụ việc.

Người đại

diện theo pháp luật của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra có trách

nhiệm ký các biên bản làm việc, biên bản lấy mẫu môi trường, trường hợp người

đại diện theo pháp luật không có mặt, đại diện của tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân có mặt tại hiện trường có trách nhiệm ký biên bản. Trường hợp không có đại

diện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc đại diện của tổ chức, hộ gia đình,

cá nhân không ký biên bản thì đề nghị đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đại

diện Công an xã ký biên bản với vai trò người chứng kiến;

h)

Việc kiểm tra phải được lập thành biên bản có Trưởng đoàn kiểm tra, đại diện

theo pháp luật của tổ chức ký, đóng dấu theo quy định của pháp luật, đại diện

hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra ký, ghi rõ họ tên;

i) Trong quá

trình kiểm tra, căn cứ tình hình thực tế, Trưởng đoàn kiểm tra đề xuất Thủ

trưởng cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra ban hành theo thẩm

quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền tổ chức thanh tra đột xuất đối với tổ

chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra theo quy định tại

khoản

3 Điều 162 Nghị định này

.

Xử lý kết

quả kiểm tra:

a) Trong quá

trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ

chức, hộ gia đình, cá nhân, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách

nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển người có thẩm quyền xử lý vi

phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

b) Kết quả

kiểm tra phải được Thủ trưởng, người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra thông

báo bằng văn bản và phải gửi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra và

các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời hạn thông báo kết quả kiểm tra tối đa là

15 ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động kiểm tra và có kết quả phân tích mẫu môi

trường (nếu có) đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này

hoặc tối đa 15 ngày, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

quyết định việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành

chính đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản này;

c) Thông báo

kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường phải được gửi về

cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cùng cấp, trừ kết quả kiểm tra việc

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc lĩnh

vực bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

Bộ trưởng

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về một số đặc thù trong trình tự,

thủ tục triển khai đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở

thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Điều 164. Cơ chế phối hợp trong hoạt động

kiểm tra, thanh tra

Việc kiểm

tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

phải bảo đảm nguyên tắc không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ bình thường của tổ chức, cá nhân theo quy định tại

khoản 4 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường

và các quy định tại

Điều 162

và

Điều 163 Nghị định này

.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

thống nhất chỉ đạo và tổ

chức thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước,

bảo đảm cơ chế phối hợp giữa các lực lượng thanh tra, kiểm tra thông qua các

nội dung sau đây:

a) Hướng

dẫn, định hướng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, phê duyệt tổ chức thực hiện kế

hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng

dẫn quy trình, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,

trừ hoạt động kiểm

tra, thanh tra đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng,

an ninh;

b) Phối hợp

và chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp phối hợp với

lực lượng Công an nhân dân trong phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống

tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin kịp thời

các dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức cho

lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật;

cung cấp thông tin về

kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường cho

lực

lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

cùng cấp để chủ động

phối hợp;

c) Chủ trì xử lý các

trường hợp chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp

luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tổng hợp, chỉ đạo công khai kết quả xử

lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo cơ quan được

giao chức năng thanh tra, cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường trực thuộc cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra khi nhận

được đề nghị của

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội

phạm về môi trường

về việc triển khai đoàn kiểm tra; trường hợp không cử

cán bộ thì phải kịp thời có văn bản trả lời;

đ) Thực hiện trách

nhiệm phối hợp khác theo quy định tại

điểm d khoản 2 Điều 160 Luật

Bảo vệ môi trường

.

Bộ Công an có trách

nhiệm bảo đảm cơ chế phối hợp giữa

lực lượng Cảnh sát

phòng, chống tội phạm về môi trường

với các lực lượng kiểm tra, thanh tra

việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền thông qua các nội dung sau đây:

a) Chỉ đạo

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tổ

chức, cá nhân theo quy định tại

điểm b khoản 3 Điều 160 Luật

Bảo vệ môi trường

; không kiểm tra các đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra,

thanh tra hàng năm do

Bộ Tài nguyên và Môi trường

,

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp

huyện

phê duyệt, trừ

trường hợp phát hiện dấu hiệu hoạt động phạm tội về bảo vệ môi trường hoặc thực

hiện theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự hoặc phải ngăn chặn ngay hành

vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường đang xảy ra; phối hợp với cơ quan

khác có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo

quy định tại Nghị định này;

b) Cung cấp, chỉ đạo

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

cung cấp thông tin về các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các đối

tượng thuộc kế hoạch kiểm tra, thanh tra hằng năm của cơ quan quản lý nhà nước

về bảo vệ môi trường;

c) Trong quá trình

triển khai hoạt động kiểm tra về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền,

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cùng

cấp để phối hợp;

d) Trước ngày 20 tháng

12 hằng năm,

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về

môi trường

gửi văn bản tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật

về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cùng cấp

để tổng hợp, theo dõi.

Ủy ban nhân dân các

cấp có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cơ quan

chuyên môn về bảo vệ môi trường cung cấp thông tin kịp thời các dấu hiệu hoạt

động phạm tội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức cho

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

;

phối hợp với

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về

môi trường

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy

định tại Nghị định này; cung cấp thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm tra về

bảo vệ môi trường cho

lực lượng Cảnh sát phòng, chống

tội phạm về môi trường

cùng cấp để chủ động phối hợp;

b) Chỉ đạo cơ quan được

giao chức năng thanh tra, cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về bảo vệ môi trường trực thuộc cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra khi nhận

được đề nghị của

lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội

phạm về môi trường

về việc triển khai đoàn kiểm tra; trường hợp không cử

cán bộ thì phải kịp thời có văn bản trả lời;

c) Trước ngày 20 tháng

12 hằng năm, cơ quan được giao chức năng thanh tra, cơ quan có chức năng kiểm

tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường các cấp gửi báo cáo tổng hợp

kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản

lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên để tổng hợp, theo dõi.

Mục 3. CUNG CẤP

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 165. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

về môi trường

Cơ quan nhà nước có

trách nhiệm xây dựng, cung cấp, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về môi

trường theo quy định tại Nghị định này và kế hoạch, lộ trình của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền, bảo đảm sự kết nối, liên thông, tích hợp giữa Cổng thông

tin một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia. Khuyến khích các tổ chức,

cá nhân thực hiện các dịch vụ công về môi trường theo hình thức trực tuyến.

Các dịch vụ công

trực tuyến về môi trường liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ

chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập

khẩu, các dịch vụ công trực tuyến khác phải tuân thủ quy định về thực hiện thủ

tục hành chính trên môi trường điện tử.

Trường hợp trả kết

quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy, cơ quan giải quyết thủ tục

hành chính phải số hóa kết quả để lưu trữ tại hệ thống thông tin một cửa điện

tử theo quy định và liên thông với Cổng dịch vụ công của cơ quan cấp trên.

Trường hợp trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử, nếu tổ

chức, cá nhân yêu cầu trả kết quả bằng văn bản giấy thì cơ quan giải quyết thủ

tục hành chính thực hiện chuyển đổi kết quả ra văn bản giấy theo quy định của

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Điều 166. Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến

về môi trường

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

tổ chức xây dựng, thực hiện việc cung cấp dịch vụ

công trực tuyến đối với thủ tục hành chính về môi trường ở trung ương và thủ

tục hành chính thực hiện theo giải pháp cung cấp tập trung theo quyết định của

Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ xác lập yêu

cầu và thực hiện kết nối, liên thông.

Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh tổ chức xây dựng, thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với

thủ tục hành chính về môi trường ở địa phương, trừ thủ tục hành chính thực hiện

theo giải pháp cung cấp tập trung quy định tại khoản 1 Điều này, bảo đảm tính

đồng bộ, kết nối, liên thông với hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến về

môi trường của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

KHOẢN THI HÀNH

Điều 167. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy

phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ môi trường

1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

201/2013/NĐ-CP

ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước như sau:

a)

Sửa đổi, bổ sung

khoản 8 Điều 2

như sau:

“8. Kinh phí tổ chức

lấy ý kiến do chủ dự án đầu tư chi trả. Việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân

cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong xả nước thải vào nguồn nước có ảnh hưởng

lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn thực hiện theo quy định về

tham vấn trong đánh giá tác động môi trường tại

Luật

Bảo vệ môi trường

và Nghị định này”;

b)

Sửa đổi, bổ sung

Điều 15

như

sau:

“Điều 15. Giấy phép tài

nguyên nước

Giấy phép tài nguyên

nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng

nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử

dụng nước biển.

Giấy phép tài nguyên

nước có các nội dung chính sau:

a) Tên, địa chỉ của tổ

chức, cá nhân được cấp giấy phép;

b) Tên, vị trí công

trình thăm dò, khai thác nước;

c) Nguồn nước thăm dò,

khai thác;

d) Quy mô, công suất,

lưu lượng, thông số chủ yếu của công trình thăm dò, khai thác nước; mục đích sử

dụng đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước;

đ) Chế độ, phương thức

khai thác, sử dụng nước;

e) Thời hạn của giấy

phép;

g) Các yêu cầu, điều

kiện cụ thể đối với từng trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

do cơ quan cấp giấy phép môi trường quy định nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước,

bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác liên quan;

h) Quyền, nghĩa vụ của

chủ giấy phép.”;

c)

Sửa đổi, bổ sung

khoản 2 Điều 20

:

“2. Có đề án, báo cáo

phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả

năng nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do

tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và

Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm

đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

Phương án thiết kế công

trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối

tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.”;

d)

Sửa đổi, bổ sung

khoản 4 Điều 23

:

“4. Các nội dung trong

giấy phép không được điều chỉnh:

a) Nguồn nước khai

thác, sử dụng;

b) Lượng nước khai

thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp;

Trường hợp cần điều

chỉnh nội dung quy định tại khoản này, chủ giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp

giấy phép mới.”;

đ)

Thay thế cụm từ tại các điều, khoản, điểm sau đây:

Thay thế cụm từ “khai

thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước” bằng cụm từ “khai

thác, sử dụng tài nguyên nước” tại

Điều 1

, tên Điều và

điểm e khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 3, Điều 16, khoản 4 Điều 18

,

điểm d khoản 1 Điều 19, Điều 22, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm

b khoản 1 Điều 27

,

Điều 35, Điều 36, khoản 4 Điều 44, khoản

4 Điều 45

.

Thay thế cụm từ “khai

thác, sử dụng nguồn nước liên tỉnh, xả nước thải vào nguồn nước liên tỉnh” bằng

cụm từ “khai thác, sử dụng nguồn nước liên tỉnh” tại

điểm b khoản

4 Điều 2

.

Thay thế cụm từ “khai

thác, sử dụng nước, xả nước thải” bằng cụm từ “khai thác, sử dụng nước” tại

điểm đ khoản 1 Điều 19

;

e)

Bãi bỏ các điều, khoản, điểm:

điểm d khoản 1 Điều 2; điểm b

khoản 1 Điều 3; khoản 3 Điều 16; khoản 2 Điều 19

;

khoản 3 Điều

20; điểm d khoản 1 Điều 21; khoản 3 Điều 23; điểm g và điểm h khoản 1 Điều 28; Điều

33

;

g)

Bãi bỏ quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước

thải vào nguồn nước tại

Điều 35 và Điều 36

.

2.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi như sau:

a)

Sửa đổi, bổ sung

điểm a khoản 1 Điều 16

như sau:

“a) Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy

phép đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 6, khoản

9, khoản 10 Điều 13 Nghị định này trong phạm vi bảo vệ công trình do Bộ quản

lý;”;

b) Sửa đổi, bổ

sung

khoản 2 Điều 18

như sau:

“2. Cơ quan cấp giấy phép quyết định việc

thay đổi thời hạn của giấy phép trong trường hợp công trình thủy lợi có nguy cơ

mất an toàn; hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình ảnh hưởng đến vận hành

công trình.”;

c)

Sửa đổi, bổ sung

khoản 3, khoản 4 Điều 19

như sau:

“3. Phạm vi đề nghị cấp

phép cho hoạt động.

Quy mô, công

suất, thông số chủ yếu của các hoạt động đề nghị cấp phép.”;

d) Sửa đổi, bổ

sung

khoản 2 Điều 28

như sau:

“2. Bản vẽ thiết kế thi

công bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh

nội dung giấy phép quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 6 và khoản 10 Điều

13 Nghị định này;”;

đ) Sửa đổi, bổ

sung

khoản 3 Điều 29

như sau:

“3. Thời hạn

cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung:

a) Đối với hoạt động quy định tại khoản

1, khoản 2, khoản 3, khoản 10 Điều 13 Nghị định này:

Trong thời hạn 15 ngày,

kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ

chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh

nội dung; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy

phép.”;

e) Bãi bỏ các điều, khoản,

điểm sau đây:

khoản 5 Điều 3; khoản 4 Điều 13; khoản 2 Điều

15; điểm c khoản 1 Điều 20

;

điểm b khoản 2 Điều 21; Điều

23; khoản 2 Điều 37

.

3.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02

năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng,

bờ, bãi sông như sau:

a) Sửa đổi

điểm a khoản 2 Điều 21

như sau:

“a)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chấp thuận phương án thực

hiện đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá

tác động môi trường của

Bộ Tài nguyên và Môi trường

”;

b) Bãi bỏ

khoản 5 Điều 33

.

Bãi bỏ

Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

Bãi bỏ

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về

xác định thiệt hại đối với môi trường.

Bãi bỏ

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về

quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động

môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bãi bỏ

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của

Luật Bảo vệ môi

trường

.

Bãi bỏ

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý

chất thải và phế liệu.

Bãi bỏ

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều

kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Bãi bỏ

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Luật Bảo vệ môi trường

.

Bãi bỏ

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ quy định về

đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Bãi bỏ,

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

như sau:

a) Sửa đổi

khoản 2 Điều 7

như sau: “Đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi

trường và được

Bộ Tài nguyên và Môi trường

cấp

giấy phép môi trường”;

b) Bãi bỏ

khoản 1; điểm a khoản 2 Điều 16

.

13.

Bãi bỏ

Điều 4, Điều 24 và khoản 3 Điều 45 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP

ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ quy định về

thoát nước và xử lý nước thải.

Điều 168. Điều khoản chuyển tiếp

Hồ sơ đề

nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được

tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giải

quyết theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Tài nguyên nước

, trừ trường hợp tổ chức, cá

nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định

này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm kế thừa kết

quả đã thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh

giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của cơ quan có thẩm quyền để thẩm định,

cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân được

hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiền phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn

nước đã nộp vào phí thẩm định, cấp giấy phép môi trường phải nộp theo quy định

của pháp luật.

Hồ sơ đề

nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã

được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được

giải quyết theo quy định của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Thủy lợi

, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân

đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định

này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm kế thừa kết

quả đã thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh

giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi của cơ quan có thẩm quyền để

thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức,

cá nhân được hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiền phí thẩm định đề án xả nước

thải vào công trình thủy lợi đã nộp vào phí thẩm định, cấp giấy phép môi trường

phải nộp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề

nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy

xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên

liệu sản xuất; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã

được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện một

số quy định chuyển tiếp như sau:

a) Trường

hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị

định này, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kế thừa kết quả

đã thực hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công trình bảo

vệ môi trường, đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

làm nguyên liệu sản xuất, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trong xử lý chất

thải nguy hại để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị

định này. Tổ chức, cá nhân được hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiền phí đã nộp

vào phí thẩm định, cấp giấy phép môi trường phải nộp theo quy định của pháp luật;

b) Trường

hợp tổ chức, cá nhân không đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định này,

cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp tục kiểm tra, cấp,

cấp lại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đủ

điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản

xuất; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định

của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

Hồ sơ đề

nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ

quan trắc môi trường đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi

hành thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định số 127/2014/NĐ-CP

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động

dịch vụ quan trắc môi trường.

Hồ sơ đề

nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được cơ quan nhà nước

có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực

hiện quy định chuyển tiếp như sau:

a) Trường

hợp chiến lược, quy hoạch không thuộc đối tượng quy định tại

Phụ lục I

ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không

thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này, cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ có

trách nhiệm tiếp tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy

định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

Báo cáo kết quả thẩm

định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là căn cứ để cấp có thẩm quyền phê

duyệt chiến lược, quy hoạch

theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp

nhận;

b) Trường

hợp chiến lược, quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại

Phụ

lục I

ban hành kèm theo Nghị định này và

cơ quan được giao nhiệm

vụ xây dựng chiến lược,

quy hoạch có văn bản đề nghị thực hiện theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường

, trong thời hạn thẩm

định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật tại

thời điểm tiếp nhận, cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ban hành văn bản

có ý kiến về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy

hoạch gửi cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch hoặc cơ quan phê duyệt chiến lược

theo quy định tại

Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường

.

Hồ sơ đề

nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt

động khai thác khoáng sản được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực

thi hành thì thực hiện một số quy định chuyển tiếp như sau:

a) Trường

hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị

định này, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kế thừa kết quả

đã thực hiện trong quá trình thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi

môi trường để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định

này. Tổ chức, cá nhân được hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiền phí đã nộp vào

phí thẩm định, cấp giấy phép môi trường phải nộp theo quy định của pháp luật;

b) Trường

hợp tổ chức, cá nhân không đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định này,

cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê

duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật tại

thời điểm tiếp nhận; quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi

trường là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương

án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Nghị định này.

Hồ sơ đề

nghị chấp thuận về môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi

hành được tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm

tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị

định này.

Báo cáo

đánh giá tác động môi trường của

dự án đầu tư

đã nộp

tại cơ quan

nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa được thẩm định hoặc đã

được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền thẩm định, thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ

sung trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện một số quy

định chuyển tiếp như sau:

a) Trường

hợp dự

án

đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nhưng

phải có giấy phép môi trường theo quy định của Nghị định này thì

c

ơ quan có thẩm

quyền đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật tại

thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp

quy định tại điểm b khoản này. Tổ chức,

cá nhân có trách nhiệm thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định và lập hồ sơ

đề nghị cấp giấy phép môi trường như đối với trường hợp quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường

;

b) Trường

hợp dự

án

đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nhưng

phải có giấy phép môi trường theo quy định của Nghị định này

và tổ chức,

cá nhân

đề nghị

cấp

giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền đã

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kế thừa kết quả đã thực hiện trong quá trình

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để thẩm định, cấp giấy phép môi

trường cho dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân được

hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiền phí đã nộp vào phí thẩm định, cấp giấy phép

môi trường phải nộp theo quy định của pháp luật;

c) Trường

hợp quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông báo kết quả thẩm định, tổ chức, cá

nhân không nộp lại hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường thì phải thực hiện theo quy định tại

Điều 34 Luật

Bảo vệ môi trường

.

9.

Dự án đầu tư thuộc nhóm I quy định tại

Phụ lục III

ban hành kèm

theo Nghị định này đã được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh

giá tác động môi trường trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành với kết

quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc đã được phê duyệt báo cáo đánh

giá tác động môi trường trong thời gian 24 tháng trước ngày Nghị định này có

hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

theo dõi, giám sát hoạt động xả nước thải của tổ chức, cá nhân, việc chấp hành

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp trước thời điểm Nghị định này

có hiệu lực thi hành cho đến khi hết thời hạn của giấy phép.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

theo dõi, giám sát

hoạt động xả nước thải của tổ chức, cá nhân, việc chấp hành Giấy phép xả nước

thải vào công trình thủy lợi với lưu lượng nước thải từ 3.000 m

3

/ngày

đêm trở lên cho đến khi hết thời hạn của giấy phép; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

theo dõi, giám sát hoạt động xả nước thải của tổ chức, cá nhân, việc chấp hành

Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi với lưu lượng dưới 3.000 m

3

/ngày

đêm cho đến khi hết thời hạn của giấy phép.

Tổ chức, cá

nhân có trách nhiệm gửi Báo cáo định kỳ hàng năm đối với hoạt động xả nước thải

vào nguồn nước theo quy định của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Giấy

phép xả nước thải vào công trình thủy lợi về

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

và

Sở Tài nguyên và Môi

trường

.

Trong thời

hạn 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ quan quản lý

Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi có trách nhiệm bàn giao Giấy

phép xả nước thải vào công trình thủy lợi cho cơ quan có thẩm quyền theo dõi,

giám sát hoạt động xả nước thải của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị

định này.

Trường

hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quy định liên quan đến phân

vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường nơi tiếp nhận nguồn thải,

phân vùng xả thải, hạn ngạch xả thải, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy

định của pháp luật khác có liên quan, chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất tiếp tục

thực hiện nội dung giấy phép môi trường đã được cấp. Việc cấp, cấp điều chỉnh,

cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở thực hiện theo lộ trình do

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khi ban hành các quy định nêu trên.

12.

Trường hợp một trong các giấy phép môi trường thành phần của cơ sở, khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hết hạn, chủ cơ sở, khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp

giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này.

Trường

hợp các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công

nhận nhưng chưa bảo đảm các yêu cầu quy định tại

khoản 1 Điều

56 Luật Bảo vệ môi trường

, trong thời gian 36 tháng kể từ ngày Nghị định

này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thu hồi bằng

công nhận theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018

của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

14.

Dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành (vận hành thử

nghiệm trong trường hợp có công trình xử lý chất thải phải vận hành thử nghiệm

hoặc vận hành chính thức trong trường hợp không có công trình xử lý chất thải

phải vận hành thử nghiệm)

và các cơ sở đang

hoạt động mà chưa có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá

tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về

bảo vệ môi trường, thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án đầu tư, cơ

sở phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi

trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện như sau:

a) Đối với

dự án đầu tư đang triển khai xây dựng có tiêu chí về môi trường tương đương với

đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không thuộc

trường hợp quy định tại điểm b khoản này, chủ dự án đầu tư phải lập báo cáo

đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư có hoạt động rà soát, cải tạo,

nâng cấp, bổ sung các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà

nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong thời hạn

khắc phục hậu quả vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người

có thẩm quyền;

b) Đối với

dự án đầu tư chưa đi vào vận hành có tiêu chí về môi trường tương đương với đối

tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải cấp giấy phép môi

trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

cho dự án đầu tư có hoạt động rà soát, cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công

trình, biện pháp bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê

duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm

theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền và thực hiện

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đó;

c) Đối với

cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với đối tượng phải

cấp giấy phép môi trường và phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng

không có một trong các hồ sơ này, chủ cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép môi trường cho dự án đầu tư có hoạt động rà soát, cải tạo, nâng cấp, bổ

sung các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm

quyền cấp giấy phép môi trường trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm theo

quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền như đối với

trường hợp quy định tại

khoản 2 Điều 28 Nghị định này

;

d)

Đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với đối

tượng phải cấp giấy phép môi trường và không phải lập báo cáo đánh giá tác động

môi trường nhưng không có giấy phép môi trường, chủ cơ sở phải lập hồ sơ đề

nghị cấp giấy phép môi trường cho cơ sở trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền

cấp giấy phép môi trường trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm theo quyết

định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền như đối với trường hợp

quy định tại

khoản 3 Điều 28 Nghị định này

,

trừ trường hợp quy định tại

điểm

d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường

.

15.

Các dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành hoặc các cơ

sở đang hoạt động mà chưa có xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc

các hồ sơ về môi trường tương đương theo quy định của

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

thì thực hiện như sau:

a) Đối với

dự án đầu tư, cơ sở có tiêu chí về môi trường tương đương với đối tượng phải cấp

giấy phép môi trường, thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án đầu tư, cơ

sở phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi

trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

cho dự án đầu tư có hoạt động rà soát, cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công

trình, biện pháp bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

giấy phép môi trường trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm theo quyết định

xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền như đối với trường hợp quy

định tại

khoản 2 Điều 27 Nghị định này

;

b) Đối với

dự án đầu tư, cơ sở có tiêu chí về môi trường tương đương với đối tượng phải

đăng ký môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện đăng ký môi trường

theo quy định tại

khoản 6 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường

.

Các khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp kết hợp sử dụng chung

hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi

hành được tiếp tục chuyển giao và tiếp nhận nước thải để xử lý.

Quy

hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và chiến lược đã trình cơ quan

có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành được

tiếp tục thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật ở thời điểm trình

thẩm định quy hoạch, phê duyệt chiến lược.

18.

Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã được

Bộ Tài nguyên và Môi trường

cấp

giấy phép môi trường thành phần là giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi

trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã hết hạn hoặc còn

hiệu lực dưới 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được kéo

dài thời hạn hiệu lực của giấy phép môi

trường thành phần này

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, trừ trường hợp cơ sở sản xuất trực tiếp sử

dụng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đã giải thể, phá sản hoặc trường

hợp cơ sở bị xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng chưa chấp hành

xong quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa hoàn

thành việc khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

có trách nhiệm ban

hành văn bản thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn có hiệu

lực của giấy phép môi trường thành phần quy định tại khoản này, trong đó xác

định rõ thời gian kéo dài, chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu

dựa trên các căn cứ sau đây: c

hủng loại phế liệu nhập khẩu

làm nguyên

liệu sản xuất

phải

phù hợp với giấy phép môi trường thành phần và

Danh mục phế liệu

được phép

nhập khẩu từ nước ngoài

làm nguyên liệu sản xuất

do

Thủ tướng Chính

phủ

ban hành; k

hối

lượng phế liệu được phép nhập khẩu

làm nguyên liệu sản xuất

được

xác định cụ

thể

theo

số tháng còn lại

nhưng không quá 12 tháng c

ủa thời gian

kéo dài giấy

phép môi trường thành phần

đã được cấp

. Văn bản thông báo nêu

trên phải được gửi cho tổ chức, cá nhân để biết; đồng thời gửi tới

Sở Tài nguyên và Môi trường

địa phương nơi có cơ sở

sử dụng trực tiếp phế liệu nhập khẩu và Tổng cục Hải quan để giám sát việc thực

hiện.

Tổ chức, cá

nhân được kéo dài giấy phép môi trường thành phần theo quy định tại khoản này

có các trách nhiệm sau đây:

a) Bảo đảm

cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

của mình đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại

Điều

45 Nghị định này

;

b) Sau thời

gian kéo dài hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần, tổ chức, cá nhân

phải có giấy phép môi trường theo quy định của Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy

phép môi trường thành phần là giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã hết hạn

hoặc còn hiệu lực dưới 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

được kéo dài thời hạn hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần đến hết ngày

31 tháng 12 năm 2022, trừ trường hợp cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải

nguy hại của tổ chức, cá nhân đã giải thể, phá sản hoặc trường hợp cơ sở bị xử

lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng chưa chấp hành xong quyết định

xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa khắc phục xong hậu

quả vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được kéo

dài thời hạn có hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần quy định tại khoản

này, trong đó xác định rõ thời gian kéo dài, mã, khối lượng chất thải nguy hại

được phép thu gom, xử lý dựa trên các căn cứ sau đây: mã chất thải nguy hại

phải phù hợp với giấy phép môi trường thành phần; khối lượng chất thải nguy hại

được xác định cụ thể theo số tháng còn lại nhưng không quá 12 tháng của thời

gian kéo dài giấy phép môi trường thành phần đã được cấp. Văn bản thông báo nêu

trên phải được gửi cho tổ chức, cá nhân để biết; đồng thời gửi tới

Sở Tài nguyên và Môi trường

địa phương nơi có cơ sở

xử lý chất thải nguy hại để giám sát việc thực hiện.

Tổ chức, cá nhân được kéo dài giấy phép

môi trường thành phần theo quy định tại khoản này có các trách nhiệm sau đây:

a) Bảo đảm cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý

chất thải nguy hại của mình đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định

tại

khoản 3 Điều 84 Luật Bảo vệ môi trường

;

b) Thực hiện các trách nhiệm quy định

tại

Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường

và quy định tại Nghị

định này;

c) Sau thời gian kéo dài giấy phép môi

trường thành phần, tổ chức, cá nhân phải có giấy phép môi trường theo quy định

của Nghị định này.

Điều 169. Điều khoản thi hành

Nghị định này có

hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục,

đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, NN (2). TM. CHÍNH

PHỦKT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGLê Văn Thành

PHỤ LỤC I

DANH

MỤC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC QUY MÔ QUỐC GIA, CẤP VÙNG, QUY HOẠCH

NGÀNH QUỐC GIA VÀ QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH PHẢI THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính

phủ)

STT Đối tượng

I Chiến lược phát triển

ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng

1 Chiến lược phát triển

công nghiệp

2 Chiến lược phát triển

giao thông vận tải

3 Chiến lược

khoáng sản

4 Chiến lược thủy lợi

5 Chiến lược phát triển

thủy sản

6 Chiến lược phát triển

chăn nuôi

7 Chiến lược phát triển

nông nghiệp, nông thôn

8 Chiến lược phát triển

năng lượng

9 Chiến lược phát triển

vật liệu xây dựng

II Quy hoạch

1 Quy hoạch

ngành quốc gia

1.1 Quy hoạch mạng lưới

đường bộ

1.2 Quy hoạch mạng lưới

đường sắt

1.3 Quy hoạch tổng thể

phát triển hệ thống cảng biển

1.4 Quy hoạch tổng thể

phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

1.5 Quy hoạch kết cấu hạ

tầng đường thủy nội địa

1.6 Quy hoạch tổng thể về

năng lượng

1.7 Quy hoạch phát triển

điện lực

1.8 Quy hoạch hạ tầng dự

trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

1.9 Quy hoạch hệ thống đô

thị và nông thôn

1.10 Quy hoạch tài nguyên

nước

1.11 Quy hoạch thăm dò,

khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ

1.12 Quy hoạch thăm dò,

khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

1.13 Quy hoạch thăm dò,

khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

2 Quy hoạch có tính

chất kỹ thuật, chuyên ngành

2.1 Quy hoạch tổng hợp

lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

2.2 Quy hoạch bảo vệ,

khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia

2.3 Quy hoạch thủy lợi

2.4 Quy hoạch đê điều

2.5 Quy hoạch phát triển

điện hạt nhân

PHỤ LỤC II

DANH

MỤC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính

phủ)

TT Loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Công suất

Lớn Trung

bình Nhỏ

(1) (2) (3) (4) (5)

I Mức I

1 Làm giàu, chế biến

khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa

chất độc hại;Sản xuất thủy tinh

(trừ loại hình sử dụng nhiên liệu khí, dầu DO) Từ 200.000 tấn quặng

làm nguyên liệu đầu vào/năm trở lênTừ 200.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Dưới 200.000 tấn

quặng làm nguyên liệu đầu vào/nămDưới 5.000 đến dưới 200.000 tấn sản phẩm/năm KhôngDưới 5.000 tấn sản

phẩm/năm

2 Sản xuất gang, thép,

luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu) Từ 300.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Dưới 300.000 tấn sản

phẩm/năm Không

3 Sản xuất bột giấy,

sản xuất giấy từ nguyên liệu tái chế hoặc từ sinh khối Từ 50.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Từ 5.000 đến dưới

50.000 tấn sản phẩm/năm Dưới 5.000 tấn sản

phẩm/năm

4 Sản xuất hóa chất vô

cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón hóa học (trừ phối Từ 5.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Từ 1.000 đến dưới

5.000 tấn sản phẩm/năm Dưới 1.000 tấn sản

phẩm/năm

trộn, sang chiết,

đóng gói), hóa chất bảo vệ thực vật (trừ phối trộn, sang chiết)

5 Sản xuất vải, sợi,

dệt may (có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi) Từ 50.000.000 m2/năm

trở lên Từ 5.000.000 đến dưới

50.000.000 m2/năm Dưới 5.000.000 m2/

năm

6 Sản xuất da (có công

đoạn thuộc da); thuộc da Từ 10.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Từ 1.000 đến dưới

10.000 tấn sản phẩm/năm Dưới 1.000 tấn sản

phẩm/năm

7 Khai thác dầu thô,

khí đốt tự nhiên Tất cả Không Không

Lọc, hóa dầu Từ 1.000.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Dưới 1.000.000 tấn

sản phẩm/năm Không

8 Nhiệt điện than Từ 600 MW trở lên Dưới 600 MW Không

Sản xuất than cốc Từ 100.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Dưới 100.000 tấn sản

phẩm/năm Không

Khí hóa than Từ 50.000 m3khí/giờ trở lên Dưới 50.000 m3khí/giờ Không

II Mức II

9 Tái chế, xử lý chất

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường Từ 500 tấn/ngày trở

lên Dưới 500 tấn/ngày Không

Tái chế, xử lý chất

thải nguy hại; phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm

nguyên liệu sản xuất Tất cả Không Không

10 Mạ có công đoạn làm

sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất Từ 10.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Từ 1.000 đến dưới

10.000 tấn sản phẩm/năm Dưới 1.000 tấn sản

phẩm/năm

11 Sản xuất pin, ắc quy Từ 600 tấn sản phẩm

hoặc 200.000 KWh/năm trở lên Dưới 600 tấn sản phẩm

hoặc 200.000 KWh/năm Không

12 Sản xuất xi măng Từ 1.200.000 tấn/năm

trở lên Dưới 1.200.000

tấn/năm Không

III Mức III

13 Chế biến mủ cao su Từ 15.000 tấn/năm trở

lên Từ 6.000 đến dưới

15.000 tấn/năm Dưới 6.000 tấn/năm

14 Sản xuất tinh bột

sắn, bột ngọt Từ 10.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Từ 500 đến dưới

10.000 tấn sản phẩm/năm Từ 5 đến dưới 500 tấn

sản phẩm/năm

Sản xuất bia, nước

giải khát có gas Từ 30 triệu lít sản

phẩm/năm trở lên Từ 01 triệu đến dưới

30 triệu lít sản phẩm/năm Từ 50.000 lít đến

dưới 01 triệu lít sản phẩm/năm

Sản xuất cồn công

nghiệp Từ 02 triệu lít sản

phẩm/năm trở lên Từ 0,5 triệu đến dưới

02 triệu lít sản phẩm/năm Dưới 0,5 triệu lít

sản phẩm/năm

15 Sản xuất đường từ mía Từ 10.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Từ 500 đến dưới

10.000 tấn sản phẩm/năm Từ 5 đến dưới 500 tấn

sản phẩm/năm

16 Chế biến thủy, hải

sản Từ 20.000 tấn sản

phẩm/năm trở lên Từ 1.000 đến dưới 20.000

tấn sản phẩm/năm Từ 100 đến dưới 1.000

tấn sản phẩm/năm

Giết mổ gia súc, gia

cầm quy mô công nghiệp Từ 1.000 gia súc/ngày

hoặc từ 10.000 gia cầm/ngày trở lên Từ 100 đến dưới 1.000

gia súc/ngày hoặc từ 1.000 đến dưới 10.000 gia cầm/ngày Từ 10 đến dưới 100

gia súc hoặc từ 100 đến dưới 1.000 gia cầm/ngày

Chăn nuôi gia súc,

gia cầm quy mô công nghiệp Từ 1.000 đơn vị vật

nuôi trở lên Từ 100 đến dưới 1.000

đơn vị vật nuôi Từ 10 đến dưới 100

đơn vị vật nuôi

17 Sản xuất linh kiện,

thiết bị điện, điện tử Từ 01 triệu thiết bị,

linh kiện/năm hoặc 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên Dưới 01 triệu thiết

bị, linh kiện/năm hoặc dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm Không

PHỤ LỤC III

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM I CÓ NGUY CƠ TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN

MÔI TRƯỜNG Ở MỨC ĐỘ CAO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 28 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

STT Dự án đầu

tư Quy mô,

công suất/mức độ nhạy cảm môi trường/ thẩm quyền cấp phép khai thác tài

nguyên thiên nhiên

(1) (2) (3)

I Dự án đầu tư quy định

tại điểm a khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

1 Dự án đầu tư có cấu

phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (trừ dự án: kinh doanh vận chuyển hành khách

bằng đường hàng không; kinh doanh đặt cược, casino; kinh doanh dịch vụ viễn

thông có hạ tầng mạng; trồng rừng; xuất bản; báo chí); Dự án nhóm A có cấu

phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công, xây dựng và thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ

gây ô nhiễm môi trường. Tất cả

2 Dự án tái chế, xử lý

chất thải nguy hại; Dự án phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Dự án có sử dụng

phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Dự án xây dựng lò phản ứng hạt

nhân, điện hạt nhân. Tất cả

3 Dự án thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất

lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Tất cả

II Dự án đầu tư quy định

tại điểm b khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

4 Dự án thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất

trung bình quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Có yếu tố nhạy cảm về

môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này

5 Dự án nhóm A có cấu

phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy

cơ gây ô nhiễm môi trường.

III. Dự án đầu tư quy định

tại điểm c và điểm đ khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

6 Dự án sử dụng đất,

đất có mặt nước quy mô lớn (trừ các dự án phát triển rừng, lâm sinh, nuôi

trồng thủy sản theo phương pháp tự nhiên, quảng canh theo quy định của pháp

luật về lâm nghiệp, thủy sản). Từ 100 ha

trở lên

7 Dự án có sử dụng đất,

đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ

sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ

các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn

thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp

có thẩm quyền phê duyệt);Dự án có yêu cầu

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên,

di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng,

rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình phục

vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy

chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt); Từ 01 ha đối với khu

bảo tồn thiên nhiên, từ 01 ha vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển hoặc từ 20

ha trở lên đối với vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh

quyển, vùng đất ngập nước quan trọng; từ 20 ha đối với rừng tự nhiên hoặc từ

50 ha rừng phòng hộ trở lên;Tất cả đối với khu

bảo tồn thiên nhiên, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển; từ 5 ha trở lên đối

với vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất

ngập nước

quan trọng; từ 03 ha

đối với rừng tự nhiên hoặc từ 20 ha rừng phòng hộ trở lên;

Dự án có yêu cầu

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Có diện tích chuyển

đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của

pháp luật về đất đai.

8 Dự án có sử dụng đất,

đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được

xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa (trừ các dự án bảo

quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, xây dựng công trình nhằm phục vụ việc quản

lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

và các dự án bảo trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông). Từ 02 ha đất trở lên

của khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt; từ 10 ha

của khu di sản thế giới hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp

quốc gia, quốc gia đặc biệt.

9 Dự án có sử dụng khu

vực biển;Dự án có hoạt động

nhận chìm ở biển;Dự án có hoạt động

lấn biển. Thuộc thẩm quyền giao

khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường;Thuộc thẩm quyền cấp

giấy phép nhận chìm của Bộ Tài nguyên và Môi trường;Thuộc thẩm quyền giao

khu vực biển để lấn biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

IV. Dự án quy định tại

điểm d và điểm e khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

10 Dự án khai thác

khoáng sản; dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thuộc thẩm quyền cấp

giấy phép về khai thác khoáng sản, khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Bộ

Tài nguyên và Môi trường (trừ dự án thủy điện có công suất dưới 20MW);

Dự án có phát sinh

nước thải. Từ 3.000 m3/ngày

đêm trở lên (từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi

trồng thủy sản).

11 Dự án có yêu cầu di

dân, tái định cư. Từ 10.000 người ở

miền núi hoặc từ 20.000 người ở các vùng khác trở lên.

V. Dự án đầu tư mở rộng

12 Dự án đầu tư mở rộng

(mở rộng quy mô, nâng cao công suất) theo quy định của pháp luật về đầu tư

của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang

hoạt động Có tổng quy mô, công

suất (tính tổng cả phần cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung,

cụm công nghiệp đang hoạt động và phần mở rộng, nâng cao công suất) tới mức

tương đương với dự án tại Phụ lục này.

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM II CÓ NGUY CƠ TÁC ĐỘNG XẤU

ĐẾN MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 28 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TRỪ DỰ ÁN

QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC III BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH NÀY

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính

phủ)

STT Dự án đầu

tư Quy mô,

công suất/mức độ nhạy cảm môi trường/thẩm quyền cấp phép khai thác tài nguyên

thiên nhiên

(1) (2) (3)

I Dự án đầu tư quy định

tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

1 Dự án thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất

trung bình quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Tất cả

2 Dự án nhóm A và nhóm

B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về

đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tất cả

3 Dự án thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất

nhỏ quy định tại Cột 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Có yếu tố nhạy cảm về

môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này

4 Dự án nhóm C có cấu

phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy

cơ gây ô nhiễm môi trường.

II Dự án đầu tư quy định

tại điểm c và điểm đ khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

5 Dự án sử dụng đất,

đất có mặt nước quy mô trung bình (trừ các dự án phát triển rừng, lâm sinh,

nuôi trồng thủy sản theo phương pháp tự nhiên, quảng canh theo quy định của

pháp luật về lâm nghiệp, thủy sản);Dự án đầu tư xây dựng

và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Từ 50 ha đến dưới 100

ha;Tất cả.

6 Dự án có sử dụng đất,

đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ

sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ

các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn

thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp

có thẩm quyền phê duyệt); Dưới 01 ha đối với

khu bảo tồn thiên nhiên, dưới 01 ha vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển hoặc

dưới 20 ha đối với vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh

quyển, vùng đất ngập nước quan trọng; dưới 20 ha đối với rừng tự nhiên hoặc

dưới 50 ha rừng phòng hộ;

Dự án có yêu cầu

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên,

di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng,

rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình phục

vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy

chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt); Dưới 05 ha đối với

vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất

ngập nước quan trọng; dưới 03 ha đối với rừng tự nhiên hoặc dưới 20 ha rừng

phòng hộ;

Dự án có yêu cầu

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa Có diện tích chuyển

đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định

của pháp luật về đất đai

7 Dự án có sử dụng đất,

đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được

xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa (trừ các dự án bảo

quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, xây dựng công Dưới 02 ha của khu di

tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt; dưới 10 ha của khu di

sản thế giới hoặc khu danh lam thắng

trình nhằm phục vụ

việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam

thắng cảnh và các dự án bảo trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông). cảnh đã được xếp hạng

cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt.

8 Dự án có sử dụng khu

vực biển;Dự án có hoạt động

nhận chìm ở biển;Dự án có hoạt động

lấn biển. Thuộc thẩm quyền giao

khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Thuộc thẩm quyền cấp

giấy phép nhận chìm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Thuộc thẩm quyền giao

khu vực biển để lấn biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

III Dự án đầu tư quy định

tại điểm d và điểm e khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

9 Dự án khai thác

khoáng sản; dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thuộc thẩm quyền cấp

giấy phép về khai thác khoáng sản, khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh;

Dự án có phát sinh

nước thải. Từ 500 đến dưới 3.000

m3/ngày đêm (từ 10.000 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối

với hoạt động nuôi trồng thủy sản).

10 Dự án có yêu cầu di

dân, tái định cư Từ 1.000 người đến

dưới 10.000 người ở miền núi; từ 2.000 người đến dưới 20.000 người đối với

vùng khác.

IV Dự án đầu tư mở rộng

11 Dự án đầu tư mở rộng

(mở rộng quy mô, nâng cao công suất) theo quy định của pháp luật về đầu tư

của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp đang hoạt động. Có tổng quy mô, công

suất (tính tổng cả phần cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp

đang hoạt động và phần mở rộng, nâng cao công suất) tới mức tương đương với

dự án tại Phụ lục này.

PHỤ LỤC V

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM III ÍT CÓ NGUY CƠ TÁC ĐỘNG

XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 28 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TRỪ DỰ

ÁN QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC III VÀ PHỤ LỤC IV BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH NÀY

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

STT Dự án đầu

tư Tính chất

môi trường hoặc tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh của dự án

I Dự án đầu tư quy định

tại điểm a khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

1 Dự án thuộc loại hình

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất

nhỏ quy định tại Cột 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Không có yếu tố nhạy

cảm về môi trường.

II Dự án đầu tư quy định

tại điểm b khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

2 Dự án nhóm C được

phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và không thuộc

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có

phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất

thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải được quy

định như sau:

Nước thải,

bụi, khí thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường

trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc được xử lý bằng các công trình thiết Nước thải, bụi, khí

thải (nếu có) nếu không xử lý thì vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định

hoặc vượt

bị xử lý nước thải

tại chỗ theo quy định của pháp luật và quy định, quy chuẩn kỹ thuật môi

trường địa phương; trường hợp dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ tập trung hoặc nằm trong cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải

tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải thì phải xử lý theo

yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó. tiêu chuẩn quy định

của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Có phát sinh chất

thải nguy hại trong quá trình vận hành. Tổng khối lượng từ

1.200 kg/ năm trở lên hoặc từ 100 kg/ tháng trở lên.

PHỤ LỤC VI

MẪU VĂN BẢN GỬI LẤY Ý KIẾN THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC

HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính

phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi

trường của Dự án Địa danh,

ngày... tháng... năm......

Kính gửi:

(3)

Thực hiện Luật Bảo vệ

môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đã thực hiện đánh giá tác động môi

trường của dự án (2).

(1) gửi đến (3) báo cáo

đánh giá tác động môi trường của dự án và rất mong nhận được ý kiến đóng góp

của (3) về các nội dung: vị trí thực hiện dự án đầu tư; tác động môi trường của

dự án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình

quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.

Ý kiến tham vấn của (3)

về các nội dung nêu trên xin gửi về (1) trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ

ngày nhận được văn bản tham vấn để (1) hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi

trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

Như trên;- ...;- Lưu: ... ĐẠI DIỆN HỢP

PHÁPCỦA...(1)...(Ký,

ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ dự án; (2)

Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn.

PHỤ LỤC VII

MẪU

VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN THAM VẤN BÁO CÁO ĐÁNH

GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính

phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của

Dự án Địa danh,

ngày... tháng... năm......

Kính gửi:

(3)

(1) nhận được Văn bản

số... ngày... tháng... năm... của (3) xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực

hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi xem xét, (1) có ý kiến

như sau:

Về vị trí thực hiện

dự án đầu tư

Về tác động môi

trường của dự án đầu tư

Về biện pháp giảm

thiểu tác động xấu đến môi trường

Về chương trình quản

lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Về các nội dung khác

có liên quan đến dự án đầu tư

Trên đây là ý kiến của

(1) gửi (3) để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của

dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

Như trên;- ...;- Lưu: ... QUYỀN HẠN,

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ

ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Cơ quan,

tổ chức được lấy ý kiến tham vấn;

(2) Tên dự án;

(3) Chủ dự

án.

PHỤ

LỤC VIII

MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU

TƯ ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI

TRƯỜNG TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

(Kèm

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

Mẫu trang

bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ quan

cấp trên của chủ dự án đầu tư(1)BÁO CÁO ĐỀ

XUẤTCẤP GIẤY

PHÉP MÔI TRƯỜNGcủa dự án

đầu tư (2)CHỦ DỰ

ÁN ĐẦU TƯ ( )(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)Địa danh

(  ), tháng... năm... CHỦ DỰ

ÁN ĐẦU TƯ ( )(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

CHỦ DỰ

ÁN ĐẦU TƯ (*)(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú

:

(1) Tên cơ

quan chủ quản dự án đầu tư;

(2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án đầu tư;

( ) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa báo cáo; ( *) Ghi địa danh cấp tỉnh/huyện/xã

nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án đầu tư.

Cấu trúc, nội dung

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư.

DANH MỤC CÁC

TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC

BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Chương I

THÔNG TIN

CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên chủ dự án đầu

tư:...............................................................................................

Địa chỉ

văn phòng

:

...................................................................... ........................

Người đại

diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:.........................................

Điện

thoại:............................; Fax:......................;

E-mail:.................................

Giấy chứng nhận đầu

tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày........ của chủ dự án đầu tư hoặc các giấy

tờ tương đương.

Tên dự án đầu

tư:..............................................................................................

Địa điểm thực hiện dự

án đầu

tư:.......................................................................

Cơ quan thẩm định

thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án

đầu tư (nếu

có):........................................................................

Quyết định phê duyệt

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; văn bản thay đổi so với

nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường (nếu có):.........................................................

Quy mô của dự án đầu

tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):................................................................................................................

Công suất, công

nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:

3.1. Công suất của dự

án đầu tư:...........................................................................

3.2. Công nghệ sản xuất

của dự án đầu tư:...........................................................

3.3. Sản phẩm của dự án

đầu

tư:...........................................................................

Nguyên liệu, nhiên

liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến

nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án

đầu

tư:................................................................................................

Các thông tin khác

liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):..................................

Chương II

SỰ PHÙ HỢP

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Sự phù hợp của dự án

đầu tư với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng

môi trường (nếu có)

:

Nêu rõ sự phù hợp của

dự án đầu tư với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch

tỉnh, phân vùng môi trường.

Sự phù hợp của dự án

đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

Nêu rõ sự phù hợp của

dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

Ghi chú:

Đối với nội

dung đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

nhưng không có thay đổi, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại và ghi là

không thay đổi.

Chương III

KẾT QUẢ HOÀN

THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công trình, biện

pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có):

1.1. Thu gom, thoát

nước mưa:

Mô tả chi tiết thông

số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của công trình thu gom,

thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa bề mặt ra

ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng điểm thoát (như: tự chảy,

đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh họa;

Mô tả các biện pháp

thu gom, thoát nước mưa khác (nếu có).

(Đối với dự án đầu tư

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải nguy

hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy hại).

1.2. Thu gom, thoát

nước thải:

Công trình thu gom

nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều

dài,...) của từng tuyến thu gom nước thải sinh hoạt, công nghiệp từ nguồn phát

sinh dẫn về công trình xử lý nước thải;

Công trình thoát nước

thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều

dài,...) của từng tuyến thoát nước thải trước khi xả ra môi trường tiếp nhận

hoặc xả ra ngoài phạm vi của công trình xử lý chất thải;

Điểm xả nước thải sau

xử lý: Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải; đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm đấu nối nước thải; nguồn tiếp nhận

nước thải. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải là công trình thủy lợi thì nêu

rõ tên công trình thủy lợi, cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi; việc

thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình thủy lợi;

Sơ đồ minh họa tổng

thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên;

Mô tả các biện pháp

thu gom, thoát nước thải khác (nếu có).

(Đối với dự án đầu tư

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải nguy

hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy hại).

1.3. Xử lý nước thải:

Mô tả rõ từng công

trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt

(tên đơn vị thiết kế,

thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng,...)

hoặc hệ thống thiết bị

xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của từng công

trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của

công trình (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất,

chế phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho

quá trình vận hành; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với

nước thải sau xử lý; CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp

khối (nếu có);

Các thiết bị, hệ

thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu kiểm định,

hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động,

liên tục; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục

nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra, giám sát;

Mô tả các biện pháp

xử lý nước thải khác (nếu có).

(Đối với dự án đầu tư

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải nguy

hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy hại).

Công trình, biện

pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có):

Đối với từng công trình

xử lý bụi, khí thải cần làm rõ:

Công trình thu gom

khí thải trước khi được xử lý: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết

cấu, kích thước, chiều dài,...) của từng công trình thu gom khí thải từ nguồn

phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải;

Công trình xử lý bụi,

khí thải đã được xây dựng, lắp đặt

(tên đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi

công; nhà thầu xây dựng,...)

hoặc hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ,

hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của công trình (xử lý bụi, khí thải cho

công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của dự án đầu tư); quy mô, công suất,

quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh họa quy

trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất, xúc tác sử dụng; định mức tiêu hao

điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành công trình; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu

chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý; CO/CQ của hệ thống

thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);

Các thiết bị, hệ

thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu kiểm định,

hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống; làm rõ việc kết nối và

truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục khí thải về Sở Tài nguyên và Môi

trường địa phương để kiểm tra, giám sát;

Mô tả các biện pháp

xử lý bụi, khí thải khác (nếu có).

(Đối với dự án đầu tư

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải nguy

hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy hại).

Công trình, biện

pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

Mô tả rõ từng công

trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường,

gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu

về bảo vệ môi trường trong quá trình lưu giữ chất thải;

Công trình xử lý chất

thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong khuôn viên dự án đầu tư

(nếu có): Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật

cơ bản kèm theo quy trình vận hành;

Đối với dự án đầu tư

xử lý chất thải rắn tập trung phải nêu rõ các công trình, thiết bị, phương tiện

thu gom của dự án đầu tư phục vụ cho xử lý chất thải rắn;

Đối với dự án đầu tư

có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải nêu

rõ: công nghệ sản xuất; điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống

thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu;

Mô tả các biện pháp

lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác (nếu có).

Công trình, biện

pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

Dự báo về khối lượng

chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành (kg/năm và kg/tháng);

Mô tả rõ từng công

trình lưu giữ chất thải nguy hại, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật

cơ bản nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

Công trình xử lý chất

thải nguy hại tự phát sinh trong khuôn viên dự án đầu tư (nếu có): Mô tả chức

năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy

trình vận hành;

Đối với dự án đầu tư

xử lý chất thải nguy hại phải nêu rõ: hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ,

vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý chất thải nguy hại;

Mô tả các biện pháp

lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác (nếu có).

Công trình, biện

pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Các công trình, biện

pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn

(nếu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư.

Phương án phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án

đi vào vận hành:

Mô tả chi tiết từng

công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải

trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có),

trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ

thuật cơ bản của công trình;

Mô tả chi tiết từng

công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải

trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có),

trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ

thuật cơ bản của công trình;

Mô tả chi tiết từng

công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và các công trình phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ quy mô, công

suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình;

Mô tả biện pháp phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có).

Công trình, biện

pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):

Mô tả các công trình

bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ chức năng, các thông số

kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường khác áp

dụng đối với dự án đầu tư.

Biện pháp bảo vệ môi

trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào

công trình thủy lợi (nếu có):

Nêu rõ các biện pháp để

thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi

khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có).

Kế hoạch, tiến độ,

kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa

dạng sinh học (nếu có):

Phần này báo cáo về kế

hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường,

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động

môi trường của dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Các nội dung thay

đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường (nếu có):

Nêu rõ các nội dung

thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác

động động môi trường.

Đánh giá tác động đến

môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ

NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung đề nghị cấp

phép đối với nước thải (nếu có):

Nguồn phát sinh nước

thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công nghiệp) đề nghị

cấp phép.

Nguồn số 01:

Nguồn số 02:

...................

Lưu lượng xả nước

thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng nước thải: Nêu

rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải sau xử lý được

xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác ngoài

phạm vi dự án).

Các chất ô nhiễm và

giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu rõ các chất ô

nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước

thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật

môi trường.

Vị trí, phương thức

xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước thải (có tọa

độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn tiếp nhận nước

thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi dự án.

Nội dung đề nghị cấp

phép đối với khí thải (nếu có):

Nguồn phát sinh khí

thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép.

Nguồn số 01:

Nguồn số 02:

...................

Lưu lượng xả khí thải

tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng khí thải: Nêu rõ

số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau xử lý được xả ra

môi trường)

Các chất ô nhiễm và

giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ các chất ô

nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí

thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật

môi trường.

Vị trí, phương thức

xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải.

Nội dung đề nghị cấp

phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Nguồn phát sinh: Nêu

rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp phép.

Giá trị giới hạn đối

với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn

kỹ thuật môi trường.

Nội dung đề nghị cấp

phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có):

Công trình, hệ thống

thiết bị xử lý chất thải nguy hại: Nêu rõ từng công trình, hệ thống thiết bị xử

lý chất thải nguy hại; quy mô, công suất của từng công trình, phương thức xử lý

theo bảng sau:

TT Tên công

trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại Công suất

xử lý (kg/năm) Phương án

xử lý Ghi chú

1 Tên công

trình 1 .... ....

2 Tên công

trình 2 ...... ....

3 .........

.... .........

Mã chất thải nguy hại

và khối lượng được phép xử lý: Nêu rõ từng mã chất thải nguy hại và khối lượng

đề nghị cấp phép theo bảng sau:

TT Tên chất

thải Trạng thái

tồn tại (rắn/lỏng/bùn) Số lượng

(kg/năm) Mã chất

thải nguy hại Phương án

xử lý Mức độ xử

lý

(Tên của tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật cần đạt được)

Tổng số

lượng

Số lượng trạm trung

chuyển chất thải nguy hại: Nêu rõ số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại

đề nghị cấp phép; vị trí, diện tích từng trạm trung chuyển chất thải nguy hại,

gồm:

Tên trạm trung chuyển

chất thải nguy hại số:....................................................

Địa

chỉ:..............................................................................................................

Diện

tích:...........................................................................................................

Điện

thoại:.................... Fax:..........................

E-mail:......................................

Địa bàn hoạt động đối

với dự án

đầu tư

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương, vùng kinh tế.

Nội dung đề nghị cấp

phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản

xuất (nếu có):

Loại phế liệu đề nghị

nhập khẩu: Nêu rõ loại (có mã HS) phế liệu đề nghị cấp phép.

Khối lượng phế liệu

được phép nhập khẩu đối với dự án

đầu tư

: Nêu rõ khối lượng

từng loại phế liệu đề nghị nhập khẩu.

Chương V

KẾ HOẠCH VẬN

HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi

trường của dự án, chủ dự án tự rà soát

và

đề xuất

kế hoạch vận

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường

trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:

A. Trường hợp dự án đầu

tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật

Bảo vệ môi trường

(báo cáo các nội dung Mục 1 dưới đây)

Kế hoạch vận hành

thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:

1.1.

Thời gian dự

kiến vận hành thử nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành

thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của

d

ự án

đầu tư

, gồm: thời

gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục

hoặc của cả dự án đầu tư tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh

giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến

lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra

ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu

chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải

(lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn). Trường hợp công trình, thiết bị xử lý hợp khối

hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ thực hiện lấy mẫu đơn để quan

trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn

quy định.

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch

vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch.

B. Trường hợp dự án đầu

tư đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước ngày Luật Bảo vệ

môi trường có hiệu lực thi hành

(báo cáo các nội dung Mục 1 dưới đây)

Kết quả vận hành thử nghiệm công

trình xử lý chất thải đã thực hiện:

1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả của công

trình xử lý nước thải (cần nêu rõ tên và địa chỉ liên hệ của đơn vị thực hiện

việc quan trắc môi trường: thời gian, tần suất, phương pháp, kết quả đo đạc,

lấy và phân tích mẫu; thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu

được sử dụng).

Việc đánh giá hiệu quả công trình xử lý

nước thải được thực hiện thông qua kết quả quan trắc nước thải (kết quả đo đạc

bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí

nghiệm) và số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có) đối với từng

công đoạn và đối với toàn bộ hệ thống xử lý (chương trình và phương pháp lấy

mẫu tổ hợp để đánh giá), gồm:

Kết quả đánh giá hiệu suất của từng

công đoạn xử lý được thực hiện thông qua việc đánh giá kết quả quan trắc nước

thải đối với một số thông số ô nhiễm chính đã sử dụng để tính toán thiết kế cho

từng công đoạn của hệ thống xử lý nước thải và được trình bày theo bảng sau:

Lần đo đạc,

lấy mẫu phân tích; hiệu suất xử lý Lưu lượng

thải (Đơn vị tính) Thông số ô

nhiễm chính tại công đoạn .......... (Đơn vị tính)

Thông

số A Thông

số B v.v...

Trước

xử lý Sau

xử lý Trước

xử lý Sau

xử lý Trước xử lý Sau xử lý

Lần 1

Lần 2

Lần n, .....

Hiệu suất xử lý của

từng công đoạn xử lý nước thải (%)

Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn

bộ hệ thống xử lý nước thải được thực hiện thông qua việc đánh giá kết quả quan

tr

ắc nước thải

(kết quả đo đạc bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu

trong phòng thí nghiệm) của các thông số môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về môi trường đối với ngành, lĩnh vực có quy chuẩn riêng hoặc quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải (sinh hoạt,

công nghiệp). Đối với một số ngành công nghiệp đặc thù phải thực hiện quan trắc

các thông số môi trường theo quyết định của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá

tác động môi trường và được trình bày theo bảng sau:

Lần đo đạc, lấy

mẫu phân tích; quy chuẩn kỹ thuật về chất thải được áp dụng Lưu lượng

thải (Đơn vị tính) Thông số môi

trường của dự án

Thông số A (Đơn vị tính) Thông số B (Đơn vị tính) v.v...

Trước xử lý Sau xử lý Trước xử lý Sau xửlý Trước xử lý Sau xử lý

Lần 1

Lần 2

Lần n,...

Theo QCVN (tương ứng

với từng loại hình sản xuất).

Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của hệ

thống xử lý nước thải thông qua số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục

(đ

ố

i với trường

hợp phải l

ắ

p đặt) của các

ngày đã thực hiện lấy, phân tích mẫu nước thải trong phòng thí nghiệm. Kết quả

quan trắc tự động, liên tục được so sánh, đối chiếu với kết quả đo nhanh hiện

trường và kết quả lấy, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. Giá trị trung bình

theo ngày của các kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục được so sánh

với giá trị tối đa cho phép các thông số môi trường của các quy chuẩn kỹ thuật

môi trường tương ứng để đánh giá sự phù hợp quy chuẩn (không phân biệt phương

pháp đo đạc, lấy và phân tích mẫu trong quy chuẩn kỹ thuật) và được trình bày

theo bảng sau:

Giá trị trung

bình theo ngày (24 giờ) của các kết quả đo được so sánh với giá trị tối đa

cho phép của quy chuẩn kỹ thuật về chất thải Lưu lượng

thải (Đơn vị tính) Thông số quan

trắc tự động, liên tục

Thông

số A (Đơn vị tính) Thông

số B (Đơn vị tính) v.v...

Trước

xử lý Sau

xử lý Trước

xử lý Sau

xử lý Trước xử lý Sau xử lý

Ngày thứ 1

Ngày thứ 2

Ngày thứ n (kết quả

đánh giá theo ngày lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm)

Theo QCVN (tương ứng

với từng loại hình sản xuất).

1.2.

Kết quả đánh

giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: Việc đánh giá

hiệu quả xử lý được thực hiện thông qua kết quả quan tr

ắ

c khí thải (kết quả đo

đạc bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng

thí nghiệm) và số liệu quan trắc tự động, liên tục (n

ế

u có) đối với từng công

đoạn và đối với toàn bộ hệ thống xử lý. Chủ dự án thực hiện thống kê dưới dạng

bảng tương tự như đối với nước thải tại Mục 1 nêu trên.

Chương trình quan

trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường

định kỳ:

Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất,

thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:

vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trình quan trắc tự động,

liên tục chất thải:

Quan trắc nước thải: thông số quan

trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:

số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định

kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có

liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.

Kinh phí thực hiện quan trắc môi

trường hằng năm.

Chương VI

CAM KẾT CỦA CHỦ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phần này nêu rõ các cam kết của chủ dự

án đầu tư về các nội dung:

Cam kết về tính chính xác, trung thực

của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng

các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi

trường khác có liên quan

.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

Phụ lục 1:

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp

đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi

trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp

luật;

Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận

của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã

được thương mại hóa;

Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công

trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình

bảo vệ môi trường của dự án đầu tư (nếu có);

Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình

quan trắc môi trường;

Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng

môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền ban hành;

Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi

trường (trừ dự án được phê duyệt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) và

bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường của dự án.

Phụ lục 2:

Đối với dự án phá dỡ

tàu biển đã qua sử dụng:

Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ sau:

Quy trình kiểm soát các yếu tố nguy

hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh

lao động nghiêm trọng;

Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

đối với hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động phá dỡ tàu biển

(nếu có);

Các tài liệu khác liên quan đến biện

pháp bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình phá dỡ tàu

biển theo quy định của Chính phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Giấy chứng nhận

Hệ thống quản lý môi

trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO

14001 (nếu có)

.

Đối với dự án có sử

dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:

Đính kèm bổ

sung các loại giấy tờ sau:

Bản sao hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp

chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công

nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu, chất thải phát sinh),

nếu có.

Đối với dự án đầu tư

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại:

Các văn bản liên quan đến nội dung quy

hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 84 Luật Bảo vệ môi trường và văn bản

thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ quy

định tại điểm c khoản 3 Điều 84 Luật Bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ

sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Phụ lục 2.1.

Hồ sơ pháp lý

đối với dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại:

Các giấy tờ về đất đai hoặc bản sao

hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trung chuyển chất thải nguy hại;

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư; bản sao kế hoạch bảo vệ

môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền

xác nhận cho dự án đầu tư các hạng mục công trình phục vụ hoạt động lưu giữ

chất thải nguy hại tại trạm trung chuyển chất thải nguy hại (trong trường hợp

các hồ sơ, giấy tờ không được nộp kèm theo thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép môi trường).

Phụ lục 2.2

. Hồ sơ pháp lý

đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại:

Các giấy tờ về đất đai hoặc bản sao

hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trung chuyển chất thải nguy hại;

Bản sao kế hoạch bảo vệ môi trường

hoặc cam kết bảo vệ môi trường (trước đây) được cơ quan quản lý nhà nước có

thẩm quyền xác nhận cho dự án đầu tư các hạng mục công trình phục vụ hoạt động

lưu giữ chất thải nguy hại tại trạm trung chuyển chất thải nguy hại.

Phụ lục 2.3.

Hồ sơ kỹ thuật

của các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại:

Sơ đồ phân khu chức năng (hay còn gọi

là sơ đồ tổng mặt bằng) trong cơ sở xử lý chất thải và trạm trung chuyển chất

thải nguy hại (nếu có); các bản vẽ, hình ảnh về cơ sở xử lý và trạm trung

chuyển chất thải nguy hại (nếu có);

Hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, hoàn

công của các hệ thống, thiết bị đã đầu tư cho việc xử lý và lưu giữ chất thải

(nếu có).

Lưu ý: Trường hợp các hệ thống, thiết bị

xử lý chất thải nguy hại dùng chung để xử lý cả chất thải rắn sinh hoạt và chất

thải rắn công nghiệp thông thường thì chỉ mô tả một lần.

Phụ lục 2.4

. Hồ sơ kỹ

thuật của thiết bị, công trình bảo vệ môi trường:

Bản sao hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn

công các công trình bảo vệ môi trường; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận,

giám định, văn bản có liên quan để kết hợp với việc kiểm tra, xác nhận các công

trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường

được phê duyệt. Hồ sơ có thể đóng quyển riêng; giấy tờ, ảnh chụp có liên quan.

Phụ lục 2.5

. Hồ sơ nhân

lực:

Đính kèm Bản sao các văn bằng, chứng

chỉ, hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm của những cán bộ, công nhân viên có yêu cầu

bắt buộc.

Phụ lục 2.6.

Bảng hướng dẫn

vận hành an toàn phương tiện, thiết bị xử lý chất thải.

Phụ lục 2.7.

Bảng hướng dẫn

vận hành các thiết bị, công trình bảo vệ môi trường: Bản hướng dẫn dạng rút gọn

(hoặc dạng sơ đồ) cho quy trình vận hành, sử dụng các công trình bảo vệ môi

trường (phải ghi chú vị trí đặt bản).

Phụ lục 2.8.

Kế hoạch quản

lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường: mục

tiêu; tổ chức nhân sự; kế hoạch quản lý; kế hoạch vệ sinh các phương tiện,

thiết bị và công trình;

Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải (ví

dụ: các thành phần nguy hại, tính chất nguy hại của sản phẩm tái chế, tận thu

và chất thải sau xử lý so với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải

nguy hại và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan);

Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi

trường khi chấm dứt hoạt động (toàn bộ hoặc một số khu vực xử lý chất thải,

trạm trung chuyển chất thải nguy hại): Các kế hoạch (xử lý triệt để lượng chất

thải còn tồn đọng; vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; phá dỡ cơ sở hoặc

chuyển đổi mục đích; các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường;

cải tạo, phục hồi môi trường; chương trình giám sát môi trường sau khi chấm dứt

hoạt động, đặc biệt là nếu có bãi chôn lấp); các thủ tục (thông báo cho các cơ

quan chức năng, khách hàng và cộng đồng, nộp lại giấy phép); kinh phí dự phòng.

Phụ lục 2.9.

Đảm bảo an

toàn lao động và bảo vệ sức khỏe:

Bản nội quy an toàn lao động và bảo vệ

sức khỏe; bản chỉ dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động (phải ghi chú vị trí đặt

bản).

Phụ lục 2.10.

Kế hoạch phòng

ngừa và ứng phó sự cố:

Bản hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ

đồ) của các quy trình ứng phó sự cố; bản sơ đồ thoát hiểm trong cơ sở (phải ghi

chú rõ vị trí đặt bản).

Phụ lục 2.11.

Đào tạo, tập

huấn định kỳ hàng năm:

Tài liệu đào tạo (nếu tự tổ chức; lưu ý

phần tài liệu đào tạo là các kế hoạch, quy trình, chương trình đã lập trong bộ

hồ sơ đăng ký này thì không cần nêu lại mà chỉ cần ghi chú).

Phụ lục 2.12

: Quy hoạch có

liên quan và có nội dung về xử lý chất thải nguy hại (nếu có), trừ trường hợp

cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại;

Phụ lục 2.13

: Quy định

khoảng cách an toàn về môi trường (nếu có);

Phụ lục 2.14

: Văn bản thẩm

định hoặc ý kiến về công nghệ xử lý chất thải nguy hại.

Đối với dự án khai

thác khoáng sản:

Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ, hồ sơ sau:

Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ

lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ

lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tổng

mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công

trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc

1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có

thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ vị

t

rí khu vực cải

tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ cải tạo, phục

hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã

khai thác (tỷ lệ 1/1.000 ho

ặ

c 1/2.000).

PHỤ LỤC IX

MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

ĐẦU TƯ NHÓM II KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI

TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

Mẫu

trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ

quan cấp trên của chủ dự án đầu tư(1)BÁO

CÁO ĐỀ XUẤTCẤP,

CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNGcủa

dự án đầu tư (2)CHỦ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ( )(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)Địa

danh (  ), tháng ... năm ... CHỦ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ( )(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

CHỦ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ (*)(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản dự án đầu tư;

(2)

Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án đầu tư; ( ) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa

báo cáo; ( *) Ghi địa danh cấp tỉnh/huyện/xã nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc

nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án đầu tư.

Cấu

trúc, nội dung báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu

tư.

MỤC

LỤC

DANH

MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH

MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Chương

I

THÔNG

TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên chủ

dự án đầu

tư:.......................................................................................

Địa chỉ

văn

phòng

:

..............................................................................................

Người

đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu

tư:.........................................

Điện

thoại:........................; Fax:......................;

E-mail:.....................................

Giấy

chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày........ của chủ dự án đầu tư

hoặc các giấy tờ tương đương.

Tên dự

án đầu

tư:..............................................................................................

Địa điểm

thực hiện dự án đầu tư:.......................................................................

Cơ quan

thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường

của dự án đầu tư (nếu

có):........................................................................

Quy mô

của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công):................................................................................................................

Công

suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

3.1. Công

suất của dự án đầu

tư:...........................................................................

3.2. Công

nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của

dự án đầu tư:...........................................................................................

3.3. Sản

phẩm của dự án đầu

tư:...........................................................................

Nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung

cấp điện, nước của dự án đầu tư:.............................................................

Các

thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu

có):..................................

Chương

II

SỰ

PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Sự phù

hợp của dự án đầu tư với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)

:

Nêu rõ sự

phù hợp của dự án đầu tư với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

Sự phù

hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

Nêu rõ sự

phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận

chất thải.

Ghi chú:

Đối

với nội dung đã được đánh giá trong quá trình cấp giấy phép môi trường nhưng

không có thay đổi, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại và ghi là không

thay đổi.

Chương

III

ĐÁNH

GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.

Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Tổng hợp dữ liệu (nêu

rõ nguồn số liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu

vực thực hiện dự án, trong đó làm rõ:

-

Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp

bởi dự án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án;

-

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường, danh mục và hiện trạng các loài thực vật,

động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo

vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án; số liệu, thông

tin về đa dạng sinh học biển và đất ngập nước ven biển có thể bị tác động bởi

dự án.

2.

Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

-

Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: Các yếu tố địa

lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải; hệ thống sông suối, kênh,

rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; chế độ thủy văn/hải văn của nguồn

nước: diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu

lượng dòng chảy kiệt nhất trong năm, chế độ thủy triều, hải văn.

-

Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: đánh giá chất lượng nguồn nước khu

vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp

nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến diễn biến chất lượng

nguồn nước tiếp nhận.

-

Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:

hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ các

hoạt động, mục đích khai thác, sử dụng nước chính, khoảng cách, vị trí các công

trình so với vị trí dự kiến xả nước thải).

-

Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải: các

hoạt động xả nước thải khác vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải với các

thông tin chính sau:

+

Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực (vị trí, khoảng cách đến vị trí

xả nước thải).

+

Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực (hoạt

động sản xuất phát sinh nước thải, các thông số ô nhiễm chính có trong nước

thải, lưu lượng, chế độ xả nước thải).

-

Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình

thủy lợi (nếu có): Tên, địa chỉ, số điện thoại.

3.

Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực

hiện dự án:

Kết

quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận

các loại chất thải của dự án được thực hiện ít nhất là 03 đợt khảo sát. Việc đo

đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu phải tuân thủ quy trình kỹ thuật về quan trắc môi

trường. Tổng hợp kết quả để đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc

điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án; đánh giá được hiện trạng các thành phần

môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng.

Việc

đánh giá hiện trạng môi trường không khí xung quanh chỉ yêu cầu đối với những

dự án phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường

hoặc dự án

sử dụng mô hình tính toán lan truyền ô nhiễm (nếu có)

.

Chương

IV

ĐÁNH

GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đánh giá

tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn

triển khai xây dựng dự án đầu tư

1.1. Đánh

giá, dự báo các tác động:

Việc đánh

giá, dự báo các tác động đến môi trường của giai đoạn này tập trung vào các

hoạt động chính sau đây:

Đánh giá

tác động của việc chiếm dụng đất;

Đánh giá

tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng;

Khai thác

vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án);

Vận

chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;

Thi công

các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây dựng;

Làm sạch

đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của dự

án (như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước,...).

Yêu cầu:

Đối với nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải cần cụ thể hóa về thải

lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự

án và so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, cụ thể hóa về

không gian và thời gian phát sinh chất thải.

(Trường hợp

đề nghị cấp lại giấy phép môi trường phải đánh giá tổng hợp các tác động từ

việc thay đổi nội dung dự án đầu tư)

1.2. Các

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

Về nước

thải: Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, công nghệ của công trình thu

gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp (nếu có):

Công

trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của từng nhà thầu thi công, xây dựng

dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

Công

trình thu gom, xử lý các loại chất thải lỏng khác như hóa chất thải, hóa chất

súc rửa đường ống..., đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

Về rác

thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và

chất thải

nguy

hại: Mô tả quy mô, vị trí, biện pháp bảo vệ môi trường của khu vực lưu giữ tạm

thời các loại chất thải;

Về bụi, khí thải: Các

công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công xây

dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

Về tiềng ồn, độ rung:

Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung do hoạt động của dự án;

Các biện pháp bảo vệ

môi trường khác (nếu có).

(Trường hợp có thay đổi

công trình bảo vệ môi trường khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường, phải

liệt kê đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường dự kiến thay đổi)

Đánh giá tác động và

đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi

vào vận hành

2.1. Đánh giá, dự báo

các tác động:

Đánh giá, dự báo tác

động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải nguy hại, bụi,

khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng

khác). Mỗi tác động phải được cụ thể hóa về thải lượng, tải lượng và nồng độ

của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các quy

chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận (nếu

có).

Đánh giá, dự báo tác

động của các nguồn không liên quan đến chất thải (tiếng ồn, độ rung).

Đối với dự án đầu tư

vào khu công nghiệp, phải đánh giá bổ sung tác động từ việc phát sinh nước thải

của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công

nghiệp; đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện

hữu của khu công nghiệp đối với khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt

động của dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư

khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và

vùng cửa sông, ven biển phải đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông, dòng

chảy theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án đầu tư

có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có đánh giá tác động và

biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi.

Kết quả tính toán của

mô hình phát tán chất ô nhiễm, sự cố môi trường đối với dự án đầu tư xả trực

tiếp ra môi trường từ 10.000 m

3

/ngày (24 giờ) nước thải trở lên (trừ

nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản) hoặc xả bụi, khí thải có lưu

lượng từ 200.000 m

3

/giờ trở lên, trừ trường hợp dự án đầu tư không

thay đổi nội dung liên quan đến hoạt động xả nước thải, bụi, khí thải so với

giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề xuất cấp lại giấy phép môi trường).

(Trường hợp đề nghị cấp

lại giấy phép môi trường phải đánh giá tổng hợp các tác động từ việc thay đổi

nội dung dự án đầu tư).

2.2. Các công trình,

biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

Yêu cầu chung: Trên cơ

sở kết quả đánh giá các tác động tại Mục 2.1, hiện trạng và khả năng tiếp nhận

nước thải của nguồn nước, chủ dự án đầu tư phải căn cứ vào từng loại chất thải

phát sinh (với lưu lượng và nồng độ các thông số ô nhiễm đặc trưng) để đề xuất

lựa chọn các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu

cầu bảo vệ môi trường quy định.

a) Về công trình, biện

pháp xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước

thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác):

Thuyết minh chi tiết

về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng của

từng công trình xử lý nước thải dự kiến xây dựng hoặc hệ thống thiết bị xử lý

nước thải đồng bộ, hợp khối (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); yêu

cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước thải sau xử lý;

CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (nếu có).

Các thông số cơ bản

của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải, kèm theo bản vẽ thiết

kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu thiết kế một

bước (sau đây gọi tắt là bản vẽ thiết kế, đính kèm tại Phụ lục của báo cáo).

Các thiết bị, hệ

thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có). CO/CQ và phiếu kiểm định,

hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động,

liên tục (nếu có).

Mô tả các biện pháp

xử lý nước thải khác (nếu có).

b) Về công trình, biện

pháp xử lý bụi, khí thải:

Thuyết minh chi tiết

về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng của

từng công trình xử lý bụi, khí thải; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có)

áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí

thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);

Các thông số cơ bản

của từng hạng mục và của cả công trình xử lý bụi, khí thải, kèm theo bản vẽ

thiết kế (đính kèm tại Phụ lục báo cáo);

Các thiết bị, hệ

thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu kiểm định,

hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động,

liên tục (nếu có).

Mô tả các biện pháp

xử lý bụi, khí thải khác (nếu có).

c) Về công trình, biện

pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công

nghiệp thông thường, chất thải nguy hại):

Dự báo về khối lượng

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong

quá trình vận hành; chất thải nguy hại phát sinh (kg/năm và kg/tháng);

Thuyết minh chi tiết

về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng của

từng công trình lưu giữ, xử lý chất thải;

Các thông số cơ bản

của từng hạng mục và của cả công trình lưu giữ, xử lý chất thải, kèm theo dự

thảo bản vẽ thiết kế (đính kèm tại Phụ lục báo cáo);

Mô tả các biện pháp

lưu giữ, xử lý chất thải rắn khác (nếu có).

d) Về công trình, biện

pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường:

Mô tả chi tiết các

công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn vận hành của

dự án;

Mô tả các biện pháp

giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khác (nếu có).

đ) Phương án phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án

đi vào vận hành:

Mô tả chi tiết từng

công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải

trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có),

trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ

thuật cơ bản của công trình;

Mô tả chi tiết từng

công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải

trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có),

trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ

thuật cơ bản của công trình;

Mô tả chi tiết từng

công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và các công trình phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ quy mô, công

suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình;

Mô tả biện pháp phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có).

(Trường hợp có thay đổi

công trình bảo vệ môi trường khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường, phải

liệt kê đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường dự kiến thay đổi)

Tổ chức thực hiện

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Danh mục công trình,

biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư;

Kế hoạch xây lắp các

công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải,

khí thải tự động, liên tục;

Kế hoạch tổ chức thực

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác;

Tóm tắt dự toán kinh

phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

Tổ chức, bộ máy quản

lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

Nhận xét về mức độ chi

tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Nhận xét khách quan về

mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả đánh giá, dự báo về các tác động môi

trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư. Đối với các

vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách quan, chủ

quan.

Chương V

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO,

PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

(Chỉ yêu cầu

đối với các dự án khai thác khoáng sản

, dự án chôn lấp chất

thải,   dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học

)

Phương án

cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản

1.

1.

P

hương án cải

tạo, phục hồi môi trường

Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng

loại h

ì

nh khai thác

khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư

xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng vật và chất lượng môi

trường của khu vực; quy hoạch sử dụng đất sau khai thác (nếu có)

,

tổ chức, cá

nhân phải xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường khả thi.

P

hương án cải tạo, phục

hồi môi trường đưa ra cần

làm rõ các nội dung sau:

Xác định thời điểm, nội dung thực hiện

một phần công tác cải tạo, phục hồi môi trường (ngay trong quá trình khai thác)

đối với các hạng mục công trình mỏ (công trình phụ trợ khai thác, bãi thải mỏ

,

...) và khu vực

khai thác (trường hợp mỏ khai thác theo

hình thức

“cuốn chiếu”,

có thể thực hiện được công tác cải tạo, phục hồi môi trường đối với phần diện

tích đã khai thác hết trữ lượng);

Xác định các hạng mục công trình mỏ,

các hạng mục công việc cần cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực khai thác

(moong khai thác đối với mỏ lộ thiên; hệ thống đường lò/giếng thông gió, vận

chuyển, lò chợ... đối với mỏ hầm lò) trong giai đoạn đóng cửa mỏ (thời điểm kết

thúc khai thác mỏ theo dự án đầu tư đã lập);

Mô tả các giải pháp, công trình và

khối lượng, kinh phí để cải tạo, phục hồi môi trường; lập bản đồ hoàn thổ không

gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường;

Đánh giá ảnh hưởng đến mô

i

trường, tính

bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của phương án

(bao gồm: tác động liên quan đến chất thải, tác động không liên quan đến chất

thải như: cảnh quan, sinh thái sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước

ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,...) và đề xuất các công trình, biện pháp giảm

thiểu.

Tính toán “chỉ số phục hồi đất” cho

các phương án lựa chọn. Trên cơ sở đánh giá và so sánh “chỉ số phục hồi đất” và

ưu điểm, nhược điểm của các phương án, lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi

trường tối

ưu

.

1.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi

trường

Từ phương án cải tạo, phục hồi môi

trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, khối lượng các hạng mục công

trình cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể:

Thiết kế, tính toán khối lượng công

việc các công

tr

ình chính để

cải tạo, phục hồi môi trường;

Thiết kế, tính toán khối lượng công

việc để cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng mục tiêu đã đề ra, phù hợp với

điều kiện thực tế;

Thiết kế các công trình phòng ngừa và

ứng phó sự cố môi trường từng giai đoạn trong quá trình cải tạo, phục h

ồ

i môi trường;

Lập bảng các công trình cải tạo, phục

hồi môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo từng giai đoạn và toàn bộ

quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;

Lập bảng thống kê các thiết bị, máy

móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong quá trình cải tạo, phục h

ồi

môi trường theo

từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.

1.3. Kế hoạch thực hiện

Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục

hồi môi trường;

Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi

môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công trình;

Kế hoạch tổ chức giám định các công

trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội

dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

Giải pháp quản lý, bảo vệ các công

trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm tra, xác nhận.

Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục

hồi môi trường theo mẫu sau:

TT Tên

công trình Khối

lượng/ đơn vị Đơn

giá Thành

tiền Thời

gian thực hiện Thời

gian hoàn thành Ghi

chú

I Khu vực

khai thác

1 Cải tạo

bờ mỏ, đáy mỏ, bờ moong, đáy mong khu A

2 Trồng cây

khu A

... ....

1.

4.

Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường

a) Dự toán chi phí cải tạo,

phục hồi môi trường

Lập bảng tổng hợp chi phí và

tiến độ thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng; đơn

giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí cải tạo, phục

hồi môi trường trên cơ sở định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc theo

các bộ, ngành tương ứng, giá thị trường trong trường hợp địa phương chưa có định

mức, đơn giá.

b) Tính toán khoản tiền ký

quỹ và thời điểm ký quỹ:

Trình bày cụ thể các khoản

tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ lần đầu và các lần

tiếp theo.

c) Đơn vị nhận ký quỹ:

Tổ chức, cá nhân lựa chọn

đơn vị và tổ chức thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định

của pháp luật.

Phương án cải tạo, phục

hồi môi trường đối với dự án chôn lấp chất thải

2.1. Lựa chọn giải pháp cải

tạo môi trường

Căn cứ vào điều kiện thực

tế của từng loại hình xử lý chất thải, ảnh hưởng của quá trình xử lý chất thải

đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất và chất

lượng môi trường của khu vực, tổ chức, cá nhân phải xây dựng các giải pháp cải

tạo môi trường khả thi. Giải pháp cải tạo môi trường phải đảm bảo không để xảy

ra các sự cố môi trường.

Việc cải tạo môi trường

thực hiện theo quy định có liên quan.

Mô tả khái quát các giải

pháp; các công trình và khối lượng công việc cải tạo môi trường. Xây dựng bản

đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải sau khi đóng bãi chôn lấp chất

thải sinh hoạt.

Đánh giá ảnh hưởng đến môi

trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo môi trường của phương

án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, sự cố môi

trường,...) để lựa chọn phương án cải tạo môi trường.

2.2. Nội dung cải tạo môi

trường

Từ giải pháp cải tạo môi

trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, khối lượng các hạng mục công

trình cải tạo môi trường, cụ thể:

Thiết kế, tính toán khối

lượng công việc các công trình chính để cải tạo môi trường;

Thiết kế, tính toán khối

lượng công việc để cải tạo môi trường đáp ứng mục tiêu đã đề ra, phù hợp với

điều kiện thực tế;

Thiết kế các công trình để

giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với từng

giai đoạn trong quá trình cải tạo môi trường;

Lập bảng các công trình

cải tạo môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo từng giai đoạn và toàn

bộ quá trình cải tạo môi trường;

Lập bảng thống kê các

thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong quá trình

cải tạo môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo môi trường;

Xây dựng các kế hoạch

phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo môi trường.

Các chỉ tiêu kỹ thuật để

thiết kế, thi công các công trình cải tạo môi trường dựa trên báo cáo nghiên

cứu khả thi hoặc thiết kế cơ sở.

2.3. Kế hoạch thực hiện

Trình bày sơ đồ tổ chức

thực hiện cải tạo môi trường;

Trình bày tiến độ thực

hiện cải tạo môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công trình;

Kế hoạch tổ chức giám định

các công trình cải tạo môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung

của phương án cải tạo môi trường;

Giải pháp quản lý, bảo vệ

các công trình cải tạo môi trường sau khi kiểm tra, xác nhận.

Lập bảng tiến độ thực hiện

cải tạo môi trường theo mẫu sau:

TT Tên

công trình Khối

lượng/ đơn vị Đơn

giá Thành

tiền Thời

gian thực hiện Thời

gian hoàn thành Ghi

chú

I Khu vựcô

chôn lấp chất thải

1 Hệ thống

xử lý nước thải

2 Hệ thống

xử lý khí thải

3 Hệ thống

quan trắc, giám sát môi trường

... ....

2.4. Dự

toán chi phí cải tạo môi trường

a) Dự toán chi phí cải tạo,

phục hồi môi trường

:

Lập bảng tổng hợp chi phí và

tiến độ thực hiện các công trình cải tạo

môi trường;

khối lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi

phí cải tạo

môi trường trên cơ sở định mức, đơn giá mới nhất của địa phương

hoặc theo các bộ, ngành tương ứng, giá thị trường trong trường hợp địa phương

chưa có định mức, đơn giá.

b) Tính toán khoản tiền ký

quỹ và thời điểm ký quỹ:

Trình bày cụ thể các khoản

tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ lần đầu và các lần

tiếp theo.

c) Đơn vị nhận ký quỹ:

Tổ chức, cá nhân lựa chọn

đơn vị và tổ chức thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định

của pháp luật.

Phương

án bồi hoàn đa dạng sinh học

(nếu có)

Chương

VI

NỘI

DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

Nguồn

phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công

nghiệp) đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng nước

thải: Nêu rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải sau xử

lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác

ngoài phạm vi dự án).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu rõ

các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy

chuẩn kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước

thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn

tiếp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi dự án.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

Nguồn

phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng khí

thải: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau xử

lý được xả ra môi trường).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ các

chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng khí thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn

kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương

thức xả thải.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Nguồn

phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp

phép.

Giá trị

giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Chương

VII

KẾ

HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở

đề

xuất

các công trình bảo vệ môi trường của dự án

đầu tư

,

chủ dự án

đầu tư

đề xuất

kế hoạch

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

Kế hoạch

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:

1.1.

Thời

gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế

hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của

d

ự

án

đầu tư

, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc.

Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả dự án đầu tư tại thời

điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất

thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Kế hoạch chi tiết về thời

gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc

thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.

Kế hoạch đo đạc, lấy và

phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử

lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn). Trường hợp công trình, thiết bị xử lý

hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ thực hiện lấy mẫu đơn

để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn,

quy chuẩn quy định.

Tổ chức có đủ điều kiện

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch.

Chương

trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp

luật.

2.1. Chương trình quan trắc

môi trường định kỳ:

Quan trắc nước thải: vị

trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trình quan trắc

tự động, liên tục chất thải:

Quan trắc nước thải: thông

số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trắc môi

trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của

pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.

Kinh phí thực hiện quan

trắc môi trường hằng năm.

Chương

VIII

CAM

KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phần này nêu rõ các cam kết

của chủ dự án đầu tư về các nội dung:

Cam kết về tính chính xác,

trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Cam kết việc xử lý chất

thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về

bảo vệ môi trường khác có liên quan.

PHỤ

LỤC BÁO CÁO

Phụ lục 1:

Bản sao giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc

bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng

ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành của

công trình xử lý chất thải;

Các chứng chỉ, chứng nhận,

công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu

hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

Các phiếu kết quả đo đạc,

phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát;

Phiếu kiểm định, hiệu

chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các thiết bị quan trắc tự động,

liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có);

Sơ đồ vị trí lấy mẫu của

chương trình quan trắc môi trường;

Văn bản về quy hoạch tỉnh,

phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền ban hành.

Phụ lục 2:

Đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ,

hồ sơ sau:

Bản đồ vị trí khu vực khai

thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ

vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai

thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả

các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ

1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc

1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ

vị

t

rí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc

1/10.000); Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm;

Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 ho

ặ

c

1/2.000).

Ghi chú:

Trường

hợp cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại điểm b và điểm d

khoản 4 Điều 30 Nghị định này, có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án

nhóm II, báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường chỉ thể hiện các nội dung

thay đổi so với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trước đó.

PHỤ LỤC X

MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ,

KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ

TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI DỰ ÁN NHÓM I HOẶC NHÓM II

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

Mẫu trang

bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ

quan cấp trên của chủ cơ sở(1)BÁO

CÁO ĐỀ XUẤTCẤP,

CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNGcủa

cơ sở (2)CHỦ CƠ SỞ ( )(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)Địa

danh (  ), tháng... năm... CHỦ CƠ SỞ ( )(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CHỦ CƠ SỞ (*)(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ sở;

(2)

Tên gọi đầy đủ, chính xác của cơ sở; ( ) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa báo cáo;

( *) Ghi địa danh cấp tỉnh/huyện/xã nơi cơ sở hoạt động hoặc nơi đặt trụ sở

chính của chủ cơ sở.

Cấu

trúc, nội dung báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động (viết

tắt là cơ sở).

MỤC

LỤC

DANH

MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH

MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Chương

I

THÔNG

TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

Tên chủ

cơ sở:...................................................................................................

Địa chỉ

văn

phòng

:

..............................................................................................

Người

đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:....................................................

Điện

thoại:........................; Fax:............................;

E-mail:...............................

Giấy

chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày........ của cơ sở hoặc các

giấy tờ tương đương.

Tên cơ

sở:..........................................................................................................

Địa điểm

cơ

sở:...................................................................................................

Văn bản

thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường,

phê duyệt dự án (nếu

có):........................................................................

Quyết

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy

phép môi trường thành phần (nếu

có):.............................................

Quy mô

của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công):...........................................................................................................................

Công

suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

3.1. Công

suất hoạt động của cơ

sở:.....................................................................

3.2. Công

nghệ sản xuất của cơ sở:.......................................................................

3.3. Sản

phẩm của cơ

sở:......................................................................................

Nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu

dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của

cơ

sở:............................................................................................................

Đối với

cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải

nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị tái

chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu.

Các

thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu

có):.............................................

Chương

II

SỰ

PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Sự phù

hợp của cơ sở với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)

:

Nêu rõ sự

phù hợp của cơ sở với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

Sự phù

hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

Nêu rõ sự

phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

Ghi chú:

Đối

với nội dung đã được đánh giá trong quá trình cấp giấy phép môi trường nhưng

không có thay đổi, chủ cơ sở không phải thực hiện đánh giá lại và ghi là không

thay đổi.

Chương

III

KẾT

QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Công

trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có):

1.1. Thu

gom, thoát nước mưa:

Mô tả chi

tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của công

trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa

bề mặt ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng điểm thoát

(như: tự chảy, đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh họa;

Mô tả các

biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác (nếu có).

(Đối với cơ

sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải

nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy

hại).

1.2. Thu

gom, thoát nước thải:

Công

trình thu gom nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích

thước, chiều dài,...) của từng tuyến thu gom nước thải sinh hoạt, công nghiệp

từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý nước thải;

Công

trình thoát nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích

thước, chiều dài,...) của từng tuyến thoát nước thải trước khi xả ra môi trường

tiếp nhận hoặc xả ra ngoài phạm vi của công trình xử lý chất thải;

Điểm xả

nước thải sau xử lý: Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải; đánh giá sự đáp ứng

yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm đấu nối nước

thải; nguồn tiếp nhận nước thải. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải là công

trình thủy lợi thì nêu rõ tên công trình thủy lợi, cơ quan nhà nước quản lý

công trình thủy lợi; việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với

công trình thủy lợi;

Sơ đồ

minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên;

Mô tả các

biện pháp thu gom, thoát nước thải khác (nếu có).

(Đối với cơ

sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải

nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy

hại).

1.3. Xử lý

nước thải:

Mô tả rõ

từng công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết

bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của từng công

trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của

công trình (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất,

chế phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho

quá trình vận hành; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với

nước thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp

khối (nếu có);

Các thiết

bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu

kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước

thải tự động, liên tục; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự

động, liên tục nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra,

giám sát;

Mô tả các

biện pháp xử lý nước thải khác (nếu có).

(Đối với cơ

sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải

nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy

hại).

Công

trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có):

Đối với

từng công trình xử lý bụi, khí thải cần làm rõ:

Công

trình thu gom khí thải trước khi được xử lý: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật

cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của từng công trình thu gom khí

thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải;

Công

trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử

lý khí thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của công trình (xử lý

bụi, khí thải cho công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của cơ sở); quy mô,

công suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh

họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất, xúc tác sử dụng; định mức

tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành công trình; yêu cầu về quy

chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của

hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);

Các thiết

bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu kiểm

định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống; làm rõ việc kết nối và

truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục khí thải về Sở Tài nguyên và Môi

trường địa phương để kiểm tra, giám sát;

Mô tả các

biện pháp xử lý bụi, khí thải khác (nếu có).

(Đối với cơ

sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung chuyển chất thải

nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển chất thải nguy

hại).

Công

trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

Mô tả rõ

từng công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp

thông thường, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo đáp

ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình lưu giữ chất thải;

Công

trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong khuôn

viên cơ sở (nếu có): Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông

số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành;

Đối với

cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung phải nêu rõ các công trình, thiết bị,

phương tiện thu gom phục vụ cho xử lý chất thải rắn;

Báo cáo

về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường (rác thải sinh hoạt, chất

thải rắn công nghiệp thông thường,...) phát sinh tại cơ sở;

Mô tả các

biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác (nếu có).

Công

trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

Mô tả rõ

từng công trình lưu giữ chất thải nguy hại, gồm: Mô tả chức năng, các thông số

kỹ thuật cơ bản nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

Công

trình xử lý chất thải nguy hại tự phát sinh tại cơ sở (nếu có): Mô tả chức

năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy

trình vận hành;

Đối với

cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải nêu rõ: hệ thống, công trình, thiết bị lưu

giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý chất thải nguy hại;

Báo cáo

về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở (kg/năm

và kg/tháng);

Mô tả các

biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác (nếu có).

Công

trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Các công

trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở.

Quy

chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở.

Phương

án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Mô tả chi

tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với

nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu

có), trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số

kỹ thuật cơ bản của công trình;

Mô tả chi

tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi,

khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu

có), trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số

kỹ thuật cơ bản của công trình;

Mô tả chi

tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và các công

trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ

quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của công

trình;

Mô tả

biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có).

Công

trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):

Mô tả các

công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ chức năng, các

thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường

khác áp dụng đối với cơ sở.

Các nội

dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá

tác động môi trường (nếu có):

Nêu rõ các

nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo

cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác

động môi trường.

Các nội

dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp lại giấy

phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này)

(Phần này

nêu chi tiết các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp

trước đó).

Kế

hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường,

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):

Phần này

báo cáo về kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học đã đề xuất trong báo cáo đánh giá

tác động môi trường đã được phê duyệt.

Chương

IV

NỘI

DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

Nguồn phát

sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công nghiệp)

đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng nước

thải: Nêu rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải sau xử

lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác

ngoài phạm vi cơ sở).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu rõ

các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của cơ sở, nguồn thải và quy

chuẩn kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước

thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn

tiếp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sở.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

Nguồn

phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng khí

thải: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau xử

lý được xả ra môi trường).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ các

chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng khí thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của cơ sở, nguồn thải và quy chuẩn

kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương

thức xả thải.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Nguồn

phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp

phép.

Giá trị

giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Nội dung

đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có):

Công

trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại: Nêu rõ từng công trình, hệ

thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; quy mô, công suất của từng công trình,

phương thức xử lý theo bảng sau:

TT Tên

công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại Công

suất xử lý (kg/năm) Phương

án xử lý Ghi

chú

1 Tên công

trình 1 .... ....

2 Tên công

trình 2 ...... ....

3 .........

.... .........

Mã chất

thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý: Nêu rõ từng mã chất thải nguy hại

và khối lượng đề nghị cấp phép theo bảng sau:

TT Tên

chất thải Trạng

thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn) Số

lượng (kg/năm) Mã

chất thải nguy hại Phương

án xử lý Mức

độ xử lý

(Tên của

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần đạt được)

Tổng

số lượng

Số lượng

trạm trung chuyển chất thải nguy hại: Nêu rõ số lượng trạm trung chuyển chất

thải nguy hại đề nghị cấp phép; vị trí, diện tích từng trạm trung chuyển chất

thải nguy hại, gồm:

Tên trạm

trung chuyển chất thải nguy hại số:...................................................

Địa

chỉ:..............................................................................................................

Diện

tích:...........................................................................................................

Điện

thoại:........................... Fax:............................

E-mail:.............................

Địa bàn

hoạt động đối với cơ sở

thực hiện

dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

vùng kinh tế.

Nội dung

đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu

sản xuất (nếu có):

Loại phế

liệu đề nghị nhập khẩu: Nêu rõ loại (có mã HS) phế liệu đề nghị cấp phép.

Khối

lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với cơ sở: Nêu rõ khối lượng từng loại

phế liệu đề nghị nhập khẩu.

Chương

V

KẾT

QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Kết quả

quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Lập bảng

tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời

điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Kết quả

quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.

Lập bảng

tổng hợp các kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước

thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật môi

trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Kết quả

quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp dụng đối với cơ sở

không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định):

Lập bảng

tổng hợp kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải trong quá trình lập báo cáo

đề xuất cấp giấy phép môi trường. Nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi

trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Chương

VI

CHƯƠNG

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trên cơ sở các công trình

bảo vệ môi trường của

cơ sở

, chủ

cơ

sở

tự rà soát

và

đề xuất

kế

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có trong trường hợp

đề xuất cấp lại giấy phép môi trường) và chương trình quan trắc môi trường

trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:

Kế

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

1.1.

Thời

gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế

hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của

cơ

sở

, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến

đạt được của từng hạng mục hoặc của cả cơ sở tại thời điểm kết thúc giai đoạn

vận hành thử nghiệm.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất

thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Kế hoạch chi tiết về thời

gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc

thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.

Kế hoạch đo đạc, lấy và

phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử

lý chất thải: Việc đánh giá phải được thực hiện cho từng công đoạn xử lý và

toàn bộ hệ thống xử lý (lấy mẫu tổ hợp), trường hợp công trình, thiết bị xử lý

hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ thực hiện lấy mẫu đơn

để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn,

quy chuẩn quy định.

Tổ chức có đủ điều kiện

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch.

Chương trình quan trắc

chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc

môi trường định kỳ:

Quan trắc nước thải: vị

trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trình quan trắc

tự động, liên tục chất thải:

Quan trắc nước thải: thông

số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trắc môi

trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của

pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.

Kinh phí thực hiện quan

trắc môi trường hàng năm.

Chương

VII

KẾT

QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Phần này nêu rõ các đợt kiểm

tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở

trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo và đính kèm các quyết định,

kết luận kiểm tra, thanh tra (nếu có). Trường hợp có vi phạm về bảo vệ môi

trường thì nêu rõ việc khắc phục vi phạm.

Chương

VIII

CAM

KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Phần này nêu rõ các cam kết

của chủ cơ sở về các nội dung:

Cam kết về tính chính xác,

trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Cam kết việc xử lý chất

thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về

bảo vệ môi trường khác có liên quan.

PHỤ

LỤC BÁO CÁO

Phụ lục 1:

Bản sao giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương

đương;

Giấy tờ về đất đai hoặc

bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Bản vẽ hoàn công công

trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo

quy định của pháp luật;

Các chứng chỉ, chứng nhận,

công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu

hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

Biên bản nghiệm thu, bàn

giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến

các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở;

Sơ đồ vị trí lấy mẫu của

chương trình quan trắc môi trường;

Văn bản về quy hoạch tỉnh,

phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền ban hành;

Các phiếu kết quả quan

trắc môi trường tại cơ sở;

Bản sao báo cáo đánh giá

tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt theo quy định của Luật Bảo vệ môi

trường) và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường của dự án; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có).

Phụ lục 2:

Đối với

cơ sở có hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng:

Đính kèm

bổ sung các loại giấy tờ sau:

Quy trình kiểm soát các

yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (đối với cơ sở phá dỡ tàu biển);

Hồ sơ hoàn thành công

trình xây dựng đối với hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động

phá dỡ tàu biển (nếu có);

Các tài liệu khác liên

quan đến biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình

phá dỡ tàu biển theo quy định của Chính phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã

qua sử dụng;

Giấy chứng nhận

Hệ

thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu

chuẩn quốc tế ISO 14001 (nếu có)

.

Đối với

cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:

Đính

kèm bổ sung các loại giấy tờ sau:

Bản sao hợp đồng chuyển

giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường

hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu, chất

thải phát sinh), nếu có;

Giấy chứng nhận

Hệ

thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu

chuẩn quốc tế ISO 14001 (nếu có)

.

Đối với

cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại:

Phụ lục

2.1.

Hồ sơ pháp lý đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại:

Các giấy tờ về đất đai

hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trung chuyển chất thải nguy hại;

Quyết định phê duyệt kết

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư; bản sao kế

hoạch bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền xác nhận cho dự án đầu tư các hạng mục công trình phục vụ hoạt động

lưu giữ chất thải nguy hại tại trạm trung chuyển chất thải nguy hại (trong

trường hợp các hồ sơ, giấy tờ không được nộp kèm theo thành phần hồ sơ đề nghị

cấp giấy phép môi trường).

Phụ lục

2.2.

Hồ sơ pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại:

Các giấy tờ về đất đai

hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trung chuyển chất thải nguy hại;

Bản sao kế hoạch bảo vệ

môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường (trước đây) được cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền xác nhận cho dự án đầu tư các hạng mục công trình phục vụ

hoạt động lưu giữ chất thải nguy hại tại trạm trung chuyển chất thải nguy hại.

Phụ lục 2.3.

Hồ sơ kỹ thuật của các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy

hại:

Sơ đồ phân khu chức năng

(hay còn gọi là sơ đồ tổng mặt bằng) trong cơ sở xử lý chất thải và trạm trung

chuyển chất thải nguy hại (nếu có); các bản vẽ, hình ảnh về cơ sở xử lý và trạm

trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có);

Hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ

thiết kế, hoàn công của các hệ thống, thiết bị đã đầu tư cho việc xử lý và lưu

giữ chất thải (nếu có);

Lưu ý: Trường hợp các hệ

thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại dùng chung để xử lý cả chất thải rắn

sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường thì chỉ mô tả một lần.

Phụ lục 2.4

.

Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị, công trình bảo vệ môi trường:

Bản sao hồ sơ thiết kế kỹ

thuật, hoàn công các công trình bảo vệ môi trường; các chứng chỉ, chứng nhận,

công nhận, giám định, văn bản có liên quan để kết hợp với việc kiểm tra, xác

nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động

môi trường được phê duyệt. Hồ sơ có thể đóng quyển riêng; giấy tờ, ảnh chụp có

liên quan.

Phụ lục 2.5

.

Hồ sơ nhân lực:

Đính kèm Bản sao các văn

bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm của những cán bộ, công nhân

viên có yêu cầu bắt buộc.

Phụ lục

2.6.

Bảng hướng dẫn vận hành an toàn phương tiện, thiết bị xử lý chất

thải.

Phụ lục

2.7.

Bảng hướng dẫn vận hành các thiết bị, công trình bảo vệ môi

trường: Bản hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) cho quy trình vận hành, sử

dụng các công trình bảo vệ môi trường (phải ghi chú vị trí đặt bản).

Phụ lục

2.8.

Kế hoạch quản lý môi trường

a) Chương trình quản lý môi

trường: mục tiêu; tổ chức nhân sự; kế hoạch quản lý; kế hoạch vệ sinh các

phương tiện, thiết bị và công trình.

b) Đánh giá hiệu quả xử lý

chất thải (ví dụ: các thành phần nguy hại, tính chất nguy hại của sản phẩm tái

chế, tận thu và chất thải sau xử lý so với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về

ngưỡng chất thải nguy hại và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan).

c) Kế hoạch xử lý ô nhiễm và

bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động (toàn bộ hoặc một số khu vực xử lý

chất thải, trạm trung chuyển chất thải nguy hại): Các kế hoạch (xử lý triệt để

lượng chất thải còn tồn đọng; vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; phá dỡ cơ

sở hoặc chuyển đổi mục đích; các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi

trường; cải tạo, phục hồi môi trường; chương trình giám sát môi trường sau khi

chấm dứt hoạt động, đặc biệt là nếu có bãi chôn lấp); các thủ tục (thông báo

cho các cơ quan chức năng, khách hàng và cộng đồng, nộp lại giấy phép); kinh

phí dự phòng.

Phụ lục

2.9.

Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe:

Bản nội quy an toàn lao động

và bảo vệ sức khỏe; bản chỉ dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động (phải ghi chú

vị trí đặt bản).

Phụ lục

2.10.

Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố:

Bản hướng dẫn dạng rút gọn

(hoặc dạng sơ đồ) của các quy trình ứng phó sự cố; bản sơ đồ thoát hiểm trong

cơ sở (phải ghi chú rõ vị trí đặt bản).

Phụ lục

2.11.

Đào tạo, tập huấn đình kỳ hàng năm:

Tài liệu đào tạo (nếu tự tổ

chức; lưu ý phần tài liệu đào tạo là các kế hoạch, quy trình, chương trình đã

lập trong bộ hồ sơ đăng ký này thì không cần nêu lại mà chỉ cần ghi chú).

Phụ lục

2.12:

Đính kèm giấy chứng nhận

Hệ thống quản lý môi trường

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001

.

Phụ lục

2.13:

Quy hoạch có liên quan và có nội dung về xử lý chất thải nguy hại

(nếu có), trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại;

Phụ lục

2.14:

Quy định khoảng cách an toàn về môi trường (nếu có);

Đối với cơ sở khai thác

khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ, hồ sơ sau:

Bản đồ vị trí khu vực khai

thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ

vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai

thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả

các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ

1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc

1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ vị

t

rí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc

1/10.000); Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm;

Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 ho

ặ

c

1/2.000).

Ghi chú:

Trường

hợp cấp lại giấy phép môi trường theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 4

Điều 30 Nghị định này, báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường không thể

hiện nội dung quy định tại Chương I và Chương III (trừ mục 9) Biểu mẫu này.

PHỤ LỤC XI

MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

ĐẦU TƯ NHÓM III

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

Mẫu

trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ

quan cấp trên của chủ dự án đầu tư(1)BÁO

CÁO ĐỀ XUẤTCẤP,

CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNGcủa

dự án đầu tư (2)CHỦ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ( )(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)Địa

danh (  ), tháng ... năm ... CHỦ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ( )(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

CHỦ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ (*)(Ký,

ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản dự án đầu tư;

(2)

Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án đầu tư; ( ) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa

báo cáo; ( *) Ghi địa danh cấp tỉnh/huyện/xã nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc

nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án đầu tư.

Cấu

trúc, nội dung báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu

tư nhóm III.

MỤC

LỤC

DANH

MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH

MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Chương

I

THÔNG

TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên chủ

dự án đầu

tư:.......................................................................................

Địa chỉ

văn

phòng

:

..............................................................................................

Người

đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu

tư:.........................................

Điện

thoại:............................; Fax:.........................;

E-mail:..............................

Giấy

chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày........ của chủ dự án đầu tư

hoặc các giấy tờ tương đương.

Tên dự

án đầu

tư:..............................................................................................

Địa điểm

thực hiện dự án đầu

tư:.......................................................................

Quy mô

của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công):................................................................................................................

Công

suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

3.1. Công

suất của dự án đầu

tư:...........................................................................

3.2. Công

nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự

án đầu

tư:.................................................................................................

3.3. Sản

phẩm của dự án đầu

tư:...........................................................................

Nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung

cấp điện, nước của dự án đầu

tư:.............................................................

Các

thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu

có):..................................

Chương

II

SỰ

PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Sự phù

hợp của dự án đầu tư với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)

:

Nêu rõ sự

phù hợp của dự án đầu tư với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

Sự phù

hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

Nêu

rõ sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp

nhận chất thải.

Ghi

chú:

Đối với nội dung đã được đánh giá trong quá trình cấp giấy phép

môi trường nhưng không có thay đổi, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại

và ghi là không thay đổi.

Chương

III

HIỆN

TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.

Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Tổng hợp dữ liệu (nêu

rõ nguồn số liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án,

trong đó làm rõ:

-

Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án;

-

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án (nếu

có).

2.

Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

-

Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: hệ thống sông

suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; chế độ thủy văn/hải văn

của nguồn nước: diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong

năm, lưu lượng dòng chảy kiệt nhất trong năm, chế độ thủy triều, hải văn.

-

Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: đánh giá chất lượng nguồn nước khu

vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp

nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến diễn biến chất lượng

nguồn nước tiếp nhận.

-

Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình

thủy lợi (nếu có): Tên, địa chỉ, số điện thoại.

3.

Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

Kết

quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận

các loại chất thải của dự án được thực hiện ít nhất là 03 đợt khảo sát. Việc đo

đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu phải tuân thủ quy trình kỹ thuật về quan trắc môi

trường. Tổng hợp kết quả để làm rõ sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc

điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án.

Chương

IV

ĐỀ

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đề xuất

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

dự án:

1.1. Về

công trình, biện pháp xử lý nước thải: Thuyết minh chi tiết về quy mô, công

suất, công nghệ của công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải

công nghiệp (nếu có).

1.2. Về

công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải

rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: Mô tả quy mô, vị trí của

khu vực lưu giữ tạm thời các loại chất thải.

1.3. Về

công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: Các công trình giảm thiểu bụi, khí

thải trong quá trình thi công xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật

môi trường.

1.4. Về

công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Mô tả các công trình, biện

pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung.

1.5. Các

biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có).

Đề xuất

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận

hành

2.1. Về

công trình, biện pháp xử lý nước thải:

Thuyết

minh về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng

của từng công trình xử lý nước thải dự kiến xây dựng hoặc hệ thống thiết bị xử

lý nước thải đồng bộ, hợp khối (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý);

yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước thải sau xử lý;

CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);

Các thông

số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải, kèm theo bản

vẽ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu thiết

kế một bước (sau đây gọi tắt là bản vẽ thiết kế, đính kèm tại Phụ lục của báo

cáo);

Các thiết

bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có). CO/CQ và phiếu

kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước

thải tự động, liên tục (nếu có);

Mô tả các

biện pháp xử lý nước thải khác (nếu có).

2.2. Về

công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

Thuyết

minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác

sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu

chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống

thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);

Các thông

số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý bụi, khí thải, kèm theo

bản vẽ thiết kế (đính kèm tại Phụ lục báo cáo);

Các thiết

bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu kiểm

định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự

động, liên tục (nếu có);

Mô tả các

biện pháp xử lý bụi, khí thải khác (nếu có).

2.3. Về

công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt,

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại):

Dự báo về

khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát

sinh trong quá trình vận hành; chất thải nguy hại phát sinh (kg/năm và

kg/tháng);

Thuyết

minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác

sử dụng của từng công trình lưu giữ, xử lý chất thải;

Các thông

số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình lưu giữ, xử lý chất thải, kèm

theo dự thảo bản vẽ thiết kế (đính kèm tại Phụ lục báo cáo);

Mô tả các

biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn khác (nếu có).

2.4. Về

công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật

về môi trường:

Mô tả chi

tiết các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn vận

hành của dự án;

Mô tả các

biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khác (nếu có).

2.5. Phương

án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và

khi dự án đi vào vận hành:

Mô tả chi

tiết các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá

trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có), trong đó phải

làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản

của công trình;

Mô tả

biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có).

2.6. Biện

pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động

xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có).

Tổ chức

thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Danh mục

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư.

Kế hoạch

xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc

nước thải, khí thải tự động, liên tục.

Kế hoạch

tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Tóm tắt

dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Tổ chức,

bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

Nhận xét

về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Nhận xét

khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả đánh giá, dự báo về

các tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu

tư. Đối với các vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do

khách quan, chủ quan.

Chương

V

NỘI

DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

Nguồn

phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công

nghiệp) đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng nước

thải: Nêu rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải sau xử

lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác

ngoài phạm vi dự án).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu rõ

các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy

chuẩn kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước

thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn

tiếp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi dự án.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

Nguồn

phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng khí

thải: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau xử

lý được xả ra môi trường).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ các

chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng khí thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn

kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương

thức xả thải.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Nguồn

phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp

phép.

Giá trị

giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Chương

VI

KẾ

HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở

đề

xuất

các công trình bảo vệ môi trường của dự án

đầu tư

,

chủ dự án

đầu tư

đề xuất

kế hoạch

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

Kế hoạch

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:

1.1.

Thời

gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế

hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của

d

ự

án

đầu tư

, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc.

Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả dự án đầu tư tại thời

điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất

thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Kế hoạch chi tiết về thời

gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc

thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.

Kế hoạch đo đạc, lấy và

phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử

lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn); thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực

hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

Chương

trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp

luật.

2.1. Chương trình quan trắc

môi trường định kỳ:

Quan trắc nước thải: vị

trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trình quan trắc

tự động, liên tục chất thải:

Quan trắc nước thải: thông

số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trắc môi

trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của

pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.

Kinh phí thực hiện quan

trắc môi trường hằng năm.

Chương

VIII

CAM

KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phần này nêu rõ các cam kết

của chủ dự án đầu tư về các nội dung:

Cam kết về tính chính xác,

trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Cam kết việc xử lý chất

thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về

bảo vệ môi trường khác có liên quan.

PHỤ

LỤC BÁO CÁO

Bản sao giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương

đương;

Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc

bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi trường, kèm theo thuyết minh

về quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải;

Các chứng chỉ, chứng nhận,

công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu

hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

Các phiếu kết quả đo đạc,

phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát;

Phiếu kiểm định, hiệu

chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các thiết bị quan trắc tự động,

liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có);

Sơ đồ vị trí lấy mẫu của

chương trình quan trắc môi trường;

Văn bản về quy hoạch tỉnh,

phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền ban hành.

Ghi chú:

Trường

hợp cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại điểm b và điểm d

khoản 4 Điều 30 Nghị định này, báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường chỉ

thể hiện các nội dung thay đổi so với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép

môi trường trước đó.

PHỤ LỤC XII

MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI DỰ ÁN NHÓM III

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

Mẫu

trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ

quan cấp trên của chủ cơ sở(1)BÁO

CÁO ĐỀ XUẤTCẤP,

CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNGcủa

cơ sở (2)CHỦ CƠ SỞ ( )(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)Địa

danh (  ), tháng... năm... CHỦ CƠ SỞ ( )(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CHỦ CƠ SỞ (*)(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ sở;

(2)

Tên gọi đầy đủ, chính xác của cơ sở; ( ) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa báo cáo;

( *) Ghi địa danh cấp tỉnh/huyện/xã nơi cơ sở hoạt động hoặc nơi đặt trụ sở

chính của chủ cơ sở.

Cấu

trúc, nội dung báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở.

MỤC

LỤC

DANH

MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH

MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Chương

I

THÔNG

TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

Tên chủ

cơ

sở:...................................................................................................

Địa chỉ

văn

phòng

:

..............................................................................................

Người

đại diện theo pháp luật của chủ cơ

sở:....................................................

Điện

thoại:..........................; Fax:...................;

E-mail:......................................

Giấy

chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày........ của cơ sở hoặc các

giấy tờ tương đương.

Tên cơ

sở:..........................................................................................................

Địa điểm

cơ

sở:...................................................................................................

Quyết

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy

phép môi trường thành phần (nếu

có):.............................................

Quy mô

của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công):...........................................................................................................................

Công

suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

3.1. Công

suất hoạt động của cơ sở:.....................................................................

3.2. Công

nghệ sản xuất của cơ

sở:.......................................................................

3.3. Sản

phẩm của cơ

sở:......................................................................................

Nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung

cấp điện, nước của cơ

sở:........................................................................

Các

thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có):.............................................

Chương

II

SỰ

PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Sự phù

hợp của cơ sở với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)

:

Nêu rõ sự

phù hợp của cơ sở với quy

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

Sự phù

hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

Nêu rõ sự

phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

Ghi chú:

Đối

với nội dung đã được đánh giá trong quá trình cấp giấy phép môi trường nhưng

không có thay đổi, chủ cơ sở không phải thực hiện đánh giá lại và ghi là không

thay đổi.

Chương

III

KẾT

QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Công

trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có):

1.1. Thu

gom, thoát nước mưa:

Mô tả chi

tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của công

trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa

bề mặt ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng điểm thoát

(như: tự chảy, đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh họa;

Mô tả các

biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác (nếu có).

1.2. Thu

gom, thoát nước thải:

Công

trình thu gom nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích

thước, chiều dài,...) của từng tuyến thu gom nước thải sinh hoạt, công nghiệp

từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý nước thải;

Công

trình thoát nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích

thước, chiều dài, ...) của từng tuyến thoát nước thải trước khi xả ra môi

trường tiếp nhận hoặc xả ra ngoài phạm vi của công trình xử lý chất thải;

Điểm xả

nước thải sau xử lý: Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải; đánh giá sự đáp ứng

yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm đấu nối nước

thải; nguồn tiếp nhận nước thải. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải là công

trình thủy lợi thì nêu rõ tên công trình thủy lợi, cơ quan nhà nước quản lý

công trình thủy lợi; việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với

công trình thủy lợi;

Sơ đồ

minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên;

Mô tả các

biện pháp thu gom, thoát nước thải khác (nếu có).

1.3. Xử lý

nước thải:

Mô tả rõ

từng công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết

bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của từng công

trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của

công trình (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất,

chế phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho

quá trình vận hành; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với

nước thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp

khối (nếu có);

Các thiết

bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu

kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước

thải tự động, liên tục; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự

động, liên tục nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra,

giám sát;

Mô tả các

biện pháp xử lý nước thải khác (nếu có).

Công

trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có):

Đối với

từng công trình xử lý bụi, khí thải cần làm rõ:

Công

trình thu gom khí thải trước khi được xử lý: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật

cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của từng công trình thu gom khí

thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải;

Công

trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử

lý khí thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của công trình (xử lý

bụi, khí thải cho công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của cơ sở); quy mô,

công suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh

họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất, xúc tác sử dụng; định mức

tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành công trình; yêu cầu về quy

chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của

hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);

Các thiết

bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu kiểm

định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống; làm rõ việc kết nối và

truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục khí thải về Sở Tài nguyên và Môi

trường địa phương để kiểm tra, giám sát;

Mô tả các

biện pháp xử lý bụi, khí thải khác (nếu có).

Công

trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

Mô tả rõ

từng công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp

thông thường, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo đáp

ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình lưu giữ chất thải.

Công

trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong khuôn

viên cơ sở (nếu có): Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông

số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành.

Đối với

cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung phải nêu rõ các công trình, thiết bị,

phương tiện thu gom phục vụ cho xử lý chất thải rắn.

Báo cáo

về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường (rác thải sinh hoạt, chất

thải rắn công nghiệp thông thường,...) phát sinh tại cơ sở;

Mô tả các

biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác (nếu có).

Công

trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

Mô tả rõ

từng công trình lưu giữ chất thải nguy hại, gồm: Mô tả chức năng, các thông số

kỹ thuật cơ bản nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

Công

trình xử lý chất thải nguy hại tự phát sinh tại cơ sở (nếu có): Mô tả chức

năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy

trình vận hành;

Đối với

cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải nêu rõ: hệ thống, công trình, thiết bị lưu

giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý chất thải nguy hại;

Báo cáo

về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở (kg/năm

và kg/tháng);

Mô tả các

biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác (nếu có).

Công

trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Các công

trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở.

Quy

chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở.

Phương

án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Mô tả chi

tiết các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá

trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có), trong đó phải

làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản

của công trình;

Mô tả

biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có).

Công

trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):

Mô tả các

công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ chức năng, các

thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường

khác áp dụng đối với cơ sở.

Chương

IV

NỘI

DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

Nguồn

phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công

nghiệp) đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng nước

thải: Nêu rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải sau xử

lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác

ngoài phạm vi cơ sở).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu rõ

các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của cơ sở, nguồn thải và quy

chuẩn kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước

thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn

tiếp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sở.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

Nguồn

phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép.

Nguồn số

01:

Nguồn số

02:

...................

Lưu lượng

xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép.

Dòng khí

thải: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau xử

lý được xả ra môi trường).

Các chất

ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ các

chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo

dòng khí thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của cơ sở, nguồn thải và quy chuẩn

kỹ thuật môi trường.

Vị trí,

phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương

thức xả thải.

Nội dung

đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Nguồn

phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp

phép.

Giá trị

giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Chương

V

KẾT

QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Kết quả

quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Lập bảng

tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 01 năm liền kề trước

thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Kết quả

quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.

Lập bảng

tổng hợp các kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong 01 năm liền kề trước

thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật môi

trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Kết quả

quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp dụng đối với cơ sở

không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định):

Lập bảng

tổng hợp kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải trong quá trình lập báo cáo

đề xuất cấp giấy phép môi trường. Nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi

trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Chương

VI

CHƯƠNG

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trên cơ sở các công trình

bảo vệ môi trường của

cơ sở

, chủ

cơ

sở

tự rà soát

và

đề xuất

kế

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có trong trường hợp

đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường) và chương trình quan trắc môi trường

trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:

Kế

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:

1.1.

Thời

gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế

hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của

cơ

sở

, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến

đạt được của từng hạng mục hoặc của cả cơ sở tại thời điểm kết thúc giai đoạn

vận hành thử nghiệm.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất

thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Kế hoạch chi tiết về thời

gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc

thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.

Kế hoạch đo đạc, lấy và

phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử

lý chất thải: Việc đánh giá phải được thực hiện cho từng công đoạn xử lý và

toàn bộ hệ thống xử lý (lấy mẫu tổ hợp), trường hợp công trình, thiết bị xử lý

hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ thực hiện lấy mẫu đơn

để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn,

quy chuẩn quy định.

Tổ chức

có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực

hiện kế hoạch.

Chương

trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp

luật.

2.1. Chương trình quan trắc

môi trường định kỳ:

Quan trắc nước thải: vị

trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trình quan trắc

tự động, liên tục chất thải:

Quan trắc nước thải: thông

số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Quan trắc bụi, khí thải

công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt

động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác

theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.

Kinh phí

thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Chương

VII

KẾT

QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Phần này

nêu rõ các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm

quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo và đính

kèm các quyết định, kết luận kiểm tra, thanh tra (nếu có). Trường hợp có vi

phạm về bảo vệ môi trường thì nêu rõ việc khắc phục vi phạm.

Chương

VIII

CAM

KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Phần này

nêu rõ các cam kết của chủ cơ sở về các nội dung:

Cam kết

về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Cam kết

việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

PHỤ

LỤC BÁO CÁO

Bản sao

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các

giấy tờ tương đương;

Giấy tờ

về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp

luật;

Bản vẽ

hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Các chứng

chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ

được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

Biên bản

nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có

liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở (nếu có);

Sơ đồ vị

trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;

Văn bản

về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

Các phiếu

kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;

Bản sao

báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt kết quả

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (nếu có); các giấy

phép môi trường thành phần (nếu có).

Ghi chú:

Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường theo quy định tại điểm a

khoản 4 Điều 30 Nghị định này, báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường

không thể hiện nội dung quy định tại Chương I và Chương III Biểu mẫu này.

PHỤ LỤC XIII

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..........V/v đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại giấy phép môi trường của

dự án, cơ sở (2) Địa

danh, ngày... tháng... năm......

Kính

gửi: (3)

Chúng

tôi là: (1), Chủ đầu tư dự án, cơ sở (2) thuộc mục số... Phụ lục... ban hành

kèm theo Nghị định số.../...../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm... của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, dự án, cơ sở (2) thuộc thẩm quyền cấp

giấy phép môi trường của (3).

Dự án, cơ

sở (2) đã được (3) cấp Giấy phép môi trường số:......./GPMT-..... ngày....

tháng.... năm.....

(chỉ nêu trong trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh, cấp lại

giấy phép môi trường, trừ trường hợp cấp điều chỉnh quy định tại khoản 4 Điều

46 Luật Bảo vệ môi trường).

Địa chỉ

trụ sở chính của (1):

Địa điểm

thực hiện dự án, cơ sở (2):

Giấy

chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:....... ngày........ của (1) hoặc các

giấy tờ tương đương.

Người

đại diện theo pháp luật của (1):........................ Chức

vụ:......................

Điện

thoại:......................; Fax:................................;

E-mail:.............................

Người

liên hệ trong quá trình tiến hành thủ

tục:...................................... Chức

vụ:................................... Điện thoại:...............................;

Email:.....................

Trường hợp

đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thì nêu bổ sung mục 6 dưới đây:

Nội dung

đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường:

Phần này

nêu rõ nội dung đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường so với giấy phép

môi trường đã được cấp, lý do đề nghị cấp điều chỉnh.

Chúng tôi

xin gửi đến (3) hồ sơ gồm (trừ trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi

trường):

01 bản

Báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (2);

01 bản Báo

cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi

của dự án (2) (chỉ gửi trong trường hợp dự án (2) không thuộc đối tượng phải

thực hiện đánh giá tác động môi trường);

01 Quyết

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản tương đương

với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

theo quy định tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả hồ sơ kèm

theo văn bản tương đương) có nội dung nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu

từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (Chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư, cơ sở

có đề nghị nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất).

Chúng tôi

cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong

các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm

trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3)

xem xét cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại giấy phép môi trường của dự án, cơ sở (2)./.

Nơi

nhận:- Như trên;- ...;- Lưu:... ĐẠI

DIỆN HỢP PHÁPCỦA...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(1)

Chủ dự án đầu tư, cơ sở; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án đầu tư, cơ sở; (3)

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của (2).

Biểu mẫu

này không áp dụng cho trường hợp cấp điều chỉnh giấy phép môi trường quy định

tại khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường.

PHỤ LỤC XIV

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP MÔI

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..........V/v đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án, cơ sở (2) Địa

danh, ngày... tháng... năm......

Kính

gửi: (3)

Chúng tôi

là: (1), chủ đầu tư dự án, cơ sở (2).

Để đảm bảo

thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, (1) đề nghị (3) xem

xét, cấp đổi giấy phép môi trường với các thông tin cụ thể như sau:

Thông

tin về giấy phép môi trường đã được cấp: Giấy phép môi trường

số......./GPMT-..... ngày.... tháng..... năm.....

Tên dự án

đầu tư, cơ

sở:.....................................................................................

Tên chủ

đầu tư dự án, cơ

sở:..............................................................................

Thông

tin đề nghị thay đổi trong giấy phép môi trường của (2).

Tên dự án

đầu tư, cơ

sở:.....................................................................................

Tên chủ

đầu tư dự án, cơ sở:...............................................................................

(Chỉ liệt

kê những thay đổi và thuộc trường hợp cấp đổi giấy phép môi trường)

Địa chỉ

liên hệ của

(1):......................................................................................

Người đại

diện theo pháp luật của (1):......................... Chức

vụ........................

Điện

thoại:....................; Fax:.............................;

E-mail:..................................

Chúng tôi

xin gửi đến (3) Bản Phụ lục kèm theo Văn bản này, gồm:

Liệt kê

danh mục các tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để chứng minh

pháp nhân hợp lệ của (1) đối với (2).

Chúng tôi

cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các hồ sơ, tài liệu được cung

cấp kèm theo văn bản này, đồng thời cam kết không thay đổi các nội dung khác

của Giấy phép môi trường số..../GPMT-.... ngày.... tháng.... năm... nêu trên.

Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của

Việt Nam.

Đề nghị (3)

xem xét cấp đổi giấy phép môi trường của dự án, cơ sở (2)./.

Nơi nhận:- Như trên;- ...;- Lưu:... ĐẠI

DIỆN HỢP PHÁPCỦA...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú

:

(1) Tên chủ dự án đầu tư, cơ sở; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự

án đầu tư, cơ sở; (3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của (2).

PHỤ LỤC XV

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG

TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 46 LUẬT BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... Địa

danh, ngày... tháng... năm...

BÁO

CÁO

Kết

quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án (3)

Kính

gửi: (2)

Thông

tin chung về dự án:

Tên chủ

dự án đầu tư:.........................................................................................

Địa chỉ

văn

phòng:..............................................................................................

Điện

thoại:.....................................; Fax:....................;

E-mail:..........................

Địa điểm

thực hiện dự

án:..................................................................................

Giấy phép

môi trường của dự án số:..................................................................

Các công

trình bảo vệ môi trường của dự án

a) Hệ thống

xử lý nước thải

Kết quả

đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải (cần nêu rõ tên và địa chỉ

liên hệ của đơn vị thực hiện việc quan trắc môi trường: thời gian, tần suất,

phương pháp, kết quả đo đạc, lấy và phân tích mẫu).

Kết quả

đánh giá sự phù hợp của hệ thống xử lý nước thải được thực hiện thông qua việc

đánh giá kết quả quan trắc nước thải (kết quả đo đạc bằng thiết bị đo nhanh

hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm) của các thông số

môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với ngành, lĩnh

vực có quy chuẩn riêng hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa

phương về nước thải (sinh hoạt, công nghiệp) và được trình bày theo bảng sau:

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; hiệu suất xử

lý Lưu lượng thải (Đơn vị tính) Thông số ô nhiễm

Thông số A Thông số B v.v...

Trước xử lý (nếu có) Sau xử lý Trước xử lý (nếu có) Sau xử lý Trước xử lý(nếu có) Sau xử lý

Lần

1

Lần

2

Lần

n, .....

Theo

QCVN (tương ứng với từng loại hình sản xuất).

b) Công

trình xử lý bụi, khí thải:

Kết quả

đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: Việc đánh

giá hiệu quả xử lý được thực hiện thông qua kết quả quan trắc khí thải (kết quả

đo đạc bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng

thí nghiệm) và số liệu quan trắc tự động, liên tục (nếu có). Chủ dự án đầu tư

thực hiện thống kê dưới dạng bảng tương tự như đối với nước thải tại điểm a nêu

trên.

Các nội

dung điều chỉnh về loại, khối lượng chất thải nguy hại so với giấy phép môi

trường đã được cấp (nếu có):

(Mô tả rõ

việc điều chỉnh về loại, khối lượng chất thải nguy hại so với giấy phép môi trường

được cấp; giải trình cụ thể việc điều chỉnh về loại, khối lượng chất thải; các

căn cứ pháp lý cho việc điều chỉnh (nếu có). Trường hợp không có điều chỉnh về

loại, khối lượng chất thải nguy hại so với giấy phép môi trường được cấp thì

ghi rõ các nội dung về loại, khối lượng chất thải nguy hại phù hợp với giấy

phép môi trường được cấp).

4. Nội

dung điều chỉnh về khối lượng phế liệu nhập khẩu so với giấy phép môi trường đã

được cấp

(nếu có):

(Mô

tả rõ việc điều chỉnh về

khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu

so với giấy phép môi trường được cấp; giải trình cụ thể

việc điều chỉnh về

khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu

; các căn cứ pháp lý cho việc điều chỉnh (nếu có). Trường

hợp không có điều chỉnh về

khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu

so với giấy phép môi trường được cấp thì ghi rõ

khối

lượng phế liệu được phép nhập khẩu

phù hợp với giấy

phép môi trường được cấp).

Chúng tôi

cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai

trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi

nhận:- Như trên;- ...;- Lưu: ... ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA

...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ dự án đầu tư;

(2)

Tên cơ quan kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

(3) Tên đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu

tư của dự án (3).

Phụ lục

kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án,

bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có

một số hoặc tất cả các tài liệu này):

Hồ sơ hoàn

công kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải;

các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi

trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;

các

phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý

chất thải;

các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi, điều

chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Biên

bản nghiệm thu, bàn giao các công trình xử lý chất thải hoặc các văn bản khác

có liên quan đến các công trình xử lý chất thải; nhật ký vận hành công trình xử

lý chất thải; nhật ký vận hành dây chuyền sản xuất có sử dụng phế liệu nhập

khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối với dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm

nguyên liệu sản xuất); chứng từ chất thải nguy hại (đối với dự án có hoạt động

dịch vụ xử lý chất thải nguy hại).

PHỤ LỤC XVI

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ

ĐƯỢC

MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng

01 năm 2022 của Chính phủ)

Hoạt

động đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy

nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến

đầu tư và thương mại.

Sản

xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện

ảnh, phim video; hoạt động truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Dịch vụ

thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

Dịch vụ

thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích

xây dựng dưới 200 m

2

.

Dịch vụ

ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200 m

2

.

Dịch vụ

sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

Dịch vụ

photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

Canh tác

trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá

nhân, hộ gia đình.

Trồng

khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.

Xây

dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

Dự án,

cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải

dưới 10.000 m

3

/ngày đêm.

Dự án

đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Không

phát sinh khí thải phải xử lý;

Không

phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử

lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

giấy phép môi trường;

Không

phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

PHỤ LỤC XVII

DANH MỤC CÁC CHẤT POP VÀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ MIỄN TRỪ THEO QUY

ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC STOCKHOLM

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

TT Tên chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy Phụ lục của Công ước Stockholm Lĩnh vực sử dụng Hoạt động Nội dung đăng ký miễn trừ của Công ước Stockholm

1 Hexabromodiphenyl

ether và Heptabromodiphenyl ether (HBDE) A Công

nghiệp Sản

xuất Không.

Sử

dụng Cho phép

tái chế, sử dụng và tiêu hủy theo quy định của Công ước Stockholm.

2 Tetrabromodiphenyl

ether và Pentabromodiphenyl ether (POP-BDE) A Công

nghiệp Sản

xuất Không.

Sử

dụng Cho phép

tái chế, sử dụng và tiêu hủy theo quy định của Công ước Stockholm.

3 Các axit

Perfluorooctane sulfonic, muối của chúng (PFOS) và perfluorooctane sulfonyl

fluoride (PFOSF) B Công

nghiệp, nông nghiệp Sản

xuất Không

được đăng ký miễn trừ riêng biệt.- Là hợp

chất trung gian trong trường hợp đăng ký miễn trừ theo mục đích.

Sử

dụng Được

đăng ký miễn trừ riêng biệt đối với các lĩnh vực:

+ Mạ kim

loại (mạ kim loại cứng) chỉ trong hệ thống khép kín;+ Bọt

chữa cháy (cho đám cháy loại B) trong các hệ thống đã lắp đặt, bao gồm cả hệ

thống cố định và di động.- Được

đăng ký miễn trừ theo mục đích đối với lĩnh vực: Bả côn trùng bằng

sulfluramid (số CAS 4151-50-2) như hoạt chất nhằm kiểm soát kiến xén lá từ

Atta spp. và Acromyrmex spp., chỉ sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

4 Hexabromocyclododecane

(HBCDD) A Công

nghiệp Sản

xuất Được sản

xuất đối với lĩnh vực: Vật liệu cách nhiệt (expanded polystyrene - EPS và

extruded polystyrene - XPS) trong xây dựng/tòa nhà.

Sử

dụng Vật liệu

cách nhiệt EPS và XPS được sử dụng trong xây dựng/tòa nhà.

5 Polychlorinated

naphthalene (PCN) A,

C Nông

nghiệp, Sản

xuất Là hợp

chất trung gian, bao gồm octafluoronaphthalene.

phát

sinh không chủ định Sử

dụng Sử dụng

trong các sản phẩm chứa PCN trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm octafluoronaphthalene.

6 Decabromodiphenyl

ether (DBDE) A Công

nghiệp Sản

xuất Cho phép

sản xuất theo quy định của Công ước Stockholm.

Sử

dụng Được sử

dụng trong các lĩnh vực:- Các bộ

phận của phương tiện giao thông (sử dụng làm vật liệu cách nhiệt, hệ thống

dây điện, vải bọc...);- Máy bay

và các phụ tùng thay thế kèm theo (đối với máy bay đang sử dụng trước tháng

12/2018 và nhận trước tháng 12/2022);- Các sản

phẩm dệt may có chứa chất chống cháy, trừ quần áo và đồ chơi;- Phụ gia

trong các sản phẩm nhựa gia dụng, thiết bị điện và thiết bị gia dụng (thiết

bị sưởi ấm, bàn là, quạt) chứa hoặc tiếp xúc trực tiếp

với các

bộ phận điện hoặc yêu cầu tuân thủ theo tiêu chuẩn chống cháy với nồng độ

thấp hơn 10% trọng lượng của thiết bị;- Bọt

polyurethane cách nhiệt trong lĩnh vực xây dựng.

7 Các

paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP) A Công

nghiệp Sản

xuất Cho phép

sản xuất theo quy định của Công ước Stockholm.

Sử

dụng Được sử

dụng trong các lĩnh vực:- Phụ gia

trong sản xuất cao su;- Chất

làm chậm cháy trong cao su, mực, keo dính và chất phủ bề mặt;- Sơn

chống cháy và chống thấm;- Chế

phẩm chứa dầu trong sản xuất da;- Sản

xuất các loại ống cho bóng đèn trang trí ngoài trời;- Phụ gia

trong dầu bôi trơn hoặc chất làm lạnh trong cắt kim loại hoặc tạo hình kim

loại;- Chất

làm dẻo thứ cấp trong polyvinyl chloride, ngoại trừ trong đồ chơi và sản phẩm

dành cho trẻ em.

8 Perfluorooctanoic

acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA A Công

nghiệp Sản

xuất Không

được sản xuất trong bọt chữa cháy.- Các

lĩnh vực sản xuất khác được thực hiện theo quy định của Công ước Stockholm.

Sử

dụng Được sử

dụng trong các lĩnh vực:- Lớp phủ

chụp ảnh được áp dụng trong tráng phim;- Lớp phủ

hình ảnh áp dụng cho phim;- Dệt may

(làm chất chống thấm dầu và nước);- Thiết

bị y tế dùng cho cấy ghép;- Bọt

chữa cháy (đám cháy loại B);- Sản

xuất polytetrafluoroetylen (PTFE) và polyvinylidene fluoride (PVDF): Dùng

trong màng lọc khí hiệu suất cao, chống ăn mòn, màng lọc nước và màng lọc khí

kháng khuẩn cho lĩnh vực y tế; thiết bị trao đổi khí thải công nghiệp; chất

bịt kín công nghiệp có khả năng ngăn chặn rò rỉ các hợp chất hữu cơ dễ bay

hơi và bụi PM2.5;

Sản

xuất polyfluoroetylen propylene (FEP) dùng trong lĩnh vực dây và cáp điện cao

thế để truyền tải điện;- Sản

xuất fluoroelastomers để sản xuất vòng chữ O, đai và phụ kiện nhựa cho nội

thất ô tô;- Sản

xuất dược phẩm.

PHỤ LỤC XVIII

MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ MIỄN TRỪ CHẤT POP

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...V/v đăng ký miễn trừ chất POP Địa danh,

ngày... tháng... năm...

Kính

gửi:....... (2) ..........

Căn cứ Luật Bảo vệ môi

trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định

số............/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm.... của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chúng tôi là:

Tên tổ chức/cá nhân:.....................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện

thoại.............................. Fax:..................................................................................

Email:...........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số..................

ngày....... tháng........ năm.......... tại...............................................................................................

Lĩnh vực kinh doanh:.....................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký

mã số thuế số..... ngày.... tháng....... năm... tại.........................

Họ tên người đại diện

pháp luật:..................Chức danh...................................................

Họ tên người liên hệ:.....................................................................................................

Số điện thoại di

động:.......................... Email:.................................................................

Đã thực hiện đăng ký

miễn trừ lần gần nhất (tên chất POP, thời gian đăng ký, khối lượng):

Đăng ký nhu cầu miễn

trừ các chất POP sau:

Đăng ký miễn trừ

các chất

POP (trừ chất PFOS, các muối của nó và PFOSF) thuộc Phụ lục XVII ban hành kèm

theo Nghị định số........../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm.... của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tên chất POP

Thời gian đăng ký

miễn trừ(theo yêu cầu của Công ước Stockholm)

Sản xuất:

Ước tính khối lượng

chất POP được sản xuất, sử dụng hằng năm Sử dụng:

Các lý do đăng ký

miễn trừ

Ghi chú

Đăng ký miễn trừ

PFOS,

các muối của nó và PFOSF thuộc Phụ lục XVII

ban

hành kèm theo

Nghị định số.........../NĐ-CP

ngày.... tháng.... năm.... của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường

Đăng ký

miễn trừ

riêng biệt

đối với PFOS, các muối của nó và PFOSF:

Đăng ký miễn trừ:(Có thể chọn nhiều

nội dung) Mạ kim

loại (mạ kim loại cứng) trong hệ thống khép kín;Bọt chữa

cháy (cho đám cháy loại B) trong các hệ thống đã lắp đặt, bao gồm cả hệ thống

cố định và di động.

Nêu số CAS, tên

thương mại:(Có thể chọn một hoặc

nhiều nội dung) Either

perfluorooctane sulfonic acid (CAS No: 1763‑23‑1);Potassium

perfluorooctane sulfonate (CAS No: 2795-39-3);Lithium

perfluorooctane sulfonate (CAS No: 29457-72-5);Ammonium

perfluorooctane sulfonate (CAS No: 29081-56-9);Diethanolammonium

perfluorooctane sulfonate (CAS No: 70225-14-8);Tetraethylammonium

perfluorooctane sulfonate (CAS No: 56773-42-3);Didecyldimethylammonium

perfluorooctane sulfonate (CAS No: 251099-16-8);Perfluorooctane

sulfonyl fluoride (CAS No: 307-35-7).

Thời gian đăng ký

miễn trừ(theo yêu cầu của Công ước Stockholm)

Các lý do đăng ký

miễn trừ

Ghi chú

Đăng ký miễn trừ theo

mục đích đối với PFOS, các muối của nó và PFOSF theo các mục đích được phép:

Đăng ký việc sản xuất Có tiếp tục sản xuất

không?: CóKhông;Thời gian dự kiến từ

ngày..... tháng.... năm......

Đăng ký việc sử dụng(theo

yêu cầu của Công ước Stockholm) Có tiếp tục sử dụng

không?: CóKhông;Thời gian dự kiến từ

ngày..... tháng.... năm......

Cho mục đích sau: Mục đích được phép

sản xuất, sử dụng:Bả côn

trùng bằng sulfluramid (số CAS 4151-50-2) như hoạt chất nhằm kiểm soát kiến

xén lá từ Atta spp. và Acromyrmex spp.

Nêu tên thương mại

Các lý do đăng ký

miễn trừ

Ghi chú

Chúng tôi xin cam đoan

rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật, nếu vi phạm sẽ chịu trách

nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

...(3)...- Lưu ... ...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có))

Ghi chú:

(1) Tổ chức,

cá nhân đăng ký miễn trừ chất POP;

(2)

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

;

(3) Nơi nhận khác (nếu có).

PHỤ LỤC XIX

MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ MIỄN TRỪ CHẤT POP

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

(TÊN TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ)BÁO CÁO ĐĂNG

KÝ MIỄN TRỪ CHẤT POPTÊN TỔ

CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ( )(Người đại

diện có thẩm quyềnký, ghi họ tên, đóng dấu)Tháng...

năm... TÊN TỔ

CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ( )(Người đại

diện có thẩm quyềnký, ghi họ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ

CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ(*)(Người đại

diện có thẩm quyềnký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Chỉ thể

hiện ở trang phụ bìa.

BÁO CÁO ĐĂNG

KÝ MIỄN TRỪ CHẤT POP

I. Mô tả

tóm tắt

việc hình thành cơ sở.

II. Mô tả chi tiết loại

hình sản xuất của cơ sở, công nghệ sản xuất; quy mô; công suất; nhu cầu sản

xuất, sử dụng chất POP.

III. Mô tả điều kiện

năng lực đăng ký miễn trừ chất POP:

Đối với trường hợp

nhập khẩu chất POP:

Tên chất POP được

nhập khẩu, mã CAS, mã HS, Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) đối với chất POP, khối

lượng dự kiến nhập khẩu theo năm.

Mô tả cụ thể mục đích

nhập khẩu chất POP.

Mô tả các điều kiện

về bảo vệ môi trường: Kho lưu giữ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, khu vực lưu

giữ và xử lý các loại chất thải phát sinh; biện pháp kiểm soát các yếu tố ảnh

hưởng đến môi trường...

Tình trạng tiếp giáp

của khu vực lưu giữ chất POP với khu vực xung quanh.

Đối với trường hợp

sản xuất chất POP:

Tên chất POP được sản

xuất, mã CAS, mã HS, Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) đối với chất POP, khối lượng

dự kiến sản xuất theo năm.

Mô tả cụ thể mục đích

sản xuất chất POP.

Mô tả các điều kiện

về bảo vệ môi trường: Kho lưu giữ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các biện pháp

thu gom, lưu giữ, xử lý các loại chất thải phát sinh; công trình, thiết bị xử

lý chất thải trong quá trình sản xuất...

Phương án ký hợp đồng

thuê đơn vị có chức năng để xử lý các loại chất thải phát sinh từ quá trình sản

xuất (kèm theo hợp đồng xử lý chất thải).

Đối với trường hợp

sử dụng chất POP:

Tên chất POP được sử

dụng, mã CAS, mã HS, khối lượng dự kiến sử dụng theo năm.

Mô tả cụ thể mục đích

sử dụng chất POP.

Mô tả cụ thể loại

hình sử dụng và công đoạn phát sinh chất thải.

Mô tả các điều kiện

về bảo vệ môi trường: Kho lưu giữ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, khu vực lưu

giữ và xử lý các loại chất thải phát sinh...

TỔ CHỨC, CÁ

NHÂN ĐĂNG KÝ(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có))

PHỤ LỤC XX

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ MIỄN

TRỪ CHẤT POP

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

BỘ TÀI

NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...V/v thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP Địa danh,

ngày... tháng... năm...

Kính

gửi:...(1)...

Căn cứ Luật Bảo vệ môi

trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định

số......./NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định

số.../QĐ-... ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

về việc thành lập Đoàn kiểm tra để đánh giá hồ sơ đăng

ký miễn trừ chất POP của (1);

Căn cứ Biên bản kiểm

tra, đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ chất POP ngày ... tháng... năm...,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

thông báo chấp thuận đăng

ký miễn trừ chất POP với các nội dung như sau:

Tên tổ chức/cá nhân:.....................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện

thoại:............................... Fax:................................................................................

Email:...........................................................................................................................

Giấy chứng nhân đăng ký

kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số..................

ngày....... tháng........ năm.......... tại...............................................................................................

Lĩnh vực kinh doanh:.....................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký

mã số thuế số... ngày.... tháng... năm..... tại.............................

Họ tên người đại diện

pháp luật:...................... Chức danh:.............................................

Về đăng ký miễn trừ chất

POP (trừ chất PFOS, các muối của nó và PFOSF)

Tên chất POP

Thời gian đăng ký

miễn trừ(theo yêu cầu của Công ước Stockholm)

Ước tính khối lượng

chất POP được đăng ký miễn trừ hằng năm

Các lý do đăng ký

miễn trừ

Ghi chú

Về đăng ký miễn trừ riêng

biệt đối với PFOS, các muối của nó và PFOSF:

Đăng ký nhu cầu sử

dụng trong các lĩnh vực sau: (Đánh giá một hoặc

nhiều nội dung căn cứ hồ sơ đăng ký)

Nêu số CAS, tên

thương mại: (Đánh giá một hoặc

nhiều nội dung căn cứ hồ sơ đăng ký)

Thời gian đăng ký

miễn trừ(theo yêu cầu của Công ước Stockholm)

Các lý do đăng ký

miễn trừ

Ghi chú

Về đăng ký miễn trừ

theo mục đích đối với PFOS, các muối của nó và PFOSF:

Đăng ký việc sản xuất(theo yêu cầu của Công ước Stockholm) Có tiếp tục sản xuất

không?: CóKhông;Thời gian dự kiến từ

ngày..... tháng.... năm......

Đăng ký việc sử dụng(theo

yêu cầu của Công ước Stockholm) Có tiếp tục sử dụng

không?: CóKhông;Thời gian dự kiến từ

ngày..... tháng.... năm......

Cho mục đích sau: (Đánh giá mục đích

được phép sản xuất, sử dụng)

Nêu số CAS, tên

thương mại: (Đánh giá căn cứ hồ

sơ đăng ký)

Các lý do đăng ký

miễn trừ

Ghi chú

Nơi nhận:

...(1)...;- ...(2)...- Lưu: ... QUYỀN

HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ

và tên

Ghi chú:

(1)

Tổ chức, cá

nhân đăng ký miễn trừ chất POP;

(

2

) Nơi nhận khác (nếu

có).

PHỤ LỤC XXI

MẪU BẢN CAM KẾT TÁI XUẤT HOẶC XỬ LÝ PHẾ LIỆU

NHẬP KHẨU KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... Địa

danh, ngày... tháng... năm......

BẢN

CAM KẾT

Về

tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi

trường

Kính

gửi: Cơ quan hải quan.

I. Thông

tin chung:

Tổ chức,

cá nhân nhập khẩu phế

liệu:...............................................................

Địa chỉ

trụ sở chính:.............; Điện thoại:.............; Fax:...........;

Email:...........

Tên và

địa chỉ của cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu:.......................

II. Thông

tin về phế liệu dự kiến nhập khẩu:

TT Loại

phế liệu nhập khẩu Khối

lượng dự kiến của lô hàng phế liệu nhập khẩu (tấn)

Tên

phế liệu Mã

HS

1

2

....

III. Nội

dung cam kết:

Chúng

tôi cam kết chỉ nhập khẩu phế liệu khi biết rõ xuất xứ, thành phần và hàm lượng

tạp chất đi kèm với phế liệu đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về môi trường quy

định.

Chúng

tôi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch với bên xuất khẩu

có điều khoản yêu cầu bên xuất khẩu phải nhận lại hàng nếu phế liệu không đáp

ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định hiện hành của Việt Nam về bảo

vệ môi trường.

Chúng

tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi

trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp

luật.

Chúng

tôi cam kết phế liệu nhập khẩu chỉ sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở

sản xuất của mình.

Nếu để

xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, chúng tôi cam kết

tái xuất toàn bộ lô hàng phế liệu nhập khẩu và chịu toàn bộ chi phí tài chính

để khắc phục các hậu quả vi phạm.

Trường hợp

không thể tái xuất được, chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý lô hàng phế liệu nhập

khẩu với các nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện

đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi

trường đối với phế liệu nhập khẩu.

Lập

phương án chi tiết xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm pháp luật trình cơ

quan quản lý về môi trường xem xét, quyết định.

Chịu toàn

bộ chi phí cho hoạt động xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm quy định về

bảo vệ môi trường không tái xuất được.

Nơi

nhận:- Như trên;- .... ...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có))

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

PHỤ LỤC XXII

DANH MỤC SẢN PHẨM, BAO BÌ PHẢI ĐƯỢC TÁI CHẾ KÈM THEO TỶ LỆ

TÁI CHẾ VÀ QUY CÁCH TÁI CHẾ BẮT BUỘC

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

TT Phân

nhóm sản phẩm, bao bì Danh

mục sản phẩm, bao bì Tỷ

lệ tái chế bắt buộc cho 3 năm đầu tiên Quy

cáchtái chếbắt buộc(Thu

hồi tối thiểu 40% khối lượng của sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ lệ tái

chế bắt buộc)

(1) (2) (3) (4) (5)

A.

BAO BÌ

1 A.1. Bao

bì giấy A.1.1.

Bao bì giấy, carton 20% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất bột giấy thương phẩm.2.Sản xuất các sản phẩm giấy như giấy vệ sinh, giấy bìa, hộp giấy hoặccác sản phẩmkhác.

2 A.1.2.

Bao bì giấy hỗn hợp 15% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất bột giấy, phôi kim loại và tấm vật liệu thương phẩm.2.Sản xuất các sản phẩm giấy như giấy vệ sinh, giấy bìa, hộp giấy; tấm vật liệu

thương phẩmhoặc các sản phẩmkhác.

3 A.2. Bao

bì kim loại A.2.1.

Bao bì nhôm 22% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất phôi nhôm sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công

nghiệp.2.Sản xuất các sản phẩm khác.

4 A.2.2.

Bao bì sắt và kim loại khác 20% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất thành phôi kim loại sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành

công nghiệp.2.Sản xuất các sản phẩm khác.

5 A.3. Bao

bì nhựa A.3.1.

Bao bì PET cứng 22% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất hạt nhựa tái sinh sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành

công nghiệp.2.Sản xuất sản phẩm khác (bao gồm cả xơ sợi PE).3.Sản xuất hóa chất (trong đó có dầu).

6 A.3.2.

Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng 15% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công

nghiệp.2.Sản xuất sản phẩm khác (bao gồm cả xơ sợi PE, PP).3. Sản

xuất hóa chất (trong đó có dầu).

7 A.3.3.

Bao bì EPS cứng 10% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công

nghiệp.2.Sản xuất sản phẩm khác.3.Sản xuất hóa chất (trong đó có dầu).

8 A.3.4.

Bao bì PVC cứng 10% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công

nghiệp.2.Sản xuất sản phẩm khác.3.Sản xuất hóa chất (trong đó có dầu).

9 A.3.5.

Bao bì nhựa cứng khác 10% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công

nghiệp.2.Sản xuất sản phẩm khác.3. Sản

xuất hóa chất (trong đó có dầu).

10 A.3.6.

Bao bì đơn vật liệu mềm 10% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công

nghiệp.2.

Sản xuất sản phẩm khác.3.

Sản xuất hóa chất (trong đó có dầu).

11 A.3.7.

Bao bì đa vật liệu mềm 10% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công

nghiệp.2.

Sản xuất sản phẩm khác.3.

Sản xuất hóa chất (trong đó có dầu).

12 A.4. Bao

bì thủy tinh A.4.1.

Chai, lọ, hộp thủy tinh 15% Giải pháp

tái chế được lựa chọn:1.

Làm sạch và tái sử dụng bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Xay nghiền thành cullet phục vụ sản xuất thủy tinh.3.

Xay, nghiền thành cốt liệu phục vụ xây dựng

B. ẮC QUY

VÀ PIN

13 B.1. Ắc

quy B.1.1.Ắcquy chì 12% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Sản xuất chì làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.2.Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làmnguyên liệu sản xuất cho các

ngành công nghiệp.3.Sản

xuấtaxit/muối sulphatethương phẩm (sản phẩm phụ).

14 B.1.2.Ắcquy các loạikhác 08% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Sản xuất kim loại dạng phôi hoặc hóa chất công nghiệp làm nguyên, nhiên liệu

cho các ngành công nghiệp.2.Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí

tổng

hợp làmnguyên, nhiênliệu sản

xuất cho các ngành công nghiệp.3.Sản

xuất C, K, Na thương phẩm(sản phẩm

phụ).4. Xuất

khẩuđể tái chế (không quá 20% tổng lượng sản phẩm).

15 B.2. Pinsạc (nhiều lần) B.2.1.

Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông 08% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Sản xuất kim loại dạng phôi hoặc hóa chất công nghiệp làm nguyên, nhiên liệu

cho các ngành công nghiệp.2.Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làmnguyên, nhiênliệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

3.Sản

xuất C, K, Na thương phẩm(sản phẩm

phụ).4.Xuất khẩu để tái chế (không quá 20% tổng lượng sản phẩm).

16 B.2.2.

Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện-điện tử 08% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Sản xuất kim loại dạng phôi hoặc hóa chất công nghiệp làm nguyên, nhiên liệu

cho các ngành công nghiệp.2.Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làmnguyên, nhiênliệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

3.Sản

xuất C, K, Na thương phẩm(sản phẩm

phụ).4.Xuất khẩu để tái chế (không quá 20% tổng lượng sản phẩm).

C. DẦUNHỚT

17 C.1.Dầunhớt cho động cơ C.1.1

Dầunhớtcho động cơ 15% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Chưng

thu hồi dầu gốchoặc loại dầu khác.2.Chưng

thu hồi dầu các phân đoạn.

D. SĂM,

LỐP

18 D.1. Săm,

lốp các loại D.1.1.

Săm, lốpcác loại 05% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Lốp dán công nghệ cao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.Cắt,

thu hồi bột cao su, làm cốt liệu.3.Chưng

phân đoạn thành dầu.

Đ. ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

19 Đ.1.

Thiết bịnhiệt lạnh Đ.1.1.

Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông

lạnh, máy bán hàng tự động 05% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Thu hồivà tái sử dụnglinh kiện, phụ kiệnbảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà

sản xuất.2.Sản xuất thanh, phôikim loạilà

nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợplàmnguyên, nhiênliệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.4.Sản xuất các sản phẩmtái chế

khác.

20 Đ.1.2.

Điều hòa không khí cố định, di động 05% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Thu hồivà tái sử dụnglinh kiện, phụ kiệnbảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản

xuất.2.Sản xuất thanh, phôikim loạilà nguyên

liệu cho các ngành công nghiệp.3.Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợplàmnguyên, nhiênliệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.4.Sản xuất các sản phẩm tái chế khác.

21 Đ.2.Màn hình và thiết bị chứa màn hình Đ.2.1.Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) 09% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp.

4.

Sản xuất thủy tinh dưới dạng hạt có kích thước < 5mm làm nguyên, nhiên

liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.5. Sản

xuất các sản phẩm tái chế khác.

22 Đ.2.2.

Ti vivà màn hình máy tính, các loại màn hình khác 07% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiêu liệu cho các ngành công nghiệp.4.

Sản xuất thủy tinh dưới dạng hạt có kích thước < 5mm làm nguyên, nhiên

liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.5.

Sản xuất thành các sản phẩm tái chế khác.

23 Đ.3.

Bóng đèn Đ.3.1.

Bóng đèn compact 08% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Sản xuất,chế biến thành bột, hạtthủy

tinh/cullet(kích thước < 5mm) làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành

công nghiệp.2.Sản xuất thanh,phôi kim loại làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.3.Sản xuất các sản phẩm khác.

24 Đ.3.2.

Bóng đèn huỳnh quang 08% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Sản xuất,chế biến bột, hạtthủy

tinh/cullet(kích thước < 5mm) làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành

công nghiệp.2.Sản xuất thanh,phôi kim loại làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.3.Sản xuất các sản phẩm tái chế khác.

25 Đ.4. Thiết

bị lớn Đ.4.1.

Bếp điện, bếptừ, bếp hồng ngoại, lò nướng,

lò vi sóng 05% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên, nhiên liệu sản xuất

cho các ngành công nghiệp.Sản xuất

các sản phẩm tái chế khác.

26 Đ.4.2.

Máy giặt,máy sấy 09% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên, nhiên liệu sản xuất

cho các ngành công nghiệp.5.

Sản xuất thành các sản phẩm tái chế khác.

27 Đ.5.Thiết bị vừa và nhỏ Đ.5.1.

Máy ảnh(kể cả đèn flash), máy quay phim 09% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.4.

Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.5.

Sản xuất các sản phẩm tái chế khác.

28 Đ.5.2.

Thiết bị âm thanh: loa, amply 09% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất các sản phẩm tái chế khác.

29 Đ.6.Thiết bị công nghệ thông tin Đ.6.1.

Máy tính để bàn 09% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2. Sản

xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.5.

Sản xuất các sản phẩm tái chế khác.

30 Đ.6.2.

Máy in, photocopy 09% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.5.

Sản xuất các sản phẩm tái chế khác.

31 Đ.6.3.

Điện thoại di động 15% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.5.

Sản xuất các sản phẩm khác.

32 Đ.7 Tấm

quang năng Đ.7.1.

Tấm quang năng 03% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.Thu hồi, tái sử dụngkính, tếbào quang năng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.2.Sản xuất thanh, phôi kim loại làmnguyên liệu sản xuất cho các

ngành công nghiệp.3.Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mmlàmnguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.4.Sản xuất các sản phẩm khác.

E. PHƯƠNG

TIỆN GIAO THÔNG

33 E.1.

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ E.1.1.Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh 0,5% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1.

Thu hồi, tái sử dụng các bộ phận, thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản

xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất bột cao su hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương phẩm,

dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.

34 E.1.2. Xe

gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện 0,7%

35 E.1.3. Xe

ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) 0,5%

36 E.1.4.Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) 0,5%

37 E.1.5.Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại 0,5% 5.

Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.Sản xuất

các sản phẩm khác.

38 E.2.

Xe,máy

chuyên dùng E.2.1.Xe,

máy công trình tự hành các loại 01% Giải pháp

tái chếđược lựa chọn:1. Thu

hồi, tái sử dụng các bộ phận, thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.2.

Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.3.

Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương

phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công

nghiệp.4.

Sản xuất bột cao su hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương phẩm,

dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.5.Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản xuất cho

các ngành công nghiệp.6.Sản xuất các sản phẩm khác.

PHỤ LỤC XXIII

DANH MỤC SẢN PHẨM, BAO BÌ VÀ MỨC ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT

THẢI

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

TT(1) Loại

sản phẩm, bao bì(2) Định

dạng(3) Dung

tích/kích thước(4) Mức

đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải(5)

1 Bao

bì thuốc bảo vệ thực vật Chai,

hộp nhựa Nhỏ

hơn 500 ml 50

đồng/cái

Từ

500 ml trở lên 100

đồng/cái

Bao,

gói, túi nhựa Nhỏ

hơn 100 g 20

đồng/cái

Từ

100 g đến dưới 500 g 50

đồng/cái

Từ

500 g trở lên 100

đồng/cái

Chai,

bình thủy tinh Nhỏ

hơn 500 ml 150

đồng/cái

Từ

500 ml trở lên 250

đồng/cái

Chai,

lọ, bình, hộp kim loại Nhỏ

hơn 500 ml 150

đồng/cái

Từ

500 ml trở lên 250

đồng/cái

2 Pin dùng một lần các loại Tất cả Tất cả 01% doanh thu của sản phẩm đối với trường hợp sản xuất hoặc 01%

giá trị nhập khẩu của sản phẩm đối với trường hợp nhập khẩu

3 Tã lót, bỉm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần Tất cả Tất cả 01% doanh thu của sản phẩm đối với trường hợp sản xuất hoặc 01%

giá trị nhập khẩu của sản phẩm đối với trường hợp nhập khẩu

4 Kẹo

cao su Tất

cả Tất

cả 01%

doanh thu của sản phẩm đối với trường hợp sản xuất hoặc 01% giá trị nhập khẩu

của sản phẩm đối với trường hợp nhập khẩu

5 Thuốc

lá Tất

cả Tất

cả 60

đồng/20 điếu

6 Sản

phẩm có thành phần nhựa tổng hợp

6.1 Khay,

bát, đũa, ly, cốc, dao, kéo, đũa, thìa, dĩa, ống hút, que khuấy, hộp đựng,

màng bọc thực phẩm sử dụng một lần Tất

cả Tất

cả 1.500 đồng/01 kg

nhựa được sử dụng

6.2 Bóng

bay, băng keo dán, tăm bông tai, tăm chỉ kẽ răng; bàn chải đánh răng dùng

một lần; kem đánh răng dùng một lần; dầu gội, dầu xả dùng một lần; dao cạo

râu dùng một lần

6.3 Quần,

áo các loại và phụ kiện

6.4 Đồ

da, túi, giày, dép các loại

6.5 Đồ

chơi trẻ em các loại

6.6 Đồ

nội thất các loại

6.7 Vật liệu xây dựng các loại

6.8 Túi

ni lông khó phân hủy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50 cm x 50 cm và độ dày

một lớp màng nhỏ hơn 50 µm

PHỤ LỤC XXIV

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH

VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

BỘ

TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....... Hà

Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn

cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn

cứ Nghị định số..../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm... của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Bộ Tài

nguyên và Môi trường

;

Căn

cứ Nghị định số...../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn

cứ kết quả thẩm định về việc cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ quan trắc môi trường đối với...(1)...;

Theo

đề nghị của...(2)....

CHỨNG NHẬN:

1.

...................................................................

(1).................................................

Địa chỉ:

....................................................

(3)........................................................

Điện

thoại:..............................; Fax:................................;

Email:..................................

Đủ điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng nhận tại Phụ lục

kèm theo.

2. Mã

s

ố

chứng nhận

:

VIMCERTS....

3.

Giấy

chứng nhận này có hiệu

lực

kể từ ngày

ký

đến hết ngày... tháng... năm...

..

.

..(1)....

phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số... ngày...

tháng... năm... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật hiện hành và quan trắc theo đúng phạm

vi được chứng nhận.

Nơi

nhận:-...(1)...;-... (4)...;- Nơi nhận khác (nếu có);- Lưu:... QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

Ghi

chú:

(1)

Tên đầy đủ của tổ chức đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ quan trắc môi trường;

(2)

Thủ trưởng cơ quan được giao xử lý hồ sơ cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

(3)

Địa chỉ văn phòng và địa chỉ phòng thí nghiệm của tổ chức đề nghị cấp/điều

chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

(4)

Cơ quan được giao xử lý hồ sơ cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ quan trắc môi trường.

Phụ

lục

PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC

MÔI TRƯỜNG

Đối với... (1)...

(Kèm theo Giấy chứng nhận số... ngày... tháng... năm... của Bộ

trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

)

[Tên

nền mẫu môi trường]

Đo đạc tại hiện trường:

TT Tên thông

số Tên/số

hiệu phương pháp sử dụng Giới hạn

phát hiện/Phạm vi đo

1

2

3

...

Lấy và bảo quản mẫu:

TT Loại mẫu Tên/số

hiệu phương pháp sử dụng

1

2

3

...

Xử lý và phân tích mẫu môi trường:

TT Thông số Tên/số

hiệu phương pháp sử dụng Giới hạn

phát hiện/ Phạm vi đo

1

2

3

...

PHỤ LỤC XXV

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... ...,

ngày... tháng... năm...

ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY

CHỨNG

NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Tên tổ

chức:.............................................................................

..........

...............

Người

đại diện:.................

.................

.........

Chức vụ:.............................

...

.......

Địa

chỉ:.................................

.........

....................................................................

Số điện

thoại:...............

..............

...............

Số fax:............................................

Địa chỉ

Email:.......................................................................................................

Phạm vi,

thành phần môi trường đề nghị chứng nhận:

a) Nước

(phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

Nước mặt:

□

Nước dưới

đất: □

Nước mưa:

□

Nước

biển: □

Nước

thải: □

-

Khác:...................................................................................................................

b) Không

khí (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

Không khí

xung quanh: □

Khí thải:

□

Khí thải

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ □

-

Khác:..................................................................................................................

c) Đất (phụ

lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

d) Trầm

tích (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

đ) Chất

thải (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

e) Bùn (phụ

lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

g) Nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm

hữu cơ khó phân hủy (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi

kèm theo)

Hồ sơ đề

nghị chứng nhận, gồm:

-

............................................................................................................................

-

............................................................................................................................

-

............................................................................................................................

-

............................................................................................................................

-

............................................................................................................................

...(1)...

cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và sẽ thực hiện đúng

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định về chứng nhận.

...(1)...

cam kết tuân thủ mọi quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp quan trắc môi

trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; xây dựng, thực hiện và duy trì

chương trình bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt

động quan trắc môi trường....(1)... xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về chứng nhận và quan trắc môi trường.

Đề nghị Bộ

Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Giấy chứng nhận.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi

chú:

(1) Tên tổ chức đề nghị cấp

Giấy chứng nhận.

PHỤ LỤC XXVI

MẪU HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... ...,

ngày... tháng... năm...

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT

ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

A

.

THÔNG TIN CHUNG

I.

Tên tổ chức đề nghị chứng nhận

Địa

chỉ:..................................................................................................................

Số

điện thoại:...................................

Số

Fax:........................................................

Địa chỉ

Email:.....................................

Website:...................................................

II.

Cơ quan chủ quản (nếu có)

Địa

chỉ:..................................................................................................................

Số điện

thoại:.............................................. Số

Fax:.............................................

Địa chỉ

Email:.....................................

Website:...................................................

III.

Người đại diện theo pháp luật

Địa

chỉ:..................................................................................................................

Số điện

thoại:............................................ Số

Fax:...............................................

Địa chỉ

Email:.......................................................................................................

IV.

Người liên lạc

Địa

chỉ:..................................................................................................................

Số điện

thoại:............................................. Số

Fax:..............................................

Địa chỉ

Email:.......................................................................................................

(Bản chính

hoặc bản sao có chứng thực Quyết định của cấp có thẩm quyền quy định chức năng,

nhiệm vụ của tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng

nhận đầu tư; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài phải có Quyết định thành lập

văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam gửi kèm theo).

B.

THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC

I.

Lĩnh vực quan trắc hiện trường

1.

Số mẫu tiến hành (đối với đơn vị đã đi vào hoạt động)

-

Số mẫu tiến hành (tính trung bình của 3 năm gần nhất):... mẫu/năm

(Liệt

kê theo từng thành phần môi trường đề nghị chứng nhận)

-

Nguồn mẫu (tích vào ô trống nếu thích hợp):

+

Nội bộ                                           □          Chiếm                   %

+

Khách hàng bên ngoài □                Chiếm   %

2.

Nhân sự

Danh

sách người thực hiện quan trắc tại hiện trường:

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ (trong tổ chức) Trình độ, chuyên ngành đào tạo Số năm công tác trong ngành

(Bản

sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động hoặc quyết định

tuyển dụng kèm theo).

3.

Danh mục thiết bị (hiện có)

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật chính Mục đích sử dụng Số hiệu(Serial number) Hãng/ nước sản xuất Thời gian bắt đầu sử dụng Tần suất kiểm tra Tần suất hiệu chuẩn Nơi hiệu chuẩn Thời hạn hiệu chuẩn

-

Điều kiện phòng bảo quản thiết bị:

+

Nhiệt độ:                  °C ±         °C

+

Độ ẩm:                     % ±         %

+

Điều kiện khác:

4.

Thông số và các phương pháp lấy mẫu, đo, phân tích tại hiện trường

a)

Thông số đo, phân tích tại hiện trường:

TT Tên thông số Thành phần môi trường Tên/số hiệu phương pháp sử dụng Dải đo

b)

Lấy và bảo quản mẫu:

TT Tên thông số/Loại mẫu Thành phần môi trường Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

5.

Điều kiện về trụ sở, diện tích làm việc

-

Trụ sở làm việc:                                                                             Có

□      Không □

-

Tổng diện tích:.......... m

2

;

+

Phòng làm việc:........ m

2

;

+

Phòng chuẩn bị trước khi đi quan trắc hiện trường:........ m

2

;

+

Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ:......... m

2

;

+

Phòng xử lý và lưu trữ số liệu:.......... m

2

;

+

Khu phụ trợ:.......... m

2

.

6.

Các tài liệu kèm theo

-

Sổ tay chất lượng

-

Phương pháp quan trắc, phân tích tại hiện trường/hiệu chuẩn                                □

-

Các tài liệu liên quan khác:

(đề nghị liệt kê)

□

II.

Lĩnh vực phân tích môi trường

1.

Số mẫu tiến hành (đối với đơn vị đã đi vào hoạt động)

-

Số mẫu tiến hành (tính trung bình của 3 năm gần nhất):........ mẫu/năm

(Liệt

kê theo từng thành phần môi trường đăng ký chứng nhận)

-

Nguồn mẫu (tích vào ô tương ứng):

+

Nội bộ                                                           □        Chiếm

%

+

Khách hàng bên ngoài                                   □        Chiếm       %

2.

Nhân sự

-

Danh sách người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm:

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Trình độ, chuyên ngành đào tạo Số năm công tác trong ngành

(Bản

sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động hoặc quyết định

tuyển dụng kèm theo)

3.

Tiện nghi và môi trường

-

Đề nghị cung cấp sơ đồ mặt bằng phòng thí nghiệm và vị trí các thiết bị phân

tích môi trường.

-

Điều kiện môi trường phòng thí nghiệm:

+

Nhiệt độ:                    °C ±     °C

+

Độ ẩm:                       % ±     %

4.

Danh mục thiết bị (hiện có)

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật chính Mục đích sử dụng Số hiệu (Serial number) Hãng/ nước sản xuất Thời gian bắt đầu sử dụng Tần suất kiểm tra Tần suất hiệu chuẩn Nơi hiệu chuẩn Thời hạn hiệu chuẩn

5.

Thông số và các phương pháp xử lý, phân tích mẫu

TT Tên thông số Loại mẫu Tên/số hiệu phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo Độ không đảm bảo đo

6.

Điều kiện về trụ sở, diện tích làm việc

-

Trụ sở làm việc:                                                                            Có

□ Không □

-

Tổng diện tích:........... m

2

;

+

Phòng làm việc:........... m

2

;

+

Phòng xử lý và phân tích mẫu:........... m

2

;

+

Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ:........... m

2

;

+

Kho chứa mẫu:............ m

2

;

+

Kho hóa chất:.......... m

2

;

+

Phòng đặt cân:............. m

2

;

+

Khu phụ trợ:.............. m

2

.

(Kèm

theo sơ đồ vị trí địa lý và sơ đồ bố trí trang thiết bị phân tích của phòng thí

nghiệm).

7.

Các tài liệu kèm theo

Sổ tay chất lượng-

Báo cáo đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm của lần gần nhất-

Danh mục hồ sơ, phương pháp thử/hiệu chuẩn/giám định nội bộ-

Danh mục các thủ tục, quy trình, hồ sơ thực hiện bảo đảm chất lượng và kiểm

soát chất lượng-

Danh mục các tài liệu liên quan khác: □□□□□

8.

Phòng thí nghiệm đã được chứng nhận/công nhận trước đây:

Có

□                                                  Chưa □

(Nếu

có, đề nghị photo bản sao có chứng thực các chứng chỉ kèm theo)

NGƯỜI LẬP HỒ SƠ(Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi

chú:

(1) Tên tổ chức đề nghị cấp

Giấy chứng nhận

PHỤ LỤC XXVII

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU

KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... ...,

ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT

ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.

Tên tổ

chức:......................................................................................................

2.

Người đại diện:............................................. Chức

vụ:....................................

3.

Địa

chỉ:..............................................................................................................

4.

Số điện thoại:............................................

Số

fax:............................................

Địa chỉ

Email:.......................................................................................................

Giấy

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số:... ngày...

tháng... năm...

Phạm vi,

thành phần môi trường được chứng nhận:

a) Nước

(phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

Nước mặt:

□

Nước dưới

đất: □

Nước mưa:

□

Nước biển:

□

Nước

thải: □

-

Khác:...................................................................................................................

b) Không

khí (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

Không khí

xung quanh: □

Khí thải:

□

Khí thải

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ □

-

Khác:...................................................................................................................

c) Đất (phụ

lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

d) Trầm

tích (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

đ) Chất

thải (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

e) Bùn (phụ

lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

g) Nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm

hữu cơ khó phân hủy (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi

kèm theo)

Phạm vi,

thành phần môi trường đăng ký điều chỉnh nội dung:

a) Nước

(phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

Nước mặt:

□

Nước dưới

đất: □

Nước mưa:

□

Nước

biển: □

Nước

thải: □

-

Khác:...................................................................................................................

b) Không

khí (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

Không khí

xung quanh: □

Khí thải:

□

-

Khác:...................................................................................................................

c) Đất (phụ

lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

d) Trầm

tích (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

đ) Chất

thải (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

e) Bùn (phụ

lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

g) Nguyên

liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm

hữu cơ khó phân hủy (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi

kèm theo)

Giấy chứng

nhận đã được cấp có hiệu lực đến: ngày... tháng... năm...

Hồ sơ đề

nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan

trắc môi trường bao gồm:

-

............................................................................................................................

..(1)...

cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và sẽ thực hiện đúng

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và mọi quy định về chứng nhận.

Tổ chức cam

kết tuân thủ mọi quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp quan trắc môi

trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; xây dựng, thực hiện và duy trì

chương trình bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt

động quan trắc môi trường. Tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về chứng nhận và quan trắc môi trường.

Đề nghị Bộ

Tài nguyên và Môi trường xem xét, điều chỉnh Giấy chứng nhận.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi

chú:

(1) Tên tổ chức đề nghị điều

chỉnh Giấy chứng nhận

PHỤ LỤC XXVIII

DỰ ÁN, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG,

CỤM CÔNG NGHIỆP XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG,

LIÊN TỤC

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

STT Loại

hình dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp Thông

số quan trắc chính của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục Lưu

lượng

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Khu

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (bao gồm cả các dự

án, cơ sở bên trong được miễn trừ đấu nối, xả trực tiếp nước thải ra môi

trường); hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu kinh tế (nếu có) Lưu lượng

(đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni. Có xả

nước thải ra môi trường

2 Dự án, cơ

sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi

trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này Lưu lượng

(đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni (trừ trường hợp

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải kiểm soát Amoni theo quy

chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải). Từ 500 m3/ngày

(24 giờ) trở lên Từ 200

đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ)

3 Dự án, cơ

sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm

môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này Lưu lượng

(đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni (trừ trường hợp

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải kiểm soát Amoni theo quy

chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải). Từ 1.000

m3/ngày (24 giờ) trở lên Từ 500

đến dưới 1.000 m3/ ngày (24 giờ)

PHỤ LỤC XXIX

DỰ ÁN, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ XẢ BỤI, KHÍ THẢI

CÔNG NGHIỆP RA MÔI TRƯỜNG PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC, QUAN TRẮC

ĐỊNH KỲ

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

STT Tên

dự án, cơ sở Công

trình, thiết bị xả bụi, khí thải Thông

số quan trắc của hệ thống, thiết bị quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục Lưu

lượng hoặc công suấtcủa

công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Dự án, cơ

sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi

trường xả bụi, khí thải công nghiệp lớn ra môi trường phải thực hiện quan

trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ

1 Sản xuất

gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu) Lò điện

hồ quang (EAF), lò điện cảm ứng (lò trung tần), lò tinh luyện (LF) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, NOx, SO2, CO Từ

100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị cùng loại) trở lên Từ 50.000

đến dưới 100.000 m3/ giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công

trình, thiết bị cùng loại)

Máy thiêu

kết Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx

Lò chuyển

thổi ôxy (BOF) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, SO2, NOx, CO

Thiết bị

đúc Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

Lò nung

chảy, gia nhiệt khác sử dụng nhiên liệu dầu FO, than Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO

2 Sản xuất

hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón vô cơ và hợp chất ni tơ

(trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ

phối trộn, sang chiết) Thiết bị

tái sinh xúc tác Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi Từ

100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị cùng loại) trở lên Từ 50.000

đến dưới 100.000 m3/ giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công

trình, thiết bị cùng loại)

Thiết bị

xử lý SO2, thu hồi lưu huỳnh Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, SO2

Thiết bị

đốt CO (công đoạn cracking dầu) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO

Thiết bị

sản xuất axit sulfuric Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, SO2

Thiết bị

sản xuất axit phosphoric Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, HF

Thiết bị

sản xuất hợp chất flo Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, HF

Thiết bị

sản xuất axit clohidric Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, HCl

Thiết bị

đốt, nung, nung chảy sử dụng nhiên liệu dầu FO, than Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO

Thiết bị

sản xuất phân đạm Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, NH3

Thiết bị

sản xuất phân bón hỗn hợp (trừ phối trộn) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, NH3

Sản xuất,

thu hồi axit nitric Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, NOx

3 Lọc, hóa

dầu Thiết bị

gia nhiệt Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, NOx và SO2khi sử dụng

dầu Từ

100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị cùng loại) trở lên Từ 50.000

đến dưới 100.000 m3/ giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công

trình, thiết bị cùng loại)

Thiết bị

xử lý khí đuôi Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, SO2

Thiết bị

đốt khí CO (công đoạn tái sinh xúc tác) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO

4 Tái

chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường,

chất thải nguy hại; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Lò đốt

chất thải nguy hại; lò đốt chất thải y tế Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ (buồng đốt sơ cấp, thứ cấp và ống khói), O2,

bụi, SO2, NOx, HCl, CO Tổng công

suất các lò đốt từ 2.000 kg/giờ trở lên Tổng công

suất các lò đốt từ500

kg/giờ đến dưới 2.000 kg/giờ

Lò đốt

chất thải rắn sinh hoạt, lò đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ (buồng đốt sơ cấp, thứ cấp và ống khói), O2,

bụi, SO2, NOx, HCl, CO Tổng công

suất các lò đốt từ 5.000 kg/giờ trở lên Tổng công

suất các lò đốt từ 3.000 kg/giờ đến dưới 5.000 kg/giờ

Lò nung

xi măng đồng xử lý chất thải (theo xi măng) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, NOx, HCl Từ

100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị cùng loại) trở lên Từ 50.000

đến dưới 100.000 m3/ giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công

trình, thiết bị cùng loại)

Lò hơi,

lò gia nhiệt sử dụng nhiên liệu dầu FO, than đá Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO

Thiết bị

tạo hạt nhựa Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, Benzen,Sylen, Etylen

oxyt Propylen oxyt (theo nhựa phế liệu)

Thiết bị

đốt, nung, nung chảy Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO

Thiết bị,

lò nung nấu tái chế chì Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, HCl, CO Tổng công

suất các thiết bị, lò nung từ 1.000 kg/ giờ trở lên Tổng công

suất các thiết bị, lò nung từ 500 kg/ giờ đến dưới 1.000 kg/giờ

5 Sản xuất

than cốc; sản xuất khí than Thiết bị

luyện cốc (công nghệ có thu hồi sản phẩm phụ) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx Từ

100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị cùng loại) trở lên Từ 50.000

đến dưới 100.000 m3/ giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công

trình, thiết bị cùng loại)

Thiết bị

luyện cốc (công nghệ không thu hồi sản phẩm phụ) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO

Thiết bị

dập cốc khô (CDQ) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

Thiết bị

khí hóa than Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, SO2, NOx, CO

6 Nhiệt

điện Thiết bị

đốt (trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt, dầu DO) Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO Tổng công

suất phát điện từ 50 MW trở lên Tổng công

suất phát điện dưới 50 MW

7 Sản xuất

xi măng Lò nung Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, NOx, CO Từ

100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị cùng loại) trở lên Từ 50.000

đến dưới 100.000 m3/ giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công

trình, thiết bị cùng loại)

Thiết bị

làm nguội clinker, nghiền than, nghiền xi măng Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

8 Dự án,

cơ sở khác quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Thiết bị

đốt, nung, nung chảy, gia nhiệt, lò hơi, lò dầu tải nhiệt sử dụng dầu FO,

than đá Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, SO2, NOx, CO Từ

100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị cùng loại) trở lên Từ 50.000

đến dưới 100.000 m3/ giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công

trình, thiết bị cùng loại)

II Dự

án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây

ô nhiễm môi trường xả bụi, khí thải công nghiệp lớn ra môi trường chỉ phải

thực hiện quan trắc định kỳ

9 Dự án,

cơ sở không thuộc quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Lò, thiết

bị đốt, nung, nung chảy, gia nhiệt; lò hơi, lò dầu tải nhiệt sử dụng dầu FO,

than đá và các ống khói, ống thải bụi, khí thải công nghiệp khác Lưu

lượng, áp suất, nhiệt độ và các thông số ô nhiễm đặc trưng được quy định

trong giấy phép môi trường. Từ 50.000

m3/giờ trở lên (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết

bị xả bụi, khí thải công nghiệp)

PHỤ LỤC XXX

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

Dự án

đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải bao

gồm:

a) Xử lý và

tiêu hủy chất thải rắn (rác thải);

b) Thu gom

chất thải rắn (rác thải);

c) Thu gom,

xử lý nước thải;

d) Tái chế

hoặc tái sử dụng chất thải.

Doanh

nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các

yêu cầu về bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Cung cấp

công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng

lượng được đánh giá hoặc thẩm định hoặc có ý kiến theo quy định của pháp luật

về chuyển giao công nghệ;

b) Cung cấp

dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt; đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

dịch

vụ quan trắc môi trường xung quanh;

c) Sản xuất

năng lượng sạch; năng lượng tái tạo; thiết bị quan trắc môi trường;

d) Sản

xuất, cung cấp thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ cho cơ sở sản xuất,

kinh doanh quy mô hộ gia đình; sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được

Bộ Tài nguyên và Môi trường

chứng nhận Nhãn sinh thái

Việt Nam;

đ) Sản phẩm

được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của

pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa;

e) Sản xuất

phương tiện giao thông công cộng, trừ phương tiện giao thông công cộng sử dụng

dầu; sản xuất phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng tái tạo, mức tiêu

hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải; dịch vụ vận tải công

cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu sạch, nhiên liệu tái tạo.

Hoạt

động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm:

a) Đổi mới

công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải để thực hiện lộ trình

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo

vệ môi trường; áp dụng kỹ thuật tốt nhất hiện có sớm hơn lộ trình đối với trường

hợp phải áp dụng hoặc tự nguyện áp dụng đối với trường hợp không phải áp dụng

theo quy định của Nghị định này; hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc

nước thải, bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục sớm hơn lộ trình đối với

trường hợp phải lắp đặt hoặc tự nguyện lắp đặt đối với trường hợp không phải

lắp đặt theo quy định của Nghị định này;

b) Di dời

hộ gia đình ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp;

c) Di dời

cơ sở đang hoạt động để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường hoặc để thực

hiện lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp

luật về bảo vệ môi trường;

d) Đầu tư

phát triển vốn tự nhiên có khả năng tái tạo, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tự

nhiên; bảo vệ di sản thiên nhiên;

đ) Nghiên

cứu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa trôi nổi trên biển và

đại dương;

e) Xử lý,

cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

PHỤ LỤC XXXI

DANH MỤC NHÓM CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG

NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

Thiết

bị, sản phẩm để xử lý khí thải.

Thiết

bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải.

Thiết bị

phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các thiết bị tái chế

chất thải, phế liệu khác.

Thiết bị

để phá dỡ phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy hết thời hạn sử dụng.

Thiết

bị, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thống xử lý chất thải, trạm trung chuyển và

công trình bảo vệ môi trường khác.

Thiết bị

đo lường, giám sát môi trường.

Thiết

bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải.

Hóa

chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo

vệ môi trường.

Thiết

bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học.

Thiết

bị, sản phẩm phục vụ khắc phục sự cố môi trường.

Thiết

bị, sản phẩm khác phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường.

Công

nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm quy định tại Phụ lục này.

PHỤ LỤC XXXII

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN NHÃN SINH THÁI

VIỆT NAM

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... Địa

danh, ngày... tháng... năm...

Kính

gửi:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

.

Tên tổ

chức/cá nhân đăng ký chứng

nhận:...........................................................

Người đại

diện:........................................ Chức

vụ:..............................................

Địa chỉ cơ

sở sản

xuất:..........................................................................................

Số điện

thoại:............................. Fax:.......................

E-mail:...............................

Đề nghị

chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch

vụ:................................................................................................................................

Hồ sơ

đăng ký chứng nhận bao gồm:

(Liệt kê

các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chứng nhận theo danh mục hồ sơ quy định tại

Điều.

..

Nghị định này).

(1)... cam

đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của

pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị

Bộ Tài nguyên và Môi trường

xem xét, chứng nhận sản

phẩm, dịch vụ...(2)... đáp ứng các tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam.

Tài liệu

gửi kèm theo

(ngoài danh mục quy định tại Điều.

..

Nghị định này, nếu có)

.

...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có))

Ghi

chú:

(1) Tên tổ chức/cá nhân đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam;

(2) Tên sản phẩm, dịch vụ đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

PHỤ LỤC XXXIII

MẪU BÁO CÁO SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN SINH THÁI VIỆT

NAM

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

của Chính phủ)

(1) CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... Địa

danh, ngày... tháng... năm...

Kính

gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Nghị

định số....../NĐ-CP ngày... tháng... năm.... của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Tiêu

chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ...(2)...,

(1)... đề

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, đánh giá sản phẩm, dịch vụ...(2)...

của...(1)... đáp ứng các tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam, cụ thể như sau:

A. THÔNG

TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tên tổ

chức, cá

nhân:........................................................................................

Địa

chỉ:............................................. .....................................................................

Đại diện

pháp

lý:...................................................................................................

Số điện

thoại............................. Fax:............................

Email:.............................

Địa chỉ

website của tổ chức, cá nhân (nếu

có):.....................................................

Người liên

hệ:.......................................................................................................

Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh: số... ngày... tháng... năm... do... cấp (Gửi kèm

bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh mục ngành nghề

đăng ký kinh doanh)

Sản

phẩm/dịch vụ đáp ứng tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam:

Tên sản

phẩm/dịch

vụ:..........................................................................................

Nhãn hiệu

nhận diện:............................................................................................

Sản lượng

sản xuất (trường hợp đăng ký sản phẩm thân thiện với môi trường) trung bình...

tấn/năm (Gửi kèm báo cáo sản xuất kinh doanh năm gần nhất).

Lao động

hiện có:

Số cán bộ

làm việc toàn thời gian cố định tại tổ chức:

Lao động

làm việc theo thời vụ (tổng số tháng/người trong cả năm):

Mô tả về

đặc tính sản phẩm/dịch vụ:

5.1. Mô tả

về đặc tính kỹ thuật và quy trình công nghệ sản xuất (nếu là sản phẩm):

a) Chủng

loại và định mức nguyên liệu, nhiên liệu chính để sản xuất sản phẩm (liệt kê

từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ dẫn cụ thể về:

tên thương mại, công thức hóa học (nếu có).

b) Quy

trình công nghệ sản xuất:

Liệt kê

các loại máy móc, thiết bị đang vận hành với chỉ dẫn cụ thể về: tên gọi, nơi

sản xuất, năm sản xuất, tình trạng thiết bị (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn

lại là bao nhiêu phần trăm).

Mô tả tóm

tắt quy trình công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ khối để minh

họa.

5.2. Mô tả

về hoạt động dịch vụ

Mô tả mục

đích dịch vụ.

Mô tả

việc sử dụng nguyên vật liệu, thiết bị, tiêu hao năng lượng để phục vụ việc

cung cấp dịch vụ (đặc tính, định mức tiêu thụ, cách thức xử lý khi thải bỏ).

Mô tả quy

trình cung cấp dịch vụ.

5.3. Mô tả

về kế hoạch thu hồi tái chế (đối với sản phẩm đăng ký chứng nhận là túi ni lông

có độ dày > 30 micromet)

Kế hoạch

thu hồi sản phẩm sau khi thải bỏ: Mô tả về kế hoạch hay giải pháp để hạn chế

lượng, phương pháp thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản

phẩm; dự kiến khối lượng sản phẩm thải bỏ được thu hồi/đơn vị thời gian.

Mô tả quy

trình xử lý tái chế, khối lượng tái chế; dây chuyền công nghệ, nguyên vật liệu

đầu vào và đặc tính kỹ thuật sản phẩm tái chế.

Trường hợp

phối hợp các cơ sở liên kết thực hiện thu hồi hoặc tái chế sản phẩm thì đính

kèm theo văn bản ký kết thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc và ghi đầy đủ các thông

tin về cơ sở liên kết (thông tin chung về cơ sở, thủ tục pháp lý, năng lực của

cơ sở và dự kiến khối lượng sản phẩm thu hồi hoặc tái chế...).

Giải pháp

bảo vệ môi trường trong quá trình thu hồi tái chế và sản xuất túi ni lông thân

thiện với môi trường.

Phương án

đầu tư nguồn lực cho hoạt động thu hồi tái chế để sản xuất túi ni lông thân

thiện với môi trường: nhân lực, trang thiết bị, dự trù kinh phí thực hiện...

B. KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thực

hiện thủ tục môi trường:

Liệt kê

các hồ sơ, thủ tục môi trường đã thực hiện: Báo cáo đánh giá tác động môi

trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ

môi trường chi tiết/đơn giản...

(Gửi kèm

theo bản sao các quyết định phê duyệt, giấy xác nhận các hồ sơ, thủ tục nêu

trên)

Hình

thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường (nếu có)

Mô tả

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:

Mô tả rõ

việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và quản lý, xử lý từng

loại chất thải phát sinh (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy

hại) trong quá trình sản xuất (đối với sản phẩm) hoặc vận hành (đối với dịch

vụ):

Các nguồn

chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) và khối

lượng chất thải phát sinh;

Công

trình, biện pháp xử lý/quản lý chất thải phát sinh (mô tả và thuyết minh rõ sơ

đồ quy trình xử lý chất thải, các tài liệu kỹ thuật có liên quan);

Công tác

quản lý chất thải nguy hại: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do...

cấp ngày... tháng.... năm...; Mã số chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Báo cáo

quản lý chất thải nguy hại định kỳ mới nhất.

(Gửi kèm

theo các bản sao tài liệu liên quan như hợp đồng ký với đơn vị có chức năng,

giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, chứng từ chuyển giao chất thải

nguy hại).

Tần suất

quan trắc và giám sát môi trường định kỳ.

(Gửi kèm

theo báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới nhất và các bản sao tài liệu liên

quan).

C. KẾT QUẢ

TỰ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN SINH THÁI VIỆT NAM

Kết quả

tự đánh giá sản phẩm/dịch vụ đáp ứng tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam

TT Tiêu

chí ban hành Kết

quả tự đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí Kết

quả thử nghiệm Ghi

chú

1 Tiêu chí

1 Mô tả tóm

tắt kết quả thử nghiệm (nếu có)

2 Tiêu chí

2 Mô tả tóm

tắt kết quả thử nghiệm (nếu có)

... Tiêu chí

n Mô tả tóm

tắt kết quả thử nghiệm (nếu có)

Các

thông tin khác (nếu có)

Việc sử

dụng tài nguyên, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng thân thiện với môi trường:

Mô tả

phương án hoặc chương trình mà doanh nghiệp đã hoặc đang áp dụng, tự đánh giá

về hiệu quả kinh tế thông qua các phương án hoặc chương trình.

Công

trình, biện pháp và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cháy, nổ:

Tự mô tả

việc thực hiện các biện pháp phòng tránh các nguy cơ xảy ra sự cố, cháy, nổ

theo các kịch bản hoặc phương án được phê duyệt, xác định những tiến bộ, ưu

điểm và nhược điểm liên quan đến công tác phòng cháy nổ tại doanh nghiệp (mô tả

rõ tiến độ thực hiện; kinh phí dự kiến; trách nhiệm thực hiện).

Với các nội

dung trên đây,...(1)... đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận Nhãn

sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm/dịch vụ...(2)...

...(1)...(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có))

Ghi

chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận

Nhãn sinh thái Việt Nam

; (2) Tên

sản phẩm,

dịch vụ đề nghị chứng nhận

Nhãn sinh thái Việt Nam

.

PHỤ LỤC XXXIV

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN NHÃN SINH THÁI VIỆT NAM

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ)

BỘ

TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../QĐ-... Địa

danh, ngày... tháng... năm...

QUYẾT

ĐỊNH

Về

việc chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện

với môi trường

BỘ

TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật

Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị

định số....../NĐ-CP ngày..... tháng...... năm....... của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Bộ

Tài nguyên và Môi trường

;

Căn cứ Nghị

định số.../NĐ-CP ngày..... tháng...... năm..... của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ

Quyết định số.../QĐ-

BTNMT

ngày....... tháng.....

năm..... của Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

về việc ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam;

Xét đề nghị

của...(1)... tại Công văn/văn bản số... ngày... tháng... năm... về việc đề nghị

chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm/dịch vụ thân thiện với môi

trường;

Theo đề

nghị của.........

QUYẾT

ĐỊNH:

Điều 1.

Chứng

nhận sản phẩm/dịch vụ... của...(1)... đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam.

Người đại

diện pháp lý:.....

Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh....

Địa chỉ trụ

sở chính và cơ sở sản xuất:....

Mã số chứng

nhận: VN-ECO-năm cấp-số thứ tự

Biểu tượng

“Nhãn sinh thái Việt Nam”.

Điều 2.

...(1)...

thường xuyên thực hiện và duy trì việc đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam

của sản phẩm/dịch vụ...(2)... như đã đăng ký và được chứng nhận theo quy định

tại Nghị định... và các quy định hiện hành của pháp luật; định kỳ hằng năm lập

báo cáo gửi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

để được

hướng dẫn, kiểm tra.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Chánh Văn

phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và...(1)... chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Sở TN&MT... (nơi có cơ sở sản xuất  sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận);- Lưu: VT. QUYỀN

HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

Ghi

chú

:

(1) Tên tổ chức/cá nhân đề nghị

chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

; (2) Tên

sản phẩm,

dịch vụ được chứng nhận

Nhãn sinh thái Việt Nam.

Biểu tượng Nhãn

sinh thái Việt Nam

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Sản phẩm nhựa sử dụng một lần là gì? Lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần

Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Dự án đầu tư nào có yếu tố nhạy cảm về môi trường?

Nội dung và hình thức tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Sau 31/12/2030, dừng sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần

Hỏi đáp pháp luật

Cập nhật danh sách khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận mới nhất gồm những địa danh nào?

Chất thải công nghiệp gồm những gì? Ai có trách nhiệm phân định chất thải công nghiệp?

Điều chỉnh giấy phép môi trường trong thời hạn còn lại của giấy phép trong trường hợp nào?

17 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 29/1/2026 chi tiết thế nào?

Từ 29/1/2026 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án có phân kỳ đầu tư hoặc phân chia thành các dự án thành phần ra sao?

Pháp Luật Thuế

Bản án liên quan

Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh được miễn đăng ký môi trường năm 2025

Nghị quyết 68: Đẩy mạnh phát triển tín dụng xanh, hỗ trợ lãi suất và khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho doanh nghiệp tư nhân vay để triển khai các dự án xanh

Bản án về tội gây ô nhiễm môi trường số 41/2023/HS-ST

Bản án về tội vi phạm quy định an toàn lao động số 92/2024/HS-ST

Bản án về tội gây ô nhiễm môi trường số 82/2022/HS-ST

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường có phải nộp cho UBND cấp tỉnh không?

Ở khu vực địa phương vùng sâu vùng xa thì việc tham vấn trong đánh giá tác động môi trường có phải đăng tải lên trang thông tin điện tử?

Các sản phẩm lỗi bị loại trong quá trình sản xuất có bị tính vào tỷ lệ tái chế bắt buộc không?

Tải về Bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải cho nhà sản xuất, nhập khẩu năm 2025

Tải về Bản kê khai quy cách sản phẩm, bao bì phải tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu năm 2025

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com