# Quyết định 2367/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc đến 2020 định hướng 2030

| Số hiệu | 2367/QĐ-BGTVT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 29/07/2016 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ GIAO THÔNG VẬN

TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2367/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 29

tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ

DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN PHÍA BẮC (NHÓM 1) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM

2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ

Luật Xây dựng

số 50/2014/QH13

năm 2014;

Căn cứ

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

;

Căn cứ Nghị định số

107/2012/NĐ-CP

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số

92/2006/NĐ-CP

ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát

triển tổng thể kinh tế - xã hội và Nghị định số

04/2008/NĐ-CP

ngày 11 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định

92/2006/NĐ-CP

;

Căn cứ

Quyết định

số

1037/QĐ-TTg

ngày 24 tháng 6 năm

2014 của Thủ tướng Chính phủ

về

việc phê

duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến

năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 4851/TTr-CHHVN ngày 25 tháng 11

năm 2015; văn bản số 2547/CHHVN-KHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Cục Hàng hải

Việt Nam tiếp thu, giải trình các ý kiến của thành viên Hội đồng

thẩm định

quy hoạch kèm theo hồ sơ quy hoạch;

Biên bản Hội đồng thẩm định tháng 6 năm 2016 về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết

Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm

2030;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thẩm định

và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm

1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

với

những nội dung chủ yếu sau:

I. Phạm vi quy hoạch

Nhóm 1 bao gồm các cảng biển thuộc các tỉnh, thành

phố ven biển thuộc khu vực Bắc bộ: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

và thành phố Hải Phòng. Vùng hấp dẫn của cảng bao gồm toàn bộ các tỉnh phía Bắc

và một số tỉnh của các quốc gia lân cận giáp ranh biên giới phía Bắc.

II. Quan điểm và mục tiêu phát

triển

Quan điểm phát triển

Phát triển hạ tầng cảng biển đáp ứng nhu cầu vận tải

hàng hóa bằng đường biển của khu vực phía Bắc, đặc biệt là vùng tam giác kinh tế

Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Phát triển cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo hướng

tiến ra biển để có thể tiếp nhận được những tàu có trọng tải lớn, đi thẳng những

tuyến vận tải biển xa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn miền Bắc.

Tập trung nguồn lực để phát triển cảng cửa ngõ quốc

tế Hải Phòng (Lạch Huyện). Các cầu cảng, bến cảng khác phát triển trên cơ sở tận

dụng tối đa và hợp lý hạ tầng cơ sở sẵn có, đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực

khai thác. Các cầu cảng, bến cảng đầu tư xây dựng mới cần được đầu tư công nghệ

bốc xếp hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý khai thác và quản

trị doanh nghiệp khai thác cảng.

Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển

phù hợp, ổn định các bến phao,

điểm

chuyển

tải hàng hóa trên quan

điểm

không làm ảnh

hưởng đến các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác, thực hiện nghiêm các

quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, nhằm giảm chi

phí đầu tư, chi phí vận tải đường biển, góp phần giảm áp lực vận tải và kiểm

soát tải trọng phương tiện giao thông trên đường bộ.

Cỡ tàu theo quy hoạch (tấn trọng tải) để làm cơ sở

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển, không là cơ sở để không

cho phép tàu có trọng tải lớn hơn hành hải trên luồng và ra, vào cảng. Các tàu

có trọng tải lớn hơn nhưng có thông số kỹ thuật

phù

hợp

với khả năng tiếp nhận của cầu cảng,

phù

hợp

chuẩn

tắc kỹ thuật của luồng

tàu (bề rộng, chiều sâu,

tĩnh

không...),

đảm bảo điều kiện an toàn đều được cấp phép ra, vào cảng.

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cầu bến phải gắn liền

với đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ (kho hàng, bãi...) và đầu tư trang thiết

bị bốc dỡ đồng bộ, phù hợp với cỡ tàu tiếp nhận, đảm bảo công suất thiết kế của

cảng.

Mục tiêu, định hướng phát triển

a) Mục tiêu chung:

Phát triển cảng biển phía

Bắc (Nhóm 1) một cách đồng bộ, hiệu quả; tập trung nguồn lực phát triển cảng cửa

ngõ quốc tế Hải Phòng; phát triển và khai thác các cảng biển, bến cảng gắn với

khu kinh tế, khu công nghiệp một cách bền vững, có chiều sâu và hiệu quả; giảm

ùn tắc hàng hóa; làm nền tảng để tạo đà phát

triển

các đô thị cảng biển, các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, góp phần thúc

đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế toàn khu vực.

b) Mục tiêu

cụ thể

:

Bảo đảm thông qua cảng lượng hàng:

Khoảng từ 177 đến 192 triệu tấn (trong đó hàng

tổng hợp

, công ten nơ khoảng từ 114 đến 129 triệu

tấn) vào năm 2020.

Khoảng từ 312 đến 365 triệu tấn (trong đó hàng tổng

hợp, công ten nơ khoảng từ 224 đến 277 triệu tấn) vào năm 2030.

Đáp ứng nhu cầu hành khách du lịch bằng đường biển

qua cảng:

Khoảng 278,3 ngàn lượt vào năm 2020.

Khoảng từ 770,1 đến 870,1 ngàn lượt vào năm 2030.

Tập trung nguồn lực để hoàn thành đầu tư phát triển

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại khu bến Lạch Huyện để có thể tiếp nhận tàu

trọng tải đến 100.000 tấn (tàu công ten nơ đến 8.000 TEU), tạo cửa ra cho hàng

hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam vận tải trên các tuyến biển xa, về lâu dài thu

hút một phần hàng trung chuyển quốc tế khu vực.

Cải tạo, đầu tư có chiều sâu các bến cảng thuộc cảng

biển Hải Phòng; cảng biển Quảng Ninh; cảng biển Thái Bình; cảng biển Hải Thịnh

Nam Định đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa vận tải biển.

Tiếp nhận được các tàu vận tải biển như sau: tàu

tổng hợp, hàng rời có trọng tải đến 100.000 tấn, tàu chở hàng công ten nơ có trọng

tải đến 8.000 TEU, tàu chở sản phẩm dầu có trọng tải đến 40.000 tấn, tàu khách

quốc tế có trọng tải đến 220.000 GT (250.000 GT trong tương lai).

III. Nội dung quy hoạch

Quy hoạch chi tiết các cảng trong nhóm

Nhóm 1 có 04 cảng biển: Cảng Hải Phòng, cảng Quảng

Ninh, cảng Thái Bình và cảng Hải Thịnh - Nam Định. Quy hoạch chi tiết các cảng

biển, khu bến, bến cảng như sau:

a) Cảng biển Hải Phòng:

Cảng

tổng hợp

quốc

gia, cửa ngõ quốc tế (

loại

IA), gồm các

khu bến chính: Khu bến trên sông Cấm; khu bến Đình Vũ (bao gồm cả Nam Đình Vũ);

khu bến Lạch Huyện; các bến cảng Nam Đồ Sơn, Bạch Long Vĩ; các bến phao, khu

neo chuyển tải.

Lượng hàng thông qua dự kiến vào năm 2020 khoảng

109 đến 114 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 178,5 đến 210 triệu tấn/năm. Trong

đó, riêng công ten nơ dự kiến vào năm 2020 khoảng 5,84 đến 6,2 triệu TEU/năm;

năm 2030 khoảng 11,2 đến 12,5 triệu TEU/năm.

Nhu cầu thông qua lượng hành khách quốc tế đường biển

đến năm 2020 là 25,8 ngàn lượt/năm; năm 2030 là 46,9 ngàn Iượt/năm.

Quy hoạch chi tiết cho các khu bến chức năng chính

như sau:

Khu bến trên sông Cấm: Là khu bến cảng

tổng

hợp có bến chuyên dụng, cho tàu trọng tải

từ 5.000 đến 10.000 tấn; không phát triển mở rộng, từng bước di dời, chuyển đổi

công năng bến cảng Hoàng Diệu; lộ trình di dời

phù

hợp

với kế hoạch xây dựng cầu Nguyễn Trãi và tiến độ xây dựng các bến cảng

tại khu bến Lạch Huyện. Năng lực thông qua khoảng 23 đến 25 triệu tấn/năm vào

năm 2020; dự kiến khoảng 18 đến 20 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Khu bến Đình Vũ (bao gồm cả Nam Đình Vũ): Là khu

bến

tổng hợp

, công ten nơ trên tuyến biển

gần, có bến chuyên dùng, tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn. Năng lực thông

qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 40 đến 45 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng 45

đến 50 triệu tấn/năm.

Khu bến Lạch Huyện: Là khu bến chính của cảng, chủ

yếu làm hàng

tổng hợp

công ten nơ, kết hợp

làm hàng trung chuyển quốc tế; nghiên cứu bố trí bến tiếp nhận tàu khách quốc tế

có trọng tải từ 100.000 đến 225.000 GT (5.000 đến 6.000 khách). Năng lực thông

qua giai đoạn 2020 - 2025 khoảng từ 45 đến 50 triệu tấn/năm tiếp nhận tàu

tổng hợp

trọng tải 50.000 tấn (tàu 100.000 tấn

giảm tải), tàu công ten nơ đến 6.000 TEU (tàu 8.000 TEU giảm tải); giai đoạn đến

2030 và sau 2030 tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải 100.000 tấn, tàu công ten nơ

tới 8.000 TEU, năng lực thông qua khoảng từ 115 đến 125 triệu tấn/năm.

Bến cảng Nam Đồ Sơn: Là bến cảng tiềm năng, chủ yếu

phục vụ quốc phòng - an ninh.

Bến cảng huyện đảo Bạch Long Vĩ: Là bến cảng vệ

tinh, đầu mối giao lưu với

đất

liền,

kết

hợp phục vụ

phát

triển

kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải: Gồm bến

phao Bạch Đằng cho tàu đến 7.000 tấn, Bến Gót cho tàu đến 50.000 tấn; Khu neo Bạch

Đằng cho tàu đến 7.000 tấn, khu neo Bến Gót cho tàu đến 50.000 tấn. Năng lực

thông qua dự kiến đến năm 2020 khoảng 3 đến 5 triệu tấn/năm. Các điểm chuyển tải

nêu trên có thể dừng thực hiện cho đến khi khu bến Lạch Huyện được đưa vào sử dụng

đủ điều kiện thay thế.

b) Cảng biển Quảng Ninh:

Cảng

tổng hợp

quốc gia, đầu mối khu vực (loại I) gồm

khu bến chính như sau: Khu bến Cái Lân; bến cảng khách Hòn Gai; khu bến Cẩm Phả;

khu bến Yên Hưng (sông Chanh, sông Bạch Đằng, đầm Nhà Mạc); khu bến Hải Hà; bến

cảng Vạn Gia; bến cảng Mũi Chùa; bến cảng

tổng hợp

Vân Đồn (Đông Bắc đảo Cái Bầu); bến cảng Vạn Hoa; bến cảng huyện đảo Cô Tô; các

bến phao và khu neo đậu chuyển tải.

Lượng hàng thông qua dự kiến vào năm 2020 khoảng

65,5 đến 75,5 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 121 đến 142,5 triệu tấn/năm. Trong

đó, riêng công ten nơ dự kiến năm 2020 đạt khoảng 0,32 đến 0,72 triệu TEU/năm;

năm 2030 đạt khoảng 0,8 đến 1,04 triệu TEU/năm.

Nhu cầu thông qua lượng hành khách

quốc

tế đường biển đến năm 2020 là 252,5 ngàn l

ượ

t/

năm

;

năm 2030 từ 723,2 đến 823,2 ngàn lượt/năm.

Quy hoạch chi tiết cho các khu bến chức năng chính

như sau:

Khu bến Cái Lân: Là khu bến chính của cảng biển

Quảng Ninh, gồm các bến cảng tổng hợp và công ten nơ; các bến chuyên dụng của

các nhà máy xi măng Thăng Long, xi măng Hạ Long, nhiệt điện Thăng Long, bến cảng

xăng dầu B12. Năng lực thông qua năm 2020 dự kiến đạt khoảng 25 đến 33 triệu tấn/năm;

năm 2030 dự kiến đạt khoảng 35 đến 40 triệu tấn/năm. Bao gồm:

Bến cảng tổng hợp, công ten nơ Cái Lân: Khai thác

hiệu quả các bến hiện có cho tàu

tổng hợp

đến 50.000 tấn, tàu công ten nơ đến 4.000 TEU (kết hợp làm hàng tổng hợp khi cần

thiết).

Đầu tư

xây dựng các bến

tổng hợp

phía thượng lưu của các cầu cảng hiện

hữu, các bến số 8, 9 cho tàu trọng tải đến 50.000 tấn; các bến cho phương tiện

thủy cỡ nhỏ, phương tiện thủy nội địa làm nhiệm vụ gom hàng. Năng lực thông qua

dự kiến năm 2020 đạt khoảng 15 đến 22 triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt khoảng

26 đến 30 triệu tấn/năm.

Các bến chuyên dùng: Bến chuyên dùng hàng rời của

các Nhà máy xi măng Thăng Long, Hạ Long: Giữ nguyên quy mô hiện nay, đầu tư chiều

sâu để nâng cao năng lực (nếu cần) và hạn chế

tối

đa ảnh hưởng tới môi trường, về lâu dài, không xây dựng phát triển các loại bến

này trong các vịnh Cửa Lục, Hạ Long. Năng lực thông qua dự kiến đạt khoảng 8

triệu tấn/năm.

Bến cảng xăng dầu B12: Không phát triển mở rộng,

thực hiện việc di dời, chuyển đổi công năng trước

năm

Nghiên cứu vị trí di dời phù hợp tại khu bến Yên Hưng (phía bờ trái sông

Chanh gần đảo quả Muỗm hoặc bờ phải sông Chanh phía thượng lưu Nhà máy sửa chữa

tàu biển Nosco - Vinalines) hoặc khu vực Đầm nhà Mạc (phía sông Bạch Đằng);

phía sông Chanh tiếp nhận cỡ tàu đến 40.000 tấn, sông Bạch Đằng tiếp nhận cỡ

tàu đến 20.000 tấn.

Bến cảng khách Hòn Gai: Bao gồm bến cảng Hòn Gai

và bến cảng Bãi Cháy - thượng lưu Công viên Đại Dương tiếp nhận tàu khách du lịch

Bắc - Nam, tàu khách quốc tế có trọng tải từ 100.000 đến 225.000 GT (tương lai

đến 250.000 GT), số bến tàu sẽ phát triển theo yêu cầu thực tế.

Khu bến Cẩm Phả: Là khu bến cảng chuyên dùng, có

bến làm hàng tổng hợp, công ten nơ và bến chuyên dùng hàng lỏng. Năng lực thông

qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 32 đến 36,5 triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt

khoảng 54,5 đến 67,5 triệu tấn/năm (trong đó năng lực thông qua tại cầu bến dự

kiến năm 2020 đạt khoảng 12 đến 14,5 triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt khoảng

29,5 đến 37,5 triệu tấn/năm). Năng lực thông qua tại khu neo, điểm chuyển tải

năm 2020 đạt khoảng 20 đến 22 triệu tấn/năm, năm 2030 đạt khoảng 25 đến 30 triệu

tấn/năm. Bao gồm:

Bến cảng chuyên dùng cho than: Tiếp tục duy trì

và phát huy khai thác đối với các bến than Cửa Ông cho tàu có trọng tải từ

50.000 đến 70.000 tấn tại cầu bến, 100.000 tấn và lớn hơn tại khu chuyển tải.

Năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 6 đến 8 triệu tấn/năm; năm 2030

dự kiến đạt khoảng 16 đến 20 triệu tấn/năm.

Bến cảng chuyên dùng của nhà máy xi măng Cẩm Phả:

Tiếp tục duy trì và phát huy khai thác

đối với

các bến cảng hiện có cho tàu trọng tải đến 15.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến

năm 2020 đạt khoảng 2 triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt khoảng 4 triệu tấn/năm.

Bến cảng chuyên dùng hàng lỏng:

Xây dựng

bến xăng dầu tại khu vực Cẩm Phả cho

tàu đến 20.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 0,5 đến 1,0

triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt khoảng 2,5 triệu tấn/năm.

Bến cảng tổng hợp Cẩm Phả: Phát triển các bến tổng

hợp tại khu vực hòn Con Ong cho tàu từ 30.000 đến 50.000 tấn. Năng lực thông

qua năm 2020 dự kiến đạt khoảng 3,5 triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt khoảng

từ 7 đến 11 triệu tấn/năm.

Khu bến Yên Hưng (sông Chanh, sông Bạch Đằng, đầm

Nhà Mạc): Gồm các bến tổng hợp, chuyên dụng phục vụ trực tiếp khu công nghiệp

sau cảng. Bao gồm:

Các bến cảng

tổng

hợp

chuyên dụng: Hình thành theo nhu cầu phát triển của các khu công

nghiệp sau cảng, khu vực sông Chanh có thể tiếp nhận cỡ tàu từ 10.000 đến

50.000 tấn; khu vực sông Bạch Đằng dự kiến có thể tiếp nhận cỡ tàu đến 20.000 tấn

(theo nhu cầu phát triển khu công nghiệp đầm Nhà Mạc). Năng lực thông qua năm

2020 dự kiến đạt khoảng 5 đến 10 triệu tấn/năm; năm 2030 dự kiến đạt khoảng 10

đến 15 triệu tấn/năm.

Các bến cảng chuyên dụng hàng lỏng: Hình thành tại

khu vực bờ trái sông Chanh (gần đảo quả Muỗm) hoặc bờ phải sông Chanh (phía thượng

lưu của Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines) hoặc sông Bạch Đằng (khu vực

Khu công nghiệp đầm Nhà Mạc). Khu vực sông Chanh có thể tiếp nhận tàu chở hàng

lỏng trọng tải đến 40.000 tấn hoặc lớn hơn, sông Bạch Đằng tàu trọng tải đến

20.000 tấn. Năng lực thông qua năm 2020 dự kiến đạt khoảng 3 đến 5 triệu tấn/năm;

năm 2030 dự kiến đạt khoảng 6 đến 10 triệu tấn/năm.

Khu bến Hải Hà: Là khu bến

tổng hợp

, chuyên dùng, công ten nơ và hàng lỏng.

Khu bến gồm bến thuộc Khu công nghiệp Hải Hà và bến Cái Chiên. Dự kiến phát triển

cho tàu có trọng tải từ 30.000 đến 80.000 tấn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng

hóa của Khu

kinh tế

cửa khẩu Móng Cái,

Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Khu cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và các cơ sở công

nghiệp tại Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà. Phát triển theo nhu cầu và năng

lực đầu tư của các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà.

Bến cảng Vạn Gia: Gồm bến chuyển tải bằng phao

neo cho cỡ tàu từ 5.000 đến 10.000 tấn và các bến thủy nội địa cho phương tiện

nhỏ tại Dân Tiến và các bến trên sông Ka Long. Nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu cảng

liền bờ tại khu vực Vạn Gia. Năng lực thông qua đạt khoảng 1,0 triệu tấn/năm.

Bến cảng Mũi Chùa: Bến cảng địa phương, khai thác

với cỡ tàu từ 1.000 đến 3.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến từ 0,5 đến 1,0

triệu tấn/năm.

Bến cảng tổng hợp Vân Đồn (Đông Bắc đảo Cái Bầu):

Làm hàng

tổng hợp

, hình thành phát triển

theo nhu cầu thực tế của khu kinh tế. Tiếp nhận tàu có trọng tải đến 10.000 tấn

(giai đoạn sau năm 2020 nghiên cứu phát triển tiếp nhận tàu khách quốc tế khi

có nhu cầu).

Bến cảng Vạn Hoa: Bến tiềm năng, chủ yếu phục vụ

quốc phòng - an ninh.

Bến cảng huyện đảo Cô Tô: Bến cảng vệ tinh, đầu mối

giao lưu với đất liền,

kết

hợp phục vụ

phát triển

kinh

tế

- xã hội và quốc phòng - an ninh.

Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải:

Khu neo Hạ Long: Không phát triển thêm. Duy trì

năng lực thông qua khoảng 5,0 triệu tấn/năm bao gồm các khu: Hòn Gai cho tàu đến

30.000 tấn, Hòn Pháo cho tàu 50.000 đến 100.000 tấn. Giảm dần các điểm chuyển tải

và sẽ chấm dứt khi khu bến Yên Hưng hoặc khu bến Lạch Huyện hoạt động, đủ điều

kiện thay thế.

Khu neo Cẩm Phả: Năng lực thông qua dự kiến khoảng

20,0 đến 22,0 triệu tấn vào năm 2020, giai đoạn năm 2030 khoảng 25,0 đến 30,0

triệu tấn bao gồm các khu neo: Hòn Ót cho tàu đến 30.000 tấn, Hòn Con Ong cho

tàu đến 50.000 tấn, Hòn Nét cho tàu từ 70.000 đến 120.000 tấn hoặc lớn hơn.

Khu neo, chuyển tải Vạn Gia: Năng lực thông qua dự

kiến khoảng 1,0 triệu tấn cho tàu đến 10.000 tấn.

c) Cảng biển Thái Bình:

Là cảng

tổng hợp

địa phương (Loại II), gồm khu bến Diêm

Điền và khu bến Trà Lý.

Lượng hàng thông qua dự kiến vào năm 2020 khoảng

2,0 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 6,25 triệu tấn/năm.

Quy hoạch chi tiết cho các khu bến chức năng chính

như sau:

Khu bến Diêm Điền: Bao gồm bến cảng

tổng hợp

Diêm Điền; bến cảng xăng dầu Hải Hà

cho tàu từ 1.000 đến 3.000 tấn; điểm chuyển tải xăng dầu Hải Hà cho tàu từ

30.000 đến 50.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến đạt khoảng 1,0 triệu tấn/năm

vào năm 2020; dự kiến khoảng 2,25 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Khu bến Trà Lý: Nghiên cứu xây dựng các bến cảng

tổng

hợp, chuyên dụng phục vụ đóng sửa tàu biển

và các cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông cho cỡ tàu từ 1.000 đến 2.000 tấn,

năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 1,0 triệu tấn/năm; năm 2030 dự

kiến đạt khoảng 4,0 triệu tấn/năm.

d) Cảng biển Hải Thịnh - Nam Định:

Là cảng tổng

hợp địa phương (Loại II), gồm khu bến Hải Thịnh và bến cảng chuyên dụng cho nhà

máy nhiệt điện Nam Định. Năng lực hàng hóa thông qua dự kiến vào năm 2020 đạt

khoảng 0,5 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng 6,25 triệu tấn/năm.

Quy hoạch chi tiết cho các khu bến chức năng chính

như sau:

Khu bến Hải Thịnh: Bao gồm các bến cảng trên sông

Ninh Cơ (Hải Thịnh, Thịnh Long) khai thác với cỡ tàu từ 1.000 đến 3.000 tấn;

Nghiên cứu xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp, dịch vụ.

Năng lực thông qua năm 2020 dự kiến đạt khoảng 0,5 triệu tấn/năm; năm 2030 dự

kiến đạt khoảng 1,25 triệu tấn/năm.

Bến cảng chuyên dụng cho nhà máy nhiệt điện Nam Định:

Là cảng chuyên dụng của nhà máy cho tàu từ 1.000 đến 2.000 tấn. Năng lực thông

qua (chủ yếu là hàng than) đến 2030 đạt 5,0 triệu tấn/năm.

(Chi tiết về dự báo lượng hàng thông qua cảng;

quy mô, chức năng, công suất từng bến cảng trong nhóm tại Phụ lục và hồ sơ quy

hoạch kèm theo

Quyết định

này).

Quy hoạch di dời

Đối với

bến

cảng dầu B12 thuộc cảng biển Quảng Ninh: Thực hiện di dời ra khu bến Yên Hưng

trước năm 2020 (theo Quyết định số

1037/QĐ-TTg

ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải

Phòng: Lộ trình di dời cần

phù hợp

với kế

hoạch xây dựng cầu Nguyễn Trãi và tiến độ xây dựng các bến cảng tại khu bến Lạch

Huyện.

Phát triển hạ tầng giao thông kết nối

Đường bộ kết nối cảng: Phát triển đồng bộ hạ tầng

giao thông đường bộ kết nối với cảng biển. Tập trung hoàn thành tuyến đường Tân

Vũ - Lạch Huyện, tuyến Hạ Long - Hải Phòng; ưu tiên xây dựng tuyến đường bộ ven

biển; nâng cấp Quốc lộ 18, Quốc lộ 37 và cầu sông Hóa với quy mô theo quy hoạch.

Đường sắt nối cảng: Nghiên cứu hoàn thành tuyến

Cái Lân - Hạ Long - Phả Lại - Yên Viên dài 131 km kết nối với khu bến Cái Lân.

Nâng

cấp

tuyến Hà Nội - Lào Cai, tuyến Hà

Nội - Hải Phòng hiện có; Nghiên cứu đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt Lào Cai

Hà Nội - Hải Phòng.

Đường thủy nội địa: Khai thác hiệu quả tuyến vận

tải thủy nội địa kết nối với cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh; nghiên cứu nâng cấp

tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình (qua sông Luộc).

Quy hoạch cải tạo, nâng cấp luồng tàu

Luồng Hải Phòng:

Đoạn Lạch Huyện: Giai đoạn từ năm 2020 đến 2025

cho tàu 100.000 tấn giảm tải giai đoạn năm 2030 và sau 2030 nghiên cứu cho tàu

đến 100.000 tấn.

Đoạn luồng Hà Nam - Bạch Đằng: Duy trì cho tàu

10.000 tấn đầy tải, tàu trên 10.000 tấn giảm tải.

Đoạn luồng trên Sông Cấm: Duy trì luồng đảm bảo

tàu 10.000 tấn lợi dụng mực nước ra vào cảng.

Luồng Cái Lân:

Đoạn luồng Lạch Miều - Đầu Trâu - Hòn Một: Duy

trì khai thác ở độ sâu tự nhiên.

Đoạn luồng từ Hòn Một vào khu bến Cái Lân: Cho

tàu trọng tải đến 50.000 tấn hành hải.

Đoạn luồng chuyên dụng thượng lưu bến số 1 cảng

Cái Lân: Duy trì đảm bảo khai thác.

Luồng Cẩm Phả: Duy trì điều kiện khai thác hiện hữu.

Phát triển luồng các giai đoạn sau theo yêu cầu cụ thể của cảng trên cơ sở tuyến

luồng hiện có.

Luồng sông Chanh vào khu bến Yên Hưng: Nghiên cứu

phát triển luồng giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 cho tàu tổng hợp đến 30.000

tấn, giai đoạn đến năm 2030 và sau năm 2030 cho tàu chở hàng lỏng đến 40.000 tấn,

tàu tổng hợp đến 50.000 tấn.

Luồng Diêm Điền: Duy trì hoạt động của luồng, đảm

bảo điều kiện khai thác các bến cảng một cách

phù

hợp

. Nghiên cứu khả năng chỉnh trị ổn định luồng tàu làm cơ sở xem xét

khả năng nâng cấp luồng cho tàu từ 1.000 đến 3.000 tấn.

Các dự án ưu tiên giai đoạn đến năm 2020

Luồng vào cảng Hải Phòng - đoạn Lạch Huyện: Tập

trung hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục của cảng như luồng tàu, đê chắn cát,

chắn sóng... đảm bảo Quý II năm 2018 đưa vào khai thác.

Khu bến cảng Lạch Huyện: Xây dựng 02 bến công ten

nơ bến cảng Lạch Huyện giai đoạn khởi động đồng bộ

với

tiến độ thi công luồng tàu. Nghiên cứu đầu tư phát triển các

bến tiếp theo (công ten nơ, tổng hợp)

phù hợp

quy hoạch.

Khu bến Cái Lân: Xây dựng các bến

tổng hợp

phù hợp

với nhu cầu hàng hóa qua cảng.

IV. Các chính sách, cơ chế và giải

pháp thực hiện

Giải pháp quản lý thực hiện quy hoạch

Triển khai áp dụng mô hình Ban Quản lý và khai

thác cảng tại khu bến cảng Lạch Huyện và các bến cảng khác khi có điều kiện.

Đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư phát triển cơ sở

hạ tầng cảng biển bằng các hình thức PPP (BOT, BTO...). Tăng cường xúc tiến đầu

tư, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế trong và

ngoài nước tham gia

đầu tư

phát triển cảng

biển bằng các hình thức theo quy định; khuyến khích các nhà đầu tư thuộc khu

kinh tế khu công nghiệp tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển và cơ sở hạ tầng

kết nối cảng.

Nguồn vốn ngân sách chỉ đầu tư cho các hạng mục

cơ sở hạ tầng công cộng (luồng tàu, đê chắn sóng,...) của cảng biển, bến cảng

quan trọng. Việc

đầu tư

bến cảng theo quy

hoạch được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Các bến cảng do Nhà đầu tư đề

xuất thì Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về nguồn vốn, hiệu quả

đầu tư

hạ tầng bến cảng và hạ tầng kết nối cảng.

Trường hợp

Nhà đầu tư đề xuất được đầu tư cầu cảng, bến cảng với quy mô lớn hơn (về trọng

tải tàu tiếp nhận) so

với

quy hoạch, Bộ

Giao thông vận tải chấp thuận trên cơ sở xem xét

cụ

thể

loại hàng, chủng loại tàu vào làm hàng tại cảng nhưng không làm thay

đổi công năng cảng; đồng thời, Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm

về

hiệu quả

đầu

tư

của dự án.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản

lý đầu tư và hoạt động khai thác bến cảng theo hướng đơn giản hóa và hội nhập

quốc

tế. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước

trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Lưu ý dành quỹ đất thích hợp phía sau cảng để xây

dựng trung tâm phân phối hàng hóa với chức năng đầu mối logistics.

Quy hoạch chi tiết xây dựng bến cảng cần quy hoạch

cơ sở làm việc của cảng vụ hàng hải các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại

các khu cảng mới để đảm bảo việc quản lý nhà nước tại các cảng được thuận lợi,

hiệu quả.

Giải pháp đối

với

các bến phao, khu chuyển tải

Các bến phao, điểm chuyển tải hàng hóa theo quy

hoạch: Được quy hoạch,

tổ chức

quản lý

quy hoạch và được khuyến khích

đầu tư

,

khai thác ổn định, lâu dài, phù

hợp quy

hoạch chung của cảng như đối với các cầu cảng, bến cảng.

Các bến phao, điểm chuyển tải tạm thời: Không được

quy hoạch, chỉ được cấp phép hoạt động trong thời gian nhất định, tối đa không

quá 5 năm và chỉ khi các cầu, bến cảng bến phao, điểm chuyển tải theo quy hoạch

tại khu vực chưa đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa thực tế. Chủ đầu tư các bến

phao phải dừng hoạt động và thu hồi các bến phao khi hết thời hạn hoạt động.

Điều 2. Quản lý và tổ chức thực

hiện quy hoạch

Cục Hàng hải Việt Nam

Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành các tỉnh,

thành phố và các cơ quan liên quan công bố và quản lý thực hiện quy hoạch được

duyệt.

Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành các tỉnh,

thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải trong việc

thỏa thuận

đầu tư

dự án xây dựng mới, cải

tạo, nâng cấp, mở rộng cầu cảng, bến cảng.

Chủ trì thẩm định, báo cáo Bộ Giao thông vận tải

xem xét,

quyết định

việc cập nhật, bổ

sung, điều chỉnh quy mô, chức năng, tiến độ thực hiện các cầu, bến cảng.

Đối với các cảng, bến cảng tiềm năng: Căn cứ nhu

cầu thực tế, theo đề xuất của Nhà đầu tư và

Ủy

ban

nhân dân các tỉnh, thành phố, Cục Hàng hải Việt Nam tổng hợp, báo

cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

Nghiên cứu

,

đề xuất cơ chế cụ thể để quản lý, khai thác bến phao, khu neo chuyển tải hoạt động

dài hạn, tạm thời.

Thường xuyên

phối

hợp

với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan,

tổ chức

kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch

phát triển cảng biển, đề xuất xử lý các dự án không tuân thủ quy hoạch; định kỳ

hàng năm báo cáo Bộ tổng kết tình hình triển khai thực hiện quy hoạch.

Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chỉ đạo việc lập các quy hoạch của địa phương

phù hợp

quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển được

duyệt; trên cơ sở đó, tổ chức quản lý chặt chẽ quỹ

đất

xây dựng cảng; bố trí quỹ đất theo quy hoạch để phát triển đồng

bộ cảng và hạ tầng kết nối với cảng, khu dịch vụ hậu cảng, dịch vụ hàng hải đảm

bảo

điều kiện

hoạt động thuận lợi cho các

cảng biển.

Trước khi cấp vùng đất, vùng nước khu vực quy hoạch

đầu tư xây dựng cảng biển bến cảng, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư

xây dựng cảng, đề nghị

Ủy ban

nhân dân

các tỉnh, thành phố có

văn

bản lấy ý kiến

thống nhất của Bộ Giao thông vận tải về các nội dung liên quan đến quy hoạch cảng

(công năng, quy mô, thời điểm tiến độ đầu tư) theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ

Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam, cảng vụ hàng hải khu vực phối

hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giám sát, quản lý thực hiện quy hoạch.

Chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt

chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam trong quá trình lập, thẩm định, trình duyệt quy

hoạch chi tiết các khu bến cảng; báo cáo Bộ Giao thông vận tải việc cập nhật, bổ

sung hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng biển, bến cảng theo quy định.

Điều 3

.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định

số 1741/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4

.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ; Cục

trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 4;- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- VănphòngChính phủ;- Các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an,

TN&MT, NN&PTNT;- Ủy bannhân dân TP. Hải Phòng- Ủy bannhân dân các Tỉnh: Quảng Ninh,

Thái Bình, Nam Định;- Các Thứ trưởng;- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ GTVT;- Công báo, Website Chính phủ;- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;- Lưu VT, KHĐT (5) BỘ TRƯỞNGTrương Quang Nghĩa

PHỤ LỤC I

DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG

NHÓM CẢNG BIỂN PHÍA BẮC (NHÓM 1)

QUY HOẠCH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020,

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng

Bộ GTVT)

Đơn vị: Triệu tấn

TT Tên cảng Dự báo đến năm

2020 Dự báo đến năm

2030

Hàng chuyên

dùng Hàngtổng hợp Hàng công ten

nơ Hàng trung chuyển Tổng cộng Hàng chuyên

dùng Hàngtổng hợp Hàng công ten

nơ Hàng trung chuyển Tổng cộng

TỔNG NHÓM 1 48 ÷ 48,5 51 ÷ 55,5 72,0 ÷ 81,0 6 ÷ 7 177 ÷ 192 70 ÷ 81,5 90 ÷ 110 140 ÷ 160,5 12 ÷ 13 312 ÷ 365

I Cảng biển Hải Phòng (là cảng tổng hợp quốc

gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA) 8 ÷ 8,5 28 68,0 ÷ 72,0 5 ÷ 5,5 109 ÷ 114 7,5 ÷ 9 31 ÷ 45 130 ÷ 145,5 10 ÷ 10,5 178,5 ÷ 210

1 Khu bến Lạch Huyện ÷ 6 36 ÷ 39,5 5 ÷ 5,5 47 ÷ 51 12 ÷ 18 96 ÷ 104,5 10 ÷ 10,5 118 ÷ 133

2 Khu bến Đình Vũ (bao gồm cả Nam Đình Vũ) 5 ÷ 5,5 13 21 ÷ 21,5 39 ÷ 40 5,5 ÷ 7 14 ÷ 19 23 ÷ 30 42,5 ÷ 56

3 Khu bến sông Cấm 3 9 11 23 2 5 ÷ 8 11 18 ÷ 21

4 Bến cảng Nam Đồ Sơn Chủ yếu phục vụ quốc

phòng, an ninh Chủ yếu phục vụ quốc

phòng, an ninh

5 Bến cảng huyện đảo Bạch Long Vĩ Vệ tinh, đầu mối

giao lưu với đất liền, kết hợp phục vụ phát triển KT-XH và quốc phòng, an

ninh Vệ tinh, đầu mối

giao lưu với đất liền, kết hợp phục vụ phát triển KT-XH và quốc phòng, an

ninh

6 Phao neo, chuyển tải 3 ÷ 5 ÷ ÷ ÷ ÷

II Cảng biển Quảng Ninh (là cảng tổng hợp quốc

gia, đầu mối khu vực (loại I) 39,5 21 ÷ 25,5 4 ÷ 9 1 ÷ 1,5 65,5 ÷ 75,5 56,5 ÷ 66,5 52,5 ÷ 58,5 10 ÷ 15 2 ÷ 2,5 121 ÷ 142,5

1 Khu bến Cái Lân 10 12 4 ÷ 9 26 ÷ 31 9 14 ÷ 18 9 ÷ 12 32 ÷ 39

Cầu bến 8 10 4 ÷ 9 22 ÷ 27 9 14 ÷ 18 9 ÷ 12 32 ÷ 39

Phao neo, chuyển tải Hạ Long 2 2 4

2 Khu bến Cẩm Phả 26,5 3,5 30 41,5 ÷ 49,5 11 52,5 ÷ 60,5

Cầu bến 6 3,5 9,5 15 ÷ 18 11 26 ÷ 29

Phao neo, chuyển tải Cẩm Phả 20.5 20,5 26,5 ÷ 31,5 26,5 ÷ 31,5

3 Khu bến Yên Hưng (sông Chanh, sông Bạch Đằng, đầm

Nhà Mạc) 3 4 ÷ 6,5 1 ÷ 1,5 8 ÷ 11 6 ÷ 8 10.5 ÷ 12.5 0 - 2 2 - 2.5 18.5 ÷ 25

4 Khu bến Hải Hà Phát triểnthực tế theo sự hình thành KCN 0 ÷ 2 13 1 14

5 Bến cảng tổng hợp Vân Đồn Phát triển thực tế

theo sự hình thành KKT 2 2

6 Bến cảng Vạn Gia 1,0 1 1 1

7 Bến cảng Mũi Chùa 0,5 0,5 1 1

8 Bến cảng Vạn Hoa Chủ yếu phục vụ quốc

phòng, an ninh Chủ yếu phục vụ quốc

phòng, an ninh

9 Bến cảng huyện đảo Cô Tô Vệ tinh, đầu mối

giao lưu với đất liền, kết hợp phục vụ phát triển KT-XH và quốc phòng, an

ninh Vệ tinh, đầu mối

giao lưu với đất liền, kết hợp phục vụ phát triển KT-XH vàquốcphòng, an ninh

III Cảng biển Thái Bình (là cảng tổng hợp địa

phương (loại II) 0,5 1,5 2 1 5,25 6,25

1 Khu bến Diêm Điền 0,5 0,5 1 1 1,25 2,25

Cầu bến 0,5 0,5 1 1 1,25 2,25

Phao neo, chuyển tải 0,5 0,5 1 1

2 Khu bến Trà Lý 1 1 4 4

IV Cảng biển Hải Thịnh - Nam Định (là cảngtổnghợp địa phương (loại II) 0,5 0,5 5 1,25 6,25

1 Khu bến Hải Thịnh 0,5 0,5 1,25 1,25

2 Bến cảng TTNĐ Nam Định 5 5

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG NHÓM CẢNG BIỂN KHU VỰC

PHÍA BẮC (NHÓM 1)

QUY HOẠCH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020,

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng

Bộ GTVT)

STT Tên cảng Hiện trạng Công năng, phân loại Quy hoạch 2020 Quy hoạch 2030

Số lượng cầu cảng/Tổngchiều dài cầu cảng Cỡ tàu cập (tấn) Diện tích (ha) Dự kiến công suất (triệu tấn) Dự kiến cỡ tàu (tấn) Số lượng cầu cảng/Tổngchiều dài cầu cảng (m) Diện tích chiếm đất (ha) Dự kiến công suất (triệu tấn) Dự kiến cỡ tàu (tấn) Số lượng cầu cảng/Tổngchiều dài cầu cảng (m) Diện tích chiếm đất (ha)

I Cảng biển Hải

Phòng (là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế loại IA)

1 Khu bến trên

sông Cấm 23 ÷ 25 18 ÷ 20

Bến cảng Việt Nhật 3/450 3.000 ÷ 5.000 giảm tải CD 3.000 3/450 3.000 3/450

Bến cảng Vật Cách 6/485 3.000 17.81 TH 3.000 6/485 17.81 3.000 6/485 17.81

Bến cảng Tiến Mạnh 1/170.5 3.000 nt 3.000 1/170.5 3.000 1/170.5

Bến cảng Nam Ninh 1/190 3.000 nt 3.000 1/190 3.000 1/190

Bến cảng Gold river 1/15 1.500 nt 1.500 ÷ 3.000 giảm tải 1/163 1.500 ÷ 3.000 giảm tải 1/163

Các bến cảng chuyên

dùng khác

Bến cảng Thăng Long

Gas 1/90 2.000 CD 2.000 1/90 2.000 1/90

Bến cảng Mipec 1/36.5 3.000 CD 3.000 1/36,5 3.000 1/36,5

Bến cảng Sông Đà 12 1/60 3.000 CD 3.000 1/60 3.000 1/60

Bến cảng Thượng Lý 1/60 3.000 CD 3.000 1/60 3.000 1/60

Bến Cảng Hải Phòng

(Hoàng Diệu) 11/1.720 40.000 giảm tải 35.6 TH, Cont. 10.000 11/1.720 35,6

Bến cảng cá Hạ Long 3/400 20.000 giảm tải TH 20.000 giảm tải 3/400 20.000 giảm tải 3/400

Bến cảng Gas Đài Hải 1/150 5.000 4,3 CD 5.000 1/150 43 5.000 1/150 4,3

Bến cảng Cửa Cấm 3/272 5.000 2.4 TH 5.000 3/272 3,5 5.000 3/272 3,5

Bến cảng Thủy sản

II 1/73 3.000 TH 3.000 1/73 3.000 1/73

Bến cảng Nam Hải 1/144 10.000 Cont. 10.000 1/144 10.000 1/144

Bến cảng Đoạn Xá 1/210 10.000 8,9 nt 10.000 1/210 8,9 10.000 1/210 8,9

Bến cảng Transvina 1/120 7.000 4,16 nt 7.000 1/120 4,16 7.000 1/120 4,16

Bến cảng Hải Đăng 1/87 3.000 CD 3.000 1/87 3.000 1/87

Bến cảng Green port 2/303.5 20.000 giảm tải Cont. 20.000 giảm tải 2/303.5 20.000 giảm tải 2/303,5

Bến cảng Chùa Vẽ 5/848 10.000 23.7 nt 20.000 giảm tải 5/848 23.7 20.000 giảm tải 5/848 23,7

Bến cảng Total Gas 1/90 3.000 CD 3.000 1/90 3.000 1/90

Bến cảng Đông Hải 1/100 1.900 0.6 TH 1.900 1/100 0,6 1.900 1/100 0,6

Bến cảng Năng lượng 1/40 300 CD 300 1/40 300 1/40

Bến cảng Tân cảng 128 2/524 10.000 13.34 Cont. 20.000 giảm tải 2/340 18,26 20.000 giảm tải 2/550 18,26

Bến cảng Dầu khí Hải

Linh 1/115 8.000 4,3 CD 8.000 1/115 4,3 8.000 1/115 4,3

Bến cảng K99 1/185 12.000 nt 12.000 1/185 12.000 1/185

Bến cảng Petec 1/70 8.000 7.39 nt 8.000 1/70 7,39 8.000 1/70 7,39

Bến cảng Hải An 1/150 20.000 giảm tải TH 20.000 giảm tải 1/150 20.000 giảm tải 1/150

Bến cảng Tân cảng

189 1/140 10.000 Cont. 10.000 1/140 10.000 1/140

Bến cảng xăng dầu

Đình Vũ (19-9) 1/171 7.000 CD 7.000 1/171 7.000 1/171

2 Khu bến Đình

Vũ (bao gồm cả Nam Đình Vũ) 40 ÷45 45 ÷ 50

a Bến cảng tổng hợp 5/985 51,1 14 ÷ 17 20.000 9/1.995 119,6 14 ÷ 17 20 9/1.995 119,6

Bến cảngđầu tưvàphát

triểncảng Đình Vũ 5/985 40.000 giảm tải 51,1 TH 20.000 5/985 51,1 20.000 5/985 51,1

Các bến tổng hợp

khác Chưa XD TH 20.000 3/630 20.000 3/630

Bến cảng công ty

hóa dầu quân đội Chưa XD TH 20.000 1/380 20.000 1/380

b Bến cảng công

ten nơ 7/1.507 Cont. 21 ÷ 22 20.000 10/2.167 106,3 26 ÷ 27 20.000 15/3.267 157

Bến cảng PTSC Đình

Vũ 1/250 20.000 cont 20.000 1/250 20.000 1/250

Bến cảng Hải Phòng

(Đình Vũ) 2/425 20.000 cont 20.000 2/425 20.000 2/425

Bến cảng Nam Hải

Đình Vũ 2/455 20.000 cont 20.000 2/455 20.000 2/455

Bến cảng công te nơ

Vip Greenport 2/377 20.000 cont 20.000 2/377 20.000 2/377

Bến cảng công te nơ

Nam Đình Vũ Chưa XD cont 20.000 2/440 20.000 7/1.760

Bến cảng công te nơ

khác Chưa XD cont 20.000 1/220 20.000 1/220

b Bến cảng chuyên

dụng (rời, lỏng) 4/581 10.000 CD 5 ÷ 6 20.000 6/ 5 ÷ 6 20.000 6/

Bến cảng liên doanh

phát triển Đình Vũ 3/416 10.000 CD 10.000 3/416 10.000 3/416

Bến cảng DAP (hóa

chất VN) 1/168 10.000 CD 10.000 1/168 10.000 1/168

Các bến cảng chuyên

dụng khác Chưa XD CD 20.000 2/ 20.000 2/

3 Khu Phà Rừng,

bến cảng của NM sửa chữa, đóng mới tàu biển

Bến cảng Caltex 1/70 4.000 CD 4.000 1/70 4.000 1/70

Bến cảng Nhiệt điện

Hải Phòng 5/500 600 nt 600 5/500 600 5/500

Cầu tàu của NM đóng

tàu thủy sản VN 1/212 3.000 CD NMSCTB 3.000 1/212 3.000 1/212

Cầu tàu Lilama 1/96 3.000 nt 3.000 1/96 3.000 1/96

Cầu tàu Lữ Đoàn 273 1/51 1.500 CD 1.500 1/51 1.500 1/51

Cầu tàu NMĐT Bạch Đằng 1/150 10.000 CD NMSCTB 10.000 1/150 10.000 1/150

Cầu tàu XN Cơ khí

hàng hải Miền Bắc 1/40 1.000 CD 1.000 1/40 1.000 1/40

Cầu tàu PTS 1/44 1.000 nt 1.000 1/44 1.000 1/44

Cầu tàu NMĐT Nam

Triệu 2/450 C1: 50.000 C2: 15.000 CD NMSCTB C1: 50.000 C2: 15.000 2/450 C1: 50.000 C2: 15.000 2/450

Cầu tàu NMĐT Phà Rừng 3/550 C1: 30.000 C2: 12.500 C3: 12.000 nt C1: 30.000 C2: 12.500 C3: 12.000 3/550 C1: 30.000 C2: 12.500 C3: 12.000 3/550

Cầu tàu ĐT 189 1/140 10.000 CD 10.000 1/140 10.000 1/140

4 Khu bến Lạch

Huyện 45 ÷ 50 9/3.000 304 115 ÷ 125 23/7.750 686

Bến cảngtổnghợp TH 6 ÷ 7 100.000 giảm tải 3/750 85 12 ÷ 15 100.000 7/1.750 155

Bến cảng công ten

nơ Cont. 39 ÷ 43 6.000 TEU 6/2.250 219 103 ÷ 110 8.000 TEU 16/6.000 531

Bến cảng chuyên

dùng (HK) Khách 225.000 GT 1/

5 Bến cảng Nam

Đồ Sơn Là bến cảng tiềm năng, chuyên phục vụ quốc phòng an

ninh

6 Bến cảng huyện

đảo Bạch Long Vĩ Là bến cảng vệ tinh, đầu mối giao lưu với đất liền, kết

hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh

7 Khu neo đậu,

chuyển tải 41 Các điểm chuyển tải hàng hóa vào cảng biển Hải Phòng

tại các vị trí dưới, thời gian thực hiện cho đến khi khu bến Lạch Huyện được

đưa vào sử dụng đủ điều kiện thay thế

3,0 ÷ 5,0 30 3,0 ÷ 5,0 30

a Sông Bạch Đằng 21 21 21

Khu neo đậu 18 (BĐ1-BĐ18) 6.000 Điểm neo 6.000 18 (BĐ1-BĐ18) 6.000 18 (BĐ1-BĐ18)

Bến phao, chuyển tải 03 (PĐ1-PĐ03) 7.000 Phao 7.000 03 (PĐ1-PĐ03) 7.000 03 (PĐ1-PĐ03)

b Ninh Tiếp 08

Khu neo đậu 06 (NT1-NT6) 10.000 Điểm neo

Bến phao, chuyển tải 02 (PT1-PT03) 15.000 Phao

c Bến Gót 09 09 09

Khu neo đậu 07 (BG3-BG9) 50.000 Điểm neo 50.000 07 (BG3-BG9) 50.000 07 (BG3-BG9)

Bến phao, chuyển tải 02 (PG1-PG02) 15.000 ÷ 30.000 Phao 15.000 ÷ 30.000 02 (PG1-PG02) 15.000- 30.000 02 (PG1-PG02)

d Lan Hạ 03 (LH1-LH03) 50.000 Điểm neo

II Cảng biển Quảng

Ninh (là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I)

1 Khu bến Cái

Lân 25 ÷ 33 35 ÷ 40

a Bến cảng tổng hợp.

cont. Cái Lân 8/1348 64,6 15 ÷ 22 11/2.107 117,6 26 ÷ 30 12/2.337 124,6

Bến cảng tổng hợp 4/614 75.000 giảm tải 46,5 TH 11 ÷ 13 10.000 ÷ 50.000 7/1.171 98.5 17 ÷ 20 10.000 ÷ 50.000 8/1.401 105,5

Bến cảng công ten

nơ 4/824 75.000 giảm tải 18.1 Cont. 4 ÷ 9 4.000TEU 4/824 18.1 9 ÷ 10 4.000TEU 4/824 18,1

b Bến cảng chuyên

dùng 11/1179.5 10 ÷ 11 11/1.179,5 9 ÷ 10 11/1.179,5

Bến cảng NMXM Hạ

Long 3/423 10.000 CD 10.000 3/423 10.000 3/423

Bến cảng NMXM Thăng

Long 3/205 20.000 nt 20.000 3/205 20.000 3/205

Bến cảng xăng dầu

Cái Lân 1/70 5.000 5,44 nt 5.000 1/70 5.44 5.000 1/70 5,44

Bến cảng xăng dầu

B12 3/481.5 40.000 5,6 nt 40.000 3/481.5 5,6

2 Bến cảng

khách Hòn Gai 1/ Khách 100.000 ÷ 225.000 GT 2/ 100.000 ÷ 225.000GT 2/

3 Khu bến Cẩm

Phả 12 ÷ 14,5 29,5 ÷ 37,5

Bến cảng khách phía

Hòn Gai 1/ 10 vạn GT nt 10 vạn GT 1/ 10 vạn GT 1/

Bến cảng khách phía

Bãi Cháy Chưa XD nt 22 vạn GT 1/ 22 vạn GT 1/

a Bến cảng chuyên

dùng hàng rời 6/714 70.000 CD 8,0 ÷ 10,0 70.000 6/714 20,0 ÷ 24,0 9/1.614

Bến cảng than Cẩm

Phả 3/534 70.000 2 nt 6,0 ÷ 8,0 70.000 3/534 2 6,0 ÷ 8,0 70.000 3/534 2

Bến cảng nhà máy xi

măng Cẩm Phả 3/180 15.000 nt 2,0 15.000 3/180 4.0 15.000 3/180

Bến cảng chuyên

dùng khác Chưa XD nt 10,0 ÷ 12,0 70.000 3/900 35,5

b Bến cảng chuyên

dùng lỏng Chưa XD nt 0,5 ÷ 1,0 20.000 1/ 2,5 20.000 2/

b Bến cảng tổng hợp TH 3,5 30.000 ÷ 50.000 3/750 96,5 7,0 ÷ 11,0 30.000 ÷ 50.000 4/1.050 101

4 Khu bến Yên

Hưng (sông Chanh, sông Bạch Đằng, đầm Nhà Mạc) 8 ÷ 15 16 ÷ 25

Bến cảng tổng hợp,

chuyên dụng 1/300 CD, TH 5,0 ÷ 10,0 30.000 ÷ 50.000 4/1.050 45 10.0 ÷ 15,0 30.000 ÷ 50.000 7/1.800 100

Bến cảng hàng lỏng CD 3.0 ÷ 5,0 40.000 2/ 65 6,0 ÷ 10,0 40.000 4/ 130

5 Khu bến Hải

Hà CD, TH Cỡ tàu tiếp nhận từ 30.000 - 80.000 tấn, phát triển

thực tế theo sự hình thànhcủaKCN Hải

Hà

6 Bến cảngtổnghợpVânĐồn TH Cỡ tàu tiếp nhận đến 10.000 tấn, phát triển thực tế

theo sự hình thành của KKT Vân Đồn, giai đoạn sau năm 2020nghiên cứuphát

triểntiếp nhận tàu khách quốc tế khi có yêu cầu

7 Bến cảng Vạn

Gia 1/ 10.000 Phao 1.0 10.000 1.0 10.000 1/

8 Bến cảng Mũi

Chùa 1/54 1.000 4,02 TH 0,5 ÷ 1,0 3.000 2/200 7.52 0,5 ÷ 1,0 3.000 4/400 12,52

9 Bến cảng Vạn

Hoa Bến tiềm năng chủ yếu phục vụ cho quốc phòng an ninh

10 Bến cảng huyện

đảo Cô Tô Là bến cảng vệ tinh, đầu mối giao lưu với đất liền, kết

hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh

11 Khu neo đậu,

chuyển tải 101 26,0 ÷ 28,0 26,0 ÷ 31,0

a Khu neo Hạ Long 24 Điểm neo Giảm dần các điểm chuyển tải và sẽ chấm dứt khi khu bến

Yên Hưng hoặc khu bến Lạch Huyện hoạt động đủ điều kiện thay thế

5,0 21

Khu vực Hòn Gai 08 (HL1-HL8) 30.000 nt 30.000 (HL6-HL8), (HL11-HL20), (HL22-HL24), (HM5-HM9)

Khu vực Hòn Pháo 16 (HL9-HL24) Hàng khô 50.000. Cont. 40.000 nt 50.000 ÷ 100.000

b Khu neo Cẩm Phả 65 20,0 ÷ 22,0 65 25,0 ÷ 30,0 65

Khu vực Hòn Nét 23 (HN1-HN23) 20.000 ÷ 70.000 Điểm neo 70.000 ÷ 120.000 23 (HN1-HN23) 70.000 ÷ 120.000 23 (HN1- HN23)

Khu vực Hòn Con Ong 30 (CO1-CO30) 5.000 ÷ 40.000 nt 5.000 ÷ 50.000 30 (CO1-CO30) 5.000 ÷ 50.000 30 (CO1-CO30)

Khu vực Hòn Ót 05 (HO1-HO5) 2.000 ÷ 20.000 nt 2.000 ÷ 30.000 05 (HO1-HO5) 2.000 ÷ 30.000 05 (HO1-HO5)

c Khu neo Vạn Gia 07 (VG10-VG16) 10.000 nt 1.0 10.000 07 (VG10-VG16) 1.0 10.000 07 (VG10-VG16,

III Cảng biển Thái

Bình (là cảng tổng hợp địa phương (loại II)

I Khu bến Diêm

Điền 4/259 1.000 10,36 1,0 ÷ 1,5 4/259 12,19 2,25 ÷ 2,5 4/360 12,19

Bến cảng Diêm Điền 3/149 1.000 5,58 TH 0,5 3.000 3/149 5,58 1,25 3.000 3/250 5.58

Bến cảng xuất nhập

xăng dầu Hải Hà 1/110 1.000 4.78 CD 0,5 ÷ 1,5 3.000 1/110 6,61 1,0 ÷ 1,25 3.000 1/110 6,61

2 Khu bến Trà

Lý 0,5 ÷ 1,0 3,5 ÷ 4,0

Bến cảng tổng hợp

phục vụ CN ven sông Trà Lý TH 0,5 ÷ 1,0 1.000 ÷ 2.000 1/125 6 3,5 ÷ 4,0 5.000÷ 10.000 giảm tải 4/600 15

3 Chuyển tải Hải

Hà (xăng dầu) 01 20.000 Phao 20.000 ÷ 50.000 01 20.000 ÷ 50.000 01

4 Chuyển tải

hàng rời (than) >50.000 01

IV Cảng biển Hải Thịnh

Nam Định (là cảng tổng hợp địa phương loại II)

1 Khu bến Hải

Thịnh

Bến cảng tổng hợp Hải

Thịnh, Thịnh Long, bến cảng phục vụ KCN ven sông 4/260 2.000 6,61 TH 0,5 3.000 4/260 6,61 1,25 3.000 6/460 10.61

2 Bến cảng NMNĐ

Nam Định CD 5,0 2.000

Ghi chú:

Quy mô quy hoạch giai đoạn sau đã bao gồm cả giai

đoạn trước.

Kí hiệu: TH - tổng hợp; CD - chuyên dùng; Cont. -

công ten nơ;

Tiến độ đầu tư các bến cảng là dự kiến theo dự

báo nhu cầu thông qua hàng hóa, có thể được xem xét thay đổi để phù hợp với nhu

cầu thực tế.

Cỡ tàu quy hoạch là tàu đầy tải làm cơ sở xác định

chuẩn tắc luồng tàu để đầu tư hoặc nâng cấp, cỡ tàu tiếp nhận mở về trọng tải

tàu, tàu được hành hải khi có thông số kỹ thuật phù hợp luồng tàu và

tĩnh

không cầu đường bộ, công trình vượt sông.

Công suất thông qua khu bến trên sông Cấm - cảng

biển Hải Phòng năm 2020/2030 là dự kiến, phụ thuộc vào tiến trình

đầu tư

xây dựng

các bến cảng khu bến Lạch Huyện, Đình Vũ.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com